اداره كل بهداشت ، ايمني ، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل

راهنمای تحقيق، تجزیه‌وتحلیل و گزارش حادثه

MOP -HSED -Gl-203(1)

جدول اصلاحيه

| شماره اصلاحيه | تاريخ | شماره بخش / بخش‌های تغییریافته | شماره صفحه / صفحات |
| --- | --- | --- | --- |

فهرست

| عنوان |  |  |  |  |  |  | صفحه |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. هدف |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 2. دامنه کاربرد و محدوده تأثیر |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3. مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 4. الزامات و مستندات مرجع |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 5. تعاريف |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 6. اقدامات |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 6-1 |  | هدف و ماهیت گزارش حادثه |  |  |  |  | 7 |  |
| 6-2 |  | مبانی و فرايند تحقيق حادثه |  |  |  |  | 8 |  |
| 6-2-1 |  |  |  | بازديد ميداني از محل حادثه (جمع‌آوری شواهد فيزيكي) |  |  | 11 |  |
| 6-2-2 |  |  |  | مصاحبه (جمع‌آوری شواهد استشهادي) |  |  | 14 |  |
| 6-2-3 |  |  |  | بررسي مستندات و مدارك مرتبط (جمع‌آوری شواهد استنادي) |  |  | 19 |  |
| 6-3 |  |  | مبانی و فرايند تجزیه‌وتحلیل حادثه |  |  |  | 19 |  |
| 6-3-1 |  |  |  | شناسايي علل مؤثر در وقوع حادثه |  |  | 20 |  |
| 6-3-1-1 |  |  |  |  | علل مستقيم |  |  | 20 |  |
| 6-3-1-2 |  |  |  |  | علل غيرمستقيم |  |  | 22 |  |
| 6-3-1-3 |  |  |  |  | علل زمینه‌ای |  | 23 |  |
| 6-3-1-4 |  |  |  |  | علل ریشه‌ای |  | 24 |  |
| 6-4 |  |  | مستند نمودن (گزارش‌نویسی حادثه) |  |  |  | 27 |  |
| 6-4-1 |  |  |  | مقدمه |  |  | 27 |  |
| 6-4-2 |  |  |  | شرح حادثه |  |  | 28 |  |
| 6-4-3 |  |  |  | اقدامات كنترلي انجام‌شده بعد از حادثه |  |  | 29 |  |
| 6-4-4 |  |  |  | آسیب‌ها و صدمات وارده |  |  | 29 |  |
| 6-4-5 |  |  |  | شواهد و يافته ها |  |  | 29 |  |
| 6-4-6 |  |  |  | علل حادثه |  |  | 29 |  |
| 6-4-7 |  |  |  | پیشنهاد‌ها |  |  | 29 |  |
| 6-4-8 |  |  |  | تائيد و تصويب گزارش |  |  | 30 |  |
| 6-4-9 |  |  |  | پیوست ها ی گزارش |  |  | 30 |  |
| 6-5 | تدوين فرم درس‌آموزی از حادثه |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 6-6 | توزيع و ارسال گزارش حادثه |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 6-7 | پيگيري گزارش حادثه |  |  |  |  |  | 31 |  |
| 7. پیوست‌ها |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| 7-1 فرم درس‌آموزی از حادثه |  |  |  |  |  |  | 32 |  |

7-2 فرم تصويب مستندات اداره كل                                                                                                        33

- هدف

هدف از ایجاد این راهنما ایجاد رویه‌ای یکسان در تحقيق، تجزیه‌وتحلیل و گزارش صحيح و نظام‌مند حوادث به وقوع پیوسته در وزارت نفت است.

- دامنه کاربرد و محدوده تأثیر

دامنه کاربرد اين راهنما اداره كل بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل و كليه شركتهاي اصلي، تابعه و فرعي وزارت نفت را در برگرفته و در تمامي آنها لازم الاجراست.

- مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا

3-1- مسئوليت اجرا

مسئوليت اجراي اين راهنما در اداره كل بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت بر عهده معاونت ايمني و آتش نشاني و در شركتهاي اصلي، تابعه و فرعي وزارت نفت بر عهده مديريت هاي HSE مي باشد.

3-2- مسئولين نظارت

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين راهنما در شركتهاي اصلي وزارت نفت بر عهده معاونت ايمني و آتش نشاني اداره كل بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت، در شركتهاي تابعه و فرعي وزارت نفت بر عهده مديريت بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شركت اصلي مي باشد. ضمناً مدیرکل HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت بر حسن اجراي اين راهنما نظارت عالي خواهد نمود.

3-3- مسئوليت بازنگري و بروز رساني

مسئوليت هر گونه بازنگري و بروزرساني اين راهنما بر عهده معاونت ايمني و آتش نشاني اداره كل بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت مي باشد.

- الزامات و مستندات مرجع

1-راهنماي استقرار و توسعه نظام مديريت HSE وزارت نفت

- تعاريف

- حادثه (Accident): عبارت است از هر رويداد برنامه‌ریزی نشده كه منجر به آسيب كاركنان، از دست رفتن منابع و حامل‌های انرژی، صدمه به تجهيزات/ تأسيسات و يا محیط‌زیست گردد.

- تحقيق حادثه (Accident investigation): تحقيق حادثه به‌روشنی مشخص مي نمايد كه چه اتفاقی رخ‌داده، چرا رخ‌داده و چه اقدامی میبایست در جهت پیشگیری از وقوع مجدد آن صورت گیرد. بررسی و تحقيق حادثه میبایست سبب روشنسازی حقایق (و نه سرزنش) شوند. فرايند تحقيق حادثه به سه مرحله بازديد ميداني از محل حادثه (جمع آوری شواهد فيزيكي)، مصاحبه (جمع آوري شواهد استشهادي) و بررسي مستندات و مدارك مرتبط (شواهد استنادي) تقسيم مي شود.

- تجزيه و تحليل (آناليز) حادثه (Accident analysis): بعد از فرايند تحقيق حادثه و جمع آوري شواهد مرتبط، فرايند تجزيه و تحليل حادثه آغاز مي گردد. تجزیه و تحلیل حادثه کلیه رویدادهای لازم و کافی جهت وقوع حادثه را با رعایت سلسله مراتب منطقی و ترتیب وقوع در کنار هم قرار میدهد. تجزیه و تحلیل حادثه شواهد موجود طی بازرسی را مورد ارزشیابی قرار میدهد. تجزیه و تحلیل حادثه همچنین جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده بکار میرود. تجزیه و تحلیل حادثه به شناسایی عوامل موثر در حادثه کمک میکند، عواملی که در صورت شناسایی میتوانند منجر به پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده شوند. در طي اين فرايند علل حادثه شناسايي مي گردد.

- علت مستقیم حادثه (direct cause): انتشار انرژی یا ماده خطرناک هست. به‌عبارت‌دیگر، علت مستقیم عبارت است از انرژی یا ماده خطرناکی که در زمان حادثه آزادشده است.

- علل غیرمستقیم حادثه (indirect cause): علل غیرمستقیم رویدادها یا شرایطی میباشند که به‌تنهایی سبب وقوع حادثه نمیشوند، اما احتمال وقوع آن را افزایش میدهند. به‌عبارت‌دیگر، آن‌ها به‌تنهایی جهت ایجاد حادثه کافی نیستند، اما جهت وقوع حادثه لازم میباشند. علل غیرمستقیم میتوانند شامل اقدامات یا شرایط ناایمن باشند.

- اعمال ناایمن (Unsafe Act): هرگونه عملي خارج از رویه‌های ايمن انجام كار، كه می‌تواند باعث افزايش احتمال بروز حادثه گردد.

- شرایط ناایمن (Unsafe Condition): هرگونه شرايط محيطي كه می‌تواند احتمال بروز حادثه را افزايش ‌دهد مانند حفاظ بندي نامناسب، سیستم‌های هشداردهنده نامناسب، شرايط محيطي خطرناك، تجهيزات معيوب و غيره.

- علل زمینه‌ای حادثه (Underlying Cause): علل زمینه‌ای زمینه‌ساز علل غيرمستقيم حادثه هستند و به دو دسته فاکتور هاي شغلی و انسانی تقسيم می‌شوند.

- علل ریشهای حادثه (Root Cause): علل ریشهای عللی میباشند که در صورت اصلاح سبب پیشگیری از وقوع مجدد آن حادثه و حوادث مشابه میگردند. آنها ممکن است شامل چندین علت زمینه‌ای و غیرمستقیم باشند.

- اقدامات

## 6-1-هدف و ماهيت گزارش حادثه

زمانی که حوادث گزارش نمیشوند، علل آنها نیز معمولاً اصلاح‌نشده باقی میمانند و این شانس را باقی می‌گذارند که حوادث مشابه آن تكرار شوند. هرگونه حادثهای، اگر به‌طور صحیح و اصولي موردتحقیق قرار گیرد، به‌عنوان یک تجربه‌آموزشی برای افراد درگیر تلقی میشود. به‌هرحال تحقيقات حادثه نباید صرفاً تبدیل به یک‌رویه رايج و معمول شود. تحقيقات بايد به‌روشنی مشخص نمايند كه چه اتفاقی رخ‌داده، چرا رخ‌داده و چه اقدامی میبایست در جهت پیشگیری از وقوع مجدد آن صورت گیرد. بررسی و تحقيق حادثه میبایست سبب روشنسازی حقایق (و نه سرزنش) شوند.

گام نخست در تحقيق مؤثر، گزارش سریع حادثه هست. نمیتوان به حوادث پاسخ داد، پتانسیل آنها را ارزشیابی كرد و آنها را موردتحقیق و بررسی قرارداد، اگر آنها پس از وقوع گزارش نشده باشند.

گزارش سریع، کلید بررسی و تحقيق مؤثر حادثه هست. دلايل زيادي براي گزارش به‌موقع و كامل حوادث وجود داردكه عمده ترين آنها عبارتند از:

- حوادثی که گزارش نمیشوند، طبيعتاً هیچ درس آموزي در پي نخواهند داشت.

- علل حوادث، اصلاح نشده باقی میمانند.

- میتواند منجر به وخیمتر شدن جراحت و آلودگی شود.

گزارش حادثه تنظيم شده توسط اداره كل بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل و شركتهاي اصلي جزء گزارشات مديريتي طبقه بندي شده و هدف از آن انتقال درک مناسب از حادثه، علل مؤثر در وقوع آن و اقدامات پيشنهادي لازم جهت جلوگیری از تكرار آن به مديران ارشد مي باشد. گزارش مذكور بسته به پیچیدگی حادثه مي تواند شامل دو تا پنج صفحه باشد و نبايد بيشتر از آن باشد. اين گزارش بايد به دور از پيچيدگي هاي فني و به زباني شيوا و مديريتي نگارش گردد.

گزارش حوادث تنظيم شده توسط شركتهاي تابعه و فرعي بايد در مقايسه با گزارش حوادث تنظيم شده توسط اداره كل بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل و شركتهاي اصلي از جزئيات فني و تخصصي بيشتري برخوردار بوده و از نظر تعداد صفحات با محدوديتي روبرو نمي باشند.

6-2- مباني و فرايند تحقيق حادثه

حادثه می بایست در اولین فرصت پس از وقوع مورد بررسی و تحقيق قرار گیرد. هر چه زمان بیشتری از وقوع حادثه بگذرد، به همان نسبت ریسک اینکه اطلاعات دقیقی در خصوص علت و چگونگی حادثه بدست نیاید، بالا خواهد رفت. همچنین می بایست پیش از اینکه فرد آسیب دیده، جزئيات حادثه را فراموش کند، وی را مورد مصاحبه قرار داد. در دو حالت میتوان طرح سوال از فرد صدمه دیده را به تعویق انداخت:

- اگر طرح سوال سبب کندی روند درمان وی می شود.

- اگر فرد بسیار ناراحت و یا در عذاب است.

- اصول و قواعد مشخصي بايد براي تحقيق حادثه مورد نظر قرار گيرد. برخي از آنها كه می بایست در جهت نیل به بهترین نتایج مد نظر قرار گیرند، عبارتند از:

- بازرس می بایست آشنا با تجهیزات، عملیات یا فرایند موجود باشد که احتمالاً در وقوع حادثه نقش داشته اند.

- چشم انداز بررسی حادثه می بایست تعیین شود و تعداد نفرات تیم تحقيق باید متناسب با طبیعت حادثه، بزرگی و پیچیدگی فنی آن باشد.

- جهت اخذ حقایق دقیق، بازرس می بایست به سرعت خود را به محل حادثه برساند.

- نظریه چند علتی می بایست در زمان بررسی حوادث مدنظر قرار گیرد.

- هدف اصلی، جمع آوری حقایقی است که ما را به سوی علل حادثه رهنمون سازند و نه تمرکز بر نکوهش و سرزنش دیگران.

بازرس نیاز به این دارد که با تهیه يك دفترچه در کلیه مراحل و فازهای بررسی، کلیه مشاهدات، داده ها و اطلاعات مرتبط با بررسی حادثه را در آن ثبت نماید.

موارد ابتدایی و ضروری كه از قبل بايد در دفترچه ثبت شده باشد و بازرس جهت پاسخگويي به آنها اقدام نمايد، عبارتند از:

الف. چه کسی؟

- چه کسی دچار حادثه شد؟

- چه کسی حادثه را گزارش نمود؟

- چه کساني از اطلاعات حائز اهمیتي در خصوص حادثه برخوردارند؟

- چه کساني تا كنون مورد مصاحبه قرار گرفته اند؟

- و ...

ب. چه چیزی؟

- چه اتفاقی رخ داد؟

- شاهدان چه می دانند؟

- چه شواهدی به دست آمده است؟

- چه اقداماتی صورت گرفته است؟

- سایر مؤسسات تا چه حد در جریان قرار گرفته اند؟

- و ...

ج. کجا؟

- کجا حادثه رخ داد؟

- قربانیان کجا بودند؟

- شاهدان کجا بودند؟

- شواهد مشخص شده کجا بودند؟

- و ...

د. چه زمانی؟

- چه زمانی حادثه رخ داد؟

- چه زمانی شما رسیدید؟

- قربانی آخرین بار در چه زمانی رویت شد؟

- گروههاي امداد و نجات چه زمانی رسیدند؟

- و ...

ه. چگونه؟

- حادثه چگونه به وقوع پيوست؟

- شما چگونه به این اطلاعات دست یافتید؟

- و ...

و. با چه؟

- شواهد و ابزار با چه تجارت یا تخصص هایی مرتبط می باشند؟

- این رویداد با چه رویدادهای دیگری مرتبط می باشد؟

- و ...

ز. چرا؟

- چرا این حادثه رخ داد؟

- چرا این حادثه گزارش شد؟

- چرا شاهدان بی میل بودند؟

- چرا تأخیر وجود داشت؟

- و ...

ح. با چه کسی؟

- قربانی با چه کسانی دیده شده است؟

- شاهدان با چه کسانی دیده شده اند؟

- و ...

ت. چه مقدار؟

- چه مقدار خسارت وارد شد؟

- -چه مقدار از تجهیزات از بین رفتند؟

- و ...

موارد فوق الذكر سوالات معمول و روتيني است كه هر بازرس حادثه بايد در طي فرايند تحقيق حادثه به پاسخي مناسب و معقول براي آنها دست يابد تا در فرايند تجزيه و تحليل حادثه به جمع بندي مناسب و صحيحي دست يابد. هر چند بديهي است با توجه به نوع حادثه اين سؤالات منحصر به موارد بالا نبوده و بستگی به طبیعت و نتایج حادثه دارد.

فرايند تحقيق حادثه با هدف جمع آوري شواهد مستدل و مناسب صورت مي گيرد. جمع آوری شواهد یک فرآیند حقیقت یابی می باشد که فراهم کننده داده ها بمنظور بررسی و بنا نهادن تصمیمات پیش گیرانه بر پایه یافته ها می باشد. شواهد بازرس عموماً از سه منبع نشأت می گیرند. این سه منبع عبارتند از:

  - مشاهده و بازديدهاي ميداني

  - مصاحبه

  - بررسي مستندات و مدارك

شواهد جستجو شده می بایست مشخص كنند چه عاملی نرمال بوده، چه رویدادی غیرنرمال بوده، چه زمانی اتفاق رخ داده، چگونه اتفاق افتاده و نتایج این رویداد چه بوده است.

بر اين اساس فرايند تحقيق حادثه به مراحل زير تقسيم مي شود:

6-2-1- بازديد ميداني از محل حادثه (جمع آوری شواهد فيزيكي)

بمحض اینکه بطور عملی ممکن بود، باید محل حادثه را مورد بازدید قرار داد. محل حادثه میبایست ایمن شده باشد. تا زمانیکه شرایط خطرناک یا اضطراری در محل حادثه وجود دارد، نبايد محل هیچ چیز را تغییر داد. ممکن است نیاز باشد کروکی یا تصاویری از محل حادثه تهیه نمود.

براي رسم كروكي ها بهتر است از کاغذهای شطرنجی استفاده كرد و هر مربع نشان دهنده مسافتی معین، مثلاً یک متر باشد. در جهت كاربردي تر شدن كروكي ها بايد مقیاس را زیر کروکی نوشته و هر شی مهم را با استفاده از خطی ضخیمتر ترسیم نمود. نام اشیا بزرگ در داخل آنها و نام اشیا کوچک خارج از شکل و با اشاره يك فلش به آن شی نوشته مي شود. همچنين فواصل اشیا را بايد به دقت ثبت نمود و كلیه کروکیها را با استفاده از اتیکت یا در پشت آن با ذکر تاریخ، زمان، محل، شخص تهیه کننده کروکی یا توضیحات مشخص نمود.

تهيه تصاوير از حادثه نيز كاربردهاي مفيد زيادي دارد كه عمده ترين آنها عبارتند از:

- تعیین موقعیت محل حادثه

- ترسیم ديدگاه شاهدان در خصوص صحنه حادثه

- شواهدی در خصوص مونتاژ یا بکارگیری اشتباه تجهیزات، مواد و ساختارها

- جزئیات علایم، دستورالعملها، نشانهها و غیره

- شواهدی در خصوص استفاده نادرست و يا عدم تعمير و نگهداری مناسب

- تصویر توالی از کار افتادگی ماشینآلات

- تصاویری جهت آموزشهای آتی

هنگام بازدید از محل حادثه موارد زیر میبایست ثبت شوند:

- افراد کشته و مجروح شده

- ماشینآلات، تجهیزات و سایر ابزاری که در حادثه نقش داشته یا متأثر از حادثهاند.

- اجزای جدا یا شکسته شده تجهیزات

- کلیه اجزایی که طی حادثه و یا پس از آن آسیب دیدهاند.

- خراش، فرورفتگی، لکه رنگ و ... روی سطوح

- ردپا یا اثر جابجایی

- نقص یا اختلال در سطوح

- انباشته شدن یا رنگ پس دادن مایعات، چه قبل از وقوع حادثه بوده و چه در نتیجه حادثه ریخته شده باشد.

- مواد نشت کرده و یا آلوده شده

- نواحی مخروبه

- تجهیزات و وسایل ایمنی

برخي اوقات ممكن است برخی از قطعات و اشيا نیازمند بررسی بيشتر باشد، لذا بايد آنها را تحت آزمایشهای فنی قرار داد. آنها ممکن است شامل موارد زیر شوند:

- اعضای ماشینآلات، تجهیزات و بخشهای سازههایی که شکسته، خمیده، سوخته يا ساییده شدهاند.

- بخشهایی که در مورد آنها این گمان میرود که در نتیجه حادثه از درون دچار خرابی یا توقف ناگهانی یا تنش غیرعادی شدهاند.

- بخشهایی که در مورد آنها این گمان میرود که بطور نادرست مونتاژ شدهاند.

- بخشهایی که در مورد آنها این گمان میرود که دارای مواد اولیه نامرغوب، بازپخت یا عملیات حرارتی نامناسب یا اتصالات نامناسب میباشند.

- بخشها یا اعضایی که در ساخت مشکلدار بنظر میرسند، دارای طراحی ضعیف بوده یا به نظر میآید که دارای اتصالات ناکافی با سایر تجهیزات میباشند.

- بخشهایی که بطور نادرست نصب شدهاند یا دارای مهار کافی نیستند، مانند خطوط لوله، اتصالات، سیمکشیها، کنترلها و کلیه موارد مرتبط با عملیات گردشی، لرزشی، یا حرکت واکنشی ناشی از فشار یا کشش.

- کنترلها و شناساگرهای موقعیتی یا عملیاتی

- بخشهایی که منبع نیرو میباشند مانند موتورها، پمپها، ترانسفورماتورها و دستگاههای تقویت نیرو

- بخشهای تعویض یا اصلاح شده

- اشیا و موارد خارجی که دارای بو، رنگ، شکل، اندازه یا موقعیت متفاوتی میباشند.

- نشتیها و لکههای ناشی از مایعات، بعلاوه بخشهایی که نشان دهنده نشتی میباشند.

بدون ترديد بازدید از محل حادثه، بهترین شروع در تحقيق حادثه میباشد. بازديد خوب و اصولي پاسخ بسیاری از سوالات را روشن خواهد ساخت. زمانیکه کلیه شواهد فیزیکی جمعآوری شد، زمان آن فرارسيده است که به بازپرسی از شاهدان یا قربانیان پرداخته شود.

6-2-2- مصاحبه (جمع آوري شواهد استشهادي)

بازرسان بايد هنر و دانش پرسش و صحبت با سایرین، خصوصاً جهت بدست آوردن اطلاعات یا درک مساله را دارا باشند. لذا لازم است ضمن اطمينان از برخورداري بازرسان از اين توانمندي از راهنماي زير نيز استفاده نمود.

پیش از مصاحبه:

الف. بازرس بايد آماده باشد. کمی دانش در خصوص موقعیت مورد بررسي كسب نمايد.

- در مورد افراد، شرایط و موقعیتها اطلاعات کسب كند.

- دقت کند آیا موردی مشابه یا متفاوت از سایر شرایط مصاحبه وجود دارد؟

- در مورد افراد درگیر چطور؟ برخي از افراد متفاوت از آن چيزي هستند كه نشان مي دهند لذا بازرس بايد از گمانهزنی خودداری نمايد.

ب. بداند که بدنبال چه چيزي است (طرح):

- مشخصات: چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا و چگونه.

- بداند که چه سوالاتی را میبایست مطرح سازد.

- سوالات بله خیر نپرسد تا اطلاعات بیشتری بدست آورد.

ج. طریقه انجام مصاحبه را تمرین کند:

- به صدا و سوالات گوش داده و از آن یاد بگیرد (از ضبط صوت استفاده کنید)

- با سایر مصاحبه کنندگان صحبت کند یا به آنها کمک نمايد.

- مختصر، مفید و مرتبط صحبت کند.

د. پرسنل:

- سختترین نوع مصاحبه زمانیست که فردی مجبور به مصاحبه شود.

- صبور و دارای اعتماد بنفس باشد (کلید مصاحبه).

- ظاهری مناسب داشته باشد.

- وقتشناس باشد.

در حين مصاحبه:

الف. آغاز

- سعی در ایجاد روابطي محترمانه ولي در عين حال جدي نماید.

- یادداشت بردارد. دقت كند دو اصل تندنویسی و مختصرنویسی را رعايت نمايد.

- توجه لازم را به صورت شفاهي و غیرشفاهی (حرکت چشم، زبان و بدن) مبذول دارد.

ب. در طول مصاحبه

- - همه چیز را مورد بررسی قرار دهد.

- - از خود بپرسد:

- من در حال انجام چه کاری هستم؟ آیا به آنچه که میخواستم رسیدم؟

- آیا حقایق همخوانی دارند؟ اگر متوجه نمیشود با طرح سوالاتی سعی در رفع ابهام نماید.

- در خصوص دادهها تفحص کند (بطور مثال، «امکان دارد بیشتر توضیح بدهید؟»)

- ریتم مصاحبه را بازرس بايد تعیین نمايد. اگر ریتم آن تند است، آنرا آهسته كند. استراحت کند، قدمی بزند.

- بپرسد (چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، چه مکانی، چگونه؟)

ج. پایان

- کار خود را مورد مرور قرار داده و به فرد مصاحبه شونده باز گو کند. به یادداشتهای خود مراجعه کند.

- در انتها به جستجو در خصوص موارد از قلم افتاده بپردازد.

- سایر منابع اطلاعات را بیابد.

- زمانیکه کلیه اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد، مصاحبه را به پایان برساند (برخیزد)، تشکر کند، خداحافظی كرده و محل را ترک نمايد.

پس از مصاحبه:

- بلافاصله برداشتهای خود را ثبت نماید.

- عقاید خود را از حقایق جدا کند.

- به مرور و اصلاح یادداشتهای خود بپردازد.

- هرگونه مطلب اضافی را لحاظ نماید.

- سوالات و نظرات اضافی را نیز یادداشت نماید.

- به تصمیمگیری در خصوص مصاحبههای آتی خود بپردازد.

- به خود استراحت دهد.

- موارد مثبت و منفی را مورد مرور قرار دهد.

تکنیکها:

- سوال بپرسد (از طریق نظر دادن در خصوص گفتهها). مثال: «بله چطور؟»

- اشارههای غیر گفتاری (سکوت کردن، مکث و ...)

- خوش مشرب باشد و به سوالات افراد پاسخ دهد.

- سختگیر نباشد (به مردم اجازه دهد با یکدیگر فرق کنند)

- فشار و اجبار را از خود دور کند...

نكات كليدي موثر در موفقيت مصاحبه:

الف) در صورت امکان، قربانیان و شاهدان حادثه میبایست در محل حادثه مورد مصاحبه قرار گیرند. به چند علت زیر این کار بهترین رویه در انجام مصاحبه میباشد:

- کارکنان عادی در تشریح زبانی کامل حادثه ناتوانند. در حالیکه در محل حادثه آنان با اشاره به اشیا بهتر میتوانند به تشریح جزییات حادثه و علت آن بپردازند.

- زمانیکه کارکنان در محل حادثه قرار دارند کمتر احتمال منحرف شدن از واقعیت وجود دارد. اما زمانیکه در محل حادثه نباشند، برخی کارکنان به سوی اغراق در بیان نقش عوامل محیطی مسبب حادثه متمایل میشوند.

- سرپرست بهتر میتواند نقش خطرات محیطی دخیل در حادثه را مورد ارزشیابی قرار دهد، زمانیکه وی محل کار را از دید خود مورد بازدید قرار میدهد.

- سرپرست عموماً میتواند ایده بهتری در خصوص اقداماتی که میبایست به جهت پیشگیری از وقوع مجدد حادثه صورت گیرند، ارایه دهد.

ب) هنگام شروع مصاحبه میبایست گامهای کلیدی زیر را برداشت:

- به کارکنان هدف از بررسی حادثه را یادآوری نمود.

- از آنها خواسته شود هر چه در خصوص حادثه میدانند بیان کنند.

- با طرح سوالاتی از آنان سعی در پر نمودن شکاف ها شود.

- درک خود از حادثه را مورد مرور قرار دهد.

- به بحث در خصوص چگونگی پیشگیری از وقوع حادثه بپردازد.

ج) در طول مصاحبه، بازرس میبایست با مطرح ساختن سوالاتی از صحت دادههای آماری اطمینان حاصل نماید. همچنین میبایست با ارزشیابی ثانویه، اعتبار دادههای ارایه شده توسط شاهدان را مورد بررسی قرار دهد. سوالات کنترلی شامل موارد زیر میشوند:

- محل و موقعیت حادثه

- شرايط محيطي آب و هوا، نور، درجه حرارت، درصد رطوبت و ...

- موقعیت افراد، تجهیزات، مواد و ارتباط آنها با حادثه

- سایر شاهدان، علاوه بر شاهدانی که نام و موقعیت آنها را میدانیم.

- اشيايي كه از محل حادثه خارج يا جابجا شده اند.

- مشاهدات عکسالعملهای تیمهای واکنش در شرایط اضطراری (امداد و نجات، آتش نشاني، HSE، سرپرستان) و اقدامات آنان در محل حادثه

- كاري كه شاهدان جهت پیشگیری از درگیر شدن در حادثهای مشابه انجام خواهد داد، چيست؟

- و ...

گاهی اوقات بهتر است که قربانیان حادثه و سایر افراد مصاحبه شونده، حادثه را مورد بازسازی قرار دهند. این امر ممکن است سبب یافتن پاسخ برخی سوالات و نیز سبب یادآوری برخی جزئیات حادثه شود که پیشتر فراموش گردیده اند. بازسازی صحنه حادثه در تمامی بررسیهای حادثه ضروری نیست.

د) ارزشیابی گفتههای شاهدان بسيار مهم و حياتي است. بازرس نیازمند این است که شاهد را نیز علاوه بر گفتههایش در طول مصاحبه مورد بررسی قرار دهد. او میبایست بواسطه مشاهده یا مطرح کردن سوالات مستقیم، شرایط شاهد را نسبت به موارد زیر در نظر گیرد:

- فاصله زمانی میان زمان وقوع حادثه و زمان مصاحبه. افراد بین 50 تا 80 درصد جزییات را طی تنها 24 ساعت فراموش میکنند.

- با افراد اصلی صحبت شود. افرادی که احساس کنند گناهکار بودهاند، احتمالاً دادههای گمراه کنندهای به شاهدان خواهند داد، چنین دادههایی بعدتر بعنوان مشاهدات تلقي خواهند شد.

- با سایر شاهدان که دارای شخصیت سلطهجو یا تجربیات زیاد میباشند، صحبت شود.

- با متخصصان و كارشناسان فني صحبت شود تا از طریق مطرح ساختن سوالاتی کلیدی و ارائه حقایق یا نظرات سازنده، سبب اثبات برخی موارد گردند.

- آیا بخشهایی از داستان شاهدان بیش از حد کامل به نظر میآید؟ هر چه شاهد باهوشتر باشد، تمایل وی به اندیشیدن در خصوص رویدادها بیشتر شده و با آگاهی وی از شکافهای موجود و بواسطه دانش و فرضیات به ظاهر صادقانه، سبب ارایه اطلاعاتی همسان و منطقی میگردد.

با کلیه شاهدان و قربانیان مصاحبه شود. با آنهایی که پیش از حادثه حضور داشتند و آنهایی که کمی پس از حادثه به محل رسیدند نیز مصاحبه گردد. دادههای مصاحبه را به دقت ثبت نماييد. در صورت تمایل خود و رضایت فرد مصاحبه شونده میتوانید از ضبط صوت نیز استفاده كنيد.

خلاصهسازی فرآیند مصاحبه:

پس از مصاحبه با کلیه شاهدان، میبایست کلیه گفتههای افراد مصاحبه شونده را مورد بررسی قرار داد. ممکن است لازم باشد که به جهت شفافسازی بیشتر، با یک یا چند تن از شاهدان مجدداً مصاحبه نمود. علیرغم امکان وجود تناقض در گفتههای شاهدان، بازرس میبایست اظهارات موجود را طبق روالی منطقی کنار هم قرار دهد. سپس این دادهها را با درنظرگیری اطلاعات بدست آمده از حادثه مورد تحلیل قرار دهد.

همه افراد به یک شکل به یک رخداد واکنش نشان نمیدهند. برای مثال، شاهدی که در مجاورت حادثه بوده، ممکن است داستان کلاً متفاوتی با شخصی داشته باشد که دور از حادثه بوده است. برخی شاهدان حتی پس از اینکه در مورد حادثه با فردی صحبت کردند، داستانشان عوض میشود. علت این تغییر سرنخهایی اضافی میباشد.

شاهدی که دارای تجاربی بوده که سبب آسيب رواني وی گردیده، احتمالاً قادر به یادآوری جزییات حادثه نخواهد بود. شاهدی که علاقمند به نتایج بازرسی میباشد، ممکن است اظهاراتی متعصبانه ارایه دهد. در نهایت، بینایی، شنوایی، زمان عکسالعمل و شرایط عمومی هر شاهدی ممکن است بر نیروهای او در خصوص مشاهده تاثیرگذار باشد. شاهد ممکن است برخي از توالیها را حذف کند، بعلت شکست در مشاهده آنها یا به سبب اینکه متوجه اهمیت آنها نشده است.

در انجام مصاحبه میبایست:

- در اولین فرصت گفتههای ابتدایی را از کلیه شاهدان ثبت نمود.

- موقعیت هر شاهد را در چارت اصلی مشخص نمود (با ذکر زاویه دید).

- زمان و مکان مناسبی برای مصاحبه با هر شاهد تنظیم كرد.

- هدف از بازرسی را تشریح كرده (پیشگیری از حادثه) و شاهدان را آزاد قرار داد.

- گوش كرد و اجازه داد هر شاهد آزادانه صحبت کند. بايد مؤدب و محتاط بود.

- بدون پرت کردن حواس شاهد به یادداشت نمودن گفتههای وی پرداخت. بايد تنها در صورت رضایت شاهد از ضبط‌صوت استفاده نمود.

- از کروکی و دیاگرام جهت کمک به شاهد می‌توان استفاده نمود.

- بر نواحی که به‌طور مستقیم در معرض دید بودهاند تأکید و بر طبق آن تواتر را رعایت نمود.

- بیریا بوده و با شاهد بحث نكرد.

- کلیه لغات و اظهارات شاهد را به‌منظور تشریح مشاهدات به‌دقت ثبت نموده و صحبتی را به شاهد القا ننمود.

- هر سؤال را با دقت مطرح ساخته و اطمینان حاصل نمود که شاهد متوجه منظور شده است.

- بايد مشخصات هر فرد را شناسایی كرد (نام، آدرس، شغل، سالهای تجربه و غیره)

- اظهارات شاهد را ثبت و يك كپي از آن را در اختیار وی قرارداد. بهتر است شاهد نیز آن را امضا بنماید.

6-2-3-بررسي مستندات و مدارك مرتبط (شواهد استنادي)

در اين مرحله كليه مستندات و مدارك مرتبط نظير روش‌های اجرايي، دستورالعمل‌ها، مجوزهاي كاري، سوابق بازرسي، سوابق گزارش‌ها حوادث قبلي و نظاير آن را بايد به‌دقت موردمطالعه و بررسي قرارداد. لذا لازم است اصول، قواعد و استانداردهاي انجام كار را مشخص و موارد انحراف از آن‌ها را به‌دقت تبيين و مشخص نمود.

6-3-مباني و فرايند تجزیه‌وتحلیل حادثه

بعد از فرايند تحقيق حادثه و جمع‌آوری شواهد مرتبط، فرايند تجزیه‌وتحلیل حادثه آغاز می‌گردد. تجزیه‎وتحلیل حادثه کلیه رویدادهای لازم و کافی جهت وقوع حادثه را با رعایت سلسله‌مراتب منطقی و ترتیب وقوع در کنار هم قرار میدهد. تجزیه‌وتحلیل حادثه، شواهد موجود طی بازرسی را مورد ارزشیابی قرار میدهد. تجزیه‌وتحلیل حادثه همچنین جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده بکار میرود. تجزیه‌وتحلیل حادثه به شناسایی عوامل مؤثر در حادثه، عواملی که در صورت شناسایی میتوانند منجر به پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده شوند، کمک میکند.

از طرفی تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر در وقوع حادثه زمانبر بوده و نیازمند افراد متخصص می‌باشد. به‌منظور تکمیل زنجیره عوامل مؤثر در حادثه ممکن است نیازمند بازدید مجدد از صحنه حادثه و حتی محیطهایی بود که به‌طور مستقیم مرتبط با حادثه نبودهاند. این امر نیازمند چشماندازی وسیع از حادثه به‌منظور شناسایی کلیه مشکلات پنهانی میباشد که سبب وقوع حادثه شدهاند.

6-3-1- شناسایی عوامل مؤثر در وقوع حادثه

در طي اين فرايند علل حادثه شناسايي مي گردد. عموماً با تقسیم علل به چهار دسته به تجزیه‌وتحلیل آنها پرداخته می‌شود.

- علل مستقیم

- علل غیرمستقیم

- علل زمینه‌ای

- علل ریشهای

6-3-1-1-علل مستقیم

علل مستقیم، عواملی که مستقیماً بر وقوع حادثه تأثیرگذار خواهند بود. علت مستقیم میبایست در یک جمله بیان شود. علت مستقیم انتشار انرژی یا ماده خطرناک هست. به‌عبارت‌دیگر، علت مستقیم عبارت است از انرژی یا ماده خطرناکی که در زمان حادثه آزادشده است. اگر علت مستقیم شناخته‌شده باشد، آنگاه تجهیزات، مواد و تأسیسات میتوانند به‌وسیله بازطراحی ایمنتر شوند. همچنین میتوان از طریق فراهمسازی وسایل حفاظت فردی از شدت و میزان جراحات کاست. همچنین میتوان با آموزش کارگران آنها را از شرایط خطرناک آگاه ساخت تا بدین‌وسیله بتوانند از خودشان در برابر خطرات محافظت نمایند.

بدون ترديد شناسایی علت مستقیم حادثه می‌تواند سبب تسهیل درک علت حادثه و اهمیت گسترش درسهای گرفته‌شده از آن باشد. علل مستقيم به دودسته منابع انرژي و مواد خطرناك تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف) منابع انرژی

- مکانیکی

- ماشینآلات

- ابزار

- اشیا متحرک

- تغییر شکل

- الکتریکی

- وسایل رسانا

- منابع ولتاژ بالا

- شیمیایی

- اسیدها

- بازها

- سوختها

- مواد واکنشپذیر

- گاز فشرده

- مواد منفجره

- حرارتی

- مواد قابل اشتعال

- تابش

- صدا

- لیزر

- امواج ماکروویو

- اشعه X

- رادیواکتیو

ب) مواد خطرناک

- گاز فشرده یا مایع

- شعلهها

- سطوح داغ

- مواد خورنده

- مواد قابل اشتعال

- جامد

- مایع

- گاز

- مواد اکسیدکننده

- سموم

- مواد رادیواکتیو

- عامل اتیولوژیک

- گردوغبار

- مواد منفجره

6-3-1-2- علل غیرمستقیم

علل غیرمستقیم رویدادها یا شرایطی میباشند که به‌تنهایی سبب وقوع حادثه نمیشوند، اما احتمال وقوع آن را افزایش میدهند. به‌عبارت‌دیگر، آن‌ها به‌تنهایی جهت ایجاد حادثه کافی نیستند، اما جهت وقوع حادثه لازم میباشند. علل غیرمستقیم میتوانند شامل اقدامات یا شرایط ناایمن باشند.

نمونه‌هایی از اعمال ناايمن و شرايط ناايمن عبارت‌اند از:

الف) اقدامات ناایمن

- عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی يا استفاده نادرست از آن

- شوخی کردن در محل کار

- حمل‌ونقل، جابجايي يا بلند كردن نامناسب

- بکار گیری تجهیزات بدون دارا بودن صلاحیت استفاده از آنها

- تعمیر وسایلی که در حال کار میباشند

- به‌کارگیری موقعیت کاری نامناسب

- استفاده از تجهیزات معیوب

- استفاده نادرست از ابزار و تجهیزات

- اپراتوری تجهیزات بدون مجوز

- اپراتوری در سرعت نامناسب

- از کار انداختن تجهيزات ایمنی

- ورود به مناطق ممنوعه

ب) شرایط ناایمن

- ازدحام در محل کار

- ابزار، تجهیزات یا منابع معیوب

- سروصدای بیش‌ازحد

- خطر آتش و انفجار

- شرايط محيطي نامناسب

- شرایط خطرناک محيط كار (گازها، گردوغبار، دودها و بخارت)

- حفاظ هاي ايمني ضعیف

- سیستمهای اعلام‌خطر ناکافی

- تعمير و نگهداری ضعیف

- روشنایی ضعیف

- تهویه ضعیف

- مواجهه با تشعشعات

- کافی نبودن موانع و یا حفاظ‌ها

- ضبط‌وربط كارگاهي ضعیف

- کافی نبودن سیستم های هشداردهنده

- کافی نبودن وسایل حفاظت فردی PPE

- نامناسب بودن محل کار

- نامناسب بودن وضعيت ارگونومی ایستگاه‌های کاری

- نامناسب بودن مواد مورداستفاده

6-3-1-3- علل زمینه‌ای

علل زمینه‌ای زمینه‌ساز علل غيرمستقيم هستند و به دودسته فاکتور هاي شغلی و انسانی تقسيم می‌شوند.

الف) فاکتورهاي انسانی

- کافی نبودن قابلیت‌های روانی

- کافی نبودن قابلیت‌های فیزیکی

- كافي نبودن قابلیت‌های ذهني

- استرس‌های فیزیکی یا بیماری

- فقدان انگیزه

- عدم آگاهی و دانش كافي

- فقدان مهارت

- عدم برخورداري از صلاحيت حرفه‌ای

- عدم برخورداري از تجربه مناسب

- سرپيچي از دستورات

- عدم پیروی از روش‌ها

- اعتیاد به نوشیدنیهای الکلی

- افسردگی

- خستگی، کافی نبودن استراحت، ساعت کاری بیش‌ازحد

- حواس‌پرتی

- هیجان‌زدگی

- قرار داشتن تحت‌فشار بیش‌ازحد

ب) فاكتورهاي شغلی

- رهبری یا نظارت ضعیف

- خرید ضعیف

- مهندسی ضعیف

- تعمیر و نگهداری ضعیف

- کافی نبودن ابزار و یا تجهیزات

- عدم استفاده از استانداردهای و سیستم‌های کاری يا ضعيف بودن آن‌ها (نظير سيستم مجوز كار، سيستم مديريت HSE پيمانكار، سيستم بازرسي، سيستم تعمير و نگهداري پيشگيرانه و نظاير آن‌ها)

- عدم وجود دستورالعمل‌های كاري يا ضعيف بودن آن‌ها

6-1-3-4- علل ریشهای

علل ریشهای عللی میباشند که در صورت اصلاح سبب پیشگیری از وقوع مجدد آن حادثه و حوادث مشابه میگردند. آنها ممکن است شامل چندین علت زمینه‌ای و غیرمستقیم باشند. این علل دارای مرتبهای بالاتر بوده و به‌جای تمرکز بر علت مستقیم و خاص، چندین مشکل را مورد رسیدگی قرار میدهد. نمونه‌هایی از اين علل عبارت‌اند از:

- عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر

- عدم وجود رویههای مؤثر برای موارد زیر:

- دستورالعملهای مکتوب

- جلسات ایمنی

- نظافت محل کار

- عملیات تعمير و نگهداری پیشگیرانه

- بازرسیهای ایمنی

- بررسی و تجزیه‌وتحلیل حادثه

- تجزیه‌وتحلیل ایمنی شغلی

- عدم استقرار و نهادینه‌سازی سيستم مديريت و تضمين صلاحیت‌های حرفه‌ای

- طراحیهای ناایمن تأسیسات، سیستمهای الکتریکی، سیستمهای هیدرولیکی، راه های دسترسي و ...

- جانمایی نامناسب مکانیکي

- رویههای عملیاتي ناایمن

- عدم استقرار و نهادینه‌سازی سیستم‌های مجوز كار

- عدم استقرار و نهادینه‌سازی مديريت HSE پيمانكاران نظير عدم مشاركت واحد HSE در پيش ارزيابي و ارزيابي پيمانكاران، عدم در نظر گرفتن معيار HSE در انتخاب پيمانكاران، عدم ارزيابي صلاحيت HSE شرکت‌های پيمانكار، عدم نظارت مستمر و مؤثر بر عملكرد شرکت‌های پيمانكاري در حين انجام فعالیت‌ها، عدم ارزيابي صلاحیت‌های ايمني نيروهاي شرکت‌های پيمانكار و ...

- عدم شناسايي مؤثر خطرات، ارزيابي و كنترل ریسک‌ها

- عدم اثربخشي سيستم ارتباطات داخلي و ارتباط كارفرما و پيمانكار

- عدم برگزاري آموزش‌های مؤثر ايمني

- عدم طرح‌ریزی و اجراي مؤثر و منظم بازرسی‌های ايمني

- عدم مديريت مؤثر تغييرات

- عدم يكپارچگي سرمایه‌ها

- عدم تعهد و حمايت مدير ارشد

- عدم جذب و به‌کارگیری نيروهاي واجد صلاحيت

- عدم تخصيص منابع مالي موردنیاز

- عدم مديريت واكنش مؤثر در شرايط اضطراري

بديهي است كه علت مستقيم از علل غیرمستقیم، علل غیرمستقیم از يك يا چند علت زمینه‌ای و علل زمینه‌ای از يك يا چند علت ریشه‌ای نشأت می‌گیرند. بنابراين بايد براي هر يك از انواع علل در هر سطح، علتي متناظر در سطح ديگر نيز وجود داشته باشد و اين بدين معناست كه حوادث به‌ندرت تك علتي بوده و معلولي از زنجیره‌ای از رويدادها و علل مختلف می‌باشد كه در كنار هم موجب ايجاد حادثه شده اند.

به‌عنوان‌مثال در يك حادثه گازگرفتگي (خفگي) در يك مخزن، علل زير می‌توانند در وقوع حادثه مؤثر باشند:

- علت مستقيم: مواجهه با اتمسفر با درصد اكسيژن ناكافي

- علل غیرمستقیم: نامناسب بودن محيط كار ازنظر آلاینده‌های تنفسي (شرايط ناايمن) و كار بدون مجوز/عدم پيروي از دستورالعمل‌ها و روش‌های كاري، عدم آگاهي و دانش كافي در مورد مخاطرات كار و عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی (اعمال ناايمن)

- علل زمینه‌ای: نظارت ضعیف و عدم وجود مجوز كار (فاكتورهاي شغلي) و عدم وجود صلاحیت‌های حرفه‌ای موردنیاز نظیر دانش، تجربه و مهارت (فاكتورهاي فردي)

- علل ریشه‌ای: عدم وجود رویههای مؤثر برای بازرسیهای ایمنی، عدم تجزیه‌وتحلیل ایمنی مشاغل، عدم وجود سيستم مديريت و تضمين صلاحیت‌های حرفه‌ای، عدم پیاده‌سازی مؤثر و نهادینه‌سازی سیستم‌های مجوز كار، عدم استقرار و نهادینه‌سازی مديريت HSE پيمانكاران، عدم شناسايي مؤثر خطرات، ارزيابي و كنترل ریسک‌ها و عدم اثربخشي سيستم ارتباطات داخلي و ارتباط كارفرما و پيمانكار

شكل زير علل مختلف مؤثر در بروز حادثه را به‌روشنی به تصوير كشيده است.

آزادسازی انرژي و مواد خطرناك

حادثه/رویداد

اقدامات ناایمن

شرایط ناایمن

فاكتورهاي فردي و شغلي

سیاستها و تصمیمات

مديريتي

علل مستقیم

علل غیرمستقیم

علل زمینه‌ای

علل ریشه‌ای

6-4- مستند نمودن (گزارش‌نویسی حادثه)

پس از پايان مرحله تجزیه‌وتحلیل حادثه بايد نسبت به مستند نمودن آن در قالب يك گزارش رسمي و حرفه‌ای اقدام شود. اجزاي ساختاري گزارش حادثه بايد شامل موارد زير باشد.

- مقدمه

- شرح حادثه

- آسیب‌ها و صدمات وارده

- اقدامات كنترلي انجام‌شده بعد از حادثه

- شواهد و یافته‌ها

- علل حادثه

- پیشنهاد‌ها

- ضمایم

6-4-1 مقدمه

مقدمه نخستين بخش متن گزارش حادثه می‌باشد. اين قسمت بيانگر مقصود، موضوع و اهداف تحقيق حادثه مي باشد. اولين صفحه مقدمه، صفحه اول گزارش مي باشد يعني از اين قسمت بايد شماره‌گذاری صفحات آغاز گردد.

فلسفه مقدمه آماده ساختن ذهن خواننده براي درك مطلب و حقايق امر مي باشد. محتواي بخش مقدمه به‌طور خلاصه به بيان موضوع و اهداف تحقيق حادثه می‌پردازد. به‌طورکلی مقدمه باعث می‌شود كه خواننده با روشني و آمادگي بيشتري شروع به خواندن گزارش نموده و موضوع، روش تحقيق و نتیجه‌گیری‌ها را به‌خوبی درك نمايد.

در اين بخش نويسنده بايد به‌روشنی هدف از تحقيق حادثه را بيان نموده و دقيقاً مشخص كند كه:

- بررسي حادثه در چه شركت، سازمان يا افرادي صورت می‌گیرد؟(عامل موردمطالعه)

- بررسي حادثه توسط چه كسي، به چه صورت و چگونه انجام می‌شود؟ (چگونگي انجام تحقيق)

- بررسي حادثه در كجا و در چه محيطي صورت می‌گیرد؟ (مكان تحقيق)

- بررسي حادثه در چه تاريخ و در چه مدت‌زمانی صورت می‌گیرد؟ (زمان تحقيق)

- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات کدم‌اند؟ (روش جمع‌آوری اطلاعات)

- بررسي حادثه با چه محدودیت‌هایی روبروست؟ (محدودیت‌های تحقيق)

- اصطلاحات و واژگان تخصصي مورداستفاده در متن کدم‌اند؟ (اصطلاحات و تعاريف)

6-4-2- شرح حادثه

در اين بخش بايد شرح حادثه به‌گونه‌ای شيوا و گويا نوشته شود كه حداقل به سوا لات زير پاسخ داده شود:

نوع حادثه؟

حادثه کجا و چه زمانی رخ داد؟

- ترتيب زماني و تواتر وقايع؟

- چه چیزها و کسانی درگیر بودند؟ افراد کلیدی در زمان وقوع حادثه در کجا و به چه‌کاری مشغول بودهاند؟

- چه اتفاقی رخ داد؟

- چه فعالیتی انجام میشده است؟

- از چه ابزارها و وسایلی استفاده میشده است؟ آیا این ابزارها کارایی لازم را دارا بودهاند؟

- چه دستورالعمل اجرایی در رابطه با آن فعالیت استفاده میشده است؟

- چه منبع انرژی استفاده میشده است؟

- آیا دستورالعمل اجرایی موجود به‌درستی استفاده میشده است؟

- آیا افراد آموزش لازم و کافی را در این زمینه دیدهاند؟ آیا این افراد باکار محوله متناسب بودهاند؟

- شرایط آب و هوایی در زمان حادثه چه بوده است؟

- آیا زمان حادثه، سن، سابقه و آموزش‌های داده‌شده به افراد مرتبط میتوانسته عاملی برای بروز حادثه باشد؟

- كروكي حادثه، دیاگرام سایت و تأسیسات و چارت تشکیلاتی؟ (دقت شود این اطلاعات تنها هنگامی‌که برای شفاف کردن متن حادثه و نقش سازمان‌های مرتبط موردنیاز باشند، استفاده می‌شوند)

- و ...

# 6-4-3- اقدامات كنترلي انجام‌شده بعد از حادثه

در اين بخش بايد تمام اقدامات كنترلي بعد از وقوع حادثه كه باهدف جلوگيري از گسترش پيامدها و همچنين مجموعه اقدامات امداد و نجاتي كه جهت كاهش شدت پيامدهاي ناشي از حادثه انجام‌شده است، تشريح گردد.

# 6-4-4- آسیب‌ها و صدمات وارده

در اين بخش بايد پيامدهاي حادثه مورد گزارش از چهار منظر مالي، انساني، زیست‌محیطی و اعتبار سازمان به‌دقت و با جزئيات تشريح شود.

از ديدگاه انساني لازم است نام و نام خانوادگي افراد حادثه‌دیده، شماره كارمندي، زمان استخدام، سابقه كاري، صلاحیت‌های آموزشي و فني به همراه نوع صدمه و جراحت وارده ذكر شود. از ديدگاه مالي ميزان تقريبي خسارات وارده، از ديدگاه زیست‌محیطی نوع و ميزان آسیب‌ها و خسارات زیست‌محیطی و از ديدگاه اعتباري، سطح انعكاس رسانه‌ای حادثه و تأثیر آن بر جايگاه و اعتبار سازمان نيز بايد ذكر گردد.

# 6-4-5- شواهد و یافته‌ها

اين بخش مهم‌ترین قسمت گزارش تحقيق می‌باشد. در اين قسمت بازرس به ارائه یافته‌ها و شواهد خود می‌پردازد. درواقع اين بخش اطلاعات به‌دست‌آمده‌ای است كه احتمالاً می‌تواند به شناسايي علل حادثه كمك نمايد. اين بخش فقط بايد محدود به ارائه داده‌ها باشد. بايستي در اين قسمت از تفسير خودداري شود.

# 6-4-6- علل حادثه

در اين بخش بعد از واكاوي شواهد و یافته‌های جمع‌آوری‌شده (شواهد فيزيكي، شواهد استشهادي و شواهد استنادي) علل حادثه در چهار سطح مستقيم، غیرمستقیم، زمینه‌ای و ریشه‌ای دسته‌بندی و ارائه می‌شود.

# 6-4-7- پیشنهاد‌ها

در اين بخش متناسب با هر يك از علل گزارش‌شده، پيشنهاد مناسب فني يا مديريتي مرتبط ارائه می‌گردد.

# 6-4-8- تائيد و تصويب گزارش

در اين بخش گزارش پس از امضاء تهیه‌کننده، به تائيد و تصويب مسئولان ذی‌ربط می‌رسد.

# 6-4-9- پیوست‌های گزارش

در اين بخش در صورت نياز فرم‌های بررسی حادثه، مستندات موردبررسی، نتایج تحلیلها، اظهارات مصاحبهشوندگان و امضا تمامی افرادی که مسئولیتی در بررسی حادثه به عهده داشتند، ضميمه می‌شود.

  - تدوين فرم درس‌آموزی از حادثه

بعد از تنظيم و تدوين گزارش نهايي حادثه، باهدف انتشار و به اشتراک‌گذاری تجربيات حاصل از حادثه موردبررسی به ساير شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نفت، لازم است فرم درس‌آموزی از حادثه تكميل گردد. اين فرم بدون ذكر اطلاعات مربوط به شخصیت‌های حقيقي و حقوقي درگير در حادثه و در قالب و چارچوب مشخصي كه در ادامه ارائه‌شده است، تدوين می‌گردد. فرم درس‌آموزی از حادثه بايد ضميمه گزارش حادثه گردد.

6-6-توزيع و ارسال گزارش حادثه

بعد از تدوين گزارش نهايي و پيوست فرم درس‌آموزی حادثه به آن، درصورتی‌که گزارش توسط اداره كل بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت تهیه‌شده است نسخه اصلي گزارش مذكور به معاون وزير و مديرعامل شركت اصلي ذی‌ربط ارسال و نسخه رونوشت نيز به قائم‌مقام وزير ارسال می‌شود.

درصورتی‌که گزارش توسط مدیریت‌های بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شرکت‌های اصلي تهیه‌شده باشد، نسخه اصلي گزارش به معاون محترم وزير و مديرعامل شركت اصلي ذی‌ربط ارسال و نسخه رونوشت نيز به مديركل بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت ارسال می‌شود.

درصورتی‌که گزارش توسط مدیریت‌های بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شرکت‌های تابعه تهیه‌شده باشد، نسخه اصلي گزارش به مديرعامل شركت ذی‌ربط ارسال و نسخه رونوشت نيز به مدير بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شركت اصلي ارسال می‌شود.

درصورتی‌که گزارش توسط مدیریت‌های بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شرکت‌های فرعي تهیه‌شده باشد، نسخه اصلي گزارش به مديرعامل شركت ذی‌ربط ارسال و نسخه رونوشت نيز به مدير بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل شركت تابعه ارسال می‌شود.

ضمناً با توجه به اهميت حوادث ممكن است برخي از گزارش‌ها از طريق اداره كل بهداشت، ايمني، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت به دفتر وزير نيز ارسال گردد.

6-7-پيگيري گزارش حادثه

زمانی که فرآیند بررسی حادثه و گزارش نهایی تکمیل گردید، فرآیند پيگيري میبایست با جديت به مرحله اجرا درآید تا از انجام شدن اقدامات پيشنهادي و اثربخشي آن اطمينان حاصل شود. اين اطمينان از طريق برگزاري جلسات مختلف و همچنين بازديد مجدد از محل حادثه صورت می‌پذیرد.

7. پیوست‌ها

| پیوست | عنوان |
| --- | --- |
| 1 | فرم درس‌آموزی از حوادث |
| 2 | فرم تصويب مستندات اداره كل |

| 7-1- فرم درس‌آموزی از حوادث |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عنوان حادثه |  |  | کد:---/--/--/-- شماره سند-روز-ماه-سال |
| مقدمه |  |  |  |
|  |  | تصوير حادثه |  |
| شرح حادثه |  |  |  |
| تجزیه‌وتحلیل حادثه |  |  |  |
| علت مستقيم |  |  |  |
| علل غیرمستقیم |  |  |  |
| علل زمینه‌ای و ریشه‌ای |  |  |  |
| اقدامات کنترلی موجود |  |  |  |
| دلایل عدم تأثیر اقدامات کنترلی موجود |  |  |  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی جهت پيشگيري از تکرار حادثه |  |  |  |
| درس حادثه |  |  |  |

7-2- فرم تصويب مستندات اداره كل

| تهیه‌کننده: معاونت مربوطه |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان سند: راهنمای تحقيق، تجزیه‌وتحلیل و گزارش حادثه |  |  | شماره سند: |  |  |  |
|  |  |  | شماره بازنگري: 0 |  |  |  |
| تاريخ/ امضا |  |  |  |  |  |  |
| بررسي: كميته تخصصي |  |  |  |  |  |  |
| شركت ملي نفت | شركت ملي گاز | شركت ملي پالايش و پخش |  | شركت ملي صنايع پتروشيمي | وزارت نفت |  |
| كنترل : برنامه‌ریزی و اطلاعات مديريت |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ/ امضا |  |  |  |  |  |  |
| تصويب: شوراي مديران HSE |  |  |  |  |  |  |
| شركت ملي نفت | شركت ملي گاز | شركت ملي پالايش و پخش |  | شركت ملي صنايع پتروشيمي | وزارت نفت |  |
| تاريخ تصويب سند : |  |  |  |  |  |
| MOP-HSE-Fo-001(1) |  |  |  |  |  |

فرم تصويب مستندات اداره كل HSE  و پدافند غیرعامل وزارت نفت