اداره كل بهداشت ، ايمني ، محيط زيست و پدافندغيرعامل

راهنمای سیستمهای مجوز انجام کار

Guideline on Permit to Work (P.T.W) systems

MOP-HSED-GL-200(0)

جدول اصلاحيه

| شماره اصلاحيه | تاريخ | شماره بخش / بخش هاي تغيير يافته | شماره صفحه / صفحات |
| --- | --- | --- | --- |

فهرست

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |
| 1. هدف 5 2. دامنه کاربرد و محدوده تاثير 5 3. مسئوليتها و ضمانت اجرا 5 4. الزامات و مستندات مرجع 8 5. تعاریف 9 6. اقدامات 12 6-1 فعالیتهای مشمول دریافت مجوز انجام کار 12 6-2 اطلاعات ضروری فرم مجوز انجام کار 13 6-3 آموزش و صلاحیت 14 6-4 مستندسازی 15 6-5 ارتباطات 16 6-6 آماده‌سازی 16 6-6-1 هماهنگی 16 6-6-2 طرحریزی 16 6-6-3 ارزیابی خطرات 17 6-6-4 اعتبار زمانی مجوز انجام کار 17 6-6-5 ارجاع متقابل 17 6-6-6 جداسازی (ایزولاسیون) 18 6-6-7 اقدامات احتیاطی 18 8-6-6 تست گاز 19 6-6-9 امضاءها 19 7-6 فرایندهای بعد از صدور مجوز کار 20 6-7-1 نصب مجوز انجام کار در معرض دید 20 6-7-2 تعلیق 20 6-7-3 تحویل شیفت کاری 21 6-7-4 واکنش در شرایط اضطراری 21 6-7-5 بررسی و پایش سیستم مجوز انجام کار 21 6-8 تکمیل کار 22 6-8-1 برگرداندن مجوز 22 6-8-2 بازرسی سایت 22 6-8-3 لغو غیرفعال سازی 22 6-8-4 راه اندازی مجدد 23 6-8-5 ثبت و نگهداری سوابق 23 6-9 اصلاح و بازنگری 23 7. پیوستها 24 |  |

# هدف

این راهنما با هدف تشریح نحوه استقرار یک سیستم مجوز انجام کار و  ملاحظات HSE مجوزهای انجام کار (سرد، گرم، فضاهای محصور و ...) در وزارت نفت با رویکردی پیشگیرانه تدوین‌شده است. رعايت اين مقررات براي کلیه واحدهای مشمول اين مقررات اعم از كاركنان وزارت نفت و پيمانكاران طرف قرارداد لازم و ضروري ميباشد.

# دامنه کاربرد و محدوده تاثير

این راهنما در سطح وزارت نفت بوده و برای ستاد و کلیه شرکتهای اصلی و فرعی (کلیه شرکت‌های تابعه، مدیريت ها، مجموعههای تحت پوشش، شرکتهای تولیدی و خدماتی، سازمان‌های مناطق ویژه و مناطق، اماکن و تأسیسات) در کلیه مراحل قبل از طراحی، طراحی، نصب، بهرهبرداری، توسعه، برچیدن، ترک محیط کار و خارج کردن از سرویس، با توجه به مسئولیتها و اختیارات تعریف‌شده، لازمالاجرا میباشد.

# مسئوليتها و ضمانت اجرا

افراد یا سمت‌هایی که در سیستم مجوز کار دارای مسئولیت می‌باشند به شرح ذیل میباشد:

- مدیرعامل

- رئیس/ مسئول تأسیسات، نوبتکاری، محوطه یا واحد

- مسئول پیمانکار

- مسئول انجام کار (سرپرست/رئیس)

- نیروهای مجری کار (تکنسین، جوشکار و ...)

- ناظر (نظارت بر نحوه انجام کار)

- HSE (نظارت بر نحوه اجرای سیستمهای مجوز کار)

شرح مسئولیتها به شرح جدول 1 میباشد.

توجه: شرکتهای تابعه در تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای انجام کار ایمن باید به وضوح سمتِ و شرح وظایف افرادی که در سیستمهای مجوز کار دارای مسولیت کلیدی میباشند را بیان نمایند. لازم به ذکر میباشد عدم تعریف شفاف مسئولیتها در اجرای صحیح سیستمهای مجوز کار علت بروز حوادث متعددی بوده است.

جدول 1- شرح وظایف سمتهای مختلف در سیستم مجوز کار

| سِمت | مسئولیت‌ها |
| --- | --- |
| مدیرعامل | اطمینان حاصل نماید که سیستم مجوز کار مستقر شده باشد. اطمینان حاصل نماید پایش، ممیزی و بازنگری سیستم مجوز کار طراحی شده و تداوم دارد. |
| رئیس/ مسئول: - تاسیسات - نوبتکاری - محوطه/واحد | مسئولیت صدور مجوز کار و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستورالعمل سیستمهای مجوز کار را برعهده دارند. بایستی اطمینان حاصل نماید که سیستم مجوز کار به طور مناسب اجرا میشود بایستی اطمینان حاصل نماید کارکنانی که از سیستم مجوز کار استفاده میکنند، صلاحیت لازم را دارند. بایستی اطمینان حاصل نماید برنامهریزی، نحوه صدور و برگشت کار به درستی و با هماهنگی لازم انجام میشود. بایستی اطمینان حاصل نماید که جهت انتقال موثر اطلاعات سیستم مجوز کاری به تعویق افتاده بین نوبت کاریها در هنگام تعویض شیفتِ کاری، زمان مناسب در نظر گرفته شده باشد. بایستی اطمینان حاصل نماید سیستم مجوز کار بطور دورهای جهت اطمینان از اجرای موثر، مورد پایش قرار میگیرد. بایستی اطمینان حاصل نماید ماهیت کار توسط کلیه گروههای درگیر در انجام کار کاملاً درک شده باشد. اطمینان حاصل نماید تمام خطراتی که با کار مرتبط هستند، شناسایی‌ و کنترل شدهاند بایستی اطمینان حاصل نماید تمام اقدامات احتیاطی لازم از جمله ایزولاسیون قبل از شروع کار انجام شده باشد. تجهیزاتی که قرار است روی آنها کار انجام شود در صورت نیاز برچسبگذاری یا مشخص شده باشند. اطمینان حاصل نماید تمام افرادی که ممکن است بواسطه کار متاثر شوند،از زمان شروع، تعلیق و پایان کار مطلع باشند. بایستی اطمینان حاصل نماید مجوز کار برای وظایفی که ممکن است تاثیر متقابل داشته باشند،ارجاع متقابل داده‌ شوند. از زمان صدور مجوز کار تا مادامی که مجوز معتبر و کار در جریان است، مسئول بررسی شرایط و محیط کار و همچنین خطرات کار میباشد. بایستی در صورت نیاز، لزوم حضور نفرات آماده باش و افرادی که تست گاز را انجام میدهند را مشخص نماید. بررسی و تائید خاتمه کار و مکتوب نمودن آن در مجوز کار صادر شده را برعهده دارد. |
| مسئول انجام کار: سرپرست/رئیس | اطمینان حاصل نماید آموزشهای لازم جهت بکارگرفتن سیستم مجوز کار متناسب با مکان انجام کار دریافت شده باشد. اطمینان حاصل نماید افرادی که برای آن‌ها کار میکنند دستورالعملهای لازم را دریافت کرده باشند. اطمینان حاصل نماید که بحث و تبادل نظر کامل در خصوص کل کار با فرد صادرکننده انجام شود. اطمینان حاصل نماید مجوز در حین انجام کار در معرض دید قرار داده‌شده باشد. اطمینان حاصل نماید مجری کار در خصوص جزئیات شامل هر نوع خطر بالقوه و کل احتیاطات صورت گرفته و یا احتیاطاتی که باید صورت گیرد، آگاه شده باشد. اطمینان حاصل نماید اقدامات احتیاطی در سرتاسر فعالیت کاری برقرارشده باشند. اطمینان حاصل نماید که کارکنان تحت سرپرستی آگاه باشند که درصورت تغییر شرایط فوراً کار را متوقف واطلاع دهند اطمینان حاصل نماید گروه کاری در داخل محدودههایی که برای آن تنظیم‌شده است، باقی بمانند (حدود فیزیکی، نوع کار و اعتبار زمانی) اطمینان حاصل نماید هنگام تکمیل یا به تعویق افتادن کار، سایت در وضعیت ایمن رها شده و صادرکننده مجوز مطلع شود. |
| نیروهای مجری کار: (تکنسین، جوشکار و ...) | نیروهای انجام دهنده کار باید آموزش لازم را در خصوص سیستم کار دریافت نموده و شناخت خوبی از این سیستم در تأسیساتی که در آن مشغول بکار هستند را کسب نمایند. کارهایی که نیاز به مجوز کار دارند بدون اخذ مجوز مربوطه، نباید انجام دهند، تا زمانی که برای انجام آن مجاز شده و مجوز صادر گردیده باشد. از جانب سرپرست خود در ارتباط با وظایف شغلی خاص، خطرات و اقدامات احتیاطی صورت گرفته یا اقدامات احتیاطی که باید صورت بگیرد، توجیه شده باشند. در حین کار مطابق با دستورالعملهای مشخص‌شده در مجوز عمل نمایند. هنگام توقف کار، سایت و هر گونه تجهیزاتی که آن‌ها مورد استفاده قرار دادهاند در وضعیت ایمن رها گردد. چنانچه نسبت به انجام کار تردید داشتند یا اگر شرایط کاری تغییر نمود کار را متوقف و با سرپرست خود مشورت نماید. |
| ناظر | موظف به نظارت و تائید درخواست مجوز مجریان پیمانکار و پایش عملکرد پیمانکاران در انجام ایمن و صحیح کلیه فعالیتها میباشد. |
| مسئول پیمانکار | بایستی کارکنان تحت سرپرستیشان را از اصول اساسی سیستم مجوز کار برای محلهایی که کارشان را در آنجا انجام میدهند مطلع نمایند. بایستی مطئمن گردند که کارکنانشان دورههای آموزشی مناسب را گذرانده و از چگونگی اجرای سیستم مجوز کار و مسئولیتهای مربوطه مطلع باشند. بایستی آموزش کارکنان خویش را در خصوص کار، پایش کنند. |
| رئیس/مسئول/کارشناس HSE | موظف به نظارت بر اجرای صحیح سیستمهای مجوز کار می باشد. در فعالیتهای با ریسک بالا که نیاز به دریافت مجوز کار دارند اطمینان حاصل نماید که شرایط محیط کار قبل از شروع کار ایمن شده باشد. در صورت اطمینان از عدم ایمن سازی شرایط محیط کار، موظف است از ادامه کار جلوگیری بعمل آورد. |

# الزامات و مستندات مرجع

- قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فصل چهارم.

- راهنمای استقرار و توسعه سیستم پروانه کار در شرکت ملی نفت ایران، سال 1392.

- مجموعه مقررات صدور پروانههای انجام کار جهت استفاده در شرکت‌های گاز و مناطق عملیاتی و تابعه، سال 92.

- دستورالعمل جامع صدور مجوزهای کار، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سال 1388

- مجموعه کتابهای راهنمای ایمنی و آتش‌نشانی در صنایع پتروشیمی، سال 1392.

- Guidelines on permit to work (P.T.W) systems, OGP. January 1993.

- Guidance on permit-to-work systems, A guide for the petroleum, chemical and allied industries HSE UK, 2015.

- 10- BP International Ltd. Confined Space Entry, Institution of Chemical Engineers 2005,1-14.

- Norwegian Oil and Gas Recommended guidelines for Common model for work permits (WP), 2013.

# تعاریف

وزارت: منظور از کلمه وزارت در این متن وزارت نفت می‌باشد.

شرکت اصلی: منظور هر یک از شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران می‌باشد.

شرکت تابعه: به شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های اصلی گفته می‌شود که مدیران عامل آن‌ها اعضاء هیئت‌مدیره شرکت اصلی می‌باشند و مستقیماً به مدیرعامل شرکت گزارش می‌دهند.

شرکت فرعی: به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های تابعه گفته می‌شود که مدیران عامل آن‌ها اعضاء هیئت‌مدیره شرکت تابعه میباشند و مستقیماً به مدیرعامل شرکت تابعه گزارش می‌دهند.

کارفرما: هر یک از شرکتها، شرکت‌های فرعی یا شرکت‌های تابعه موضوع این راهنما که تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را جهت انجام به غیر واگذار نمایند.

پیمانکار: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه وزارت نفت که از طرف شرکت‌های اصلی، شرکت‌های فرعی یا تابعه موضوع این دستورالعمل به‌منظور انجام برخی فعالیت‌ها به کار گرفته می‌شوند.

رئیس/سرپرست/مسئول انجام کار: کسی که سرپرستی کارکنان را در انجام کاری که تحت کنترل مجوز کار انجام میشود، به عهده دارد.

صادرکننده مجوز (Permit Issuer): فردی که اجازه انجام کاری که تحت کنترل مجوز کار باید انجام گیرد را  صادر مینماید.

مجوز کار (Permit to work): ضروری است که برای جلوگیری از بروز حوادث، خطرات موجود در سیستم به‌گونه‌ای مؤثر مدیریت شوند، یکی از راه‌های مدیریت خطرات استفاده از سیستم‌های کار ایمن می‌باشد. در واقع سیستم مجوز کار قسمت جدایی ناپذیر سیستم کار ایمن است که می‌تواند به‌خوبی طیف وسیعی از فعالیت‌هایی که در یک فضای کوچک در حال انجام هستند (مانند منطقه انبارش یا فرآیندهای دستگاه) را مدیریت نماید. مجوز کار در واقع فرم مخصوصی است که نشان میدهد اجازه لازم از طرف افراد ذیصلاح جهت انجام کار توسط کارکنان مجاز در زمان و مکان مشخص صادر شده است. این فرم تایید مینماید که انجام کار در محل قید شده تحت شرایط و زمان معین بلامانع و بی‌خطر است.

ناظر: فردی است بعنوان نماینده کارفرما که مسئولیت نظارت، بازرسی و پایش عملکرد پیمانکاران را بر عهده دارد.

فضای محدود (Confined Space): به محیطی محصور (یا نیمه محصور) با دسترسی محدود اطلاق می‌شود. ازجمله این فضاها می‌توان به داخل مخازن یا ظروف نفتی، بویلر، کوره، مجاری فاضلاب، سپتیک تانک، کانال‌های عبور تأسیسات زیر زمینی و غیره اشاره کرد. به عبارت دیگر فضای محصور به محیط شغلی‌ اطلاق می‌شود که: 1- برای وارد شدن و انجام کار به‌اندازه کافی بزرگ باشد،2- اندازه ورودی یا خروجی آن محدود باشد، 3- برای انجام کار مداوم طراحی نشده باشد، 4- از تهویه طبیعی مطلوبی برخوردار نباشد. این فضاها مورد استفاده دائمی نبوده و کارگران معمولاً هرچند وقت یک‌بار برای انجام امور تعمیرات و نگهداری وارد آن می‌شوند. غلظت کم اکسیژن، وجود گازهای سمی یا قابل اشتعال، گیر افتادن در میان دانه‌های متحرک (کاتالیست، شن و ماسه، غلات و...)، خطرات الکتریکی، شرایط جوی نامناسب و خطرات مکانیکی از مهم‌ترین خطراتی می‌باشند که کارگران را در این فضاها تهدید می‌نمایند.

کار گرم(Hot Work): کاری است که گرمای ناشی از انجام آن بتواند گازها و یا بخارات قابل اشتعال را مشتعل سازد و یا از ماشینهای جوشکاری و یا ادواتی استفاده شود که به نحوی تولید جرقه و یا حرارت نمایند. مثالهایی از کار گرم شامل استرسزدایی لولهها، جوشکاری، برش با شعله، سنگزنی، سندبلاست کردن، hot tapping لولهها و ظروف تحت فشار.

کار سرد(Cold work): به کارهایی گفته می‌شود که انجام آن مستلزم استفاده از شعله و یا وسایل حرارتی و جرقه زا و یا فشار شدیدی که می‌تواند باعث احتراق گازهای قابل اشتعال گردد، نباشد.

تست گاز(Gas Test): بررسی سایت کاری با یک دتکتور مناسب گاز، برای فراهم کردن هشدار به جهت وجود گاز قابل اشتعال و یا سمّی یا یک اتمسفر با کمبود اکسیژن یا غنی از اکسیژن، قبل از نوع خاصی از فعالیتها و در طی فعالیت کاری.

ارزیابی ریسک (Hazard assessment): ملاحظات دقیق به واسطه افراد از خطرات بالقوه مرتبط با وظایف. پتانسیل اثر هر خطر، میزان شدتی که ممکن است داشته باشد و احتمال رخداد خطر باید برای تعیین اقدامات مورد نیاز برای ایجاد سایت کاری ایمن تا حد ممکن مد نظر قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (Job Safety Analysis): روشی رسمی است که به سبب آن افراد در یک وظیفه برای ارزیابی کار، شناسایی خطرات مرتبط و توصیه شیوههای کار ایمن و اقدامات احتیاطی همکاری میکنند.

تحویل دادن (Handover):  فرایند انتقال مسئولیت یک فعالیت کاری به هنگام تعویض شیفت کاری بین کارکنان.

تعلیق (Suspension): باطل کردن موقت یک مجوز برای یک دوره زمانی که کار مورد نظر متوقف ‌شده است.

غیرفعالسازی (Override): کنار گذاشتن یا غیرفعالسازی موقت یک وسیله ایمنی برای مجاز ساختن پیشرفت کاری خاص بدون منجر شدن به خاموشی غیرضروری فرایند یا آلارم غیرضروری حریق مثل غیرفعالسازی دتکتور حریق در طی عملیات جوشکاری.

اعتباربخشی مجدد (Revalidation): ارزیابی مجدد سایت کاری و شرایط مجوز کار برای تعیین اینکه آیا کار میتواند به‌صورت ایمن برای دوره زمانی دیگری انجام گیرد یا نه.

اعتبار (Validity): دوره زمانی که مجوز کاری ممکن است قبل از ارزیابی شرایط سایت کاری فعال باقی بماند.

تائید (Verification): اشاره به کل فرایند بررسی سیستم مجوز کار بواسطه پایش روزانه برای ممیزیها و بازنگریهای دورهای برای اطمینان از تداوم عملکرد سیستم به صورتی که مدنظر بوده است، میباشد.

ایزولاسیون (Isolation): یک مانع فیزیکی بین منبع انرژی و محل کار میباشد.

ممیزی (Audit): بررسی کل سیستم برای ارزیابی چگونگی استفاده از سیستم مجوز کار در طول یک دوره زمانی و اطمینان از اینکه طبق طرح‌ریزی اقدام شده است.

بازنگری (Review): بررسی مجدد طرح مقدماتی سیستم برای دیدن اینکه آیا بر مبنای تجربیات باید تغییری ایجاد گردد.

پایش (Monitoring): بررسی روتین چگونگی کاربرد سیستم مجوز کاری در شغل/کار میباشد.

# اقدامات

## فعالیتهای مشمول دریافت مجوز انجام کار

در صورتی که قصد انجام کاری باشد که ممکن است ایمنی پرسنل، محیط زیست یا شرکت را در معرض مخاطره دهد، سیستم مجوز کاری مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور معمول مجوز کاری بیشتر برای آندسته از  فعالیتهای غیرروتینی که ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی قبل از شروع کار داشته باشند، مناسب میباشد. برای مثال فعالیتهای تعمیراتی که به واسطه کارکنان شرکت انجام میگیرد، باید تحت دستورالعملهای سیستم مجوز کار انجام گیرند. برای اطمینان از انجام ایمن کارهایی که نیاز به هماهنگی فعالیتهای دو یا چند فرد یا گروه، احتمالاً از بخشهای مختلف یا پیمانکاران متفاوت دارند، سیستم مجوز کار توصیه شده است، همچنین زمانی که فعالیت و مسئولیتی از یک گروه به گروه دیگری واگذار میگردد نیز سیستم مجوز کار اجرا میگردد.

پیشنهاد میشود شرکتها ریسک فعالیتهایشان را ارزیابی و عملیات خاص و انواع کاری که باید تحت سیستم مجوز کار انجام گیرند را لیست نمایند. بسیار حائز اهمیت است پرسنلی که از محیط کاری به محیط کار دیگری جابجا میشوند (بخصوص پیمانکاران)، درک شفافی از سیستمهای مجوز کار داشته باشند، تا حد ممکن سیستم هماهنگ و یکپارچه بین مکانهای مختلف در یک شرکت برقرار باشد. در هر واقعهای ضروری است که هر فرد شروع کننده کار با جزئیات دستورالعملهای محلی و کم و کیف سیستمهای مجوز کاری که در مکان خاص بکار گرفته میشود، آشنایی داشته باشد. در جدول 2 برخی از فعالیتهایی که تحت سیستم مجوز کار انجام میگیرند، لیست شده است.

جدول 2- نمونه فعالیتهایی که جهت انجام آنها نیاز به دریافت مجوز کار میباشند

نام فعالیت

- فعالیتهایی که در آن حرارت تولید میشود از قبیل جوشکاری، برشکاری با شعله، سنگزنی، سندبلاست کردن و ... - فعالیت‌هایی که در آن جرقه و یا هر عاملی که آتش‌سوزی را موجب میشود، تولید میشود. - فعالیت‌هایی که میتواند موجب رها شدن کنترل نشده یا ناخواسته هیدروکربن‌ها، مواد سمّی و خطرناک گردد (شامل انفصال یا باز کردن خط لوله بسته، ظرف یا تجهیزات محتوی مواد سمی یا قابل اشتعال) - فعالیت‌هایی که در آن با مواد خطرناک، قابل‌انفجار و مواد رادیواکتیو و انفجاری کار صورت می‌گیرد. - ورود به مخازن و کار در فضاهای محدود - کار با تجهیزات الکتریکی با ولتاژ بالا - کار در ارتفاع و کار در مکانهایی با خطر سقوط اشیاء - عملیات بالابری حائز اهمیت (بالابردن در بالای محلهای خطرناک/تجهیزات فرایندی/بالای تجهیزات، حمل‌ونقل کارکنان با استفاده از وسایل حمل و نقلیه، تست بار وسایل بلند کردن بار با میزان بار مجاز (SWL) متجاوز از 10 تن، بلند کردن بارهای خاصی نظیر اسکلتها، جرثقیلهای متحرک) - حفاریها - عملیات تعمیری که سیستمهای ایمنی حیاتی را از سرویس خارج می‌نماید (مانند سیستمهای اعلان حریق و گاز، سیستمهایی اطلاع‌رسانی همگانی، تجهیزات حفاظت از جان و تجهیزات اطفاء حریق) - فعالیتهای زیر آب مانند غواصی - کار در هر محل مستقر در یک تأسیسات دریایی که احتمال سقوط به داخل دریا وجود دارد. - هر گونه عملیاتی که نیازمند استفاده از وسایل حفاظت فردی و مراقبت‌های بیشتر از حد نرمال باشد - عملیات‌ غیر روتین و غیر تولیدی (شامل تعمیرات و نگهداری، بازرسی، ساخت‌وساز، نظافت، اصلاح و ...) 15. تست فشار

## اطلاعات ضروری فرم مجوز انجام کار

- نوع مجوز

- شماره مجوز

- توصیفی از کار و وظیفهای که باید انجام گیرد و هر محدودیت موجود

- توصیفی از محل واقعی/شماره دستگاه و غیره

- جزئیات بخش و ابزار کاری که باید استفاده گردد

- جزئیات خطرات بالقوه

- جزئیات احتیاطاتی که باید انجام گیرد

- جزئیات تجهیزات حفاظتی که باید استفاده یا پوشیده شود

- سایر افرادی که باید در جریان امور قرار گرفته و مطلع گردند و یا موافقت نمایند

- زمان صدور و طول مدت اعتبار

- امضاء فرد مسئول انجام کار

- امضاء فرد صادرکننده مجوز

- امضاء تحویل‌گیرنده مسئولیت بین شیفتها

- اعلام به فرد واسطه مسئول انجام کار در خصوص کامل شدن یا نشدن کار و ترک سایت کاری در وضعیت ایمن

- امضاء فرد صادرکننده مجوز که تائید میکند محل کار بررسی‌شده و تجهیزات به حالت اولیه برگردانده شده و یا در وضعیت ایزوله شده ایمن رهاشده‌اند و اینکه مجوز باطل‌شده است.

## آموزش و صلاحیت

سیستمهای مجوز کاری صرفاً زمانی به طور کامل مؤثر می‌باشند که افراد صلاحیت کافی جهت استفاده از آن را داشته باشند. ازاین‌رو کارکنان کلیدی که در سیستم مجوز انجام کار، می‌باید آموزشهای کافی را گذرانده باشند و از طریق ارزیابی نتایج آموزش و تجربه‌های کاری ارزیابی صلاحیت شده باشند. الزامات آموزشی موردنظر برای این افراد به شرح جدول 3 می‌باشد:

جدول 3-  الزامات آموزشی مورد نیاز برای کارکنان کلیدی در حوزه مجوز انجام کار

| وظیفه | الزامات |
| --- | --- |
| رئیس/ مسئول: - تاسیسات - نوبتکاری محوطه/واحد (صادر کننده مجوز) | آموزشی: - راهنمای سیستمهای مجوز کار - خط مشیء شرکت، قوانین و دستورالعملهای شرکتی - مسئولیتها - شناخت کلیه مخاطرات موجود در محل کار - تاریخچه موارد حوادث یا شبه حوادث در بردارنده نقص سیستم مجوز کاری |
|  | صلاحیتی: در ارزیابی صلاحیت صادر کننده مجوز، باید ملاحظات ذیل مدنظر قرار گیرد: - نتایج ارزیابی آموزش - تجربه کاری مرتبط - دارای سلامت جسمی و روانی کامل باشد |
|  | فرد صادر کننده مجوز باید قادر به تشریح دانش و صلاحیت خود در حوزههای ذیل باشد: چیدمان شرکت و تجهیزات فرایند انجام کار یعنی تولید، حفاری خطرات بالقوه موجود روشهای کاهش خطرات قبل از صدور یک مجوز مسئولیتهای خاص در ارتباط با صدور مجوز الزامات قانونی کاربردی همه قوانین محلی و شرکتی بکار گرفته‌شده برای آماده‌سازی سیستم مجوز کار مهارتهای ارتباطی (توانایی برقراری ارتباط برای مکانهایی که به چند زبان محاوره میشود) الزامات تحویل شیفت اقداماتی که در شرایط اضطراری باید انجام گیرد الزامات آموزشی برای ایفاء کنندگان وظیفه/نقش الزامات ممیزی و پایش |
| مسئول انجام کار (سرپرست/رئیس) | آموزشی: خطرات بالقوه مرتبط با دستگاه/فرایند احتیاطات مورد نیاز قبل از آغاز کار قوانین شرکتی به کار گرفته شده در سیستم مجوز کار جزئیات موجود در سند مجوز کار مسئولیتهای خاص در ارتباط با ایفای نقش به‌عنوان سرپرست وظیفه/کار بودن الزامات تحویل شیفت اقداماتی که باید در شرایط اضطراری انجام گیرد مهارتهای ارتباطی (حضور ذهن در سایتهایی که به چند زبان محاوره میکنند) الزامات آموزشی سیستم مجوز کاری برای شغل و برای اعضاء طرف کار |
| ناظر | آموزشی: خطرات بالقوه مرتبط با دستگاه/فرایند احتیاطات مورد نیاز قبل از آغاز کار، در حین کار و پس از اتمام کار قوانین شرکتی به کار گرفته شده در سیستم مجوز کار جزئیات موجود در سند مجوز کار الزامات تحویل شیفت اقداماتی که باید در شرایط اضطراری انجام گیرد |
| سایر اعضاء | سایر اعضاء نیروی کار که نیاز است در سیستم مجوز کار فعالیتی انجام دهند، باید دستورالعملها و روشهای اجرایی مخصوص را برای بکارگیری آنها روی تاسیساتی که کارشان را انجام میدهند، دریافت نمایند. که باید شامل یک دیدگاه کلی از سیستم مجوز کار و مسئولیتهای خاص اعضاء نیروی کاری باشد. |

## مستندسازی

در سیستم‌های مجوز انجام کار مستندسازی از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو کلیه مستندات لازم است:

- کنترل‌شده باشند (هر سری مجوز کار دارای شماره سریال اختصاصی باشد)

- نگه‌دارنده/مالک مشخصی داشته باشند

- قابل‌دسترس باشند

- به‌صورت دورهای بازنگری و در صورت نیاز اصلاح گردند

- برای ممیزی کردن استاندارد باشند

## ارتباطات

یکی از مهم‌ترین حوزههای سیستم مجوز کاری، ارتباطات است. اهمیت ارتباطات اثربخش در سیستم مجوز انجام کار با توجه به تعدد افرادی که ممکن است در این سیستم درگیر باشند مشخص می‌شود. برخی از مواردی که لازم است در ارتباطات موردتوجه قرار گیرند عبارت‌اند از:

- درخواست‌کننده مجوز انجام کار شرح واضحی از ماهیت واقعی، قلمرو کار، تعداد کارگران، مشاغل مختلف و ابزارهای خاصی که بکار گرفته‌شده‌اند را ارائه نماید.

- صادرکننده مجوز انجام کار، خطرات بالقوه سایت کاری، احتیاطاتی که به‌واسطه فرد مسئول انجام کار صورت گرفته و یا باید صورت گیرد، را به طور واضحی بیان نماید.

- مسئول انجام کار اطلاعات دریافتی درباره خطرات، احتیاطات و اقدام موردنیاز در صورت وقوع شرایط اضطراری را به‌طور مشخص با طرفین کار تبادل نماید.

- مسئول انجام کار در صورت مشاهده هرگونه تغییر در شرایط کاری که ممکن است بر اعتبار مجوز تأثیرگذار باشد، باید صادرکننده مجوز را مطلع نماید.

## آماده‌سازی

### هماهنگی

به‌منظور اجتناب از ریسکهایی که به‌واسطه فعالیتهای همزمان ایجاد می‌شوند، هماهنگی در صدور مجوزهای انجام کار از اهمیت بالایی برخوردار است. این هماهنگی به‌واسطه یک فرد، معمولاً مدیر تأسیسات صورت میگیرد. به این صورت که فرد مذکور بر صدور و بازگشت کلیه مجوزهای انجام کار نظارت می‌نماید. در برخی از تأسیسات با توجه به شرایط کار می‌توان این مسئولیت به بیش از یک نفر نیز محول نمود.

### طرحریزی

برای فعالیت‌هایی که نیازمند دریافت مجوز انجام کار می‌باشند لازم است پیش از شروع کار برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود:

- انجام کار مورد تائید است

- مسئول محوطه از کلیه مخاطرات احتمالی کار مطلع بوده و اقدامات احتیاطی مورد نیاز در برابر تداخل احتمالی با سایر فعالیت کاری اتخاذ شده است.

- خطرات بالقوه شناسایی شده و در خصوص اقدامات احتیاطات و آماده‌سازی سایت کاری تدابیر موردنیاز اتخاذ گردیدهاند.

### ارزیابی خطرات

ارزیابی خطرات مؤلفه اساسی در مرحله آماده‌سازی مجوز انجام کار میباشد.

ارزیابی خطرات توسط صادرکننده مجوز و با همکاری سرپرست انجام کارو سایر افرادی که به دانش تخصصی آن‌ها نیاز است صورت می‌گیرد. در ارزیابیها لازم است به اصول زیر توجه شود:

- جزئیات دقیق فعالیت از سرپرست انجام کار گرفته شود. به‌منظور انجام ایمن‌تر کار کلیه ملاحظات ممکن در خصوص زمانبندی یا روش موردنظر اجرای کار در نظر گرفته می‌شود.

- در این مرحله لازم است خطرات فرایندی نیز مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این خطرات می‌توان به جابجایی مواد در پروسه و تجهیزات فرایندی اشاره نمود.

- مشکلات اجرایی کار نیز در این مرحله ارزیابی می‌شوند. در صورت ضرورت می‌توان از نظرات متخصصین مسئول انجام کار استفاده نمود.

- تأثیر احتمالی انجام کار بر روی محیط اطراف و همچنین تاثیر محیط اطراف بر روی کار مورد توجه  قرار می‌گیرد.

- پس از ارزیابی خطرات لازم است به ‌منظور انجام کار به‌صورت ایمن اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ گردند.

### اعتبار زمانی مجوز انجام کار

به‌منظور کنترل تغییراتی که ممکن است در طول زمان در شرایط کار ایجاد شود، باید یک حد زمانی برای مجوز انجام کار قائل شد. این زمان بستگی به نوع کار دارد. حداکثر اعتبار یک مجوز، یک شیفت کاری میباشد که در پایان هر شیفت مجوز کار لغو شده و مجوز جدیدی برای ادامه کار در شیفت کاری بعد صادر میگردد.حتما باید در روشهای اجرایی و دستورالعملهایی که تهیه میشوند این مورد به وضوح مشخص گردد.

### ارجاع متقابل

هدف از ارجاع متقابل:

- حصول اطمینان از عدم تداخل فعالیتهایی است که ممکن است ایمنی کارکنان یا تأسیسات را در معرض خطر قرار دهند.

- صادر کننده مجوزهای انجام کار هنگام صدور مجوزها لازم است نسبت به ‌احتمال تداخل کارها در منطقه توجه کافی داشته باشند و با برنامهریزی دقیق و اتخاذ اقدامات احتیاطاتی مناسب، احتمال ایجاد چنین شرایطی را به حداقل برساند.

- درصورتی‌که در منطقه‌ای به‌طور همزمان چندین نفر مجوز انجام کار صادر می‌نمایند، لازم است که هماهنگی نزدیکی در خصوص عدم تداخل فعالیت‌ها میان آن‌ها وجود داشته باشد.

- در مورد صدور مجوز کار روی وسائل و تجهیزاتی که واقع در محوطهای خارج از حدود مسئولیت صاحب آن وسائل باشد، سرپرست وسیله مذکور از مسئول محوطه یا تاسیسات مورد بحث تقاضای تهیه و امضاء مجوز کار نموده، سپس خود بعنوان سرپرست وسائل در قسمت نام و امضاء سرپرست تاسیسات یا محوطه امضاء دوم را مینماید.

توجه: هرگز نبایستی یک مجوز کار برای سراسر یک واحد یا چند واحد صادر شود. برای هر قطعه یا دستگاه مشخص در واحد از قبیل لولهها، پمپها، مخازن و غیره باید مجوز کار جداگانه صادر گردد.

### جداسازی (ایزولاسیون)

یکی از موضوعات مهم و موردتوجه در مجوزهای انجام کار، بحث جداسازی یا ایزولاسیون میباشد. از این رو لازم است پیش از انجام هرگونه عملیات تعمیرات و نگهداری، به‌منظور کنترل مخاطرات احتمالی ازجمله فشار، مواد خطرناک، اکسیژن ناکافی، ماشینآلات متحرک و غیره اصول ایزولاسیون را رعایت نمود. هر شرکتی بسته به نوع فعالیت‌ها و سطح ریسک خود لازم است روش اجرایی مشخصی جهت ایزولاسیون تدوین نماید.

### اقدامات احتیاطی

- صادرکننده مجوز انجام کار و سایر افراد مسئول در صدور مجوز لازم است اقدامات احتیاطی مورد نظر جهت انجام کار را بر روی مجوز یادداشت نمایند.

- فرد مسئول انجام کار باید اطمینان حاصل نماید که همه اقدامات احتیاطی در عملیات لحاظ گردیده است.

- این کار را می‌توان با کمک سؤالاتی در قالب چک‌لیست‌هایی که در فرم مجوز انجام کار طراحی می‌شود، انجام داد.

- سوالات و مسائل احتیاطی مجوز کار باید متناسب با شرایط هر محیط (پالایشگاه، خط لوله و...) طراحی گردد. این سؤالات لازم است کلیه موارد ذیل را در برگیرد:

- تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز جهت انجام کار مورد نظر

- وضعیت ایمنی دستگاه‌ها و یا تجهیزاتی که با کار موردنظر ارتباط دارد (به‌عنوان مثال ایزولاسیون)

- ملاحظات ایمنی فعالیتی که قصد انجام آن وجود دارد.

### تست گاز

ممکن است پیش از صدور مجوز انجام کار نیاز به بررسی غلظت گازهای سمّی، قابل اشتعال و یا میزان اکسیژن محیط کار باشد (کمبود یا غلظت بالای اکسیژن). در چنین حالاتی لازم است تست گاز در محیط انجام شود. مسئول تست گازهای قابل اشتعال و سمّی موظف است آموزشهای لازم در زمینه استفاده از تجهیزات و تفسیر نتایج تست گاز را گذرانده و گواهینامه معتبر را اخذ نموده باشد. تست گاز را قبل از صدور مجوز انجام کار انجام دهد و نتایج آن را در فرم مجوز کار وارد نموده و آنرا امضاء نماید. در صورتی که نیاز به پایش مداوم غلظت گازهای سمّی و قابل اشتعال باشد، مسئول تست گاز موظف است سنجش غلظت گازها را در فواصل مختلف در حین کار انجام و نتایج مربوطه را در فرم مجوز کار ثبت نماید و در مواقع تغییر غلظت گازها به میزان خطرناک جهت توقف کار سرپرست مربوطه را مطلع نماید.

توجه: به دلیل اهمیت تست گاز جهت ایمنی کار در فعالیتهایی که در فضاهای محصور انجام میگیرد، شرکتهای تابعه و زیر مجموعه باید در روشهای اجرایی و دستورالعملهای ایمنی مرتبط با ایمنی کار در فضاهای محصور، به طور شفاف افراد ذیصلاح جهت تست گاز را تعیین و نام آنها را لیست نموده و همچنین دستگاه نظارت بر عملکرد سنجشگران گاز و تایید صلاحیت آنها را مشخص نمایند.

ملاحظات مورد توجه در انجام تست گاز عبارت‌اند از:

- تست گاز باید تا حد ممکن نزدیک به زمان شروع کار انجام گیرد.

- مسئولیت نظارت بر چگونگی انجام تست گاز، موقعیت نمونه‌برداری و حداقل تعداد نمونه‌ها بر عهده صادرکننده مجوز است.

- شخص تست کننده گاز لازم است واجد صلاحیت بوده و دوره آموزشی مرتبط (تست گاز و تفسیر نتایج) را گذرانده و گواهینامه معتبر را دریافت کرده باشد.

- نتایج هر تست گاز و زمان انجام آن باید ثبت‌شده و در مجوز کار وارد گردد و درصورتی‌که غلظت گاز در طی انجام کار تغییر نماید، مجوز کار باید معلق گردد.

### امضاءها

- لازم است پیش از شروع کار مجوزها توسط افراد مسئول تائید و امضا شوند. تعداد امضاها و سمتها به نوع مجوز و ماهیت کار بستگی دارد.

- هر مجوز انجام کار فارغ از نوع آن لازم است حداقل توسط:

1)  صادرکننده مجوز (سرپرست/رئیس/ مسئول انجام کار) و

2) سرپرست/رئیس انجام کار امضا شود.

3) در صورتی که فعالیت به پیمانکار برونسپاری شده باشد، ناظر نیز باید مجوز کار را امضاء نماید.

- در برخی از مواقع که فرد دیگری (مانند فرد تست کنندهی گاز) در آماده‌سازی مجوز نقش داشته باشد، لازم است امضاء وی نیز لحاظ گردد.

- درصورتی‌که نیاز باشد گروهی از کارکنان از صدور مجوز انجام کار مطلع باشند، لازم است در لیست امضاکنندگان مجوز قرار گیرند.

- پس از صدور مجوز چنانچه مسئولیتی یا کاری به شخص دیگری منتقل شود، لازم است جهت اعتباردهی مجوز ترتیبی اتخاذ گردد که آن شخص نیز مجوز را امضاء نماید.

- شخص صادرکننده مجوز انجام کار و مسئول انجام کار نمیتواند یک نفر باشد.

## فرایندهای بعد از صدور مجوز کار

### نصب مجوز انجام کار در معرض دید

لازم است مجوزهای انجام کار در معرض روئیت باشند تا در صورت، نیاز سایر افراد قادر به مشاهده آن باشند. معمولاً نسخی از مجوزهای انجام کار به‌صورت ذیل توزیع می‌شوند:

- محل انجام کار (درصورتی‌که نصب مجوز ممکن نباشد، شخص مسئول انجام کار (مجری) لازم است همواره یک نسخه از آن را همراه خود داشته باشد)

- در اتاق کنترل اصلی یا اتاق هماهنگی (در این مکان لازم است مجوزهای انجام کار به‌صورت سیستماتیک ثبت و بایگانی شوند). همچنین درصورتی‌که مسئول مجوز دور از اتاق کنترل اصلی یا اتاق هماهنگی باشد، لازم است یک نسخه از آن را همراه خود داشته باشد.

- امور HSE: یک نسخه از مجوز کار بایگانی گردد.

در روشهای اجرایی و دستورالعملهای ایمنی کار تدوین شده باید به وضوح نحوه توزیع نسخ مجوزهای صادر شده، مکتوب گردد.

### تعلیق

ممکن است در شرایطی خاص پیش از اتمام کار، مجوز انجام کار معلق گردد. به‌طورمعمول شرایطی که ممکن است باعث تعلیق مجوز انجام کار شود شامل موارد ذیل می‌باشد:

- در صورت وقوع شرایط اضطراری

- بدلایل عملیاتی جهت پیشگیری از تداخل با دیگر فعالیتها

- درصورتی‌که شروع کار منتظر رسیدن مواد یا خدمات خاصی باشد

### تحویل شیفت کاری

یکی از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین زمان‌ها در سیستم‌های مجوز انجام کار، زمان تعویض شیفت کاری میباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عدم انتقال صحیح اطلاعات در هنگام تحویل شیفت کاری علت بسیاری از حوادث می‌باشد. از این رو لازم است سیستم مجوز انجام کار به نحوی طراحی گردد تا در هنگام تعویض شیفت، همپوشانی کافی جهت تبادل اطلاعات به‌طور کامل وجود داشته باشد.

ازجمله روش‌های مورداستفاده جهت انتقال اطلاعات میان شیفت‌های کاری می‌توان به استفاده از موارد ذیل اشاره نمود:

- دفترچه‌ای جهت ثبت تمام مجوزهای کاری و مراحل پیشرفت کار

- پوشه‌ای جهت بایگانی مجوزهای کاری

- تابلوهای نمایش

- صفحه‌نمایش کامپیوتر و یا نسخه چاپی

- ترکیبی از موارد بالا در صورت نیاز

### واکنش در شرایط اضطراری

- در صورت بروز شرایط اضطراری، فعالیت‌هایی که برای آن‌ها مجوز انجام کار صادرشده،  مطابق یک دستورالعمل متوقف می‌شود.

- بسته به نوع شرایط اضطراری ممکن است فرصت کافی جهت تعلیق کار (مطابق روش معمول آن) وجود نداشته باشد.

- پس از شرایط اضطراری، لازم است شرایط محیط کار مجدداً بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد شرایط کار تغییر نکرده و مجوز انجام کار همچنان معتبر است.

### بررسی و پایش سیستم مجوز انجام کار

سیستم مجوز انجام کار لازم است به‌طور مستمر مورد پایش قرار گیرد.  هدف از پایش، حصول اطمینان از عدم‌تغییر شرایط کار در طول انجام کار و اطمینان از رعایت موارد احتیاطاتی ذکر شده در مجوز میباشند. تعداد دفعات پایش به واسطه گستردگی تاسیسات، تعداد مجوزهای مورد استفاده و میزان عدم انطباقهای یافت شده در بررسیهای قبلی تعیین خواهد شد. به عنوان یک قانون کلی، برنامه ذیل پیشنهاد میگردد.

پایش روزانه توسط رئیس/مسئول تاسیسات، نوبتکاری، محوطه/واحد و پرسنل HSE به صورت تصادفی انجام می شود، موارد ذیل در پایش روزانه میتواند مورد توجه قرار گیرد:

- آیا مجوز به شیوه صحیحی در سایت کاری نمایش داده میشود؟

- آیا به طرز صحیح تکمیل شده است؟

- آیا تجهیزات ایمنی در محل تعیین شدهاند؟

- آیا احتیاطات کافی تعیین شده و اجرا میشوند؟

- آیا طرفین کار توجیه شده و در شرایط مجوز هستند و ماهیت کاری که باید انجام شود، درک شده است؟

بازرسیهای دورهای با استفاده از چک لیست آماده شده انجام میگیرد. همه جنبههای سیستم مجوز کاری شامل ایزولاسیونها، کفایت جلسات توجیهی، تمهیدات تحویل شیفت و آموزش در این نوع بازرسی ها پوشش داده شود.

این بازرسی به واسطه پرسنل ارشد مستقل از شرکت مورد بررسی انجام میگیرد.

ممیزی سالانه که به واسطه افراد بیرونی (شخص ثالث) انجام میگیرد از این نوع بازرسی میباشند.

سیستم مجوز کار باید بعنوان بخشی از یک ممیزی کلی ایمنی پوشش داده شود.

## تکمیل کار

### برگرداندن مجوز

- پس از تکمیل کار لازم است نسخه‌های مختلف مجوز انجام کار در محل اولیه که صادرشده‌اند گرد‌آوری شوند.

- کپی مجوزهای انجام کار لازم است پس از اتمام کار به‌ منظور اظهارنظر نهایی توسط صادرکننده و مسئول انجام کار امضاء شوند. این افراد به‌منظور اطمینان قبل از امضاء می‌توانند محیط را بازرسی نمایند.

- گروه‌های کاری که در زمان صدور مجوز انجام کار لازم بود نسبت به صدور آن آگاه شوند، پس از خاتمه کار لازم است از پایان کار نیز مطلع گردند.

### بازرسی سایت

- صادرکننده مجوز یا نمایندهای که وظیفه به او محول گردیده است قبل از امضاء مجوز، لازم است سایت کاری را به‌ منظور اطمینان از وضعیت ایمن آن بازرسی نمایند.

- فرد مسئول کار در امضاء تکمیلی شرحی مبنی برای اینکه سایت کاری در پایان کار در وضعیت ایمن ترک شده است، بیان میکند و صادر کننده مجوز باید قبل از امضاء نسبت به کلیه ملاحظات صورت گرفته متقاعد گردد.

### لغو غیرفعال سازی

- درصورتی‌که به‌منظور انجام کار نیاز به غیرفعال سازی یا قطع سیستم‌های آشکار ساز/ حفاظت گاز و حریق باشد، لازم است در فرم تائید کار، قسمت مربوط به لغو غیرفعال سازی پیش‌بینی گردد.

- در اولین زمان ممکن لازم است نسبت به لغو غیرفعال سازی اقدام نمود و لازم نیست تا زمان اتمام کار صبر کرد.

- زمانی که صادرکننده مجوز مطمئن شود که غیرفعال سازی سیستمها برای دراز مدت موردنیاز نیست، میبایست اجازه لغو آنها را تائید نماید.

### راه اندازی مجدد

در سیستم‌های مجوز انجام کار به‌منظور بازگرداندن تجهیزاتی که از سرویس خارج ‌شده‌اند، باید دستورالعملی رسمی وجود داشته باشد که اطمینان حاصل نماید:

- کار روی تجهیزات کامل شده باشد

- دستگاه یا تجهیزات در شرایط ایمن قرارگرفته باشند

- پایان کار توسط امضاء کننده نهایی تائید شده باشد

- ایزولاسیونها/غیرفعال سازی‌های مرتبط با دستگاه یا تجهیزات لغو شده باشند (یا اینکه وضعیت هر ایزولاسیون/غیرفعال سازی بجا مانده برای کارکنان عملیاتی شناخته‌شده باشد)

- مسئول عملیات محوطه موافقت خود را در خصوص راهاندازی مجدد تجهیزات از سرویس خارج‌شده به‌طور رسمی اعلام نماید.

### ثبت و نگهداری سوابق

- مجوزهای انجام کار صادره شده لازم است برای یک دوره زمانی ثبت و نگهداری گردند. در هنگام بروز حوادث، باید مجوزها جهت آنالیز علل حوادث به نقصهای احتمالی سیستم مجوز کار، در دسترس باشند. همچنین مجوزهای لغو شده باید جهت تحلیل علل لغو باطل شدن آنها، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

- به‌منظور ثبت سوابق مجوزهای انجام کار می‌توان از یک دفترچه ثبت روزانه استفاده نمود و یا یک نسخه کپی از مجوزها را بایگانی نمود.

- دوره زمانی نگهداری سوابق معمولاً 12 ماه در نظر گرفته می‌شود.

## اصلاح و بازنگری

در صورت نیاز محتویات این راهنما در کمیته تخصصی ایمنی و آتشنشانی وزارت نفت اصلاح و بازنگری خواهد شد.

# پیوستها

| پیوست | عنوان |
| --- | --- |
| 1 | چک لیست بازرسی سیستم مجوز کار |
| 2 | چک لیست بازنگری سیستمهای مجوز کار |
| 3 | مولفههای تشکیل دهنده یک مجوز کار |
| 4 | نمونه مجوز کار گرم |
| 5 | نمونه مجوز کار سرد |
| 6 | نمونه مجوز ورود به فضای محصور |
| 7 | نمونه مجوز حفاری |
| 8 | نمونه مجوز استفاده از سبد جهت بالابردن نفر با جرثقیل |
| 9 | نمونه مجوز پرتونگاری |
| 10 | نمونه مجوز کار برقی |
| 11 | نمونه مجوز کار در ارتفاع |

پیوست 1: چکلیست  ممیزی سیستم مجوز کاری

اجرای موفقیت‌آمیز یک سیستم مجوز انجام کار تا حد زیادی به صلاحیت کارکنان مسئول، نظارت سختگیرانه بر حسن اجرای سیستم و اجرای دقیق آن بستگی دارد. برگههای پیوست به‌عنوان راهنمایی جهت ممیزی سیستم ارائه‌شده است. با توجه به اینکه در یک ارزیابی دقیق ممکن است پاسخهای مستقیم و صریح بله/خیر کفایت لازم را نداشته باشد، پیشنهاد میشود در صورت نیاز پاسخ‌های تکمیلی ارائه شود. تأسیسات ..................................................... رئیس یا مسئول تأسیسات............................................ مجری (رئیس/سرپرست/مسئول انجام کار) ............................................................ ممیز .............................................................. تاریخ .........................................................................

توصیف کار (دربردارنده مکان کار) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

چک‌لیست ممیزی سیستم مجوز کاری

| ردیف | آیتم | بلی/خیر |
| --- | --- | --- |
| 1 | شماره مجوز: |  |
| 2 | تاریخ صدور: |  |
| 3 | نوع مجوز: |  |
| 4 | توزیع نسخ و نمایش مجوز آیا کپیهای مجوز به‌طور صحیح توزیع‌شده‌اند و در صورت نیاز قابل رویت باشند؟ |  |
| 5 | آیا شرح انجام کار نوشته شده بر روی مجوز انجام کار کفایت میکند؟ (آیا به‌طور مناسبی محل کار، تجهیزاتی که کار روی آن‌ها انجام میگیرد و ماهیت دقیق و قلمرو کار را توصیف نمودهاند؟) اگر خیر، نقص را تشریح نمایید. |  |
| 6 | اعتبار الف) آیا تاریخ اعتبار مجوز تکمیل شده و واضح میباشد؟ ب) آیا مجوزهای تمدید شده تاریخ روز دارند؟ |  |
| 7 | خطرات الف) آیا خطرات به‌وضوح شناسایی‌شده‌اند؟ ب) آیا مخاطرات فعالیتی که انجام میشود کنترل شده است؟ |  |
| 8 | احتیاطات الف) آیا اقدامات پیشگیرانه، شناسایی‌شده و تا حد کافی اختصاصی می باشند؟ ب) آیا کارکنان خارج از محدوده مجوز انجام کار که ممکن است تحت تاثیر کار مورد نظر قرار گیرند، از صدور مجوز انجام کار مطلع می باشند؟ (آیا امضاء آنها پیوست می باشد؟) پ) آیا اقدامات پیشگیرانه مورد نظر در سایت کاری اجرا شده‌اند؟ (اگر خیر نقص را شرح دهید) |  |
|  | تست گاز الف) آیا تستهای گاز انجام شده است؟ ب) آیا تستهای انجام شده برای طول دوره کار معتبر می باشد؟ پ) آیا پایشگرهای پرتابل گاز در محیط کار قابل دسترس بوده و کالیبره می باشند؟ ت) آیا پرسنل مستقر در محل از نحوه کار با تجهیزات سنجش گاز آگاه هستند؟ ث) آیا پرسنل مسئول سنجش گاز در خصوص استفاده از تجهیزات آموزش‌دیده‌اند؟ ج) آیا تست دورهای به‌طور مقتضی انجام‌شده است؟ |  |
| 10 | اقدامات پیشگیرانه سرپرست انجام کار الف) آیا سرپرست انجام کار گروه کاری را توجیه نموده است؟ ب) آیا گروه کاری مجوز را خواندهاند و یا بطور کامل توجیه شدهاند؟ پ) آیا افراد به‌طور کامل الزامات و احتیاطات بیان‌شده در مجوز کار را درک می نمایند؟ ت) آیا الزامات ایمنی رعایت شده اند؟ (به عنوان مثال استفاده از لباس ایمنی، ایزولاسیون تجهیزات در هنگام توقف و غیره؟ اگر خیر ذکر نمایید) |  |
| 11 | ایزولاسیون الف) آیا گواهینامههای ایزولاسیون به مجوز پیوست شدهاند؟ ب) آیا ارجاع متقابل داده‌ شده‌اند؟ پ) آیا گواهینامهها یا پیوستها نکات ایزولاسیون اختصاصی را تشریح کردهاند؟ ت) آیا همه ایزولاسیونها ایمن هستند؟ ث) آیا همه ایزولاسیونها برچسب زده‌شده‌اند؟ ج) آیا اگر بیش از یک وظیفه بر روی یک ایزولاسیون انجام میشود، از سیستمهای ایمنی مناسب مانند سیستم قفل/کلید چندگانه استفاده میشود؟ جزئیات را ارائه دهید. |  |
| 12 | اقدامات پیشگیرانه صادرکننده مجوز انجام کار الف) آیا جهت انجام کار با مسئول ایزولاسیون هماهنگی کامل صورت گرفته است؟ ب) آیا جهت انجام کار با سرپرست کار هماهنگی کامل صورت گرفته است؟ پ) آیا اگر بیش از یک مجوز برای قسمتی از تجهیزات صادر شود ارجاع متقابل صورت میگیرد؟ آیا همه کارکنان ذینفع از صدور مجوز آگاه میباشند؟ |  |
| 13 | تحویل شیفت الف) آیا در زمان تحویل شیفت انتقال اطلاعات کاری در خصوص مجوز بین افراد صادر کننده مجوز صورت میگیرد؟ ب) این مورد چگونه مستند میشود؟ ج) آیا در زمان تحویل شیفت انتقال اطلاعات کاری در خصوص مجوز بین سرپرستان صورت میگیرد؟ پ) این مورد چگونه مستند میشود؟ |  |
| 14 | تعلیق کار/در دست اقدام/کامل شده الف) آیا سایت کاری در وضعیت ایمن و مرتب ترک شده است؟ ب) درصورتی‌که کار کامل نشده باشد آیا ایزولاسیونها ایمن میباشند؟ پ) آیا صادرکننده مجوز از وضعیت محیط کار آگاه است؟ ت) آیا اتاق کنترل از وضعیت محیط کار آگاه است؟ |  |
| 15 | آموزش الف) آیا کارکنان مرتبط با مجوزهای انجام کار آموزشهای لازم در خصوص سیستم مجوز کاری را گذرانده اند؟ ب) آیا نوع و تعداد دفعات آموزش مطابق با خط مشیء شرکت تعریف شده است؟ پ) آیا مدارک و مستندات آموزشی و انتصابات آنها در دسترس است؟ (نکات مهم ممیزی را لیست نمایید) |  |

پیوست 2: چک‌لیست بازنگری سیستمهای مجوز کار

| هدف از این چک‌لیست کمک به آماده‌سازی سیستمهای مجوز انجام کار میباشد. این چک لیست کمک میکند تا کلیه موارد ضروری و مورد نیاز در سیستم های مجوز کار شناسایی شوند. درصورتی‌که پاسخ به هر یک از سئوالات زیر "خیر" باشد، سیستم به تجدیدنظر و تغییر نیاز خواهد داشت. |  |
| --- | --- |
| آیتم | بلی/خیر |
| سیستم |  |
| آیا سیستم مجوز انجام کار همه الزامات قانونی کاربردی برای سایت یا تأسیسات را در نظر گرفته است؟ |  |
| آیا سیستم مجوز کار در تمام سایت و تأسیسات به‌عنوان ضرورت برای نوع خاصی از کار شناسایی‌شده است؟ |  |
| آیا انواع کار، انواع شغل یا نواحی که مجوزها باید مورداستفاده قرار گیرند به‌طور روشنی تعریف‌شده و برای همه آن‌هایی که ذینفع هستند، شناخته‌شده است؟ |  |
| آیا سیستم مجوز انجام کار برای پیمانکاران و کارکنان آن‌ها تشریح گردیده است؟ |  |
| آیا صادرکننده مجوز انجام کار به‌وضوح تعیین شده است؟ |  |
| آیا امکان استفاده از سیستم مجوز انجام کار برای کارهای بالقوه خطرناک دیگر، علاوه بر آنچه زمان برقراری سیستم شناسایی‌شده مقدور می باشد؟ |  |
| آیا از اینکه فردی برای خودش مجوز صادر نماید، پیشگیری شده است؟ |  |
| آیا برای حفظ مجوز نزد دریافت کننده و برای ثبت مجوزهای زنده و مجوزهای تعلیق شده برای نگهداریشان در نقطه صدور سیستم وجود دارد؟ |  |
| آیا سیستم الزام می کند که یک کپی از مجوز انجام کار در محیط کار نصب شود؟ |  |
| آیا الزامی جهت نمایش مجوزهای انجام کار زنده و معلق وجود دارد؟ (طوری که کارکنان عملیاتی بتوانند به سهولت وضعیت دستگاه را رویت نمایند؟) |  |
| آیا مجموعهی مستند از روشهای اجرایی ایزولاسیون برای کار روی بخشهای خطرناک دستگاه وجود دارد؟ |  |
| آموزش و صلاحیت |  |
| آیا مکانیزم سیستم مجوز انجام کار در دوره های آموزش ایمنی تأسیسات / سایت ارائه می شوند؟ |  |
| آیا افراد دارای مسئولیتهای خاص در سیستم مجوز انجام کار (برای مثال افراد ذیصلاح صدور یا ایزولاسیون) برای انجام وظایف آموزش‌دیده‌ و تایید شده اند؟ |  |
| آیا افراد زمان کافی برای انجام وظایفشان دارند؟ |  |
| آیا صلاحیت کارکنان قبل از اینکه به آن‌ها مسئولیتهایی داده شود، بررسی و تایید می شود؟ |  |
| آیا سوابق آموزش و ارزیابی ها نگهداری میشود؟ |  |
| آیا افراد تائیدیه کتبی دوره آموزش مرتبط را دارا می باشند؟ آیا این تاییدیه قبل از به کارگیری در سیستم مجوز کاری بررسی می شود؟ |  |
| مجوز |  |
| آیا در مواقعی که خطری ایجاد می شود و یا خطرات قدیمی مجدداً بروز نمایند الزام روشنی برای توقف کاری وجود دارد؟ |  |
| آیا قوانین شفافی و طرح مشخصی در خصوص چگونگی کنترل یا ترک کار به هنگام وقوع شرایط اضطراری تدوین شده است؟ |  |
| آیا مجوزها به‌طور شفاف نوع کاری را که باید انجام شود را مشخص می نمایند؟ |  |
| آیا به‌طور شفاف مشخص شده است که مجوزها برای چه کسی صادر شده‌ است؟ |  |
| آیا سیستم مجوز انجام کار الزام می نماید که کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و روی مجوز انجام کار ثبت شوند؟ |  |
| آیا مجوز انجام کار اقدامات احتیاطی را که صادرکننده مجوز و مجریان لازم است انجام دهند را به وضوح مشخص نموده است؟ |  |
| آیا مجوز موقعیت دقیق جغرافیایی انجام کار را به طور دقیق مشخص نموده است؟ |  |
| آیا به منظور اطمینان از اینکه دریافت کننده مجوز شرایط آن را خوانده است و درک نموده، از وی امضا گرفته می شود؟ |  |
| آیا محدوده زمانی انقضاء مجوزها به‌وضوح تعیین شده است؟ |  |
| آیا مکانیسم مشخصی برای صدور مجوزهای انجام کار در هنگام تغییر شیفت کاری وجود دارد؟ |  |
| آیا زمانی که کار کامل میشود یک امضاء پایانی مورد نیاز است؟ |  |
| آیا یک روش اجرایی برای جلب توجه مدیر وظایف سایت، جهت الزام نمودن وسایل بازدارنده ایمنی وجود دارد (مثلاً دتکتورهای حریق برای اطمینان از پیش آمد احتمالی دستگاهها و مستقر کردن احتیاطات در محل) |  |
| هماهنگی |  |
| آیا کپیهای مجوز انجام کار صادر شده در محل انجام کار نصب میشود (به معرض نمایش گذاشته میشوند)؟ |  |
| آیا روشی برای شناسایی فعالیت هایی که ممکن است با هم تداخل داشته باشند طراحی شده است؟ |  |
| آیا برای ارجاع متقابل به سایر مجوزها فرم مجوز طراحی شده است؟ |  |
| آیا روش اجرایی مشخصی به منظور اطمینان از موافقت کلیه گروه های ذینفع پیش از انجام کار وجود دارد؟ |  |
| جایی که ایزولاسیون برای بیش از یک مجوز متداول است، آیا روش اجرایی برای پیشگیری از برداشتن ایزولاسیون قبل از اینکه همه مجوزها امضاء شده باشند، وجود دارد؟ |  |
| پایش |  |
| آیا به منظور اطمینان از اینکه مجوزهای انجام کار رعایت می شوند بررسیهای تصادفی انجام می شود؟ |  |
| آیا برای گزارشدهی رویدادهایی که در طی انجام کار تحت سیستم مجوز، روی دادهاند روش اجرایی مشخصی وجود دارد؟ آیا برای بازنگری روشهای اجرایی وجود دارد؟ |  |
| آیا حداقل سالی یکبار ممیزیها سیستم مجوز کار توسط شخص ثالث (فرد مستقل از سیستم) انجام میگیرند؟ |  |

پیوست 3: مولفههای تشکیل دهنده یک مجوز کار

| آرم شرکت | عنوان مجوز | وزارت نفت |
| --- | --- | --- |
| مدت اعتبار مجوز، شماره مجوز، توصیفی از کار، توصیفی از محل انجام کار، شماره دستگاه، کروکی محل انجام کار |  |  |
| جزئیات بازرسی |  |  |
| تست گازها و امضاء فرد انجام دهنده |  |  |
| ابزارآلات و تجهیزات حفاظتی مورد نیاز، جزئیات اقدامات احتیاطی که باید در نظر گرفته شود سئوالات (چک لیست) |  |  |
| سایر افرادی که باید موافقت نمایند و یا مطلع گردند امضاء صادر کننده، سرپرست انجام کار، ناظر ایمنی و سایر افرادی که مطابق با نوع فعالیت باید در جریان امر قرار گیرند |  |  |
| امضاء فرد صادر کننده مجوز که تایید میکند محل کار بررسی شده و تجهیزات به حالت اولیه برگردانده شده است /زمان اتمام کار/زمان ابطال مجوز |  |  |
| توزیع نسخ مجوز صادر کننده، محل انجام کار (جهت نصب در محل)، HSE و ... |  |  |

پیوست 4: نمونه مجوزهای کار

| وزارت نفت |  |  | نمونه مجوز کار گـــــرم |  |  |  |  |  |  |  |  | شرکت: ............................ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آیا نیاز به مجوز ورود دارد؟ □ بلی □ خیر در صورت نیاز به دریافت مجوز ورود، شماره مجوز ورود: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شماره مجوز کار: |  |  | شماره تحلیل خطرات شغلی (JHA): |  |  | محل کار: |  |  |  |  | نقشه محوطه شمال |  |  |  |  |
| مدت اعتبار(حداکثر یک نوبت کاری): از ساعت: تا ساعت: |  |  | شرح کار گرم: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ: / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازرسی از محیط کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی |  |  |  |  | بلی |  |  | خیر |  | چرا خیر؟ |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات قبل از شروع کار خارج از بهرهبرداری میباشند؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات کاملاً تخلیه و تهویه شدهاند؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات با بخار آب/آب شسته شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا فعالیتهای پیرامونی وجود دارد که انجام این کار را به خطر اندازد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا از رهاسازی نفت و گاز توسط منابع/تجهیزات پیرامونی، در محوطه انجام کار پیشگیری میشود؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا محوطه کار از مایعات و جامدات قابل اشتعال پاک شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا حفاظ گذاری دربرابر جرقهها با پتوهای حریق انجام شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا حوضچههای فاضلاب، کانالها و سایر مجاری حاوی مواد قابل اشتعال در شعاع 25متری کاملا ً پوشانیده شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات برای سایر بخشهایی که ممکن است از مسیر آنها بخار، گاز یا مایع قابل اشتعال، سمی یا شیمیایی وارد آنها شود، بازرسی و با صفحات مسدود کننده ایزوله گردیدهاند؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا برق دستگاه قطع شده و قفل ایمنی و تابلوی خطر روی جعبه فیوز نصب شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا دستگاه جوشکاری در محل مناسب مستقر شده و به صورت ایمن اتصال زمین (ارت) شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا وسایل و امکانات مقابله با حریق فرآهم گردیده است (خاموش کننده و غیره)؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا مراقب حریق یا ارتباطات بیسیم آتشنشانی مهیا شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا نیاز به قطع سیستمهای ایمنی و غیرفعالسازی سیستمهایی نظیر اطفاء حریق خودکار میباشد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا کروکی محل اجرای کار در دسترس است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع گاز | سطوح مجاز |  |  | نتایج تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | سنجش اول |  |  | سنجش دوم |  | سنجش سوم |  |  |  | سنجش چهارم | سنجش پنجم | سنجش ششم |
| گاز اکسیژن | 19.5% to 23.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای قابل اشتعال | تا 10% حد اشتعال پایین (10%LEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای سمی | TLV-TWA | TLV-STEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وسایل حفاظتی مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهزات/ابزارآلات مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند(نردبان، سهپایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ لباس کار مخصوص □ کمربند ایمنی □کلاه ایمنی □ کلاه پارچهای □ حفاظ صورت □ عینک ایمنی □ گوشی هدفونی □ گوشی داخل گوشی □ ماسک شیمیایی (فیلتردار) □ دستگاه هوای فشرده □ دستکش کار □دستکش ویژه □ کفش ایمنی □چکمه ایمنی سایر وسایل (ذکر نمائید): ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| احتیاطهای لازم: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام. نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه/ واحد: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند، مجوز در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء سرپرست انجام کار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء ناظر: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

شروع به کار پس از تکمیل و امضاء مجوزکار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.

| وزارت نفت | نمونه مجوز کار سرد |  |  |  | شرکت: ............................ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آیا نیاز به مجوز ورود دارد؟ □ بلی □ خیر |  |  |  |  |  |  |
| شماره مجوز کار: | شماره تحلیل خطرات شغلی (JHA): | محل کار: |  |  |  | نقشه محوطه شمال |
| مدت اعتبار(حداکثر یک نوبت کاری): از ساعت: تا ساعت: | شرح کار سرد: |  |  |  |  |  |
| تاریخ: / / |  |  |  |  |  |  |
| بازرسی از محیط کار |  |  |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی |  |  | بلی | خیر |  | چرا خیر؟ |
| آیا تجهیزات از مواد سمی یا شیمیایی کاملاً تخلیه و تهویه شدهاند؟ |  |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات با بخار آب/آب شسته شده است؟ |  |  |  |  |  |  |
| آیا فعالیتهای پیرامونی وجود دارد که انجام این کار را به خطر اندازد؟ |  |  |  |  |  |  |
| آیا برق دستگاه قطع شده و قفل ایمنی و تابلوی خطر روی جعبه نصب شده است؟ |  |  |  |  |  |  |
| آیا کلیه نقاط/بخشهایی که ممکن است بخار، گاز یا مایع سمی وارد تجهیزات در حال سرویس نمایند، مسدود شدهاند؟ |  |  |  |  |  |  |
| آیا کروکی محل اجرای کار در دسترس است؟ |  |  |  |  |  |  |
| تست گازها |  |  |  |  |  |  |

| نوع گاز | سطوح مجاز |  | نتایج تست گازها |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | سنجش اول | سنجش دوم | سنجش سوم | سنجش چهارم | سنجش پنجم | سنجش ششم |
| گاز اکسیژن | 19.5% to 23.5% |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای قابل اشتعال | تا 10% حد اشتعال پایین (10%LEL) |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای سمی | TLV-TWA | TLV-STEL |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وسایل حفاظتی مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهیزات/ابزارالات مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند(نردبان، سهپایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ لباس کار مخصوص □ کمربند ایمنی □کلاه ایمنی □ کلاه پارچهای □ حفاظ صورت □ عینک ایمنی □ گوشی هدفونی □ گوشی داخل گوشی □ ماسک شیمیایی (فیلتردار) □ ماسک گردوغبار □ دستگاه هوای فشرده □ دستکش کار □ دستکش ویژه □ کفش ایمنی □ چکمه ایمنی سایر وسایل (ذکر نمائید): ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| احتیاطهای لازم: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام. نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه/ واحد: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند، مجوز در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء سرپرست انجام کار: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء ناظر: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |

شروع به کار پس از تکمیل و امضاء مجوزکار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.

| وزارت نفت |  |  | نمونه مجوز ورود به فضای محصور |  |  |  |  |  | شرکت: ............................ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره مجوز کار: |  |  | سرپرست کار: |  |  |  | محل کار/شماره فضای محصور: |  |  |  |  | نقشه محوطه شمال |  |  |
| تاریخ و زمان صدور مجوز: ساعت: تاریخ: |  |  | تاریخ و زمان انقضاء مجوز: ساعت: تاریخ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهیزاتی که کار روی آن باید انجام گیرد: |  |  | اسامی وارد شوندگان به فضای محصور: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کاری که باید انجام شود: |  |  | نام فرد مراقب/نگهبان: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازرسی از محیط کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی |  |  |  |  |  |  | بلی |  |  | خیر |  | چرا خیر؟ |  |  |
| آیا تجهیزات از سرویس خارج گردیده و شیرهای مربوطه بسته شدهاند؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات از مواد قابل اشتعال و سمی تخلیه شدهاند (محتویات و رسوبات ظرف)؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات با بخار آب/آب شسته شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا لولههای ارتباطی ورودی و خروجی با صفحات مسدود کننده مسدود شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا تجهیزات کاملاً تهویه شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا فعالیتهای پیرامونی وجود دارد که انجام این کار را به خطر اندازد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا وسایل مورد استفاده در فضای محصور از قبیل سیستم روشنایی، تهویه از نوع ضد انفجار فراهم شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا برق دستگاه قطع شده و قفل ایمنی و تابلوی خطر روی جعبه نصب شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا کلیه نقاط/بخشهایی که ممکن است بخار، گاز یا مایع قابل اشتعال و یا سمی وارد تجهیزات در حال سرویس نمایند، مسدود شدهاند؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا ورود به فضای محصور با حضور فرد مراقب انجام میگیرد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا حوضچهها دارای پلکان دسترسی مناسب میباشند؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا امکانات لازم جهت مراقب، امداد و نجات افراد داخل ظرف پیشبینی شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا کروکی محلهای ورودی مایعات و گازهای قابل اشتعال و سمی به تجهیز در حال تعمیر در دسترس است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع گاز | سطوح مجاز |  |  | نتایج تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | سنجش اول |  | سنجش دوم |  | سنجش سوم |  |  | سنجش چهارم |  | سنجش پنجم | سنجش ششم |
| گاز اکسیژن | 19.5% to 23.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای قابل اشتعال | تا 10% حد اشتعال پایین (10%LEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای سمی | TLV-TWA | TLV-STEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ کالیبراسیون دستگاه: |  |  |  |  | نام و امضاء سنجشگر: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وسایل حفاظتی مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهیزات/ابزارالات مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند(نردبان، سهپایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ لباس کار خاص (مخصوص مواد شیمیایی موجود در فضای محصور): □ کمربند ایمنی □کلاه ایمنی □ کلاه پارچهای □ حفاظ صورت □ عینک ایمنی □ گوشی هدفونی □ گوشی داخل گوشی □ ماسک شیمیایی (فیلتردار) □ دستگاه هوای فشرده □ دستکش کار □دستکش ویژه □ کفش ایمنی □چکمه ایمنی سایر وسایل (ذکر نمائید): ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| احتیاطهای لازم: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام. نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه/واحد: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند، مجوز در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء سرپرست انجام کار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء ناظر: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه اقدامات ایمنی (نظیر تست گاز) و احتیاطی برای کار ایمن انجام شده است نام و امضاء مسئول/کارشناس :HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

شروع به کار پس از تکمیل و امضاء مجوزکار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.

| وزارت نفت | نمونه مجوز حفاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شرکت: ............................ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره مجوز کار: |  |  |  | شماره تحلیل خطرات شغلی (JHA): |  |  | محل کار (محل حفاری): |  |  |  |  | شماره کروکی اداره مهندسی: |  |  |
| مدت اعتبار(حداکثر یک نوبت کاری): از ساعت: تا ساعت: |  |  |  | شرح کار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ: / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازرسی از محیط کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی |  |  |  |  |  |  | بلی |  | خیر |  |  | چرا خیر؟ |  |  |
| آیا محل حفاری با علامت گذاری یا گچ ریزی مشخص شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا نیاز به احداث جاده انحرافی میباشد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا علائم ترافیکی و چراغ چشمکزن و نوار راهبند فراهم شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا پیش بینی لازم جهت نصب حفاظ و نرده در اطراف محل حفاری به عمل آمده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا نردبان مناسب جهت تردد کارکنان به داخل محل گودبرداری فراهم شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا وسایل لازم جهت پیشگیری از ریزش دیواره کانال یا محل گودبرداری پیشبینی شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا با ادارات ایمنی و آتش نشانی هماهنگی شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا به کارهایی که ممکن است اجرای این کار را به خطر اندازد توجه گردیده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا احتمال برخورد دستگاههای حفاری به خطوط هوایی برق وجود دارد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا احتمال برخورد با تاسیسات زیرزمینی و مدفون (کابلهای زیرزمینی برق، تلفن، چاههای فاضلاب و ...) در محل حفاری وجود دارد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا مجوزهای لازم از صاحبان تاسیسات زیرزمینی و غیرمدفون موجود در محل در خصوص حفاری اخذ گردیده است؟ در صورت اخذ مجوز، کپی آن ضمیمه گردد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا کروکی محل حفاری در دسترس است و حدود جغرافیایی محل حفاری مشخص گردیده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا انجام حفاری نیاز به ارجاع به سایر مجوزها نظیر مجوز ورود به فضای محصور، کار گرم، الکتریکی و ... دارد؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع گاز |  | سطوح مجاز |  |  | نتایج تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | سنجش اول | سنجش دوم |  | سنجش سوم |  | سنجش چهارم |  |  | سنجش پنجم | سنجش ششم |
| گاز اکسیژن |  | 19.5% to 23.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای قابل اشتعال |  | تا 10% حد اشتعال پایین (10%LEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای سمی |  | TLV-TWA | TLV-STEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وسایل حفاظتی مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهیزات/ابزارالات مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند(نردبان، سهپایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ لباس کار مخصوص □ کمربند ایمنی □کلاه ایمنی □ کلاه پارچهای □ حفاظ صورت □ عینک ایمنی □ گوشی هدفونی □ گوشی داخل گوشی □ ماسک شیمیایی (فیلتردار) □ دستگاه هوای فشرده □ دستکش کار □دستکش ویژه □ کفش ایمنی □چکمه ایمنی سایر وسایل (ذکر نمائید): ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| احتیاطهای لازم: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام. نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند، مجوز در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء سرپرست انجام کار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء ناظر: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

شروع به کار پس از تکمیل و امضاء مجوزکار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.

محل کروکی و سایر توضیحات:

شروع به کار پس از تکمیل و امضاء مجوزکار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.

| وزارت نفت | نمونه مجوز استفاده از سبد جهت بالابردن نفر با جرثقیل |  | شرکت: ............................ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آیا نیاز به مجوز ورود دارد؟ □ بلی □ خیر |  |  |  |  |
| شماره مجوز کار: | شماره تحلیل خطرات شغلی (JHA): | محل کار: |  | نقشه محوطه شمال |
| مدت اعتبار(حداکثر یک نوبت کاری): از ساعت: تا ساعت: | شرح کار: |  |  |  |
| تاریخ: / / |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی: - جهت انجام کار تعمیراتی روی دستگاه ..................................در ارتفاع ...........................متر نیاز به بالا بردن .............................. نفر میباشد. لازم است جرثقیل، راننده و طناببند برای این مورد انتخاب شود. امضاء مسئول تعمیرات محوطه |  |  |  |  |
| - از محل و موقعیت کار بازدید به عمل آمد. جهت انجام این کار جرثقیل شماره ........................... به رانندگی ....................................... و طناب بند ..................................... انتخاب گردیده است، محل استقرار جرثقیل و جکهای آن (سفت و فاقد لغزندگی) مطمئن و مورد تائید میباشد. - جرثقیل در محلی قرار گرفته است که مانع عبور سایر وسایل در عملیات واحد نمیگردد (در غیر اینصورت محل مذکور توسط اداره ایمنی و آتشنشانی مسدود و علائم هشداردهنده نصب شود). امضاء مسئول نقلیه سنگین |  |  |  |  |
| - از جرثقیل شماره ........................................... دارای گواهینامه ........................................ و سبد شماره ................................... بازرسی ظاهری در ساعت .............................. مورخ ....................................... به عمل آمده و جهت بالابردن ................................. نفر و ابزار لازم حداکثر kg ...................................... مناسب تشخیص داده شد. - افراد داخل سبد به وسیله حمایل تمام بدن به بالای قلاب جرثقیل متصل شدهاند. - تائیدیه آزمایش وزنه □ دارد □ ندارد □ نیاز نیست امضاء بازرسی فنی |  |  |  |  |
| - شرایط جوی و وسایل ایمنی برای انجام کار فوق مناسب است. امضاء HSE |  |  |  |  |
| احتیاطهای لازم: |  |  |  |  |
| وسایل حفاظتی مورد نیاز: |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام. نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |
| کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند، مجوز در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء سرپرست انجام کار: |  |  |  |  |
| شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء ناظر: |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. مسئول نقلیه سنگین 4. HSE |  |  |  |  |

شروع به کار پس از تکمیل و امضاء مجوزکار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود

| وزارت نفت | نمونه مجوز پرتونگاری |  |  |  | شرکت: ............................ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آیا نیاز به مجوز ورود دارد؟ □ بلی □ خیر |  |  |  |  |  |
| شماره مجوز کار: | شماره تحلیل خطرات شغلی (JHA): | محل کار: |  | نقشه محوطه شمال |  |
| مدت اعتبار(حداکثر یک نوبت کاری): از ساعت: تا ساعت: | شرح کار: |  |  |  |  |
| تاریخ: / / |  |  |  |  |  |
| بازرسی از محیط کار |  |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی توسط پرتونگار |  | بلی | خیر | چرا خیر؟ |  |
| آیا پرتونگاران وسایل حفاظت فردی به همراه دارند؟ |  |  |  |  |  |
| آیا محوطه تحت نظارت با نوار ایمنی و تابلوهای هشدار دهنده یا چراغ چشمکزن محصور شده است؟ |  |  |  |  |  |
| آیا در صورت وقوع حریق/حادثه امکان جداسازی ایمن منبع رادیواکتیو وجود دارد؟ |  |  |  |  |  |
| آیا از صحت و کارایی دستگاه پرتونگاری اطمینان دارید؟ |  |  |  |  |  |
| آیا دستگاه سنجش اشعه (دوزیمتر محیطی) بازرسی شده و دارای گواهینامه کالیبراسیون معتبر میباشد؟ |  |  |  |  |  |
| آیا حد ایمن μs/hr5/7 در محوطه اندازهگیری و تائید شده است؟ |  |  |  |  |  |
| آیا در صورت خارج شدن چشمه از دستگاه تمهیدات لازم پیشبینی شده است؟ |  |  |  |  |  |
| آیا پرتونگار دارای مجوز از سازمان انرژی اتمی میباشد؟ |  |  |  |  |  |
| آیا جهت انجام کار با اداره ایمنی هماهنگی لازم به عمل آمده است؟ |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصاً بازرسی کرده و پرتونگاری بلامانع است. نام و امضاء سرپرست تیم پرتونگاری: |  |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی |  | بلی | خیر | چرا خیر؟ |  |
| آیا گواهینامهها و مجوزهای مذکور رویت شده است؟ |  |  |  |  |  |
| آیا وسایل کاملا تخلیه و تهویه و در صورت نیاز با بخار آب شستشو داده شدهاند؟ |  |  |  |  |  |
| آیا از کلیه نقاطی که ممکن است مواد داخل وسایل شود بازرسی شده و مسدود گردیدهاند؟ |  |  |  |  |  |
| آیا محوطه کاملاً از مواد قابل اشتعال و سمی تخلیه شده است؟ |  |  |  |  |  |
| آیا موارد خطری که محوطه پرتونگاری را به مخاطره میاندازد به اطلاع پرتونگار رسانده شده است؟ |  |  |  |  |  |
| آیا افراد شاغل در نواحی مجاور محل رادیواکتیو از زمان پرتونگاری اطلاع دارند؟ |  |  |  |  |  |
| آیا جهت انجام کار با واحد ایمنی و آتشنشانی هماهنگی لازم بعمل آمده است؟ |  |  |  |  |  |
| آیا از خروج کارکنان و افراد متفرقه از محوطه پرتونگاری اطمینان دارید؟ |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصاً بازرسی کرده و پرتونگاری بلامانع است. نام و امضاء مسئول فیزیک و بهداشت: |  |  |  |  |  |
| احتیاطهای لازم: |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام. نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |
| کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند، مجوز در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء سرپرست انجام کار: |  |  |  |  |  |
| شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء ناظر: |  |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. بازرسی فنی 4. HSE |  |  |  |  |  |

| وزارت نفت |  | نمونه مجوز کار برقی |  |  | شرکت: ............................ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آیا نیاز به مجوز ورود دارد؟ □ بلی □ خیر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شماره مجوز کار: |  | شماره تحلیل خطرات شغلی (JHA): |  |  | محل کار: |  |  |  | نقشه محوطه شمال |  |  |
| مدت اعتبار(حداکثر یک نوبت کاری): از ساعت: تا ساعت: |  | شرح کار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ: / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بازرسی از محیط کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط مورد بازرسی |  |  |  |  | بلی |  | خیر |  | چرا خیر؟ |  |  |
| آیا محوطه جهت انجام کار برقی آماده شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا به کارهائیکه ممکن است اجرای این کار به خطر اندازند توجه شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا اندازهگیری گازهای قابل اشتعال لازم است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کلیه شرایط فوق را شخصاً بازرسی کرده و محوطه برای انجام کار برقی آماده و کاملاً ایمن است. نام و نام خانوادگی مسئول محوطه امضاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا کلیه دستگاهها خاموش (off) شدهاند؟ |  |  |  |  | بلی |  | خیر |  | چرا خیر؟ |  |  |
| آیا کلید از داخل سلول خارج شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا اهرم کلید قفل شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا کلید کل خاموش (off) شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا دسته کلید قطع کننده قفل شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا نیازی به چک کردن ولتاژ میباشد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا فیوزهای اصلی بیرون آورده شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا سیستم اتصال زمین برقرار است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا فیوزهای کنترل بیرون آورده شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا تابلو خطر نصب شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا سیستم اطفاء حریق از سرویس خارج شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آیا اتصال موتور قطع گردیده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع گاز | سطوح مجاز |  | نتایج تست گازها |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | سنجش اول | سنجش دوم |  | سنجش سوم |  | سنجش چهارم |  | سنجش پنجم | سنجش ششم |
| گاز اکسیژن | 19.5% to 23.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای قابل اشتعال | تا 10% حد اشتعال پایین (10%LEL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گازهای سمی | TLV-TWA | TLV-STEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| گاز سمّی 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وسایل حفاظتی مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجهیزات/ابزارالات مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند(نردبان، سهپایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ لباس کار نخی فاقد زیپ فلزی □ کمربند ایمنی □کلاه ایمنی عایق □ حفاظ صورت □ عینک ایمنی □ دستکش عایق برق □ کفش عایق □ کفپوش عایق برق □ ماسک تنفسی گردوغبار سایر وسایل (ذکر نمائید): ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| احتیاطهای لازم: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرایط فوقالذکر را شخصاً بازرسی کرده و دستگاه جهت انجام کار آماده و کاملا ایمن بوده و از احتیاطهایی که باید در نظر داشت، آگاهم نام و نام خانوادگی کارشناس برق نام و نام خانوادگی مسئول اجرای کار امضاء امضاء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

شروع به کار پس از تکمیل و امضاء مجوزکار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.

| وزارت نفت | نمونه مجوز کار در ارتفاع |  |  | شرکت: ............................ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آیا نیاز به مجوز ورود دارد؟ □ بلی □ خیر |  |  |  |  |
| شماره مجوز کار: | مدت اعتبار(حداکثر یک نوبت کاری): از ساعت: ................................. تا ساعت:............................................... |  |  | تاریخ: / / |
| ارتفاع انجام کار: |  |  |  | نقشه محوطه شمال |
| شرح کامل کار و علت انجام عملیات کار در ارتفاع: |  |  |  |  |
| ملاحضات ایمنی |  |  |  |  |
| - آیا کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده است؟ - آیا مجوز انجام کار در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است؟ - آیا کارگران در ارتباط با مخاطرات و ایمن سازی فعالیت کار در ارتفاع آموزشهای لازم را دیدهاند؟ - آیا مجریان عملیات کار در ارتفاع، از نظر ویژگیهای جسمی و روانی لازم جهت انجام کار در ارتفاع مورد تایید می باشند؟ - آیا در صورت اجرای عملیات توسط پیمانکاران، مقررات این عملیات به آنها اعلام شده است؟ - آیا محل اجرای عملیات بوسیله تابلوهای هشدار دهنده و سایر تمهیدات ایمنی جداسازی شده است؟ - آیا سیستم های FAS و یا FRS بطور منظم مورد بازرسی قرار میگیرند؟ - آيا داربستها از ايستايي و ايمني لازم برخوردار هستند؟ - آیا شرایط جوی جهت اجرای عملیات در ارتفاع مناسب است؟ - آیا اصل ایمنی "ارتفاع داربست نبایستی بیشتر از 3 برابر ابعاد کف آن باشد" رعایت شده است؟ - آیا محوطه اجرایی عملیات به نحو مناسبی جهت پیشگیری از سقوط افراد و اجسام تحت کنترل قرار گرفته است؟ |  |  |  |  |
| ایمن سازی سکوها و سطوح عملیاتی□ |  | نصب سازه های حفاظتی پیشگیری از سقوط□ | نصب سازه های حفاظتی کاهش ارتفاع سقوط□ |  |
| حفاظهای جانبی جایگاههای کار□ |  | پاخورهای مربوط به جایگاههای کار□ | تجهیزات پیشگیری از از سقوط ابزار و مصالح□ |  |
| - آیا لوازم حفاظت فردی مناسب فراهم شده است؟ |  |  |  |  |
| سامانه متوقف کننده سقوط (FAS) □ |  | سامانه ممانعت کننده سقوط(FRS) □ | تور ایمنی□ |  |
| کفش ایمنی□ |  | نشیمنگاه کار در ارتفاع□ | کلاه ایمنی مجهز به بند چانه□ |  |
| اقدامات ایمنی ضروری جهت صدور مجوز: |  |  |  |  |
| کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش لازم را دیدهاند، مجوز در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء سرپرست انجام کار |  |  |  |  |
| کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کاملاً ایمن میدانم و محل کار را به سرپرست اجرای کار نشان دادهام. نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |
| شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. نام و امضاء ناظر |  |  |  |  |
| تکمیل کار |  |  |  |  |
| کار فوقالذکر در ساعت ......................................... □ تکمیل و تحویل گردید/ □ بحالت تعلیق درآمد (مجوز باطل شد) / □ اعتبار زمانی آن به پایان رسید و با مجوز دیگری ادامه خواهد یافت نام و امضاء سرپرست انجام کار: نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه: |  |  |  |  |
| توزیع نسخ: 1. صادر کننده (رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری) 2. سرپرست انجام کار 3. HSE |  |  |  |  |

7-2- فرم تصويب مستندات اداره كل

| تهيه كننده: معاونت مربوطه |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان سند : راهنمای سیستمهای مجوز انجام کار |  |  | شماره سند: |  |  |  |
|  |  |  | شماره بازنگري: 0 |  |  |  |
| تاريخ/ امضا |  |  |  |  |  |  |
| بررسي: كميته تخصصي |  |  |  |  |  |  |
| شركت ملي نفت | شركت ملي گاز | شركت ملي پالايش و پخش |  | شركت ملي صنايع پتروشيمي | وزارت نفت |  |
| كنترل : برنامه ريزي و اطلاعات مديريت |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ/ امضا |  |  |  |  |  |  |
| تصويب: شوراي مديران HSE |  |  |  |  |  |  |
| شركت ملي نفت | شركت ملي گاز | شركت ملي پالايش و پخش |  | شركت ملي صنايع پتروشيمي | وزارت نفت |  |
| تاريخ تصويب سند : |  |  |  |  |  |
| MOP-HSE-Fo-001(1) |  |  |  |  |  |

فرم تصويب مستندات اداره كل HSE  و پدافند غير عامل وزارت نفت

positions

Safe working load