فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

| - مقدمه ....................................................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| - اهداف ........................................................................................................................................................................ | 4 |
| - دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - مسئوليت ها ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - تعاريف و اصطلاحات ............................................................................................................................................... | 4 |
| - الزامات HSE عمليات آماد ه سازي سايت .......................................................................................................... | 5 |
| - الزامات HSE عمليات نصب لوله راهنما .............................................................................................................. | 7 |
| - الزامات HSE عمليات حمل، نقل و تخليه دكل حفاري و تجهيزات مربوطه در محل استقرار در خشكي ......... | 7 |
| - الزامات HSE محل استقرار دستگاه هاي حفاري در خشكي ......................................................................... | 8 |
| - منابع ......................................................................................................................................................................... | 9 |

# مقدمه:

پس از مطالعات مختلف زمين شناسي و انجام آزمایشهای متفاوت بر روی نمونه های سنگهای رسوبی و اعمالی نظیر لرزه نگاری، زمین شناسان به وجود نفت و یا گاز در یک محل پی میبرند، سپس با توجه به موقعیت محل و بررسی تمام جوانب  عمليات حفاری در آن منطقه شروع می گردد. عمليات حفاري توسط  دستگاه هاي حفاري در صنايع نفت و گاز يكي از تخصصي ترين فعاليتهاي پيچيده، پر هزينه، طاقت فرسا و از مشاغل  با ريسك بالا در جهان محسوب مي شود.  فرآيند عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز شامل بخش هاي مختلفي از جمله آماده سازي سايت (Site Preparation)، عمليات حفاري (Drilling)، تكميل چاه (Well Completion)، سرويس و خدمات (Servicing)و نهايتا برچيدن دستگاه حفاري (Plug and Abandon the Well) ميباشد.

در اثر فعاليتهاي عملیات حفاری مذكور آسیب های زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست وارد می شود كه اين آسیب ها مي تواند آلودگي هايي را در هوا، آب، خاك و اثراتي را بر فعاليت انسان بگذارد.

در مناطق عملياتي شركت ملي نفت ايران عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز مستقيما وابسته به ادوات، ماشين آلات مربوطه و تجهيزات دستگاه هاي حفاري مي باشد و همانند ساير محيط هاي صنعتي به دليل اهميت و نوع فعاليت ها با مخاطرات مختلفي از نظر ايمني، بهداشت و محيط زيست همراه مي باشد در نتيجه در صورت عدم تدابير لازم در خصوص پيشگيري از مخاطرات احتمال بالاي آسيب به كاركنان و تجهيزات و محيط زيست وجود دارد. در اين راستا مديريت HSE شركت ملي نفت ايران با تشكيل كا رگروهي از شركت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، ملي حفاري ايران، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، نفت فلات قاره ايران و حفاري شمال طي برگزاري جلسات كارشناسي نسبت به تهيه و تدوين الزامات/ راهنماها در خصوص HSE پيرامون هريك از فرآيند هاي مختلف حفاري اشاره شده اقدام نموده است. در اين بخش راهنماي الزامات HSE آماده سازي سايت (Site Preparation) در عمليات دستگاههاي حفاري چاه هاي نفت و گاز در  تأسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران ارائه ميگردد.

بر اساس اين مستند هريك از شركت‌هاي تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران كه فعاليتها و عمليات حفاري در بخش خشكي آن شركت انجام مي گردد با توجه به نوع ماهيت فعاليت و ساختار سازماني خود مي‌بايست نسبت به تهيه و تدوين دستور‌العمل اجرايي مربوطه (Work Procedure) جهت برآورده نمودن مفاد مندرج در اين سند (بعنوان حداقل الزامات) و جاري سازي آن در بازه زماني يك ماهه از زمان ابلاغ و اقدام نمایند.

- اهداف :

هدف از تهيه اين مستند مشخص نمودن الزامات HSE در  هريك از مراحل عمليات آماده سازي سايت حفاري  بشرح ذيل و رعايت اين الزامات به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از كار و كمينه سازي پيامد ها و آسيب‏هاي وارده به منابع انساني، محیط زیست و تاسیسات در شركت ملي نفت ايران مي باشد.

- تسطيح سايت، گود برداري  و ترانشه سازي

- ايجاد چاهك لوله راهنما و نصب آن در محل مربوطه

- حمل و نقل و تخليه دستگاه حفاري به همراه ساير اداوات و تجهيزات مربوطه به محل استقرار در خشكي

- دامنه كاربرد:

اين راهنما در کلیه شرکتهای فرعی، تابعه و سایتهای عملیاتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران  كه فعاليتهاي حفاري چاه هاي نفت و گاز  توسط دكل هاي حفاري در  خشكي انجام مي گردد کاربرد دارد.

- مسئوليت ها:

مسئوليت نظارت عالیه بر اجراي اين راهنما و بازنگری آن بر عهده مديريت بهداشت، ایمنی، محیط زیست شركت ملي نفت ایران میباشد.

مديران عامل شركت‌هاي فرعی و تابعه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين راهنما از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل ها اجرايي  را به عهده داشته و واحد HSE هر شرکت (فرعی و تابعه) میبایست بر اساس ماهیت فرآیند و ساختار سازمانی موجود دستورالعملهای مورد نیاز را جهت پیادهسازی این سیستم جاری نماید.

- تعاريف و اصطلاحات:

  - تسطيح سايت (Leveling Site) :

عمليات هموار سازي و خاك برداري سطح زمين محل استقرار دكل حفاري و سايتهاي مربوطه (كاروانها، دفاتر، انبار، كارگاهها و ... ) كه توسط ماشين آلات مربوطه ( بلدوزر، غلطك و ... ) انجام 
ميگردد.

  - گود برداري و ترانشه (Excavating and Trenching ):

به هر گونه حفاري و خاكبرداري در تراز پايين تر از سطح زمين كه بوسيله ماشين آلات مربوطه( بيل مكانيكي و ...) انجام مي پذيرد گود برداري اطلاق مي گردد. همچنين  چاله ذخيره (ترانشه)  چاله اي كه جهت   استفاده از آب مورد نياز گل حفاري مايع و تخليه آن در عمليات حفاري   ايجاد مي گردد.

  - لوله هادي راهنما (Conductor Hole and Conductor Pipe):

درحین عمليات آماده سازي سايت و قبل از استقرار دكل حفاري فر آيند نصب لوله راهنما صورت ميپذيرد.

  - خط آتش :

عمليات حفاري همواره مسائلي از جمله فوران و يا خروج گازهاي سمي از درون سازه روبرو مي باشد لذا بايد تمهيداتي جهت مقابله با خطر احتمالي در مواقع لزوم بعمل آورده شود. يكي از راهها احداث خط لوله اي در حدود 200 تا 300 متر از محل چاه موسوم به خط آتش مي باشد.

  - خط آبرساني:

آب مورد نياز جهت انجام عمليات حفاري معمولاً از طريق بركه ها و رودخانه هاي موجود در مناطق عملياتي تأمين مي شود. در صورت مهيا نبودن امكانات طبيعي جهت تأمين آب با احداث چاه عميق اقدام به تأمين آب مورد نياز مي گردد. آب مورد نياز دستگاه حفاري معمولا بوسيله خط لوله به محل دستگاه حفاري منتقل مي شود اين خط لوله قبل از استقرار دستگاه حفاري در محل بايد آماده شود.

- الزامات HSE عمليات آماده سازي سايت:

پس از مشخص شدن محل حفر چاه و اعلام مختصات جغرافیایی محل مورد نظر نیاز به آماده سازی محوطه چاه برای انتقال دکل و تجهیزات مورد نیاز حفاری می باشد. نظر به اینکه محل حفر چاه مکانهای جغرافیایی متفاوت مثل مناطق کوهستانی یا بیابان و .... باشد، ابتدا ميبايست در منطقه مورد نظر جاده سازی  و تسطيح صورت گیرد تا بتوان دستگاهها و امکانات لازم حفاری را به آن منطقه انتقال داد. بعد از عمليات تسطيح سايت عمليات حفرگودال و چاله ذخيره (ترانشه) انجام ميگردد. در خصوص عمليات آماده سازي سايت الزامات HSE بشرح  ذيل مي بايست رعايت گردد:

  - قبل از عمليات آماده سازي ميبايست مجوزهاي لازم از سازمان های مربوطه (منابع طبيعي- جهاد کشاورزی- سازمان محیط زیست– وزارت نیرو و... ) اخذ شده باشد.

  - در صورت نياز به ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) به  راهنماي تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي تهيه شده توسط مديريت HSE شركت ملي نفت ايران مراجعه گردد. ( كد مدرك:NIOC.HSE-EN-GU-004-01  )

  - زمين‌ سایت مورد نظر مي بايست از لحاظ‌ استحكام‌ دقيقاً مورد بررسي‌ قرار گيرد. مطابق استانداردها و الزامات قانونی مربوطه ( IPS و ...)

  - موقعيت‌ تاسيسات‌ زيرزميني‌ از قبيل‌ كابل‌هاي‌ برق‌، تلفن،‌ لوله‌ كشي‌ آب‌، گاز،كانال‌هاي‌ فاضلاب‌،  و غيره‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در حين‌ انجام‌ عمليات‌ گودبرداري‌ موجب‌ بروز خطر و حادثه‌ گردند و يا خود دچار خسارت‌ شوند،ميبايست مورد شناسايي‌ قرار گرفته‌ و در صورت‌ لزوم‌ نسبت‌ به‌ تغيير مسير دائم‌ يا موقت‌ و يا قطع‌ جريان‌ آنها اقدام‌ گردد.

  - در صورتي‌ كه‌ تغيير مسير يا قطع‌ جريان‌ تاسيسات‌ مندرج‌ در بند 6-4 امكان‌پذير نباشد بايد به‌ طرق‌ مقتضي‌ از قبيل‌ نگهداشتن‌ به‌ طور معلق‌ و يا محصور كردن‌ و غيره‌، بصورت ايمن نسبت‌ به‌ حفاظت‌ آن‌ها اقدام‌ گردد.

  - گودالهای هرز آب (Sump Pit) می بایست بنحوی آماده گردد كه جهت پيشگيري از آلودگی زیست محیطی نفوذ ناپذیر  و استحکام لازم را داشته باشد.

  - موانعي‌ از قبيل‌ تخته‌ سنگ‌ و غيره‌  مي بايست از زمين‌ مورد نظر خارج‌ گردند.

  - ملاحظات زيست محيطي در خصوص تامين آب مورد نياز جهت انجام عمليات حفاري بوسيله  خط آبرسانی (محل های موقت ذخیره آب، هدايت مسير آب هاي سطحي و ...) مي بايست رعايت گردد.

  - در خصوص ساير ملاحظات محيط زيستي درعمليات آماده سازي به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري مراجعه گردد( كد مدرك:01500 NIOC.HSE-EN- GU)

  - در خصوص الزامات HSE  پسماند هاي توليد شده در مرحله آماده سازي سايت و يا ساير مراحل عمليات حفاري به راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد ( كد مدرك:  NIOC-HSE-EN-GU-006-00)

  - اقدامات كنترلي مناسب ميبايست براي تغييرات غير قابل پيش بيني هوايي و جلوگيري از حوادث احتمالي در هنگام عمليات آماده سازي مد نظر قرار گيرد.

  - با توجه به اينكه گرد و غبار و سایر آلودگی های موجود در هوا می تواند مشکلات تنفسی و یا واکنشهای آلرژیک شود مي بايست كاركنان كه در عمليات  آماده سازي مشغول بكارند از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي مناسب استفاده نمايند.

  - در مورد  نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني بخش مراجعه شود. (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - كنترلهاي مناسب جهت پيشگيري از واژگون شدن كليه تجهيزات و وسايل نقليه (بلدوزر، گريدر و ...) كه در عمليات آماده ساز استفاده مي گردد مي بايست مد نظر قرار گيرد.

  - حفاظ و سايه بان مناسب براي رانندگان وسايل نقليه ( بلدوزر، گريدر و ...) مي بايست تعبيه گردد.

  - قبل از شروع عملیات آماده سازي سايت  مي بايست جهت آگاه نمودن پرسنل از ساير خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین گروههای شرکت کننده در عملیات آماده سازي جلسات ایمنی برگزار گردد.

- الزامات HSE عمليات نصب لوله راهنما (Conductor Pipe):

درحین عمليات آماده سازي سايت و قبل از استقرار دكل حفاري فر آيند نصب لوله راهنما صورت ميپذيرد. در اين خصوص الزامات HSE بشرح ذيل مي بايست رعايت گردد:

  - با توجه به پتاسيل خطر ناشي از جابجايي و بالا بردن لوله هادي  توسط جرثقيل در محل  كاركناني كه در محل مشغول بكارند مي بايست تجهيزات حفاظت فردي  مناسب( کلاه ايمني، عینک ایمنی، كفش ایمنی، و دستکش کار مناسب و ...)بكار برند و در اين زمينه آموزش هاي مربوطه را گذرانده باشند.

  - در مورد نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده  تجهيزات حفاظت فردي و ايمني بخش مراجعه شود.(كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00)

  - ساير كاركنان غيرمرتبط كه در اين محل كار نمي كنند مي بايست از اين محل دور نگه داشته شوند.

  - قبل از شروع عملیات نصب لوله راهنما مي بايست جهت آگاه نمودن پرسنل از ساير خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین گروههای شرکت کننده در عملیات مذكور جلسات ایمنی برگزار گردد.

- الزامات HSE  عمليات حمل، نقل  و تخليه دكل حفاري و تجهيزات مربوطه در محل استقرار در خشكي:

پس از آماده سازي سايت، دكل حفاري، ادوات و تجهيزات مربوطه بوسيله وسایل نقیله مناسب به محل حفاري منتقل و در محل سايت عمليات حفاري تخليه مي گردد كه در اين خصوص الزامات HSE بشرح ذيل مي بايست رعايت گردد.

  - حصول اطمینان از  ایمنی محوطه آماده سازی سایت  و مسیر مناسب آن و عدم  وجود اشکالات فنی ساختمانی.

  - حصول اطمینان از سلامت وسايل نقليه  مخصوص عملیات جابجایی با  استفاده از بازرسی ایمنی مربوطه.

  - برگزاری جلسات ایمنی قبل از شروع عملیات جابجایی جهت آگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی بین گروه های شرکت کننده در عملیات جابجایی تجهیزات.

  - حصول اطمینان از انجام عملیات جابجایی و حمل بار به روش صحیح و ایمن.

  - حصول اطمینان از عدم وجود کابل ها (برق فشار قوی، متوسط، سیم تلفن و ...) که در ارتفاع قرار دارند و در مسیر جابجایی تجهیزات دکل حفاری و در صورت وجود مي بايست با سازمان های مربوطه هماهنگی لازم صورت گیرد.

  - درصورتیکه در مسیر جابجایی با وسایل نقیله پل وجود دارد می بایست جهت آگاهی از مقدار تحمل وزن عبوری از روی پل با سازمان های مربوطه هماهنگی صورت گیرد.

  - در نقاطی از مسیر جاده که پرتگاه وجود دارد می بایست بوسیله دیواره سازی يا حفاظ مناسب و یا نصب علائم هشدار دهنده نسبت به ایمن سازی آن اقدام صورت پذیرد.

  - قبل از عملیات تخليه تجهیزات دستگاه حفاری از وسایل نقلیه به محل محوطه سایت می بایست با بازرسی مناسب از عدم مخاطرات احتمالی در زمان تخلیه اطمینان حاصل گردد.

  - رعايت الزامات مرتبط با بخش ایمنی حمل و نقل مندرج در مجموعه مقررات ایمنی عمومی شرکت ملی نفت ایران ضروريست.

- الزامات HSE محل استقرار دستگاه هاي حفاري در خشكي (Location):

محوطه استقرار، محوطه وسيعي است كه از 2 بخش بتن ريزي شده و يك محوطه شني تشكيل مي يابد . در محوطه سيماني يا بتن ريزي شده دستگاه حفاري با تجهيزات، ماشين آلات و ادوات بسيار سنگين متعلقه مستقر مي شود و در محوطه شني معمولاً كاروانها ، دفاتر ، انبار و كارگاه ها استقرار داده مي شود.

  - محل استقرار دستگاههاي حفاري به همراه تجهيزات مربوطه ميبايست در زميني كاملاً مسطح با سيمان زير سازي شده تا در مقابل فشار هاي وارده دستگاه حفاري با تجهيزات، ماشين آلات و ادوات بسيار سنگين متعلقه مقاومت و استحكام لازم را داشته باشد.

  - ابعاد محوطه سيماني می بایست متناسب با ابعاد دکلهای حفاری موجود باشد و چيدمان دكل حفاري، تجهيزات و اداوات متعلقه در اين محل مي بايست به تاييد HSE  شركت مربوطه برسد.

  - در خصوص استقرار كاروانها ، دفاتر ، انبار و كارگاه ها، درمانگاه و ... در سايت مربوطه، مي بايست علاوه بر تامين تسهيلات رفاهي و بهداشتي مناسب (آب آشاميدني، سرويسهاي بهداشتي، رختكن، غذاخوري، محل اقامت و استراحت كارگران، نور و روشنايي، تهويه و ...) ساير مقررات مربوطه بهداشت محيط رعايت گردد. (در اين خصوص  به مجموعه قوانين بهداشت عمومي و محيط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (سال92 ) مراجعه گردد).

  - در خصوص الزامات HSE پسماند هاي توليد شده در مرحله آماده سازي سايت و سایرمراحل نيز به راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU.006-00)

  - چاه هاي ارت به تعداد مناسب در محوطه سايت قبل از بر پایی دکل مي بايست پیش بینی شود.

  - جهت حفر گودال خط آتش مي بايست مکان ايمن و مناسبي انتخاب گردد.

  - محل تجمع افراد در شرایط اضطراری مي بايست در مکاني ایمن انتخاب گردد.

  - مسیر های دسترسي به ورودی و خروجی به محل دستگاه حفاری  مي بايست مشخص گردد (حداقل 2 مسير).

  - جهت راهنمايي كاركنان، هشدار و اعلان خطر  در مكان هاي مختلف از سايت مي بايست علايم ايمني و راهنماي مناسب تعبيه گردد.

- منابع:

Occupational Safety & Health (OSHA): Oil and Gas Well Drilling and Servicing eTool

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR