فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

| - مقدمه ....................................................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| - اهداف ........................................................................................................................................................................ | 4 |
| - دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - مسئوليت ها ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - تعاريف و اصطلاحات ............................................................................................................................................... | 5 |
| - الزامات HSE لايه آزمايي ………………………………................................................................................ | 7 |
| - الزامات HSE نصب لوله جداري توليد .............................................................................................................. | 9 |
| - الزامات HSE نصب لوله مغزي توليد ....................................................................................................................... | 9 |
| - الزامات HSE مشبك كاري ............................................................................................................................. | 10 |
| - الزامات HSE عمليات جريان دادن چاه........................................................................................................... | 11 |
| - الزامات HSE شكست هيدروليكي ................................................................................................................. | 12 |
| - مراجع ............................................................................................................................................................... | 13 |

# مقدمه :

پس از مطالعات مختلف زمين شناسي و انجام آزمایشهای متفاوت بر روی نمونههای سنگهای رسوبی و اعمالی نظیر لرزه نگاری، زمین شناسان به وجود نفت و یا گاز در یک محل پی میبرند سپس با توجه به موقعیت محل و بررسی تمام جوانب عمليات حفاری در آن منطقه شروع میگردد.  عمليات حفاري توسط دستگاههاي حفاري در صنايع نفت و گاز يكي از تخصصيترين فعاليتهاي پيچيده، پرهزينه، طاقت فرسا و از مشاغل با ريسك بالا در جهان محسوب ميشود. فرآيند عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز شامل بخشهاي مختلفي از جمله آماده سازي سايت (Site Preparation)، عمليات حفاري (Drilling)، تكميل چاه (Well Completion)، سرويس و خدمات (Servicing) و نهايتاً برچيدن دستگاه حفاري (Plug and Abandon the Well) ميباشد. در اثر فعاليتهاي عملیات حفاری مذكور آسیبهای زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست وارد می شود كه اين آسیبها ميتواند آلودگيهايي را در هوا، آب، خاك و اثراتي را بر فعاليت انسان بگذارد. در مناطق عملياتي شركت ملي نفت ايران عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز مستقيما وابسته به ادوات، ماشين آلات مربوطه و تجهيزات دستگاههاي حفاري ميباشد و همانند ساير محيط هاي صنعتي به دليل اهميت و نوع فعاليتها با مخاطرات مختلفي از نظر ايمني، بهداشت و محيط زيست همراه ميباشد در نتيجه در صورت عدم تدابير لازم در خصوص پيشگيري از مخاطرات، احتمال بالاي آسيب به كاركنان و تجهيزات و محيط زيست وجود دارد. در اين راستا مديريت HSE شركت ملي نفت ايران با تشكيل كارگروهي از شركتهاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، ملي حفاري ايران، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، نفت فلات قاره ايران و حفاري شمال طي برگزاري جلسات كارشناسي نسبت به تهيه و تدوين الزامات/ راهنماها در خصوص HSE پيرامون هريك از فرآيندهاي مختلف حفاري اشاره شده اقدام نموده است. در اين بخش راهنماي الزامات HSE عمليات تكميل چاه (Well Completion) در دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز در  تاسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران ارائه مي گردد.

بر اساس اين مستند هريك از شركت‌هاي تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران كه فعاليتها و عمليات تكميل چاه در بخش خشكي آن شركت انجام ميگردد با توجه به نوع ماهيت فعاليت و ساختار سازماني خود مي‌بايست نسبت به تهيه و تدوين دستور‌العمل اجرايي مربوطه (Work Procedure) جهت برآورده نمودن مفاد مندرج در اين سند (بعنوان حداقل الزامات) و نسبت به اجرایی نمودن آن طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص اقدام نمایند.

# اهداف :

هدف از تهيه اين مستند مشخص نمودن الزامات HSE در هر يك از مراحل عمليات تكميل چاه (Well Completion) بشرح ذيل و رعايت اين الزامات به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از كار و كمينه سازي پيامدها و آسيب‏هاي وارده به منابع انساني، محیط زیست و تأسیسات در شركت ملي نفت ايران ميباشد.

- لايه آزمايي

- نصب لوله جداري توليد

- نصب لوله مغزي توليد

- مشبك كاري

- اسيد كاري

- جريان دادن چاه

- شكست هيدروليكي

# دامنه كاربرد :

اين راهنما در کلیه شرکتهای فرعی، تابعه و سایتهای عملیاتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران كه عمليات تكميل چاههاي نفت و گاز  در خشكي انجام ميگردد کاربرد دارد.

# مسئوليت ها :

مسئوليت نظارت عالیه بر اجراي اين راهنما و بازنگری آن بر عهده مديريت بهداشت، ایمنی، محیط زیست شركت ملي نفت ایران میباشد.

مديران عامل شركت‌هاي فرعی و تابعه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين راهنما از طریق تهیه و تدوین دستورالعملها اجرايي را به عهده داشته و واحد HSE هر شرکت (فرعی و تابعه) میبایست بر اساس ماهیت فرآیند و ساختار سازمانی موجود دستورالعملهای مورد نیاز را جهت پیادهسازی این سیستم جاری نمایند.

# تعاريف و اصطلاحات :

5-1  عمليات تكميل چاه (Well Completion)

عمليات تكميل چاه بعد از اتمام مرحله عمليات حفاري و رسيدن به عمق نهايي چاه جهت بهره برداري بهينه از چاه صورت ميگيرد و شامل عمليات ( لايه آزمايي، نصب لوله جداري توليد، نصب لوله مغزي توليد، مشبك كاري و...) ميباشد.

5-2  لايه آزمايي

جهت اندازه گیری اختلاف فشار ستون چاه و همچنین اختلاف فشار چاه و مرزهای مخزن، عمليات تست لايه آزمايي استفاده ميشود اين تست به دو صورت انجام مي گيرد در روش اول که به افزايش تدریجی (Buildup) معروف است دهانه تولیدی چاه را بسته و با توجه به نمودارهای مربوطه اختلاف فشار میان ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند. و در روش دوم که به روش افت فشار (Drawdown) معروف است با بازکردن جریان ستون چاه و اندازه گیری تغییرات چاه و بر اساس نمودارهای مربوطه اختلاف فشار ستون چاه و مرزهای مخزن را بدست می‌آورند.

يكی از ابزار پيشرفته ای كه درلايه آزمايي مورد استفاده قرار می گیرد، ابزار(Full Bore Drilling Steam Test) میباشد. قابليت اين ابزار يكسان بودن قطر رشته آزمايش در تمام طول آن (معادل 5 اينچ) که برای راندن ابزار پيمايش چاه و نمونه گيری مناسب میباشد و نيز ثبت تغييرات فشار و دمای ته چاه که توسط گيج های الكترونيكی صورت میگیرد. در اين آزمايش پس از زنده سازي چاه با استفاده از اين ابزار میتوان سيال درون مخزن را به سطح زمين منتقل كرده و آزمايشهای مورد نياز مانند، فشار سرچاهی و داخل چاه را ثبت كرد.

  - لوله جداري توليدي ( Production Casing)

لوله جداري توليدي آخرين رشته جداري رانده شده در درون چاه هست اين رشته براي مجزا كردن لايههاي توليدي، كنترل سيال توليدي مخزن و اجازه دادن براي توليد از لايه هاي خاص مخزن بكار ميرود عمليات تكميل چاه در درون اين رشته انجام مي شود.

  - لوله مغزي توليد (Production Tubing)

لولههایی که از سطح زمین (درون لوله جداری سر تا سری) تا محل پیش بینی شده هدایت شده و فضای بین این مجموعه با لوله جداری خالی میباشد. برخلاف لوله جداری و آستری (liner) که در پشت اینها سیمان وجود دارد ولی فضای درونی و بیرونی لوله مغزي توليد خالی میباشد بنابراین سیال میتواند از دو راه (درون و بیرون) به بیرون هدایت شود.

  - مشبك كاري (Perforation)

فرآيندي در عمليات تكميل چاه جهت سوراخ كردن لوله جداري براي عبور جريان سيال سازند به درون ستون چاه استفاده ميشود.

  - مواد ناريه

مواد ناريه موادی هستند كه در عمليات مشبك كاري استفاده مي شوند و از نظر شیمیایی ناپایدار هستند و در صورت آغاز فرایند انفجار، با سرعت زیاد منبسط می‌شوند و حجم زیادی گاز و گاهی نور و صدای زیاد تولید می‌کنند.

  - اسيد كاري (Acid Injection)

عملیات تزریق اسید جهت تمیزکاری، انگیزش(زنده کردن چاه) و ...  و تسهیل شرایط جریان سیال از مخزن به ستون چاه را فراهم می سازد.

  - جريان دادن چاه ( Production Flow)

عملیاتی که به منظور حذف فشار هیدرواستاتیکی ستون سیال از سازند جهت تسهیل شرایط جریان سیال از مخزن به ستون چاه را فراهم می سازد.

  - شكست هيدروليكي (Hydraulic Fracturing)

يك روش تحریک چاه است که در آن سازند به وسیله سيال فشرده شده، شکسته می‌شود. این فرایند شامل تزریق پرفشار سیال فرکیینگ به حفره حفاری به منظور ایجاد ترک‌هایی در آرایش سازند و افزايش توليد ميباشد.

# الزامات HSE لايه آزمايي:

  - در خصوص انجام کلیه فعالیتهای که انجام آن مستلزم اخذ پروانه کار است میبایست مطابق دستورالعملهای پروانه کار اقدام گردد در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسکها و مخاطرات فرآیندی مرتبط با عملیات لایه آزمایی علاوه بر ریسک و مخاطرات وظايف نيز میبایست نيز شناسايي (با استفاده از مطالعات HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع عملیات لایه آزمایی ميبايست جهت بررسی مسئولیت ها و آگاه نمودن پرسنل از خطرات عملیات لایه آزمایی و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - از عدم تردد افراد غیر مسئول در حین عملیات تکمیل چاه به محوطه انجام تست ميبايست اطمینان حاصل گردد.

  - قبل از شروع هر گونه تست لایه آزمایی میبایست از عملکرد مناسب تجهیزات سیستم پیشگیری وکنترل فوران (شامل شيرهاي ضد فوران، اكومولاتورها، چوک منیفولدها و ...) اطمينان حاصل گردد. در این خصوص به  استاندارد API 53  مراجعه گردد.

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از نصب و صحت عملکرد دتکتورها و دستگاههای سنجش گاز (پرتابل و ثابت)، آلارمهای شنیداری و بصری به خصوص نواحی اطراف چاه میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - در صورت نشتي سولفيد هيدوژن در محوطه اطراف چاه ميبايست از  اقدام كنترلي مناسب اطمينان حاصل گردد.

  - از سلامت فني تمامي تجهيزات و ابزار مورد استفاده در تست لايه آزمايي مي بايست اطمينان حاصل گردد.

  - از صلاحيت اپراتورهای كليه ماشین آلات )جراثقال، لیفتراک، جین پل و ...( میبایست اطمینان حاصل شود. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - از سلامت فنی کلیه قطعات و تجهیزات مربوط به عملیات باربرداری، دستگاههاي بالابر و ماشين آلات میبایست اطمینان حاصل گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد.  ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار  بصورت ايمن مي بايست مطابق با دستورالعملها و تکنیکهای مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت آگاه نمودن كاركنان از هشدارها و اعلان خطر ميبايست علايم ايمني و راهنماي مناسب در مكانهاي مختلف سايت و دكل حفاري تعبيه گردد.

  - از بکارگیری علایم وضعیت باز و بسته بودن شيرهای مورد استفاده در حین عملیات لايه آزمايي ميبايست اطمينان حاصل گردد.

  - براي كليه مواد شيميايي برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS) ميبايست تهيه گردد و  از رعایت ملاحظات  ايمني، بهداشت و محيط زيست توسط کلیه کارکنان میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - از عدم روشن شدن گودال آتش در  عملیات جریان دادن چاه در روشنایی روز می بایست اطمینان حاصل گردد.

  - گودال آتش مطابق الزامات تعيين شده در مرحله آماده سازي سايت، پيش از استقرار دستگاه حفاري  ميبايست بنحوي آماده گردد كه ضمن دارا بودن ظرفيت مناسب جهت پيشگيري از آلودگی زیست محیطی نفوذ ناپذیر و استحکام لازم را داشته باشد همچنين میبایست به منظور پیشگیری از سوزاندن سیال مایع در گودال آتش، پیش بینی لازم جهت انتقال سیالات آن در مکان مناسب مد نظر قرار گیرد. در این خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري  (كد مدرك:NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنمای مدیریت پسماند (كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-006-00) و راهنماي الزامات HSE آماده سازي سايت (Site Preparation) در دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز در تأسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران مراجعه گردد ( كد مدرك: NIOC-HSE-00-GU-034-00).

  - از عملكرد تجهيزات اطفاء حريق قبل از شروع عمليات لايه آزمايي ميبايست اطمينان حاصل گردد.

# الزامات HSE نصب لوله جداري توليد:

  - در خصوص انجام کلیه فعالیتهای که انجام آن مستلزم اخذ پروانه کار است می بایست مطابق دستور العمل های پروانه کار اقدام گردد در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

  - ریسکها و مخاطرات مرتبط با فرآيند علاوه بر مخاطرات وظايف و فعاليتها در محیط کار، میبایست نيز شناسايي ( با استفاده از مطالعات HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع ادامه عملیات ميبايست جهت بررسی مسئولیتها وآگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان در حین عملیات حفاری جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - جهت حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار بصورت ايمن ميبايست مطابق با دستورالعمل ها و تکنیکهای مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - به منظور جلو گیری از آلودگیهای مربوطه در عملیات سیمان کاری از رعایت ملاحظات زیست محیطی میبایست اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري (كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-006-00)

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از رعایت ملاحظات ایمنی در زمان عملیات بر روی سکوی حفاری برای کلیه کارکنان دکل میبایست  اطمینان حاصل نمود.

  - از تامين نور مناسب جهت کار در شب در طول عملیات حفاری ميبايست اطمينان حاصل گردد.

# الزامات HSE  نصب لوله مغزي توليد:

  - در خصوص انجام کلیه فعالیت های که  انجام آن مستلزم اخذ پروانه کار است می بایست مطابق دستور العملهای پروانه کار  اقدام  گردد در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

  - خطرات و ریسکهای مرتبط با کلیه وظایف و فعالیتها در خصوص عمليات نصب لوله مغزی ميبايست شناسایی شده و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص ميتوان از روش هاي شناسايي و كنترل ريسك استفاده نمود (Job Risk Assessment و ...).

  - قبل از شروع عملیات نصب لوله مغزی مي بايست جهت آگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین گروه های شرکت کننده جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - در زمان عملیات نصب لوله مغزی  از رعایت ملاحظات ایمنی بر روی سکوی حفاری برای کلیه کارکنان دکل میبایست اطمینان حاصل نمود. درخصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - در زمان عملیات نصب لوله مغزی  از رعایت ملاحظات ایمنی در زمان جابجایی و حمل بار در محل چیدمان لولههای حفاری(pipe racking area) میبایست اطمینان حاصل نمود در این خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - از  تامين نور مناسب جهت کار در شب در طول عملیات حفاری مي بايست اطمينان حاصل گردد.

# الزامات  HSE مشبك كاري:

  - در خصوص انجام کلیه فعالیتهای که انجام آن مستلزم اخذ پروانه کار است میبایست مطابق دستورالعملهای پروانه کار اقدام گردد در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسکها و مخاطرات مرتبط با فرآيند  علاوه بر مخاطرات وظايف و فعاليت ها در محیط کار، میبایست نيز شناسايي ( با استفاده از مطالعات HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع  عملیات مشبك كاري مي بايست جهت بررسی مسئولیت ها وآگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - از عمليات حمل و جابجايي مواد ناريه در عمليات مشبك كاري بصورت ايمن ميبايست اطمينان حاصل گردد. در اين خصوص به API RP 54  بخش مشبک کاری مراجعه گردد.

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود.(كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - به نحوي مونتاژ كردن ابزار شليك عمليات مشبك كاري(Gun) در يك محل ايمن ميبايست اطمينان حاصل گردد ( محل ايمن براي آماده كردن ابزار شليك ميبايست به دور از منابع و تجهيزات الكتريكي و ...، باشد) همچنين نصب علايم  هشدار دهنده و خطر در اطراف محل مورد نظر ضروري ميباشد.

  - راندن ابزار شليك درون چاه و بيرون آوردن از چاه و باز نمودن (دمونتاژ) در طول روز میبایست انجام گردد و تمامي كاركنان غيرمسئول ميبايست از ابزار شليك و ساير دستگاه هاي حاوي مواد منفجره فاصله ايمن را رعايت نمايند. در اين خصوص به 67 API RP مراجعه گردد.

  - جهت پيشگيري از خطرات احتمالي (انفجار و ...) ناشي از فركانسهاي راديويي، رادارها و ارتباطی در عمليات مشبك كاري مي بايست از خاموش نمودن دستگاه هاي فركانسي – راديويي اطمينان حاصل گردد.

  - از عدم تردد افراد غیر مسئول در حین عملیات مشبک کاری مي بايست اطمینان حاصل گردد.

# الزامات HSEعمليات جريان دادن چاه :

  - در خصوص انجام کلیه فعالیتهای که انجام آن مستلزم اخذ پروانه کار است میبایست مطابق دستورالعملهای پروانه کار  اقدام  گردد در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسکها و مخاطرات  فرآیندی مرتبط با  عملیات جريان دادن چاه  علاوه بر ریسک و مخاطرات وظايف و فعاليتها در این خصوص، میبایست نيز شناسايي (با استفاده از مطالعات HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع جريان دادن چاه ميبايست جهت بررسی مسئولیتها وآگاه نمودن پرسنل از خطرات عملیات لایه آزمایی و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان در حین عملیات حفاری جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - در عملیات جريان دادن چاه ضمن پایش منظم فشار چاه می بایست از عملکرد مناسب تجهیزات سیستم پیشگیری وکنترل فوران (شامل شيرهاي ضد فوران، اكومولاتورها، چوک منیفولد ها و  ... ) حاصل گردد. در این خصوص به  استاندارد API 53  مراجعه گردد.

  - كليه كاركنان در زمان عملیات ميبايست از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده نمايند. در مورد  نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني بخش مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - در خصوص توليد پسماند های ناشي از عملیات جريان دادن چاه مي بايست ملاحظات زيست محيطي رعايت گردد. در اين خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري (كد مدرك:NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد. (كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-006-00)

# الزامات HSE شكست هيدروليكي :

  - در خصوص انجام کلیه فعالیتهای که  انجام آن مستلزم اخذ پروانه کار است میبایست مطابق دستورالعملهای پروانه کار اقدام گردددر این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01 ).

  - قبل از شروع  عملیات شكست هيدروليكي مي بايست جهت بررسی مسئولیت ها وآگاه نمودن پرسنل از خطرات و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان در حین عملیات حفاری جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - ریسکها و مخاطرات فرآیندی مرتبط با عملیات شكست هيدروليكي علاوه بر ریسک و مخاطرات وظايف فعاليت در این خصوص، میبایست نيز شناسايي (با استفاده از مطالعات HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - براي كليه مواد شيميايي مورد استفاده در عملیات شكست هيدورليكي برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS) ميبايست تهيه گردد و از رعایت ملاحظات ايمني، بهداشت و محيط زيست توسط کلیه کارکنان میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - ایستگاههای دوش اضطراری و چشم شوی مناسب (Eye wash) با توجه به  برگه اطلاعات ایمنی  میبایست در محل های مربوطه تعبيه گردد.

  - وسایل و دستگاههای خاموش کننده اطفاءحریق مناسب می بایست در محل سایت و دكل تعبیه گردد.

  - كليه كاركنان ميبايست از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده نمايند. در مورد نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني بخش مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

# مراجع:

- Occupational Safety & Health (OSHA): Oil and Gas Well Drilling and Servicing  eTool

- API Std 53, Blowout prevention Equipment Systems for Drilling Wells

- API RP 54,  Recommended Practice for Occupational Safety for Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations

- API RP67, Recommended Practice for Oilfield Explosives Safety

- راهنمای سیستم پروانه کار (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

- راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00)

- راهنمای طرح مدیریت بحران (كد مدرك NIOC-HSE-PC-GU-017-00)

- راهنمای سیستم فرماندهی حادثه (كد مدرك NIOC-HSE-PC-GU-011-00)

- راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00)

- راهنماي مديريت پسماند( كد مدرك:( NIOC-HSE-EN-GU-006-00

- راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري ( كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-015-00  )

- راهنماي الزامات HSE مرحله آماده سازي سايت (Site Preparation) در دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز در  تاسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران (كد مدرك: NIOC-HSE-00-GU-034-00)

- راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده  ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00)

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR