فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

| - مقدمه ....................................................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| - اهداف ........................................................................................................................................................................ | 4 |
| - دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - مسئوليت ها ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - تعاريف و اصطلاحات ............................................................................................................................................... | 5 |
| - الزامات HSE عمليات برپايي دكل ...................................................................................................................... | 7 |
| - الزامات HSE ادامه عمليات حفاري ................................................................................................................... | 10 |
| - الزامات HSE عمليات لوله بالا/ پايين ................................................................................................................ | 11 |
| - الزامات HSE عمليات جداره گذاري و سيمانكاري ......................................................................................... | 12 |
| - الزامات HSE فعاليت هاي تعميراتي ............................................................................................................... | 12 |
| - الزامات HSE كنترل چاه ................................................................................................................................ | 13 |
| - مراجع......................................................................................................................................................................... | 14 |

- مقدمه

پس از مطالعات مختلف زمين شناسي و انجام آزمایشهای متفاوت بر روی نمونههای سنگهای رسوبی و اعمالی نظیر لرزه نگاری، زمین شناسان به وجود نفت و یا گاز در یک محل پی میبرند سپس با توجه به موقعیت محل و بررسی تمام جوانب عمليات حفاری در آن منطقه شروع میگردد. عمليات حفاري توسط دستگاههاي حفاري در صنايع نفت و گاز يكي از تخصصي ترين فعاليتهاي پيچيده، پر هزينه، طاقت فرسا و از مشاغل با ريسك بالا در جهان محسوب مي شود.  فرآيند عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز شامل بخشهاي مختلفي از جمله آماده سازي سايت (Site Preparation)، عمليات حفاري (Drilling)، تكميل چاه (Well Completion)، سرويس و خدمات (Servicing)و نهايتاً برچيدن دستگاه حفاري (Plug and Abandon the Well) مي باشد.

فعاليتهاي عملیات حفاری از پتانسيل آسیبهای زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست برخوردار است ميتواند آلودگي هايي را در هوا، آب، خاك و اثراتي را بر فعاليت انسان بگذارد.

در مناطق عملياتي شركت ملي نفت ايران عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز مستقيما وابسته به ادوات، ماشين آلات مربوطه و تجهيزات دستگاههاي حفاري ميباشد و همانند ساير محيطهاي صنعتي به دليل اهميت و نوع فعاليت ها با مخاطرات مختلفي از نظر ايمني، بهداشت و محيط زيست همراه مي باشد در نتيجه در صورت عدم تدابير لازم در خصوص پيشگيري از مخاطرات احتمال بالاي آسيب به كاركنان و تجهيزات و محيط زيست وجود دارد. در اين راستا مديريت HSE شركت ملي نفت ايران با تشكيل كارگروهي از شركتهاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، ملي حفاري ايران، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، نفت فلات قاره ايران و حفاري شمال طي برگزاري جلسات كارشناسي نسبت به تهيه و تدوين الزامات/ راهنماها در خصوص HSE پيرامون هريك از فرآيندهاي مختلف حفاري اشاره شده اقدام نموده است. در اين بخش راهنماي الزامات HSE عمليات حفاري(Drilling) در دستگاههاي حفاري چاه هاي نفت و گاز در  تاسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران ارائه مي گردد.

بر اساس اين مستند هريك از شركت‌هاي تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران  كه فعاليت ها و عمليات حفاري در بخش خشكي آن  شركت انجام مي گردد با توجه به نوع ماهيت فعاليت و ساختار سازماني خود مي‌بايست نسبت به تهيه و تدوين دستور‌العمل اجرايي مربوطه  (Work Procedure) جهت برآورده نمودن مفاد مندرج در اين سند (بعنوان حداقل الزامات) و نسبت به اجرایی نمودن آن طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص اقدام نمایند.

- اهداف

هدف از تهيه اين مستند مشخص نمودن الزامات HSE در  هريك از مراحل عمليات حفاري(Drilling)  بشرح ذيل و رعايت اين الزامات به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از كار و كمينه سازي پيامدها و آسيب‏هاي وارده به منابع انساني، محیط زیست و تاسیسات در شركت ملي نفت ايران مي باشد.

- بر پايي  دكل (Rigging Up)

- ادامه عملیات حفاری (Drilling Ahead)

- لوله بالا/ لوله پايين ( Tripping Out/In)

- عملیات جداره گذاری و سيمان كاري (Casing and cementing  Operations)

- فعاليت هاي تعميراتي

- كنترل چاه ( Well Control)

- دامنه كاربرد:

اين راهنما در کلیه شرکتهای فرعی، تابعه و سایتهای عملیاتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران كه 
فعاليتهاي حفاري چاه هاي نفت و گاز  توسط دكل هاي حفاري در  خشكي انجام مي گردد کاربرد دارد.

- مسئوليتها:

مسئوليت نظارت عالیه بر اجراي اين راهنما و بازنگری آن بر عهده مديريت بهداشت، ایمنی، محیط زیست شركت ملي نفت ایران میباشد.

مديران عامل شركت‌هاي فرعی و تابعه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين راهنما از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل ها اجرايي را به عهده داشته و واحد HSE هر شرکت (فرعی و تابعه) میبایست بر اساس ماهیت فرآیند و ساختار سازمانی موجود دستورالعملهای مورد نیاز را جهت پیادهسازی این سیستم جاری نمایند.

- تعاريف و اصطلاحات:

  - اجزای اصلی یک  دکل حفاری

اجزای اصلی یک  دکل حفاری به طور كلي شامل سيستم‌هاي زير مي‌باشد كه هر كدام از اين سيستم‌ها  خود به چند زير سيستم تقسيم مي‌شوند.

- سيستم قدرت(Power System) كه این سیستم برق و نیروی محرکه مورد نیاز برای  عملیات حفاری را فراهم می‌کند.

- سيستم بالا برنده (Hoisting System) كه شامل دكل،  Draw works، Block ، كابل حفاري، سیستم هاي قطع كننده اضطراري (Crown o Matic، Anti-Collision System یا  Crown Saver ، Draw works Emergency Brake System و ترمز برقی) مي‌باشد.

- سيستم چرخشي (Rotating System) كه شامل هرزگرد (Swivel)، گرداننده فوقاني (Top Drives)، لوله‌هاي چهار یا شش پر (Kelly)، ميز چرخان (Rotary Table)، لوله‌هاي حفاري (Drill Pipe)، لوله‌هاي غلاف حفاري (Drill Collar) و مته‌ها (Bits) مي‌باشد.

- سيستم گردش سيال حفاري (Mud Circulating System) كه شامل گل حفاري (Drilling Mud)، مخازن گل حفاري، پمپها و سيستم تصفيه گل حفاري، گاز زدا (Degasser)، ماسه و شن گير (Desilter and Desander) مي‌باشند.

- سيستم كنترل چاه (Well Control System) كه شامل شيرهاي ضد فوران (Blowout preventers) و اكومولاتورها مي‌باشد.

- تجهيزات جانبي كه شامل ژنراتور، كمپرسور و ...

  - برپایی دکل  (Rigging Up)

به  فرآیند آماده سازی دکل جهت عملیات حفاری  با  استقرار و مونتاژ  نمودن قطعات در مراحل بشرح ذیل در محوطه سایت حفاری،  برپایی دکل  اطلاق می شود .

- جانمایی و استقرار زیربنا (Substructure)

- نصب سیستم قدرت

- راه اندازی و نصب عرشه سکوی حفاری (Rig Floor ) ، برج حفاری(Mast) و ...

- نصب نرده ها، حفاظ ها، پله ها، نردبان ها و ...

- برپا کردن سیستم گردشی سیال حفاری

- استقرار  تجهیزات جانبی و کمکی

- برپایی سیستم گرداننده فوقانی و ...

- برپايي سيستم كنترل فوران در چاه هاي تعميراتي

- نصب تجهیزات سیستم مدیریت پسماند

  - سیستم گردشی سیال حفاری (Circulating System)

در سیستم گردشی سیال حفاری، گل حفاری (Mud) از مخازن گل حفاری توسط پمپ های قوی از طریق لوله Stand Pipe و لوله خرطومی (Hose) بدرون لوله حفاری داخل شده و پس از عبور از سوراخهای مته(Nozzle) وارد حفره چاه می شود و نهایتا گل حفاری توسط این فشار از فضای محصور(Annulus) عبور کرده و دوباره وارد مخازن گل می شود.

  - گل حفاری  ( Mud یا Drilling Fluid)

سیالی که در چاه حفاری در حین عملیات حفاری در حال گردش است و ضمن بیرون آوردن کندههای حفاری  نقش خنک کننده مته حفاری، جلوگیری از ریزش دیواره چاه و ... بر عهده دارد.

  - خوابانيدن دکل حفاری (Rigging Down)

به عملیات جمع نمودن یا پایین آوردن دکل حفاری كه عکس عملیات برپایی دکل است.

  - ادامه حفاري (  Drilling Ahead)

به ادامه عملیات حفاری  بعد از آماده سازی  و برپایی دکل است كه شامل مراحل ذیل  در محوطه سایت است:

- جابجایی لوله های حفاری  و قرار دان در رک های مربوطه

- آماده سازی سیال حفاری

- شروع حفاری با آماده کردن یک اتصال لوله حفاری و اتصال آن به ساق حفاری

  - ساق حفاری (Drill Stem)

تمام اجزای مجموعه به هم پیوسته بین هرزگرد و مته که برای حفاری به روش دورانی بکار می روند و شامل کلی (Kelly)، لولههای حفاری و ابزارها، اتصال بین آنها (sub)، لوله های وزنه (Collar Pipe) و اجزای دیگر میباشد ساق حفاری اطلاق میشود.

  - لوله بالا/ پایین (Tripping Out/In)

به عملیات خارج کردن لوله ها از چاه (لوله بالا) و  راندن لولههای حفاری به درون چاه (لوله پایین) اطلاق میگردد.

  - عملیات جداره گذاری و سيمان كاري  (Casing and cementing  Operations)

به عملیات قرار دادن لوله های جداری در درون چاه جهت جلوگیری از ریزش چاه بنحوی که لوله های جداری فضای اطراف درون چاه را برای نگهداری آن در مرکز چاه حفظ می کنند همچنین تزریق سیمان در فضای حلقوی بین لوله های جداری و دیواره چاه عملیات جداره گذاری و سیمان کاری اطلاق می گردد.

- الزامات HSE عمليات برپايي دكل

  - جهت هماهنگی و اخذ مجوزهای HSE لازم در یک منطقه توافق شده مشترک (بين مجري عمليات حفاري و كارفرما)  قبل از بر پايي دکل حفاری بر روی چاه محوطه سایت حفاری میبایست پروانه کار منطقه مشترک (Interface Permit) صادر گردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - قبل از عملیات برپایی دکل می بایست جهت حصول اطمینان از وضعیت ایمن دکل و تجهیزات آن و تایید شرایط ایمن کار مجوز عملیات برپایی دکل صادر گردد.

  - بلافاصله پس از استقرار دكل حفاري در محل جديد ميبايست موقعيت و مدت زمان حضور در آن محل (Location) به نزديك ترين ايستگاه آتش نشاني و پايگاه هليكوپتري اطلاع داده شود تا در صورت نياز از آنها در خواست كمك كرد.

  - تمهيدات مناسب در خصوص استقرار آمبولانس، پزشك و تجهيزات پزشكي در محل حفاري ميبايست مد نظر قرار گيرد.

  - دكل حفاري مي بايست مجهز به تجهيزات اعلام و اطفاء حريق مناسب باشد.

  - خطرات و ریسک های مرتبط با کلیه وظایف و فعالیت ها در محیط کار  ميبايست شناسایی شده و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص ميتوان از روشهاي شناسايي و كنترل ريسك استفاده نمود)  Job Risk Assessment، HAZID و ...) .

  - قبل از شروع عملیات برپا سازی دکل مي بايست جهت آگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین گروههای شرکت کننده در عملیات بر پا سازی دکل  آموزشهای لازم  با  برگزاری جلسات ایمنی روزانه  برگزار گردد.

  - از صلاحيت اپراتورهای كليه ماشین آلات )جراثقال، لیفتراک، جین پل و ... ( میبایست اطمینان حاصل شود. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - از صحت عملکرد ترمز برقی در عملیات برپايي دكل ميبايست اطمينان حاصل نمود.

  - به فعالیتهایی که نیاز به پروانه كار (کار گرم، کار سرد، کار در ارتفاع و ...) دارند میبایست مطابق 
دستورالعملهای پروانه کار اقدام گردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - از سلامت فنی کلیه قطعات و تجهیزات مربوط به عملیات باربرداری، دستگاه هاي بالابر و ماشين آلات    می بایست اطمینان حاصل گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد.  ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار بصورت ايمن مي بايست  مطابق با دستورالعملها و تکنیک های مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت آگاه نمودن كاركنان از هشدارها و اعلان خطر ميبايست علايم ايمني و راهنماي مناسب  در مكانهاي مختلف سايت و دكل حفاري تعبيه گردد.

  - تجهیز فرار در شریط اضطراری (Emergency Escape Device) میبایست مطابق با توصیه های کارخانه سازنده در محل دکل حفاری تعبيه گردد.

  - کلیه مناطق کاری به خصوص طبقات مختلف دکل و راهروها میبایست تمیز، منظم و عاری از هرگونه لکههای روغن و مواد نفتی باشد.

  - در زمان عملیات نصب سیستم قدرت می بایست دستورالعملها و علائم مربوط به نصب قفل و برچسب (Lock out/ Tag out  ) و قوانین ایمنی برق رعایت گردد در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - براي كليه مواد شيميايي برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS) مي بايست تهيه گردد و  از رعایت ملاحظات  ايمني، بهداشت و محيط زيست توسط کلیه کارکنان میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - نصب و چیدمان  با حفظ فاصله ایمن تجهیزات  (از قبيل پمپ ها و مخازن گل حفاري و ...) در محوطه سایت  حفاري می بایست  به تایید واحد HSE برسد.

  - كليه كاركنان در زمان كار مي بايست از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده نمايند. در مورد  نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني بخش مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از  تامين نور مناسب جهت کار در شب در  طول عملیات حفاری مي بايست اطمينان حاصل گردد.

  - حصول اطمینان از نصب بکارگیری تجهیزات مدیریت پسماند بر روی دستگاههای حفاری در مناطق چهار گانه و حساس  زیست محیطی  به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی . در این خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري 
(كد مدرك:NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنمای مدیریت پسماند مراجعه گردد 
( كد مدرك:  NIOC-HSE-EN-GU-006-00).

  - الزامات HSE عملیات برپايي دكل همانند خوابانيدن دكل حفاري است که می بایست اين ملاحظات نیز رعایت گردد.

  - قبل از عملیات خوابانيدن دكل حفاري می بایست ایمن بودن وضعیت چاه اطمینان حاصل نمود.

- الزامات HSE عمليات ادامه عمليات حفاري

  - ریسکها و مخاطرات مرتبط با فرآيند حفاري علاوه بر مخاطرات وظايف و فعاليتها در محیط کار، میبایست نيز شناسايي (با استفاده از مطالعات HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع ادامه عملیات حفاري ميبايست جهت بررسی مسئولیتها وآگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان در حین عملیات حفاری جلسات روزانه ایمنی برگزار گردد.

  - جهت حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار  بصورت ايمن مي بايست مطابق با دستورالعملها و تکنیکهای مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت پيشگيري از سقوط اشياء كه در معرض سقوط هستند ميبايست حفاظ هاي مناسب تعبيه گردد.

  - لولهها میبایست بنحوی ایمن در محل رکهای مربوطه محکم و ثابت گردد.

  - از سالم بودن کابلها، زنجیرها، تسمهها، شیکلها، قلابها و ... میبایست با انجام بازرسیهای فنی دورهای منظم اطمينان حاصل گردد.

  - برای کلیه مواد شیمیایی (سیال حفاری و ...) میبایست برگه اطلاعات ایمنی تهیه و در محل مربوطه نصب و قابل روئيت باشد و از رعایت ملاحظات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی توسط کارکنان در این خصوص میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود. (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - در خصوص ملاحظات محيط زيستي به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري مراجعه گردد ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00)

  - ایستگاههای دوش اضطراری و چشم شوی مناسب (Eye wash) با توجه به  برگه اطلاعات ایمنی میبایست در محلهای مربوطه تعبيه گردد.

  - وسایل و دستگاههای خاموش کننده اطفاءحریق مناسب میبایست در محل سایت و دكل حفاري تعبیه گردد.

  - هرگونه عملیات(تمیزکاری، جوشکاری و ...) مخزن های سیال حفاری با توجه به وجود شرایط فضای بسته و محصور آنها میبایست با استفاده از پروانه كار انجام گردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - از رعایت ملاحظات ایمنی در زمان عملیات حفاری بر روی عرشه سکوی حفاری برای کلیه کارکنان دکل می بایست  اطمینان حاصل نمود.

  - از تامين نور مناسب جهت کار در شب در طول عملیات حفاری مي بايست اطمينان حاصل گردد.

- الزامات HSE  عمليات لوله بالا/ لوله پايين

  - خطرات و ریسکهای مرتبط با کلیه وظایف و فعالیت ها در خصوص عمليات لوله بالا/ لوله پايين ميبايست شناسایی شده و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص ميتوان  از روش هاي شناسايي و كنترل ريسك استفاده نمود (Job Risk Assessment و ...).

  - قبل از شروع عملیات لوله بالا/ لوله پايين مي بايست جهت آگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین گروه های شرکت کننده جلسات ایمنی روزانه برگزار گردد.

  - از بازرسی دورهای منظم و تعمیرات پیشگیرانه در خصوص کلیه تجهیزات می بایست اطمینان حاصل نمود.

  - از نحوی استفاده مناسب کارکنان دکل از دستگاه حفاظت از سقوط ( Fall Arrest Systems) و کمربند ایمنی مناسب در زمان کار در ارتفاع ميبايست اطمينان حاصل گردد. درخصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از آموزش اثربخش و نحوی استفاده مناسب کارکنان دکل از دستگاه فرار در مواقع اضطراری ميبايست اطمینان حاصل گردد.

  - از صحت عملکرد سیستمهای قطع کننده اضطراری ميبايست اطمينان حاصل گردد.

  - از  تامين نور مناسب جهت کار در شب در طول عملیات حفاری مي بايست اطمينان حاصل گردد.

- الزامات HSEعمليات جداره گذاری و سيمانكاري

  - خطرات و ریسکهای مرتبط با کلیه وظایف و فعالیتها ميبايست شناسایی شده و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص ميتوان از روشهاي شناسايي و كنترل ريسك   استفاده نمود (Job Risk Assessment و ...) .

  - قبل از شروع عملیات مي بايست جهت آگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین گروه های شرکت کننده جلسات ایمنی روزانه برگزار گردد.

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده  تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - به منظور جلو گیری از آلودگی های مربوطه در عملیات سیمان کاری از رعایت ملاحظات زیست محیطی میبایست اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد. ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-006-00)

  - از تامين نور مناسب جهت کار در شب در طول عملیات حفاری ميبايست اطمينان حاصل گردد.

- الزامات  HSEفعاليتهاي تعميراتي

  - از بازرسی دورهای منظم، تعمیرات پیشگیرانه وکالیبراسیون كليه تجهیزات و دستگاه ها مورد استفاده در عمليات حفاري میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - در خصوص انجام کلیه فعالیتهای تعمیراتی می بایست مطابق دستور العمل های پروانه کار   اقدام در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

  - دستورالعملها و علائم مربوط به نصب قفل و برچسب (Lock out/ Tag out  ) میبایست رعایت گردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد.  (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

  - كليه كاركنان در حین انجام فعالیتهای تعمیراتی ميبايست از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده نمايند. در مورد نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني بخش مراجعه شود. (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از سالم بودن کابلها، زنجیرها، تسمهها ،شیکلها، قلابها و ... میبایست با انجام بازرسیهای  فنی دورهای منظم اطمينان حاصل نمود.

  - در خصوص توليد پسماندهای ناشي از فعاليتهاي تعمیراتی ميبايست ملاحظات زيست محيطي رعايت گردد. در اين خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري ( كد مدرك:  NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد. ( كد مدرك:  NIOC.HSE-EN-GU-006-00-)

- الزامات HSEكنترل چاه

  - کلیه کارکنان دستگاه حفاری میبایست دورههای مرتبط با حفاری و کنترل چاه را با موفقیت گذرانده باشند و در اين خصوص گواهینامههای مربوطه را با تایید مديريت HSE شركت ملي نفت ايران اخذ نمایند .

  - انتخاب، چیدمان، تعمیرات نگهداری، تست عملکرد و تست فشار کلیه تجهیزات پیشگیری وکنترل فوران (شامل شيرهاي ضد فوران، اكومولاتورها، چوک منیفولد ها و  ... ) می بایست مطابق استاندارد API 53 صورت پذیرد. (API Std 53: Blowout prevention Equipment Systems for Drilling Wells)

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده  تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود. (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از نصب و صحت عملکرد سیستمهای اعلان و اطفای حریق  می بایست اطمینان حاصل نمود.

  - از نصب و صحت عملکرد دتکتورها و دستگاههای سنجش گاز (پرتابل و ثابت)، آلارم های شنیداری و بصری به خصوص نواحی اطراف چاه میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - در صورت مشاهده نشت مواد هیدروکربنی حین عملیات حفاري در نواحی اطراف چاه می بایست بلافاصله نسبت به توقف عملیات و ایمن سازی چاه اقدام گردد.

  - از صحت و عملکرد مناسب سیستم واکنش در برابر شرایط اضطراری و مدیریت بحران می بایست اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به راهنمای طرح مدیریت بحران .(كد مدرك NIOC-HSE-PC-GU-017-00) و راهنمای سیستم فرماندهی حادثه مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-PC-GU-011-00).

  - از تمهیدات لازم در خصوص تامین و میزان حداقل مواد مورد نیاز اعم از باریت ، سیمان، آب و .... مي بايست اطمینان حاصل گردد. در خصوص ملاحظات زيست محيطي به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد (كد مدرك:  NIOC-HSE-EN-GU-006-00).

- مراجع

- Occupational Safety & Health (OSHA): Oil and Gas Well Drilling and Servicing  eTool

- API Std 53: Blowout prevention Equipment Systems for Drilling Wells

3- راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

4- راهنمای سیستم پروانه کار (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

5- راهنمای طرح مدیریت بحران (كد مدرك NIOC-HSE-PC-GU-017-00)

6- راهنمای سیستم فرماندهی حادثه (كد مدرك NIOC-HSE-PC-GU-011-00)

7- راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00)

8- راهنماي مديريت پسماند ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-006-00)

9- راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري 
( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00)

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR