فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

| - مقدمه ....................................................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| - اهداف ........................................................................................................................................................................ | 4 |
| - دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - مسئوليتها ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - تعاريف و اصطلاحات ............................................................................................................................................... | 4 |
| - الزامات HSE حمل و نقل و برپايي دكل ..................................................................................................... | 6 |
| - الزامات HSE خدمات فني عمومي .................................................................................................................. | 7 |
| - الزامات HSE خدمات فني ويژه .............................................................................................................................. | 8 |
| - الزامات HSE تعميرات چاه ............................................................................................................................. | 10 |
| - مراجع ................................................................................................................................................................. | 12 |

# مقدمه

پس از مطالعات مختلف زمين شناسي و انجام آزمایشهای متفاوت بر روی نمونههای سنگهای رسوبی و اعمالی نظیر لرزه نگاری، زمین شناسان به وجود نفت و یا گاز در یک محل پی میبرند سپس با توجه به موقعیت محل و بررسی تمام جوانب عمليات حفاری در آن منطقه شروع میگردد. عمليات حفاري توسط دستگاههاي حفاري در صنايع نفت و گاز يكي از تخصصيترين فعاليتهاي پيچيده، پر هزينه، طاقت فرسا و از مشاغل با ريسك بالا در جهان محسوب ميشود.  فرآيند عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز شامل بخش هاي مختلفي از جمله آماده سازي سايت (Site Preparation)، عمليات حفاري (Drilling)، تكميل چاه (Well Completion)، خدمات فنی  (Servicing) و نهايتاً برچيدن دستگاه حفاري و متروك نمودن چاه (Plug and Abandon the Well) ميباشد.

در اثر فعاليتهاي عملیاتي مذكور آسیبهای زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست وارد میشود كه اين آسیبها ميتواند آلودگيهايي را در هوا، آب، خاك و اثراتي را بر فعاليت انسان بگذارد.

در مناطق عملياتي شركت ملي نفت ايران عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز مستقيما وابسته به ادوات، ماشين آلات مربوطه و تجهيزات دستگاه هاي حفاري مي باشد و همانند ساير محيطهاي صنعتي به دليل اهميت و نوع فعاليتها با مخاطرات مختلفي از نظر ايمني، بهداشت و محيط زيست همراه ميباشد در نتيجه در صورت عدم تدابير لازم در خصوص پيشگيري از مخاطرات احتمال بالاي آسيب به كاركنان و تجهيزات و محيط زيست وجود دارد. در اين راستا مديريت HSE شركت ملي نفت ايران با تشكيل كارگروهي از شركت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، ملي حفاري ايران، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، نفت فلات قاره ايران و حفاري شمال طي برگزاري جلسات كارشناسي نسبت به تهيه و تدوين الزامات/ راهنماها در خصوص HSE پيرامون هريك از فرآيندهاي مختلف حفاري اشاره شده اقدام نموده است. در اين بخش راهنماي الزامات HSE مرحله عمليات خدمات فنی (Servicing)در چاههاي نفت و گاز در  تأسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران ارائه ميگردد.

بر اساس اين مستند هر يك از شركت‌هاي تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران كه از عمليات خدمات فني چاههاي نفت و گاز در بخش خشكي برخوردار بوده (گيرنده يا ارائه دهنده خدمات فني) با توجه به نوع ماهيت فعاليت و ساختار سازماني خود مي‌بايست نسبت به تهيه و تدوين دستور‌العمل اجرايي مربوطه 
(Work Procedure) جهت برآورده نمودن مفاد مندرج در اين سند (بعنوان حداقل الزامات) و نسبت به اجرایی نمودن آن طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص اقدام نمایند.

# اهداف

هدف از تهيه اين مستند مشخص نمودن الزامات HSE در هريك از مراحل عمليات خدمات فنی  (Servicing) بشرح ذيل و رعايت اين الزامات به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از كار و كمينه سازي پيامدها و آسيب‏هاي وارده به منابع انساني، محیط زیست و تأسیسات در شركت ملي نفت ايران ميباشد.

- حمل و نقل و برپایی دكل

- خدمات فني عمومی

- خدمات فني ویژه

- تعمیرات چاه

- دامنه كاربرد:

اين راهنما در کلیه شرکتهای فرعی، تابعه و سایتهای عملیاتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران كه از عمليات خدمات فني چاههاي نفت و گاز در بخش خشكي برخوردار بوده (گيرنده يا ارائه دهنده خدمات فني) کاربرد دارد.

- مسئوليتها:

مسئوليت نظارت عالیه بر اجراي اين راهنما و بازنگری آن بر عهده مديريت بهداشت، ایمنی، محیط زیست شركت ملي نفت ایران میباشد.

مديران عامل شركت‌هاي فرعی و تابعه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين راهنما از طریق تهیه و تدوین دستورالعملها اجرايي را به عهده داشته و واحد HSE هر شرکت (فرعی و تابعه) میبایست بر اساس ماهیت فرآیند و ساختار سازمانی موجود دستورالعملهای مورد نیاز را جهت پیادهسازی این سیستم جاری نمایند.

- تعاريف و اصطلاحات:

  - حمل و نقل و برپایی دکل (Transporting Rig and Rigging UP)

به عملیات حمل و نقل تجهیزات مربوطه به عمليات خدمات فنی (عمومي، ويژه و تعميراتي) و بر پایی دكل در چاه های نفت و گاز  اطلاق میگردد.

  - خدمات فني عمومی(General Services)

به خدماتي نظیر برچیدن تجهیزات سرچاهی و درون چاهی، برپایی و راندن لوله مغزی، راندن لوله جداری، نصب آویزه آستری و ...  در چاههای نفت و گاز اطلاق میگردد.

  - خدمات فني ویژه (Special Services)

به خدماتی نظیر نمودارگیری از چاه (Well Logging)، تزریق سیمان، مشبک کاری،Snubbing ، اسید کاری، سنبه كاري (Swabbing)، حفاری فرو تعادلی (UBD) و... که با استفاده از تجهیزات و ابزار مخصوص در چاههای نفت و گاز انجام می گیرد اطلاق ميگردد.

- Snubbing

به عملياتي اطلاق ميشود كه تجهيزات درون چاهي و لولهها، تحت فشار به داخل چاه رانده مي       شود با اطمينان به اينكه عمليات روي چاه بدون نياز به كشتن چاه انجام خواهد پذيرفت.

- سنبه كاري- مكش (Swabbing)

اين روش (يكي از روشهاي استخراج)، در زماني كه فشار سنگ مخزن براي رسيدن سيال به سطح زمين كافي نباشد، از استفاده مي گردد.

- حفاری فرو تعادلی (Under Balanced Drilling)

به نوعي از عمليات حفاري اطلاق ميگردد كه در آن فشار هيدرو استاتيك سيال حفاري درون چاه با تزريق يك سيال (گاز نيتروژن و...) كمتر از فشار مخزن نگه داشته ميشود. در چنين حالتي در هنگامي كه يك لايه حفاري ميشود سيالات مخزن (نفت و گاز) به درون چاه جريان يافته و فشار سر چاهي نيز افزايش مييابد.

  - تعمیرات چاه (Work over)

به خدمات تعمیر و نگهداری نظیر مسدود نمودن (Plug Back)، کج نمودن و ترمیم لوله جداری و آستری و ...  در چاههای نفت و گاز  جهت افزایش تولید، اطلاق میگردد.

- الزامات HSE حمل و نقل و برپایی دكل

  - از سلامت فنی ماشین آلات حمل و نقل و جابجایی دكل و تجهیزات مربوطه به عمليات خدمات فنی (عمومي، ويژه و تعميراتي) میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - قبل از عملیات برپایی دکل میبایست جهت حصول اطمینان از وضعیت ایمن دکل و تجهیزات آن و تایید شرایط ایمن کار مجوز عملیات برپایی دکل صادر گردد.

  - قبل از برپايي دکل حفاری بر روی چاه جهت هماهنگی و اخذ مجوزهای HSE لازم در یک منطقه توافق شده مشترک (بين مجري عمليات حفاري و كارفرما) میبایست پروانه کار منطقه مشترک (Interface Permit) صادرگردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسکها و مخاطرات وظايف و فعاليتها میبایست شناسايي و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع کار جهت بررسی مسئولیتها و آگاه نمودن پرسنل از خطرات و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان ميبايست جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي (PPE) به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از صلاحيت اپراتورهای كليه ماشین آلات )جراثقال، لیفتراک، جین پل، و... ( میبایست اطمینان حاصل شود. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد 
(كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - قبل از شروع عمليات باربرداري از سلامت فنی کلیه كابلها، قطعات و تجهیزات مربوط به عملیات باربرداری میبایست اطمینان حاصل گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار بصورت ايمن ميبايست مطابق با دستورالعملها و تکنیکهای مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت آگاه نمودن كاركنان از هشدارها و اعلان خطر مي بايست علايم ايمني و راهنماي مناسب تعبيه گردد.

  - براي كليه مواد شيميايي برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS) ميبايست تهيه شود و از رعایت ملاحظات  ايمني، بهداشت و محيط زيست توسط کلیه کارکنان میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - در خصوص نحوي جابجایی، تخلیه و بارگیری ایمن مواد شیمیایی خطرناك میبایست اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به آیین نامه اجرایی حمل نقل جادهای مواد خطرناک مصوب 22/12/ 1380هیئت وزیران مراجعه گردد.

  - در خصوص ساير الزامات HSE حمل و نقل و بر پايي دكل به راهنماي الزامات HSE مرحله عمليات حفاري (Drilling) در عمليات دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز  (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-035-00) و راهنماي الزامات HSE مرحله آماده سازي سايت (Site Preparation) در عمليات دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز در تأسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران مراجعه گردد (مدرك NIOC-HSE-00-GU-034-00).

- الزامات HSE خدمات فني عمومی

  - در خصوص انجام کلیه فعالیتهايي که انجام آنها مستلزم اخذ پروانه کار است میبایست مطابق با دستور العملهای پروانه کار اقدام گردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسکها و مخاطرات مرتبط با فرآيند علاوه بر مخاطرات وظايف و فعاليتها در محیط کار، میبایست با استفاده از روشهای مناسب شناسايي (از جمله HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع كار ميبايست جهت بررسی مسئولیتها و آگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - جهت حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار بصورت ايمن ميبايست مطابق با دستورالعملها و تکنیکهای مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - به منظور جلو گیری از آلودگیهای مربوطه ناشي از خدمات فني چاهها از رعایت ملاحظات زیست محیطی میبایست اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد ( كد مدرك :( NIOC-HSE-EN-GU-006-00.

  - در زمان عملیات از رعایت ملاحظات ایمنی بر روی سکوی حفاری برای کلیه کارکنان دکل حفاري  و كاركنان مربوط به خدمات فني میبایست اطمینان حاصل نمود. در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از تامين نور مناسب جهت انجام خدمات فني که در طول شب صورت میگیرد ميبايست اطمينان حاصل گردد.

- الزامات HSE خدمات فني  ویژه:

در خصوص انجام کلیه فعالیتهايی که انجام آنها مستلزم اخذ پروانه کار است میبایست مطابق دستور العملهای پروانه کار اقدام گردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسک ها و مخاطرات مرتبط با فرآيند علاوه بر مخاطرات وظايف و فعاليتها در محیط کار، میبایست  شناسايي ( از جمله HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع كار جهت آگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین كاركنان ميبايست جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - در زمان عملیات از رعایت ملاحظات ایمنی بر روی سکوی حفاری برای کلیه کارکنان دکل حفاري و كاركنان خدمات فني میبایست اطمینان حاصل نمود.

  - درخصوص نحوي استفاده از تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از عدم تردد افراد غير مرتبط در زمان خدمات فني تحت فشار از جمله سيمان كاري، اسید کاری و نیتروژن، حفاری فرو تعادلی(UBD)  و ...  ميبايست اطمينان حاصل گردد.

  - قبل از شروع تست خطوط و عمليات تحت فشار از جمله سيمان كاري، اسیدکاری و نیتروژن، حفاری فرو تعادلی (UBD) و ... از مهار شدن بصورت ايمن كليه خطوط تحت فشار ميبايست اطمينان حاصل گردد.

  - به منظور جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ناشي از خدمات فني چاهها (سيمان كاري و اسيد كاري و ...) از رعایت ملاحظات زیست محیطی میبایست اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-006-00).

  - قبل از شروع عمليات جداره گذاری و آستری از نصب و مهار ايمن سكوي موقت راندن لوله (Stabbing Board)  ميبايست اطمينان حاصل گردد.

  - از عدم انجام عمليات پمپاژ اسيد در طول شب میبایست اطمينان حاصل نمود.

  - جهت دفع مناسب اسيدهاي مصرف شده، مايعات و جامدات برگشتي بعد از عملیات اسيد كاري ميبايست اطمينان حاصل گردد. در این خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد. 
(كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-006-00)

  - ایستگاههای دوش اضطراری و چشم شوی مناسب (Eye Wash ) با توجه به برگه اطلاعات ایمنی میبایست در محلهای مربوطه تعبيه گردد.

  - از عمليات حمل، جابجايي و نگهداری مواد ناريه در عمليات مشبك كاري و ... بصورت ايمن ميبايست اطمينان حاصل گردد. در اين خصوص به API RP 54  بخش مشبک کاری مراجعه گردد.

  - از نحوي مونتاژ كردن ابزار شليك عمليات مشبك كاري (Gun) و ... در يك محل ايمن ميبايست اطمينان حاصل گردد ( محل ايمن براي آماده كردن ابزار شليك ميبايست به دور از منابع و تجهيزات الكتريكي و ...، باشد) همچنين نصب علايم هشدار دهنده و خطر در اطراف محل مورد نظر ضروري مي باشد.

  - راندن ابزار شليك درون چاه و بيرون آوردن از چاه و باز نمودن (دمونتاژ) در طول روز میبایست انجام گردد و از رعايت فاصله ايمن از ابزار شليك و ساير دستگاههاي حاوي مواد منفجره جهت تمامي كاركنان غيرمسئول ميبايست اطمينان حاصل نمود. در اين خصوص به 67 API RP و API RP 54  مراجعه گردد.

  - جهت پيشگيري از خطرات احتمالي ( انفجار و ...) ناشي از فركانسهاي راديويي، رادارها و ارتباطی در عمليات مشبك كاري ميبايست از خاموش نمودن دستگاههاي فركانسي – راديويي اطمينان حاصل گردد.

  - از عدم تردد افراد غیر مسئول در حین عملیات مشبک کاری ميبايست اطمینان حاصل گردد.

  - از حمل و جابجايي ايمن مواد راديواكتيو در زمان عمليات Wire Line ( نمودار گيري و ...)  ميبايست اطمينان حاصل گردد .

  - در زمان عملیاتWire Line  از عدم حضور افراد غیر مرتبط به محوطه عملیات میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - درطی عملیات نمودارگیری چنانچه چشمه رادیواکتیو در چاه باقی بماند از شرایط ایمن نمودن چشمه میبایست اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به قوانین سازمان انرژی اتمی مراجعه گردد.

  - از عدم انجام عمليات سنبه كاري در طول شب مي بايست اطمينان حاصل گردد.

  - از استقرار دستگاه مكنده- سنبه كاري (Unit Swabbing) در جهت مناسب وزش باد ميبايست اطمينان  حاصل گردد.

  - از صحت عملکرد سیستمهای اعلان و اطفای حریق میبایست اطمینان حاصل نمود.

  - از نصب و صحت عملکرد دتکتورها و دستگاههای سنجش گاز (پرتابل و ثابت)، آلارمهای شنیداری و بصری به خصوص نواحی اطراف چاه می بایست اطمینان حاصل گردد.

  - در صورت مشاهده نشت مواد هیدروکربنی حین عملیات در نواحی اطراف چاه میبایست بلافاصله نسبت به توقف عملیات و ایمن سازی چاه اقدام گردد.

  - رشته لوله هاي رانده شده به داخل چاه در کلیه عملیات تحت فشار (Snubbing، Coild Tubing و ...) ميبايست به شير یک طرفه، قطع كن فشار يا مسدود كننده كه در پايين رشته قرار ميگيرند مجهز گردد.

  - از تعبيه راه فرار در شرايط اضطراري جهت اشخاصي كه در بالاي تجهيزات هيدورليكيSnubbing  مشغول بكار هستند ميبايست اطمينان حاصل گردد.

- الزامات HSE تعمیرات چاه:

  - جهت هماهنگی و اخذ مجوز های HSE لازم در یک منطقه توافق شده مشترک (بين مجري عمليات حفاري و كارفرما) قبل از بر پايي دکل تعميراتي بر روی چاه میبایست پروانه کار منطقه مشترک (Interface Permit) صادرگردد. در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد. (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسکها و مخاطرات فرآیندی مرتبط با  عملیات علاوه بر ریسک و مخاطرات وظايف و فعاليتها در این خصوص، میبایست شناسايي (از جمله HAZOP و ...) و اقدام كنترلي مناسب براي آنها مد نظر قرار گيرد.

  - قبل از شروع عملیات تعمیراتی چاه ميبايست جهت بررسی مسئولیتها و آگاه نمودن پرسنل از خطرات عملیات و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان جلسات روزانه ایمنی برگزار گردد.

  - از صلاحيت اپراتورهای كليه ماشین آلات )جراثقال، لیفتراک، جین پل، و... ( میبایست اطمینان حاصل شود. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - قبل از شروع عمليات باربرداري از سلامت فنی کلیه كابلها، قطعات و تجهیزات مربوط به عملیات باربرداری میبایست اطمینان حاصل گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار بصورت ايمن ميبايست  مطابق با دستورالعملها و تکنیکهای مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - كليه كاركنان در زمان عملیات ميبايست از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده نمايند. در مورد نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني بخش مراجعه شود (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - جهت آگاه نمودن كاركنان از هشدارها و اعلان خطر ميبايست علايم ايمني و راهنماي مناسب تعبيه گردد.

  - براي كليه مواد شيميايي برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS) ميبايست تهيه شود و از رعایت ملاحظات  ايمني، بهداشت و محيط زيست توسط کلیه کارکنان می بایست اطمینان حاصل گردد.

  - در خصوص توليد پسماند های ناشي از تعميراتی چاه ميبايست ملاحظات زيست محيطي رعايت گردد. در اين خصوص به راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري 
(كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) و راهنماي مديريت پسماند مراجعه گردد. 
( كد مدرك: :( NIOC-HSE-EN-GU-006-00

  - از تامين نور مناسب جهت انجام عمليات تعميرات که در طول شب صورت میگیرد مي بايست اطمينان حاصل گردد.

- مراجع:

- Occupational Safety & Health (OSHA): Oil and Gas Well Drilling and Servicing eTool

- API RP 54, Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations

- API RP67, Recommended Practice for Oilfield Explosives Safety

- راهنمای سیستم پروانه کار (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

- راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00)

- راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00)

- راهنماي مديريت پسماند( كد مدرك:( NIOC-HSE-EN-GU-006-00

- راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف و حفاري ( كد مدركNIOC-HSE-EN-GU-015-00  )

- راهنماي الزامات HSE مرحله آماده سازي سايت(Site Preparation) در دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز در  تاسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران(كد مدرك:NIOC-HSE-00-GU-034-00)

- راهنماي الزامات HSE مرحله عمليات حفاري(Drilling) در عمليات دستگاه هاي حفاري چاه هاي نفت و گاز  (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-035-00 )

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR