فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

| - مقدمه ....................................................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| - اهداف ........................................................................................................................................................................ | 4 |
| - دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - مسئوليت ها ............................................................................................................................................................... | 4 |
| - تعاريف و اصطلاحات ............................................................................................................................................... | 5 |
| - الزامات HSE مرحله عمليات آماد ه سازي سايت .............................................................................................. | 5 |
| - مراجع ........................................................................................................................................................................... | 8 |

- مقدمه

پس از مطالعات مختلف زمين شناسي و انجام آزمایشهای متفاوت بر روی نمونههای سنگهای رسوبی و اعمالی نظیر لرزه نگاری، زمین شناسان به وجود نفت و یا گاز در یک محل پی میبرند سپس با توجه به موقعیت محل و بررسی تمام جوانب عمليات حفاری در آن منطقه شروع میگردد. عمليات حفاري توسط دستگاههاي حفاري در صنايع نفت و گاز كه يكي از تخصصي ترين فعاليتهاي پيچيده، پر هزينه، طاقت فرسا و از مشاغل با ريسك بالا در جهان محسوب مي شود، شروع ميگردد. فرآيند عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز شامل بخشهاي مختلفي از جمله آماده سازي سايت (Site Preparation)، عمليات حفاري(Drilling)، تكميل چاه (Well Completion)، سرويس و خدمات (Servicing)فنی و نهايتاً عمليات متروکه و تعلیق كردن چاه (Suspend and Abandon the Well)  و برچيدن دكل حفاري ميباشد.

در اثر فعاليتهاي عملیات حفاری مذكور آسیبهای زیست محیطی فراوانی بر محیط زیست وارد میشود كه اين آسیبها ميتواند آلودگيهايي را در هوا، آب، خاك و اثراتي را بر فعاليت انسان بگذارد.

در مناطق عملياتي شركت ملي نفت ايران عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز مستقيماً وابسته به ادوات، ماشين آلات مربوطه و تجهيزات دستگاههاي حفاري ميباشد و همانند ساير محيطهاي صنعتي به دليل اهميت و نوع فعاليتها با مخاطرات مختلفي از نظر ايمني، بهداشت و محيط زيست همراه ميباشد كه در صورت عدم تدابير لازم در خصوص پيشگيري از مخاطرات، احتمال بالاي آسيب به كاركنان و تجهيزات و محيط زيست وجود دارد. در اين راستا مديريت HSE شركت ملي نفت ايران با تشكيل كارگروهي از شركتهاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، ملي حفاري ايران، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، نفت فلات قاره ايران و حفاري شمال طي برگزاري جلسات كارشناسي نسبت به تهيه و تدوين الزامات/ راهنماها در خصوص HSE پيرامون هريك از فرآيندهاي مختلف حفاري اشاره شده اقدام نموده است. در اين مستند راهنماي الزامات  HSEمرحله عمليات متروکه و تعلیق كردن چاه (Suspend and Abandon the Well) در تأسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران ارائه ميگردد.

بر اساس اين مستند هريك از شركت‌هاي تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران كه داراي فعاليتها و عمليات متروکه و تعلیق كردن چاه نفت و گاز در بخش خشكي برخوردار بوده ميبايست با توجه به نوع ماهيت فعاليت و ساختار سازماني خود نسبت به تهيه و تدوين روش اجرايي/ دستور‌العمل اجرايي مربوطه (Work Procedure) جهت برآورده نمودن مفاد مندرج در اين سند (بعنوان حداقل الزامات) و نسبت به اجرایی نمودن آن طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص اقدام نمایند.

- اهداف

هدف از تهيه اين مستند مشخص نمودن الزامات HSE عمليات متروکه و تعليق كردن چاه نفت و گاز (Suspend and Abandon the Well) شامل عملياتي بشرح ذيل و رعايت اين الزامات به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از كار و كمينه سازي پيامدها و آسيب‏هاي وارده به منابع انساني، محیط زیست و تأسیسات در شركت ملي نفت ايران مي باشد.

- قرار دادن مجرابند (Plug) سیمانی یا مجرای بند فلزی

- نصب تجهیزات سرچاهی جهت ایمن نمودن چاه

- دامنه كاربرد:

اين راهنما در کلیه شرکتهای فرعی، تابعه و سایتهای عملیاتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران كه داراي فعاليتهاي حفاري و متروكه نمودن چاههاي نفت و گاز در  خشكي ميباشند، کاربرد دارد.

- مسئوليتها:

مسئوليت نظارت عالیه بر اجراي اين راهنما و بازنگری آن بر عهده مديريت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شركت ملي نفت ایران میباشد.

مديران عامل شركت‌هاي فرعی و تابعه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين راهنما از طریق تهیه و تدوین روشهاي اجرايي/ دستورالعملهاي اجرايي را به عهده داشته و واحد HSE هر شرکت (فرعی و تابعه) میبایست بر اساس ماهیت فرآیند و ساختار سازمانی موجود روشهاي اجرايي/ دستورالعملهای مورد نیاز را جهت پیادهسازی این سیستم جاری نمایند.

- تعاريف و اصطلاحات:

  - چاه های متروکه شده(Abandoned Wells) :

چاههای بدون سيال توليدي و يا خشك كه معمولا براي ارزيابي و اكتشاف مورد تحقيق قرار گرفتهاند يا چاههاي توسعهاي كه در اواخر عمر توليدي خود باشند،  به عبارت دیگر چاههايي هستند كه به علل مذکور و سایر موارد ترك دائم ميشوند. ضمناً اين گونه چاهها قابل بازيافت نيستند و اجازه حفاری مجدد بر روي اين چاهها و جود ندارد.

  - چاههاي معلق شده(Suspended  Wells):

تعليق يك چاه به معني توقف روند كاري يك چاه ميباشد. چاهي كه ممكن است به اهداف برنامه ريزي شده خود نرسيده باشد معمولا تعليق براي مدت زمان محدود ميباشد و بعد از اين مدت شروع بكار از همان نقطه اي كه به حالت معلق گذاشته شده بود دوباره از سر گرفته ميشود.

  - مجرا بند (Plug) سیمانی یا مكانيكي فلزی :

مجرا بند سیمانی یا مكانيكي فلزی جهت جلوگیری از جابجایی سیالات و گازها در لایه های مختلف و رسیدن آنها به سطح در داخل حفره نصب مي گردد.

  - برچيدن دکل حفاری (Rigging Down)

به عملیات جمع نمودن یا خوابانیدن دکل حفاری Rigging Down (عکس عملیات برپایی دکل است) اطلاق میشود.

- الزامات HSE مرحله عمليات متروکه و تعلیق كردن چاه :

  - در خصوص انجام کلیه فعالیت های متروكه و تعليق كردن چاه كه انجام آن مستلزم اخذ پروانه کار است میبایست مطابق دستورالعمل های پروانه کار اقدام گردد در این خصوص به راهنمای سیستم پروانه کار مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01).

  - ریسکها و مخاطرات مرتبط با فرآيند عمليات مذكور، علاوه بر مخاطرات وظايف و فعاليتها در محیط کار، میبایست قبل از شروع عمليات، نيز شناسايي و اقدام كنترلي مناسب براي آنها انجام پذيرد.

  - قبل از شروع عملیات ميبايست جهت بررسی مسئولیتها وآگاه نمودن پرسنل از خطرات کار و ایجاد هماهنگی لازم بین کارکنان جلسات ایمنی برگزار گردد.

  - جهت رعایت ملاحظات HSE عملیات سیمان کاری جهت قرار دادن مجرابند (Plug) سیمانی به راهنماي الزامات HSE مرحله تكميل چاه (Well Completion) در دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-038-00).

  - از مسدود کردن مناسب کفشک (Shoe) پایین ترین لوله جداری توسط پلاک سیمانی و فلزی در عمليات متروکه یا تعلیق كردن چاه می بایست اطمینان حاصل گردد.

  - از جدا سازی مناسب لایههای مختلف حفاری شده که دارای فشارهای متفاوت هستند توسط پلاک سیمانی یا فلزی در عمليات متروکه یا تعلیق كردن چاه میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - ميزان فشار در تاج سر چاهي در طي دوران ترك موقت و تعليق (و همچنين قبل از ورود مجدد به چاه) ميبايست مورد بررسي قرار گيرد و اطمينان از مقادير آن مطابق با محاسبات لازم انجام پذيرد.

  - از استحکام مناسب پلاک سیمانی نصب شده میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - از پر کردن چاه با سیال با وزن مناسب  و حاوی مواد ضد خوردگی میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - در زمان ترك موقت/ تعليق چاه، تاج چاه میبایست بنحوی قرار داده شود که امکان ورود مجدد به چاه به راحتی وجود داشته باشد.

  - پس از عملیات متروکه سازی چاه، میبایست نسبت به پر کردن حوضچه چاه یا محصور سازی ایمن اطمینان حاصل گردد.

  - در صورت جا ماندن چشمه رادیواکتیو درطی عملیات نمودارگیری، زمانی که چاه متروکه میگردد از شرایط ایمن نمودن چشمه و نصب علایم هشدار دهنده میبایست اطمینان حاصل گردد.

  - جهت جلو گیری از احتمال آلوده شدن آبهای سطحی یا نفوذ فشار تحت الارضی به سطح زمین 
میبایست در چاههای متروکه، از نصب پلاگ سیمانی در عمق حدود 30 متری ازسطح سکوی حفاری اطمینان حاصل گردد.

  - پس از متروکه نمودن یا تعلیق چاه و برچیدن دکل حفاری میبایست نسبت به رعایت ملاحظات زیست محیطی (تخلیه سپتیکهای بهداشتی، مدیریت پسماند حفاری، پاکسازی محیط و ...) اطمینان حاصل گردد. در این خصوص به راهنماي مديريت پسماند ( كد مدرك:  NIOC-HSE-EN-GU-006-00) و راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00) مراجعه گردد.

  - در خصوص نحوي استفاده تجهيزات حفاظت فردي (PPE) به راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني مراجعه شود. (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00).

  - از صلاحيت اپراتورهای كليه ماشین آلات ) جراثقال، لیفتراک، جین پل، و ... ( میبایست اطمینان حاصل شود. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - قبل از شروع عمليات باربرداري از سلامت فنی کلیه كابلها، قطعات و تجهیزات مربوط به عملیات باربرداری و میبایست اطمینان حاصل گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد.  ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - جهت  حصول اطمينان از عمليات حمل و جابجايي بار  بصورت ايمن مي بايست  مطابق با دستورالعمل ها و تکنیک های مربوط به بار برداری (Lifting) اقدام گردد. در اين خصوص به راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده مراجعه گردد ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00).

  - در خصوص رعایت ساير الزامات مرتبط با (عمليات برچيدن دستگاه حفاري، عمليات حمل و نقل دكل و ...)  در زمان متروكه يا معلق نمودن چاهها به راهنماي الزامات HSE مرحله عمليات حفاري (Drilling) در عمليات دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-035-00) و راهنماي الزامات HSE مرحله آماده سازي سايت (Site Preparation) در عمليات دستگاههاي حفاري چاه هاي نفت و گاز در تأسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران (مدرك NIOC-HSE-00-GU-034-00)، راهنماي الزامات HSE مرحله تكميل چاه (Well Completion)  در دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-038-00). راهنماي الزامات HSE مرحله عمليات خدمات فني (Servicing) چاه هاي نفت و گاز در تأسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران مراجعه گردد (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-040-00).

- مراجع

- Occupational Safety & Health (OSHA): Oil and Gas Well Drilling and Servicing  eTool

- راهنماي نحوه انتخاب، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردي و ايمني (كد مدرك NIOC-HSE-EN-GU-014-00)

- راهنمای سیستم پروانه کار (كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-010-01)

- راهنماي ايمني تجهيزات بالابر و حمل كننده ( كد مدرك NIOC-HSE-SF-GU-022-00)

- راهنماي مديريت پسماند ( كد مدرك:  NIOC-HSE-EN-GU-006-00)

- راهنماي رعايت ملاحظات محيط زيستي در عمليات اكتشاف وحفاري ( كد مدرك: NIOC-HSE-EN-GU-015-00)

- راهنماي الزامات HSE مرحله عمليات حفاري (Drilling) در عمليات دستگاه هاي حفاري چاههاي نفت و گاز  (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-035-00 )

- راهنماي الزامات HSE مرحله آماده سازي سايت (Site Preparation) در عمليات دستگاههاي حفاري چاه هاي نفت و گاز در  تاسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران (مدرك NIOC-HSE-00-GU-034-00)

- راهنماي الزامات HSE مرحله تكميل چاه (Well Completion)  در دستگاههاي حفاري چاههاي نفت و گاز (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-038-00)

- راهنماي الزامات HSE مرحله عمليات خدمات فني(Servicing) چاه هاي نفت و گاز در تاسيسات خشكي شركت ملي نفت ايران (كد مدرك NIOC-HSE-00-GU-040-00)

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR