فهرست مطالب

| 1 | مقدمه .......................................................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | هدف ............................................................................................................................................................................. | 4 |
| 3 | دامنه كاربرد .............................................................................................................................................................. | 4 |
| 4 | تعاريف و اصطلاحات .............................................................................................................................................. | 4 |
| 5 | وظايف و مسئوليت ها ........................................................................................................................................... | 8 |
|  | 5-1- خدمات فنی تخصصی/ تعمیر و نگهداشت ...................................................................................... | 8 |
|  | 5-2- اداره HSE ................................................................................................................................................. | 10 |
|  | 5-3- کارکنان ......................................................................................................................................................... | 11 |
|  | 5-4- حراست ......................................................................................................................................................... | 12 |
| 6 | طبقه بندی ساختمان ها از نظر درجه اهمیت .............................................................................................. | 13 |
| 7 | شناسنامه ساختمان ............................................................................................................................................... | 14 |
| 8 | ارزيابي ريسك حریق ............................................................................................................................................ | 15 |
| 9 | سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاي حريق .................................................................................................... | 17 |
|  | 9-1- تعاریف و اصطلاحات اختصاصی ........................................................................................................... | 17 |
|  | 9-2- الزامات سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاي حريق ....................................................................... | 21 |
| 10 | راه هاي خروج، امداد و نجات ............................................................................................................................. | 25 |
| 11 | مقاوم سازي ساختمان در مقابل حريق .......................................................................................................... | 26 |
| 12 | ضوابط مربوط به آسانسور ................................................................................................................................... | 29 |
| 13 | طرح آمادگی و مقابله با شرايط اضطراري ..................................................................................................... | 30 |
| 14 | موارد متفرقه ............................................................................................................................................................. | 32 |
|  | 14-1- استفاده از مایعات قابل اشتعال .......................................................................................................... | 32 |
|  | 14-2- استعمال دخانیات .................................................................................................................................... | 32 |
|  | 14-3- ایمنی برق ساختمان .............................................................................................................................. | 33 |
|  | 14-4- الزامات احداث ساختمان ها در مجاورت جایگاه و انبارهای مواد سوختنی .................... | 34 |
| 15 | نكات عمومی پيشگيري از حریق در ساختمان .......................................................................................... | 35 |
| 16 | منابع و مراجع .......................................................................................................................................................... | 35 |
| 17 | پیوست ها .................................................................................................................................................................. | 35 |
|  | 17-1- پيوست 1. بخشنامه منع استعمال محصولات دخاني (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) ...................................................................................................................................................... | 36 |
|  | 17-2- پيوست 2. چک لیست شناسنامه وضعیت ايمني ساختمان .................................................. | 37 |
|  | 17-3- پیوست 3 : چک لیست ایمنی بازدید از ساختمان ................................................................... | 38 |
|  | 17-4- پیوست 4 : چک لیست ایمنی بازدید از انبار .............................................................................. | 43 |
|  | 17-5- پیوست 5 : چک لیست ایمنی بازدید از پاركينگ .................................................................... | 44 |
|  | 17-6- پيوست 6 : چك ليست ایمنی بازدید از موتورخانه .................................................................. | 45 |
|  | 17-7- پیوست 7 : چک لیست ایمنی بازدید از آشپزخانه ................................................................... | 47 |
|  | 17-8- پیوست 8 : چک لیست ایمنی بازدید از کارگاه ......................................................................... | 48 |
|  | 17-9- پیوست 9 : چک لیست ایمنی بازدید از كتابخانه ...................................................................... | 49 |

- مقدمه

عدم آگاهي از اصول ايمني ساختمان ها و بعضاً كوتاهي افراد مسئول، هر ساله حوادث و سوانح تلخ بسياري را موجب شده و خسارات مالي و جاني فراواني را تحميل مي نمايد، به طوري كه به نقل از از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران، تعداد حريق شهر تهران در سال 1393، 21 هزار و 558 مورد بوده است كه در مقايسه با سال 1392، شاهد رشد 4.34 درصدی در این خصوص هستیم.

از آنجا که حریق یکی از عوامل اصلی حادثه ساز در ساختمان ها می باشد، توجه بیشتر به موضوع حفاظت از ساختمان ها دربرابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر است که باید در طراحي، ساخت و بهره برداري مورد توجه قرار گیرد. استفاده از تجهیزات، ادوات و سیستم های اعلام و اطفاي حریق در ساختمان ها با رویکردهای پیشگیرانه و واکنشی می تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات و پیامد ریسک ها داشته باشد. بدین منظور فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی و رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجرای ساختمان ها ضروری است، که مهمترین آن عبارتند از:

- تأمین تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان ها به منظور پیشگیری از بروز حریق

- فراهم ساختن تجهیزات، ادوات و سیستم های تشخیص، هشدار، اعلام، کنترل و اطفاي حریق در ساختمان

- جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق

- پیش بینی راههای خروج برای خارج شدن به موقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکانهای امن

در این راستا اداره ایمنی و آتش نشانی مدیریت HSE شرکت ملی نفت ايران بر اساس منابع مختلف موجود، اقدام به تهیه و تدوین مستند "دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در مقابل حریق" نموده است که مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و اصول ایمنی ساختمان ها در برابر حریق را در بردارد.

بدیهی است موارد ارائه شده در این دستورالعمل حاوی همه الزامات نبوده و نفي كننده ساير الزامات، مقررات و دستورالعمل هاي ایمن سازی ساختمان ها نمي باشد.

- هدف

هدف از تهیه و تدوین این مستند موارد به شرح ذیل می باشد:

- تعیین حداقل الزامات مربوط به ایمنی ساختمان در مقابل حریق

- کنترل و کاهش پیامدهای ناشی از مخاطرات و ریسک های ساختمان

- ارتقاء و آمادگی واکنش در برابر شرایط اضطراری

- کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی

- دامنه كاربرد

كليه ساختمان های تحت مالکیت یا استیجاری شرکت ملی نفت ایران، شركت هاي فرعي و تابعه

- تعاریف و اصطلاحات :

4-1- آزمایش حریق استاندارد

آزمایش یا آزمایش های استاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح، فرآورده ها، اعضاء و اجزای ساختمانی در مقابل آتش سوزی می باشد.

4-2-آژير

وسيله اي هشدار دهنده كه در صورت بروز خطر، توسط سيستم اعلام حريق فعال شده و با توليد صدايي با قدرت كافي ساكنين را آگاه مي سازد.

4-3- ارتفاع طبقه و بنا

منظور از ارتفاع طبقه، فاصله قائم از كف تمام شده آن طبقه تا كف تمام شده طبقه بالاتر است. ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل كف تمام شده آن طبقه تا كف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان مي باشد. ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات يا فاصله قائم از تراز متوسط كف زمين طبيعي تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته مي شود.

4-4- افزايش بنا

انجام هر گونه عمليات ساختماني كه سطح يا حجم يك بنا را افزايش دهد.

4-5- اعضاي باربر

اعضايي از ساختمان كه بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ها انتقال مي دهند.

4-6- اثر دود كشي

به جريان عمودي هوا درون بناها، ناشي از اختلاف دماي بين بيرون و درون بنا گفته مي شود.

4-7-پانل مركزي اعلام حريق

دستگاهي است كه تمام اجزاء سيستم اعلام در يك ساختمان (محل تعریف شده) از طريق اين دستگاه پايش شده و در صورت دريافت هر گونه علامت دود، آتش سوزي و يا خرابي از طريق فعال سازی دستگاه هاي هشدار دهنده، اطلاع  رساني مي كند.

4-8- پناهگاه امن

فضايي كه در موقع حريق به عنوان پناهگاه موقت مورد استفاده قرار مي گيرد. مساحت اين فضا با احتساب 28/0 متر مربع براي هر نفر محاسبه مي گردد.

4-9-درب مقاوم حریق

دربي كه با انجام "آزمايش حريق استاندارد" حائز شرايط مقاومت و محافظت در برابر حريق در مدت زمان مشخص را دارا می باشد.

4-10-دريچه هاي دمنده

دريچه هاي سقفي يا ديواري كه جهت دميدن هواي تازه از طريق دستگاه هاي هواساز، كولر، فن فشار مثبت و يا هواي تازه به داخل فضا، در نظر گرفته مي شود.

4-11- ديوار كاذب

جدا كننده هايي از جنس چوب، پي وي سي و يا مصالح ساختماني سبك كه به صورت موقتي يا دائم، تفكيك نسبي فضاها را انجام مي دهند.

4-12-منطقه حريق

يك فضاي بسته در داخل ساختمان كه توسط جدا كننده هاي مقاوم حريق مانند ديوار و درب از ديگر قسمت هاي آن جدا شده باشد.

4-13-سقف كاذب

پوششي عموماً از مصالح سبك، كه بوسيله آويزهايي به سقف اصلي متصل مي گردد و كاربرد آن ايجاد فضايي جهت عبور لوله ها، كانالهاي تاسيسات، كابل هاي برق و كاهش ارتفاع سقف اصلي مي باشد.

4-14-شبكه بارنده خودكار

سيستم بارنده آبي از مجموعه اي از مخازن، پمپ ها، لوله ها، شيرها و نازل هاي ثابت پاشش آب تشكيل شده است. اين نازل ها معمولاً داراي فيوز (الكتريكي/ مكانيكي) حساس حرارتي بوده كه در صورت وقوع حريق و رسيدن گرما به آن ها عمل كرده و با پاشش آب ضمن ايجاد منطقه اي خنك و مناسب جهت فرار ساكنين، به عمل اطفاي حريق كمك مي كند.

4-15-شستي اعلام حريق

شستي اعلام با قابليت عملكرد در زماني كوتاه، در راهروها و درب هاي خروجي، قسمت هاي ورودي و محل اجتماعات و محل هایی با پتانسیل حادثه و حریق بالا، نصب مي شود كه با فشردن شيشه مخصوص، سیگنالی به پانل اعلام حريق ارسال و متعاقب آن، عمليات برنامه ريزي شده در سيستم اعلام حريق، فعال مي گردد.

4-16-فاصله پيمايش

فاصله اي كه فرد براي رسيدن از يك نقطه به نقطه ديگر طي ميكند را مسير پيمايش گويند.

4-17-كابل پوشش دار

نوعي كابل داراي محافظ مخصوص فلزي كه از القاي الكترومغناطيسي به كابل جلوگيري مي كند.

4-18-كابل مقاوم به حریق

كابلي كه داراي پوشش مناسب بوده و مي تواند به مدت حداقل دو ساعت در مجاورت حريق با دماي معين، بدون آسيب ديدگي و كاهش كارايي، در برابر حرارت مقاومت نمايد.

4-19-كف كاذب

فضايی در كف ساختمان كه معمولاً به منظور عبور تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ايجاد مي گردد و معمولاً در بناهاي نظير اتاق های کنترل، مخابرات، مركز داده ها و يا سكوهاي نمايش وجود دارد. ارتفاع كف هاي كاذب بين 50 ميليمتر تا 1200 ميليمتر مي باشد.

4-20-پلكان خارجي

پلكاني كه بيش از يك طرف در ارتباط مستقيم با فضاي آزاد باشد.

4-21- پلكان متحرک

پلکانی که به کمک وسایل و دستگاههای مکانیکی حرکت کند.پلکان متحرک جزو راه خروج محسوب نمی شود.

4-22- تخليه خروج

بخشي از راه خروج كه بين خروج و معبر عمومي قرار گرفته است.

4-23- تصرف

منظور از تصرف، نوع بهره گيري از بنا يا بخشي از آن است كه به مقاصدي معلوم در دست بهره برداري بوده و يا قرار است به آن مقاصد مورد استفاده واقع شود.

4-24- تغييرات

هر گونه دگرگوني يا تغيير و تبديل در ساختمان، در راه هاي خروج از ساختمان و در تأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان كه به منظور افزايش ساختمان نباشد.

4-25- راه خروج

مسير ممتد و بدون مانعي كه براي رسيدن از هر نقطه ساختمان به يك محوطه باز يا معبر عمومي در نظر گرفته شود.

4-26- سيستم فشار مثبت

سیستمی است که هوای سالم را با فشاری بیشتر از محیط بیرون ساختمان (فشار تعریف شده)، به منظور جلوگیری از ورود دود به مکان تعریف شده، تأمین می نماید.

- وظائف و مسئوليت ها

مطابق با ساختار سازمانی و شرح وظایف تعریف شده در هر شرکت / سازمان، مسئولیت تأمین و حفظ ایمنی ساختمان ها به شرح ذیل تعریف می شود. لازم به ذکر است که این وظایف و مسئولیت ها محدود به موارد ذیل نبوده و می تواند بنا به نوع فعالیت در هر شرکت و اقتضای شرایط قابل تغییر باشد.

5-1-  خدمات  فني تخصصی / تعمیر و نگهداشت

منظور از واحدهای ذکر شده واحدی است که متولی ساختمان بوده و مسئولیت نگهداری ساختمان، به شرح ذیل بر عهده این واحد می باشد:

    - کلیه ساختمان ها بايد داراي متولي و مسئول مشخص و معرفي شده (خدمات فني تخصصی / تعمیر و نگهداشت) باشند، این واحد مسئول نگهداري و تعميرات صحيح و بازديد هاي منظم، برنامه ريزي شده و پايش وضعيت ساختمان هاي تحت پوشش مي باشد.

    - مسئوليت پيگيري رفع اشكالات، رعايت مقررات ايمني، فني و نيز هماهنگي با كليه واحدهاي ذيربط در ساختمان ها با واحد خدمات فني تخصصی / تعمیر و نگهداشت مي باشد. بديهي است هر گونه تغيير كاربري در ساختمان بايد با هماهنگي، تایید و نظارت اين واحد و مطابق با راهنماي مديريت تغيير شركت ملي نفت با كد MOC-NIOC-HSE-SF-GU-007-00 صورت پذيرد.

    - چنانچه تأسيسات جديدي در دست ساخت باشد و يا تغييراتي در تأسيسات موجود داده ‌‌شود بايد به صورت مكتوب از طریق خدمات فني تخصصی / تعمیر و نگهداشت، به واحد‌ HSE اعلام گردد.

    - قبل از هر گونه جابجايي پارتيشن و ايجاد تغييرات در ساختمان ها، چيدمان دفاتر و نصب درب جديد، مراتب از طريق خدمات فني تخصصی/تعمیرات و با هماهنگي واحدHSE  مي بايست انجام شود.

    - هر گونه نصب جديد، تغییر و یا جابجايي اتصالات تجهيزات برقي بايد با هماهنگي این واحد و توسط تعميرات برق ساختمان صورت پذيرد.

    - این واحد / اداره با هماهنگي اداره HSE نسبت به تهیه و اجرای دستورالعمل واكنش در شرايط اضطراري و انجام مانورهای مربوطه و ارزیابی آنها به منظور مشخص نمودن میزان آگاهی و نحوه عملکرد كاركنان در شرايط اضطراري، می بایست اقدام نمايد.

    - مسئوليت پايش سيستم هاي اعلام و اطفاء حریق از جمله، پمپ هاي آب آتش نشاني، جعبه های آتش نشانی، خاموش کننده های دستی، سیستم های تشخیص و اعلام حریق و ... به منظور کسب اطمینان از عملکرد صحیح آنها در محوطه هاي اداري ستاد بعهده واحد خدمات  فني تخصصی / تعمیر و نگهداشت مي باشد و در شرکت های تابعه شرکت ملی نفت که واحد خدمات تخصصی فاقد ساختار سازمانی ایمنی و آتش نشانی می باشد ، این فعالیت بر عهده اداره HSE آن شرکت می باشد.

    - نصب جعبه كمك هاي اوليه و تأمين تجهيزات داخل آن در ساختمان ها و پيگيري جهت ارائه آموزش هاي لازم به كاركنان، بايد از طرف این واحد پيگيري و انجام گردد.

    - قبل از خاكبرداري، گود برداری و تخريب ديوار و ايجاد شيار و ترانشه، ضروري است به منظور اطلاع از وجود كابل و تجهيزات زير زميني، هماهنگي لازم را با ادارات ذيربط بعمل آورده و مجوز مربوطه اخذ گردد. (پروانه كارهاي سرد و گواهینامه گودبرداری)

    - به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث ضروری است پوشش بیمه ای برای کلیه ساختمان ها با هماهنگی اداره HSE انجام پذیرد.

  - اداره HSE

منظور از این واحد، ادارات/ واحدهای HSE شرکت های فرعي و تابعه می باشد. در ضمن در خصوص ساختمان های مستقر در تهران و تحت مسئولیت امور پشتیبانی شرکت ملی نفت وظایف به شرح ذیل مربوط به اداره HSE / ایمنی و آتش نشانی خدمات فنی و تخصصی می باشد.

    - کنترل و نظارت بر آموزش و اجرای دستورالعمل واكنش در شرايط اضطراري در کلیه ساختمان ها صورت گیرد. مقررات مقابله با حريق و دستور‌العمل حوادث غيرمترقبه بايد بصورت كامل و ساده براي پرسنل تشريح شده و در اختيار آنها قرار گيرد.

    - نظارت و اطمینان از انجام مانورهای شرایط اضطراری با سناریوهای مختلف و محتمل به منظور تجزیه و تحلیل، بررسی و مشخص شدن نقاط ضعف مطابق با برنامه های از پیش تعیین شده، بر عهده این واحد است.

    - اداره HSE مسئول بازرسي و پيگيري موارد ايمني ساختمان ها مي باشد. گزارشهاي مربوطه بايد جهت رفع اشكالات، تحويل واحد خدمات ساختمان ها گرديده و كنترل و پيگيري بعمل آيد همچنین ضروری است نواقص و موارد ناایمن، قبل از شروع بهره‌برداري از ساختمان مشخص و  اصلاح گردد.

    - موارد به شرح ذیل، در هنگام طراحي ساختمان ها بايستي به تائيد اداره HSE برسد.

      - کلیه تجهيزات اعلام و اطفاي حريق و وسایل و ادوات ایمنی مورد نیاز جهت محافظت ازکارکنان، تأسيسات و ساختمان ها در طراحي اوليه پیش بینی گردد.

      - تجهیزاتی كه جهت مقابله با آتش براي تأسيسات و اماکن عمومی در نظر گرفته مي‌‌شوند، متناسب با شرايط محل و مطابق با استانداردها، مقررات ملی و الزامات صنعت نفت باشند.

      - با توجه به میزان و درجه اهمیت تاسیسات صنعتی و غیر صنعتی از نظر بار حریق می بایست مطالعات و ارزیابی ریسک حریق و انفجار انجام و طبق استاندارد، سیستم های ایمنی و حفاظت در مقابل حریق مطابق با تکنولوژی روز پیش بینی و طراحی شوند.

    - هر گونه نقل و انتقال ادوات و تجهیزات اطفاي حريق ممنوع بوده و در صورت نیاز می بایست با هماهنگی و تائید اداره HSE صورت پذیرد.

    - نقشه جانمایی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ، راه های فرار، خروج اضطراری و محل تجمع ایمن تاسیسات و ساختمان ها بایستی تهیه و در محل های مناسب نصب گردد.

    - اداره HSE می بایست با هماهنگی اداره آموزش نسبت به برگزاری دوره ایمنی و اطفاء حریق برای کارکنان به منظور بالابردن اطلاعات آنها، اقدام نماید.

  - كاركنان

کارکنان شاغل در یک واحد یا ساختمان نیز ملزم به رعایت موارد به شرح ذیل می باشند:

    - در صورت ترك بيش از يك ساعت محل كار يا دفاتر، استفاده كنندگان موظف به خاموش كردن کلیه تجهيزات برقي از پريز اصلي مربوطه مي باشند.

    - كليه كاركنان موظفند در صورت مشاهده هر گونه آتش سوزي و یا استشمام هر گونه بوي سوختگي در ساختمان، ضمن اطلاع به ادارات/ سازمان هاي ذيربط و با رعايت نكات ايمني با استفاده از خاموش كننده دستي و ساير ادوات نسبت به اطفاء حريق در حد توانايي اقدام نمايند و در صورت عدم امكان از راههاي خروجي اصلي و يا اضطراري، محل را ترك نمايند.

    - كليه كاركنان موظفند كه به هنگام ورود و خروج در روزهاي تعطيل و يا بعد از اوقات اداري نسبت به درج نام، تاريخ ، ساعت ورود و خروج مطابق با دستورالعمل حراست اقدام نمايند.

    - كاركنان جهت رعايت اصول بهينه سازي انرژي، بايد نسبت به بسته بودن پنجره ها در هنگام روشن بودن وسايل خنك كننده اطمينان حاصل نمايند.

    - در ساختمان هايي كه داراي وسايل خنك كننده مركزي هستند، روشن و خاموش نمودن سيستم مركزي فقط توسط كاركنان تأسيسات صورت می پذيرد.

    - كاركنان موظفند كه هر گونه موارد نا ایمن و نقص وسايل برقي را فوراً به خدمات ساختمان گزارش نمايند.

    - کارکنان بايد در دوره عمومی ایمنی و آتش نشانی به منظور آشنایی با نحوه‌ به كار بردن تجهیزات اطفاي حريق شرکت نمایند.

    - هنگامي كه تجهیزات خاموش‌كننده مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد می بایست به اداره HSE اطلاع داده شود تا نسبت به تعويض و جایگزینی آن اقدام گردد.

  - حراست

مطابق با دستورالعمل های تعریف شده اداره حراست لازم است موارد به شرح ذیل اجرا گردد:

5-4-1- اطلاعات ورودي و خروج كاركنان و ساير افراد به ساختمان هاي اداري به خصوص در روزهاي تعطيل و بعد از اوقات اداري بطور دقيق كنترل و ثبت گردند.

    - كليه كليدهاي اتاقها و دفاتر در تابلويي مهر و موم شده جهت استفاده در شرايط اضطراري در اختيار حراست/ خدمات و نگهداشت بوده و به هنگام استفاده گزارش گردد.

    - ضروریست كاركنان حراست در رابطه با نحوه عملكرد به هنگام وقوع شرايط اضطراري از قبيل آتش سوزي، زلزله و ساير اتفاقات غير مترقبه آموزش لازم را دیده باشند تا در صورت بروز هر گونه حريق تا رسيدن نيروهاي آتش نشاني و امدادي نسبت به مقابله با آن با استفاده از وسايل و ادوات در اختيار، اقدام لازم صورت پذيرد و مطابق با دستورالعمل های تعریف شده اطلاع رسانی انجام شود.

    - لازم است كاركنان حراست ساختمان مطابق با روش های اجرایی تعریف شده نسبت به گشت زني در كليه راهروها و طبقات اقدام و هر گونه وضعيت مشكوك را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم گزارش نمايند.

    - ماموران حراست موظف مي باشند پس از پايان وقت اداري از قفل بودن درب ها اطمينان حاصل نمايد.

    - حراست موظف است نسبت به كنترل درب هاي اضطراري اقدام و نسبت به قابل استفاده بودن آنها در مواقع ضروري، اطمينان حاصل نموده و نواقص احتمالي را گزارش نمايند.

    - كاركنان حراست در زمان حوادث ضروریست همکاری و تعامل لازم را با  كاركنان HSE داشته و از تجمع افراد غير مسئول جلوگيري نمايند.

    - نصب دوربين هاي مدار بسته جهت ساختمان هاي اداري اصلي و مهم پيش بيني و اجرا گردد.

- طبقه بندی ساختمان ها  از نظر درجه اهمیت

ساختمان ها بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان، ارزش سرمایه های داخل آن، مساحت بنا و تعداد طبقات به پنج گروه اهمیتی تقسیم بندی می شوند:

- گروه 1: ساختمان های با درجه اهمیت ویژه

- گروه 2: ساختمان های با درجه اهمیت بسیار زیاد

- گروه 3 : ساختمان های با درجه اهمیت زیاد

- گروه 4 : ساختمان های با درجه اهمیت متوسط

- گروه 5: ساختمان های با درجه اهمیت کم

توضیح اینکه تعاریف فوق الذکر به طور کامل در بند 21-1-6 گروه بندی ساختمان ها مبحث 21 مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) ذکر شده است.

- شناسنامه ساختمان

بر اساس بند  13-1-2  فصل 13 مقررات ايمني عمومي، براي كنترل و پيشگيري از حوادث در ساختمان هاي اداري، اولين اقدام اساسي شناسايي وضعيت موجود ساختمان  است. كه بدين منظور لازم است شناسنامه ساختمان تهيه گردد.

7-1- تعريف شناسنامه ساختمان:  مجموعه اي حاوي اطلاعات ضروري جهت شناسايي وضعيت عمومي ساختمان        می باشد. شناسنامه ساختمان بايد توسط ادارات خدمات فنی و تخصصی/ تعمیر و نگهداشت و اداره ایمنی و آتش نشانی مربوطه، تكميل شده و حداكثر به صورت ساليانه بازنگري شود.

    - در صورت وقوع هرگونه تغيير در ساختمان، مسئولان ساختمان نسبت به بازنگري شناسنامه هاي ساختمان اقدام نمايند

    - شناسنامه ایمنی ساختمان بايد شامل اجزاي ذيل مطابق با مقررات ملي ساختمان باشد:

- مشخصات عمومي ساختمان

- تجهیزات، ادوات و سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق

- تأسيسات الكتريكي و مكانيكي

- استحكام و مقاومت در برابر حريق

- آسانسورها

- مقابله با شرايط اضطراري

- درمانگاه وكمك هاي اوليه و امداد و نجات

ديگر اطلاعات تكميلي موردنياز بايد برحسب مورد و با نظر اداره خدمات فنی تخصصي و اداره ايمني مربوطه اضافه شود.به منظور بررسي وضعيت ساختمان ضروري است كه چك ليستي تهيه شده و بر اساس آن طبق برنامه زمانبندی، بازرسي از ساختمان توسط اداره خدمات فنی تخصصي و اداره ايمني مربوطه صورت گرفته و مشكلات و مسائل موجود، شناسايي و اقدامات اصلاحی جهت رفع نواقص ارائه گردد.

- ارزيابي ريسك حریق

هنگام طراحي، ساخت و بهره برداری ساختمان، می بایست احتمال وقوع خطرهاي آتش‌سوزي و پیامدهای احتمالی  (ريسك حريق) را پيش‌بيني نموده و راهكارها و تمهيدات ايمني مناسب در نظر گرفته شود.درجه خطر حريق يك ساختمان، تعيين كننده ريسك موجود براي ساكنين است. درجه خطر بر اساس وسایل وسازه های ثابت و غیر ثابت ساختمان، ميزان گسترش حريق آنها،نوع فعاليتهاي داخل ساختمان، بار حریق ساختمان و... تعيين مي شود.

اهداف اصلي ارزيابي ریسک حريق در ساختمان ها عبارت است از:

- تأمین و حفظ ایمنی و سلامت ساكنين و خروج ایمن در هنگام حریق

- كاهش خسارت به اموال شامل سازه و وسایل داخل ساختمان

- افزایش سرعت عمل و بازدهی عمليات اطفاء حريق و امداد و نجات

- حفظ اعتبار سازمانی

شناخت رفتار حريق و طراحي ایمن ساختمان، كاهش خسارات ناشي از حريق را ممكن مي سازد. هدف اصلي و اولويت ها، محدود كردن حريق در محل منشاء و جلوگیری از گسترش آن به طبقات و ساختمان هایدیگر مي باشد.

در نمودار زیر عوامل موثر در روند آتش سوزي و رابطه آنها با يكديگر نشان داده مي شود.

نوع مواد و مصالح

مقدار مواد و مصالح

تركيب مواد و مصالح

هندسه فضا (طراحی داخلی و خارجی ساختمان)

وضعيت بازشوها

ساختار ديوار ها و سقفها

روند آتش سوزي

دما

زمان

بار (شدت) حريق

ورود هوا

خروج دود و حرارت

8-1- فرايند ارزيابي ريسك حریق

به طور کلی فرآیند ارزیابی ریسک حریق شامل سه مرحله مي باشد:

    - شناسايي خطرات: به منظور اطمينان از شناسايي کامل و جامع مخاطرات می بایست روشي کاربردی و سیستماتیک تعریف گردد.

به طور كلي خطرآتش سوزي در ساختمان ها دو نوع خطر داخلي و خارجي ساختمان به شرح ذيل است:

      - مخاطرات داخلي: شناسايي مخاطرات داخلي بر اساس موارد ذيل شناسايي مي شود:

- مواد و مصالح ساختماني

- نوع سازه های ثابت و غیر ثابت ساختمان

- نوع تصرف و بهره برداري از فضای ساختمان

- نوع فعاليتهاي روتين و غير روتين در ساختمان

      - خطرات خارجي: اين خطرات شامل دو دسته كلي زير است:

- فعاليتهاي انجام شده در  مجاور ساختمان

- شرايط طبيعي محيط اطراف

    - تجزيه و تحليل خطر: براساس مخاطرات شناسايي شده، ميزان ريسك حريق بايستي بر اساس تجزيه و تحليل دقيق و واقعي احتمال وقوع آتش سوزي و شدت آن محاسبه گردد. معمولا در تحليل ريسك آتش، دو نوع سناريو بررسي مي گردد:

  - سناريوي رفتار آتش

  - سناريوي رفتار انسان

    - ارائه راهكار و برنامه كنترل حريق : بر اساس تجزيه و تحليلهاي ريسك حريق، برنامه اقدامات اصلاحي كنترل حريق و آمادگي در زمان شرايط اضطراري شكل خواهد گرفت. در طراحي برنامه ايمني و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بايستي سعي شود تا اثر متقابل تمامي قسمتها كاملاً لحاظ گردد:

- شروع حریق

- گسترش آتش و پخش مواد منتشره ناشی از آن

- فضا بندي، مقاوم سازی و پايداري سازه اي

- كشف،اعلام و اطفاء حریق

- عملکرد افراد و تخليه اضطراری

- عملیات اطفاء حریق توسط اداره آتش نشاني

- سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاي حريق

به منظور شناسایی حریق و کاهش پیامد ریسک های آن در ساختمان ها، ضروریست سیستم های كشف،اعلامواطفايحريق مطابق مقررات و الزامات مربوطه طراحی و اجرا گردد. استانداردهای مربوط به طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق عبارتند از :

- NFPA 72

- BS-EN 54

9-1- تعاریف و اصطلاحات اختصاصی

9-1-1- ناحیه حريق : ناحیه  و یا منطقه اي شامل يك يا چند بخش كه با توجه به كاربري بخش ها و گستردگي آنها مشخص شده و شامل ادوات اعلام حريق نظير كاشف، شستي، .... بوده و در پانل مربوطه به صورت جداگانه تعريف مي شود.

9-1-2- سيستم كشف و اعلام حريق : سيستمي متشكل از دستگاه هاي كاشف، آژيرها، چراغ هاي هشدار دهنده و ماژول هاي مختلف كه در صورت بروز حريق، در كمترين زمان ممكن آن را كشف كرده و ضمن آگاه سازي ساكنان و کارکنان از خطر، مي تواند فعال سازي سيستم هاي تهويه، اطفاي اتوماتيك، كنترل آسانسور، باز و بسته كردن دمپرهاي آتش و دود و عملياتي از اين قبيل را انجام دهد.

9-1-3- سيستم اعلام حريق خودكار: اين سيستم علاوه بر شستي، زنگ و آژير (دیداری و شنیداری) داراي كاشف هاي اتوماتيك (دود، حرارت و شعله) و يك تابلو كنترل مركزي مي باشد كه علاوه بر اعلام دستي، امكان اعلام اتوماتيك آتش سوزي در طبقه، بخش يا حتي فضايي كه آتش سوزي از آن محل شروع شده است، وجود دارد.

9-1-4- سيستم اعلام حريق آدرس پذير: در اين سيستم تمام عناصر بكار گرفته شده از قبيل كاشف ها، شستي ها، زنگ، ماژول هاي ورودي و خروجي توسط يك كد يا آدرس منحصر به فرد بوده و پانل كنترلي، اتاق يا محل مورد نظر را با همان كد يا آدرس شناسائي كرده و شرايط آنرا همراه با اطلاعات توصيفي بر روي صفحه نمايشگر جهت استفاده و هدايت سريع کارکنان مربوطه، به نمايش مي گذارد.

9-1-5- سيستم اعلام حريق دستي: در اين سيستم تعداد شستي و زنگ و آژير (دیداری و شنیداری) در نقاط مورد نظر نصب و توسط يك ناحیه مشترك يا مستقل، به منبع تغذيه متصل مي گردد. در حالت عادي شستي ها باز بوده و جريان از مدار عبور نمي نمايد. در صورتيكه يكي از شستي ها فعال شود، جريان در مدار برقرار گرديده و كليه زنگها و يا آژيرها در ناحیه مشترك فعال خواهند شد. ناحیه مستقل هر شستي فقط زنگ يا زنگهاي مربوطه به مدار خودش را به صدا در مي آورد.

9-1-6- كاشف پرتوي: كاشف پرتوي از دو قسمت فرستنده و گيرنده (آينه) تشكيل شده كه فرستنده وظيفه ارسال پرتوها و گيرنده (آينه) وظيفه دريافت (انعكاس) پرتوها را به عهده داشته كه با قطع مسير پرتو توسط دود، فرآيند آشكارسازي حريق صورت مي گيرد. حداكثر برد طولي اين نوع كاشف 100 متر و عرض آن 5/7 متر از طرفين محور پرتو مي باشد.

9-1-7- كاشف تركيبي: اين نوع كاشف ها به دود و حرارت واكنش نشان داده و با استفاده از الگوريتم و يا مدل كشف حريق كه از قبل طراحي شده، ضمن كاهش اعلام كاذب، سرعت پاسخگويي را نيز افزايش مي دهد.

9-1-8- كاشف نقطه اي: اين كاشف در يك نقطه مشخص قرار مي گيرد. اين كاشف ها از نوع دودي، حرارتي و گازي (گاز مونواكسيد كربن، گازهاي سمي و گازهاي قابل انفجار) مي باشد.

9-1-9- كاشف حرارتي افزايشي: اين كاشف به افزايش مقدار مشخصي از دما در يك زمان مشخص در محيط واكنش نشان مي دهد، اين كاشف ها مي توانند نوع دما ثابت را نيز در بر داشته باشد.

9-1-10- كاشف حرارتي ثابت: اين كاشف در درجه حرارت مشخصي (مثلاً 58 درجه سانتي گراد) فعال مي شود.

9-1-11- كاشف دودي خطي: در اين كاشف ها كشف حريق در طول يك خط صورت مي گيرد، نمونه هاي اين كاشف ها دودي خطي،پرتوی، كابل هاي حس كننده حرارتي و يا نسل جديد از نوع فيبر نوري با استفاده از امواج ليزر مي باشد.

9-1-12- كاشف دودي نقطه اي: اين نوع كاشف ها در مقابل دود حساس بوده و واكنش نشان مي دهند.

كاشف هاي دودي به دو نوع يونيزه و نوري (اپتيكال) تقسيم مي شوند .

كاشف هاي دودي يونيزه به ذرات ريز با قطر كمتر از يك ميكرون دود حساس مي باشند.

كاشف هاي دودي نوري نيز به دو روش مستقيم و غير مستقيم (با استفاده از پديده تفريق نور) تقسیم   مي شود كه نوع دوم به دليل حساسيت و دقت بيشتر و اعلام كاذب كمتر، امروز بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

9-1-13-كاشف شعله اي: به محض توليد گازهاي داغ ناشي از آتش سوزي، انرژي تشعشعي به شكلهاي تشعشعات مادون قرمز، نور مرئي و تشعشعات ماوراء بنفش توليد مي شود.

كاشف هاي شعله اي در مقابل تشعشعات مادون قرمز و ماورا بنفش واكنش نشان مي دهند.

9-1-14- كاشف گازي: اين كاشف با استفاده از حسگرهاي مادون قرمز و یا الكتروشيميايي و در نوع قديمي از نوع فلز گداخته، ميزان انتشار گاز مورد نظر را تشخيص داده و در صورت تجاوز از حد آستانه، جهت انجام فرايندهاي بعدي، به پانل مركزي اعلام خطر مي نمايند.

9-1-15- كاشف موضعي: اين نوع كاشف بدون نياز به سيم كشي و در مكان هاي كوچك و كم جمعيت بر حسب نیاز نصب شده و عمل كشف و اعلام حريق توسط كاشف انجام مي شود.

9-1-16- كاشف نمونه گير: اين نوع كاشف هواي موجود در محل را بوسيله لوله هايي كه به دستگاه مركزي متصل است از طريق پمپ يا جريان هواي كانال هاي تهويه مكش نموده و آن را آناليز مي نمايد.

9-1-17- مساحت تحت پوشش كاشف: مساحت ناحيه اي كه هر كاشف مي تواند تحت پوشش داشته و در صورت بروز حريق، نشت گاز سمی و قابل اشتعال و ... در ناحيه مذكور، توانايي كشف آنرا دارد.

9-1-18- حد فاصل: در سيستم هاي اعلام حريق، مي توان از تجهيزات جانبي به نام "حدفاصل" و يا ماژول (واسطه) به منظور ايجاد ارتباط و هدايت سيستم هاي جنبي در يك مکان مانند: آسانسور، پمپ هاي آتش نشاني، دمنده هاي فشار مثبت، فن خروج و ساير تجهيزاتي كه لازم است از سيستم اعلام حريق فرمان گرفته و خاموش يا روشن شوند، استفاده مي شود و بر اساس نوع آن و نحوه ارتباط با تجهيزات جانبي عمل قطع يا وصل را اعمال نمايد.

9-1-19- هشدار حريق دیداری: نوعي هشدار دهنده حريق كه با استفاده از عوامل دیداری نظير چراغ و تابلوهاي هشدار دهنده مخصوص، ساكنين را از خطر مطلع مي سازد.

9-1-20-خاموش كننده: خاموش كننده ها براي اطفاء آتش سوزي موضعي در مراحل اوليه آتش سوزي با ظرفيت هاي مختلف طراحي و ساخته شده و در دو نوع دستی و چرخ دار در اماكن قرار مي گیرد.

انواع مختلف خاموش كننده ها عبارتند از:

- خاموش كننده هاي محتوي آب

- خاموش كننده هاي محتوي كف

- خاموش كننده هاي محتوي پودر

- خاموش كننده هاي محتوي CO2

كليه ساختمان هاي اداري بايد داراي نقشه هاي جانمايي تجهيزات ايمني و آتش نشاني و علائم راهنماي مناسب نصب شده در محل هاي مناسب باشند.

9-2- الزامات سیستم های کشف، اعلام و اطفای حریق

طراحي، اجرا، هرگونه تغيير و توسعه سيستم هاي كشف و اعلام حريق بايد بر اساس ضوابط، دستورالعمل، کدها و استانداردهاي مراجع معتبر بين المللي و ملي و مورد تائيد شركت ملي نفت ايران شامل: استاندارد ملی ایران، NFPA،BS- EN ،  IPSانجام شود.

    - كليه ساختمان های اداری، فرهنگی، آموزشی و رفاهی با هر تعداد طبقه و مساحت، بايد به سيستم آدرس پذیر كشف و اعلام حريق خودكار مجهز گردند.

    - ادوات و تجهیزات مورد استفاده در سیستم كشف و اعلام و اطفای حريق بايستي به تائید اداره HSE شرکت یا سازمان مربوطه رسانده شود.

    - قطعات اصلي سيستم کشف و اعلام حريق عبارتند از :

- كاشف

- آژير

- شستي

- پانل مركزي

- حد فاصل

    - تمامي قطعات اصلي سيستم كشف و اعلام حريق بايستي مورد تائيد يكي از مراجع ذي صلاح بوده و مطابق استانداردهاي NFPA يا  BS-EN54مورد آزمايش قرار گرفته و گواهي نامه رسمي معتبر داشته باشد.

    - تاییدیه های بین المللی قطعات سیستم كشف و اعلام حريق مورد تاييد شركت ملي نفت ايران عبارتند از:

AFNOR, BRI (LPCB), BSI, VDS, FM, UL

    - قطعات استفاده شده در يك سیستم می بايست مطابق با موارد به شرح ذیل با يكديگر سازگار باشند:

- تمامي قطعات ساخت يك کارخانه باشند.

- در صورتي كه قطعات، ساخت يك كارخانه نباشند، ارائه مدارك فني مورد تائيد مبني بر تطبيق مشخصات فني ضروري است.

- در صورت عدم رعايت موارد بالا، گواهي سازگاري قطعات توسط مراجع ذي صلاح مورد تاييد قرار گیرد.

    - كابل هاي مورد استفاده در كابل كشي سيستم كشف و اعلام حريق بايد داراي استاندارد ايران و يا استانداردهاي معتبر بین المللی باشند.

    - چراغ هاي هشداردهنده مي بايست از نوع مرغوب و مطابق با استانداردهای مربوطه باشند.

    - كليه ساختمان ها بايستي متناسب با ماهيت مواد قابل اشتعال، مجهز به خاموش كننده باشند.

    - وجود سيستم بالابرنده آب خشک در مجاورت دربهاي اضطراري و يا پله هاي فرار در هر طبقه، برای کلیه ساختمان هاي اداري چند طبقه، ضروري است.

    - تمامي ساختمان هاي اداري بايد مجهز به "جعبه آتش نشاني، شیر، اتصالات، شيلنگ، قرقره و نازل"باشند.

9-2-12-لازم است پمپ هاي آب آتش نشاني موجود در ساختمان ها براي افزايش ضريب اطمينان، علاوه بر برق شهري، به برق اضطراري نيز متصل باشد

    - همه ساختمان هايي كه ارتفاع بين تراز كف بالاترين طبقه قابل تصرف، تا تراز مناسب ترين سطح قابل دسترسي براي ماشين هاي آتش نشاني از 23 متر بيشتر باشد، می بايست توسط شبكه های بارنده خودکارمجهز شده و به تائيد اداره HSE برسد.

    - استفاده از سيستم اطفاي حريق بارنده خودكار در ساختمان هاي درماني الزامي است.

    - سيستم هاي كشف، اعلام و اطفاي حريق میبايست مطابق با برنامه زمانبندی به صورت دوره اي با حضور نماينده اداره ايمني و آتش نشانی مورد بازديد و تست قرار گيرد.

    - سیستم هشدار دهنده دود و آتش بایستی مجهز به باتری براي حداقل 24 ساعت كاركرد عادي سيستم و 5 دقيقه كاركرد سیستم هشدار باشد.

    - لازم است تابلو اصلي كنترل سيستم کشف و اعلام حريق در اتاق حراست يا تأسيسات نصب گردد.

    - كليه ساختمان های مسکونی با ارتفاع 5 طبقه و بيشتر روي زمين، بايد به سيستم كشف و اعلام حريق خودكار و دستي مجهز شوند.

    - در تمامي ساختمان هایی كه نصب سيستم كشف و اعلام حريق خودكار ضروري مي باشد، سيستم اعلام و هشدار دستي نيز الزامي است.

    - سايت هاي كامپيوتري، مراکز داده و اطلاعات، مراکز بایگانی اسناد مهم (به تشخیص مراجع       ذي صلاح) بايد به سيستم كشف و اعلام و اطفای حريق از نوع گازو آئروسل مجهز شوند.

    - درساختمان های درماني، مراقبتي، تمامی راهروها، بخشهاي مراقبتي و نظارتي بيمارستان ها، مراكز توانبخشي، درمانگاه ها، شيرخوارگاه ها، مهدهاي كودك و كودكستان ها بايد به سيستم كشف و اعلام حريق خودكار مجهز شوند.

    - انبارها بايد به سيستم كشف و اعلام حريق خودكار مجهز شوند. مگر در مواردي كه انبار داراي محتويات غير قابل احتراق و كم خطر كه به تأييد واحد ايمني و آتش نشاني رسيده باشد.

    - حداقل قطر يا سطح مقطع سيم هادي کشف و اعلام حريق بايد مطابق دستورالعمل طراح باشد. حداقل سطح مقطع سيم هاي مورد استفاده نبايد كمتر از 1 ميليمتر مربع باشد.

    - حداقل فاصله كابل سیستم کشف، اعلام و اطفاء حريق با ساير كابلها بايد 30 سانتيمتر باشد.

    - استفاده از اتصالات، مفصل بندي غير استاندارد (به عنوان مثال نوار چسب) در اجراء سيستم کشف و اعلام حريق اكيداً ممنوع است.

    - استفاده از سر سيم و سر كابل در اتصال كابل يا سيم به ترمينال ها و استحکام محل اتصال ها الزامی است.

    - نصب سیم اتصال به زمین(ارت) با مقاومت كمتر از 5 اهم به پانل اعلام مركزي الزامي است.

    - تمام كابل هاي سیستم کشف و اعلام حريق در فضاهاي بيروني شامل پاركينگ و غیره بايد داخل لوله هاي فلزي قرار گیرند.

    - در تمامي ساختمان ها، كابل هاي آژیر اعلام حريق بايد از نوع مقاوم به حریق انتخاب شوند.لازم به ذکر است در اماكن خاص به تشخیص و تایید ادارات مهندسی و ایمنی و آتش نشانی، تجهیز تمامی كابل های  سيستم کشف، اعلام و اطفای خودكار حریق، به نوع مقاوم به حريق الزامی می باشد.

    - در سيم كشي سيستم های کشف، اعلام و اطفای حريق، رنگ سيم ها بايد يكنواخت و مشابه يكديگر و متمايز از ساير سيم كشي ها باشد و استفاده از كابل هاي با تنوع رنگ های مختلف ممنوع است.

    - سیستم ضد صاعقهمی بایست برای کابلهای هوایی سیستم کشف و اعلام حريق در فضاي باز قبل از اتصال به اولين عنصر اعلام حريق نصب گردد. در صورتي كه طول كابل در فضاي باز بيش از 600 متر باشد بايستي در فواصل 600 متري يك دستگاه صاعقه گير نصب گردد. همچنین برق ورودي پانل مركزي سیستم کشف و اعلام حريق بايد داراي سیستم ضد صاعقه باشد.

    - تمام مدارهاي تغذيه اعم از باتري و برق شهری بايستي به فيوزهايي با آمپر مناسب مجهز گردند. فيوزهايي با جریان بيش از 2 آمپر يا ولتاژ بيشتر از 40 ولت بايستي از نوع پوشش دار بوده و داراي درپوش باشند.

    - كابل های مورد استفاده در سيستم هاي کشف و اعلام حریق از نوع آدرس پذير می بايست بر اساس الزام سازنده، ترجيحاً از نوع پوشش دار استفاده شوند و در صورت استفاده از آن، مجهز به سيم اتصال به زمين باشند.

- راه هاي خروج ،امداد و نجات

یکی از الزامات مهم در ساختمان ها به منظور ایمن سازی آنها در جهت کاهش پیامدهای حاصل از ریسک های موجود، راه های خروج، امداد و نجات میباشد. این مسیرها به منظور تخلیه سریع و مطمئن پرسنل و ساکنین موجود در ساختمان ها و دسترسی قابل اطمینان برای نیروها، تجهیزات، ماشین آلات و ادوات امداد و نجات (آتش نشانی) در نظر گرفته می شود. منظور از راه های خروج مسیر پیوسته و بدون مانعی است که از هر نقطه ساختمان شروع و تا معبر عمومی، کوچه یا خیابان امتداد می یابد. راه خروج از سه بخش مجزا و مشخص شامل دسترس خروج و تخلیه خروج تشکیل شده است. آسانسورها جزو راه خروج محسوب نمیشوند. طراحي و اجرا به نحوي باشد كه در صورت وقوع حريق افراد بتوانند خود را از طريق مسيرهاي امن و مشخص شده به محل ايمني در داخل يا خارج از ساختمان برسانند. به اين منظور لازم است:

10-1- مسيرهاي خروج از ساختمان و فرار از حريق به تعداد كافي و با ظرفيت لازم پيش بيني شده و در محل هاي مناسبي از ساختمان قرار گيرند، به نحوي كه افراد قادر باشند در صورت وقوع حريق بدون تشويش و اضطراب خود را به محل امن برسانند.

10-2- روشنايي لازم و مناسب در مسيرهاي فرار تامين شده و كليه خروجي ها به نحو مناسب علامت گذاري و مشخص شوند.

10-3- تمهيدات لازم براي جلوگيري از نفوذ شعله و دود به مسيرهاي خروج به نحو مناسب و با توجه به كاربري، ابعاد و ارتفاع ساختمان پيش بيني گردد.

الزامات و ضوابط اختصاصی در این زمینه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 
بند 3-1راه های خروج از بنا و فرار از حریق به تفصیل ارائه شده است.

- مقاوم سازي ساختمان ها در مقابل حريق

ضروري است علاوه بر پيش بيني تمهيدات لازم جهت ايمني ساختمان در برابر حريق، طراحي و ساخت ساختمان ها به نحوي صورت گيرد كه با توجه به كاربري، ابعاد و تعداد طبقات، به مدت مناسبي در برابر حريق مقاومت نموده و از گسترش حريق به فضاها يا ساختمان هاي مجاور جلوگيري شود. به اين منظور توجه به الزامات اساسي زير در طراحي و اجراي ساختمان ها ضروري خواهد بود.

11-1-  تمهيدات و پيش بيني هاي لازم به منظور جلوگيري از گسترش حريق در داخل ساختمان از طريق پوشش ها و نازك كاري هاي داخلي، به عمل آيد به اين منظور لازم است:

11-1-1-  تا حد امكان از مصالح غير سوختني يا نيمه سوختني استفاده شود.

11-1-2-  پوشش ها به نحوي انتخاب شوند كه در برابر پيشرفت سطحي شعله مقاومت لازم را دارا بوده و در صورت مشتعل شدن، شدت توليد حرارت ناشي از سوختن آنها محدود باشد.

11-1-3- به منظور جلوگيري از گسترش حريق متناسب با كاربري و ابعاد ساختمان، فضابندي هاي مناسب در داخل ساختمان، به وسيله ساختارهاي مقاوم حريق صورت گيرد.

11-2-  دستورالعمل مربوط به نازک کاري و دکوراسيون داخلي ساختمان ها

11-2-1- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال (از قبيل موکت و کفپوش و...) داخل راهروها، پله اضطراري و يا ايستگاه هاي ورودي واحدها و سقف

11-2-2- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دکوراسيون و نازک کاري سالن هاي اجتماعات، سينماها و راه هاي دسترسي اضطراري در کليه ساختمان ها

11-3- ضوابط مربوط به سيستم گرمايش ساختمان

11-3-1- کليه ساختمان ها از سيستم حرارت مرکزي يا پكيج استفاده نمايند (استفاده از بخاري با شعله رو باز مجاز نيست).

11-3-2- سيستم گازکشي ساختمان مورد تأييد اداره گاز قرار گيرد.

11-3-3- براي هريک از انشعابات گاز بجز روشنائي ها در نظر گرفتن دودکش بطور مستقل و امتداد آن تا ارتفاع 80 سانتيمتر بالاتر از پشت بام و نصب کلاهک مناسب ضروري است.

11-3-4- آشپزخانه رستوران ها حتي المقدور در زير فضاي آزاد مستقر گرددو در صورت استقرار در زير بناي ساختمان در مجاورت فضاي آزاد قرار گيرد و در طبقه بالاي آشپزخانه، سالن اجتماعات وجود نداشته باشد.

11-4- ضوابط مربوط به موتور خانه تأسيسات

11-4-1- حتي المقدور طراحي موتورخانه تأسيسات، خارج از زيربنا صورت گيرد. در غير اينصورت، مجاور يك فضاي آزاد يا پنجره اي رو به فضاي آزاد در نظر گرفته شود.

11-4-2- موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور، پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد. و در صورت عدم امکان، ديوار مشترک بين آنها مقاوم حريق باشد.

11-4-3- داکت مستقل براي لوله هاي تأسيسات، کابلهاي برق و دود کشها در نظر گرفته شود.

11-4-4- درب فلزي و فضای خالی پایین درب،  براي موتورخانه در نظر گرفته شود.

11-4-5- تهويه به تناسب حجم موتورخانه در نظر گرفته شود.

11-4-6-کليه ديگ هاي تحت فشار داراي سوپاپ اطمينان باشند.

11-4-7- سيم کشي هاي برق بصورت روكار نباشد، يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند.

11-4-8- روشنايي ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند.

11-4-9- موتورخانه تأسيسات به سیستم کشف، اعلام و اطفای حریق و تجهيزات ایمنی مجهز گردند.

11-4-10- مجهز به کف شوي باشد.

11-4-11- حداقل  یک سوم فضاي موتورخانه، فضاي خالي منظور شود.

11-4-12- کليه مشعل ها به شير کنترل ترموکوپل مجهز گردند.

11-5- موارد مربوط به نماي  سنگ وشيشه ساختمان

11-5-1- شيشه از نوع سکوريت باشد.

11-5-2- در محل تقاطع ديوارهاي جداکننده با فرم نماي شيشه، به منظور ممانعت گسترش حريق از پشت نماي شيشه به عرض حداقل يک متر از مصالح ساختمانی مقاوم حريق استفاده شود .

11-5-3- ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و براي فرم شيشه هر شش متر ارتفاع، يک درز دو سانتي متری اجراء گردد.

11-5-4-  هر سه متر ارتفاع سنگ، روي نبشي قرار گيرد و مهار كامل (اسکوپ) شود.

11-5-5-فرم شيشه محکم و ثابت اجراء گردد.

11-5-6-بست سنگ هاي روي درپوش ها کاملاً محكم گردند.

11-5-7-در صورت استفاده از اسكلت فلزي در تمام يا بخشي از ساختمان، ضروري است ميزان مقاومت مورد نياز اسكلت فلزي در  برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملي ساختمان تعيين گردد. جزئيات مقاوم سازي شامل نوع و ضخامت ماده مورد استفاده، نحوه زير سازي و استاندارد هاي كالا و اجرا مي بايستي بر روي نقشه هاي سازه ذكر گردد. دفترچه محاسبات طراحي در برابر آتش به همراه مستندات استاندارد كيفي و ايمني كالا و روش اجرايي مي بايستي همراه با نقشه هاي سازه جهت اخذ تاييديه به سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی شهری ارائه گردد.

    - در صورت استفاده از ديوارهاي خشك درتمام يا بخشي از ساختمان (ديوار جداكننده لابي آسانسور، ديوار دسترسی خروج و ...) به جاي مصالح ساختمانی كه طبق ضوابط مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ملزم به دارا بودن ساختار مقاوم در برابر حريق باشد، مي بايست داراي تائيديه از آزمايشگاه معتبر به ميزان مشخص شده باشد.

الزامات و ضوابط اختصاصی در این زمینه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)، ضوابط ملاک عمل ایمنی معماری (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران) و ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به تفصیل ارائه شده است.

- ضوابط مربوط به آسانسور

12-1- محل آسانسور بايد خارج پله در نظر گرفته شود.

12-2- چاه آسانسور بايد تا روي فوندانسيون ساختمان امتداد يابد.

12-3- ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل 150 × 150 سانتي متر مي باشد.

12-4- درب چاه آسانسور نبايد داخل موتورخانه تأسيسات قرار گيرد.

12-5- اتاق مستقل براي موتورخانه آسانسور با دريچه به ابعاد حداقلcm280×60 زير كف موتورخانه و با قابلیت بازشدن به بيرون در نظر گرفته شود.

12-6- هرگونه بازشو، روزنه، دريچه به چاه آسانسور به جز در ورودي به چاه دريچه مجاز نمي باشد.

12-7- رعایت كليه اصول استاندارد مربوط به ساخت آسانسور (کابین، موتور،کانال و...) و داشتن تاييديه شركت بازرسي كيفيت استاندارد ايران ضروری می باشد.

12-8- بازرسي ساليانه توسط مراجع ذي صلاح، بازرسي تجهيزات صنعتي و اخذ گواهي به منظور اطمينان ازصحت سلامت فني و ايمني آسانسورها از سوي اداره خدمات فنی و تخصصی ساختمان ها الزامي است.

12-9- آسانسورهاي ساختمان اداري بايستي بطور دوره ای و تعریف شده توسط تكنسين واجد شرایط ازلحاظ وضعيت سيستم پاراشوت، ميكرو سوئيچ ها، تلفن اضطراري، كنترل بار، روشنايي و عملكرد مدارايمني بازرسي و موارد درچك ليست ثبت ودرصورت مشاهده هرگونه عيب يا نقص فني سريعاً نسبت به اصلاح و تعميرآن اقدام گردد.

12-10- عبور هرگونه لوله هاي تأسيسات آب سرد، گرم، دودكش ها، لوله هاي گاز، كابل هاي برق از داخل چاه آسانسور به جز تجهيزات ضروري خود آسانسور ممنوع می باشد.

12-11- قفل سوئيچي روي دريچه كف موتورخانه و درب اتاق موتورخانه آسانسور بایستی نصب گردد.

12-12- مشبك فلزي با خانه هاي cm22×2 (حفاظ) روي پنجره و روزنه هاي اتاق موتورخانه نصب گردد.

12-13- كابين آسانسور بايد مجهز به درب با آيفون ثابت روي بدنه بدون گوشي متحرك، زنگ خطر، تهويه، روشنايي 12 وات تغذيه از باتري با شارژ رله اتوماتيك باشد.

12-14- ديوارهاي جانبي چاه آسانسور بايد مقاوم در مقابل حريق، خود ايستا و بدون هيچ روزنه اي باشد.

12-15- وجود چاه ارت و اتصال اسكلت فلزي چاه، كابين، قاب، وزن و كليه قسمت ها به سيستم ارتينگ با مقاومت حداكثر 50 اهم ضروری است.

12-16- علایم هشدار دهنده مبنی بر " عدم استفاده از آسانسور در برابر حریق " نصب گردد.

الزامات و ضوابط اختصاصی در این زمینه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)، ضوابط اختصاصی آسانسورها بند 3-1-24  ارائه شده است.

- طرح آمادگی و مقابله با شرايط اضطراري (ERP)

شرکت ها بايد با تجزيه و تحليل و بررسي نظام مند، روش‌های اجرايي را براي شناسايي، آمادگی و مقابله با شرايط اضطراري ايجاد نمايند. سوابق شرايط اضطراري شناسايي شده می بایست ثبت گرديده و در فواصل زمانی مناسب جهت کسب اطمينان از واكنش موثر به آن‌ها به روز شوند. به منظورحصول اطمینان از آمادگی شرکتها در زمان شرایط اضطراری لازم است با زمانبندی مشخص، مانورهایی با سناریوهای هدفمند و متناسب با ریسک های موجود در راستای مشخص شدن نقاط ضعف و انجام اقدامات اصلاحی مناسب با آنها، تعریف و اجرا گردد.

  - تمام ساختمان ها بايد داراي برنامه مدون مقابله با شرايط اضطراري و بحران باشند.

  - برنامه ها بايد توسط واحد خدمات فنی و تخصصی ساختمان با نظر مسئولان HSE تهيه شوند.

  - در تدوين برنامه های مقابله با بحران بايد نظرات واحدهاي مستقر در ساختمان در نظر گرفته شود.

  - تدوين برنامه های مقابله با بحران بایستی با هماهنگی لازم با ادارات و سازمان های مربوطه برون سازمانی صورت گیرد.

  - برگه راهنمای وظایف عمومی افراد در شرایط اضطراري، بايد در نقاط مختلف ساختمان و در معرض ديد نصب شود.

  - در راستای کاهش خسارات ناشی از حوادث در ساختمان ها، موارد زير در طرح آمادگی و مقابله با شرايط اضطراري بايستي وجود داشته باشند:

دامنه شمول

هدف

تعاريف

طرح‌ريزي سناریوها بر اساس ارزيابي های ريسك انجام شده

سطح بندي شرايط اضطراري

اعضاء تيم مديريت بحران، نقش و شرح وظايف آن‌ها ( تيم راهبري مدیریت بحران و تيم مقابله با شرايط اضطراري در صحنه حادثه)

نموداری از نماي كلي طرح مقابله با شرايط اضطراري كه مشخص كننده ارتباط درون و برون سازماني، پيمانكاران، سطوح اضطرار، ارتباطات بين اعضای تيم راهبري مدیریت بحران و تيم مقابله با شرايط اضطراري در صحنه حادثه به صورت مشخص نشان داده شود.

كارت شناسايي اعضاء EMT وCMT

تجهيزات و امكانات اتاق مديريت بحران

مانورهاي مقابله با شرايط اضطراري

دستورالعمل اجرايي مقابله با شرايط اضطراري

- پيمانكاران

- ستاد مركزي NIOC

- چك ليست اعضای تيم مديريت بحران و شرح وظایف آنها

- فرم رديابي وقايع و ثبت عملكردهاي انجام شده از ابتدا تا انتها

- تلفن‌های اضطراري، آدرس وامكانات موجود درون ساختمان و امکانات سازمان‌های بيروني (بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، آتش نشانی‌ها و ...)

- چك ليست های تهیه و تدوین سناريوهای وضعيت اضطراري و ارزیابی مانورها

- روش های فرار، تخليه و محل تجمع

- روش های  چگونگي ارتباط با رسانه‌ها

- چارت سازماني آتش‌نشاني و HSE

- روش های امداد رساني  MEDEVAC(از کلینیک مستقر در ساختمان تا بيمارستان )

- موارد متفرقه:

14-1- استفاده از مايعات قابل اشتعال

استفاده از مايعات قابل اشتعال و سمي جهت تميز كردن كف ساختمان ها، غير‌مجاز و ممنوع است.

14-2- استعمال دخانيات

بر اساس بخشنامه وزیر محترم نفت به شماره 80879-1/92 مورخ 28/02/92، كه در پيوست 1 آمده است، استعمال دخانيات در ساختمان ها ممنوع بوده و لازم است كه محلي براي استعمال دخانيات در نظر گرفته شده و افراد ملزم باشند كه فقط در محل هاي تعيين شده سيگار بكشند.

14-3- ایمنی برق ساختمان

برق یکی از عوامل مهم بروز حوادث ناتوان کننده ، فوت و حریق در ساختمان ها می باشد. لذا ضروری است علاوه بر موارد به شرح ذیل، الزامات و تمهیدات ارائه شده در فصل ششم مقررات ایمنی عمومی شرکت ملی نفت و مقررات ملی ساختمان ایران مبحث سیزدهم ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها)  نیز رعایت گردد:

- تمهیدات لازم جهت پيشگيري‌ از مخاطرات برقی بايد در طراحي ساختمان ها، پيش‌بيني و اجرا گردد.

- کابل ها و سیم های تجهیزات الکتریکی از قبيل رایانه، ماشين‌هاي حساب و چراغ‌هاي روميزي و ... بایستی در پوشش مخصوص قرار گيرند تا از پراکندگی آنها جلوگیری و مانع از زمين خوردن افراد گردد.

- نصب و استفاده از هر گونه وسایل برقی شامل بخاری، چراغ های مطالعه، سماور برقی، هیتر برقی و... بدون اجازه خدمات فنی و تخصصی ساختمان و اداره ایمنی و آتش نشانی ممنوع بوده و همچنین لازم است تا در هنگام خرید این وسایل تایید اداره ایمنی و آتش نشانی اخذ گردد.

- اتصال چند وسیله برقی به یک پریز ممنوع است.

- تعمیر کلیه وسایل و ادوات برقی توسط افراد غیر مجاز ممنوع است.

- استفاده از کابل ها  و سیم های دو یا چند تکه ممنوع است.

- برای جلوگیری از ازدیاد سیم های متحرک و آزاد لازم است به تعداد کافی پریز در محل های مناسب پیش بینی و نصب گردد تا بتوان به سهولت از آنها استفاده نمود.

- پریزهای برق بايد مجهز به اتصال زمين بوده و در نقاط ایمن و مناسب نصب شوند كه خطر برخورد با آن‌ها و برق گرفتگی وجود نداشته باشد.

- از نصب پريز برق در كف اتاق‌ها بايد خودداري شود.

- سیستم صاعقه گیر و همچنین اتصال زمین باید مطابق با استاندارد توسط واحدهای مربوطه و تعریف شده مورد بازرسی و  آزمایش قرار گرفته و تایید گردد.

- دیزل ژنراتور برق اضطراری بایستی به صورت دوره ای مورد بازرسی و آزمایش قرار گیرد.

- کلیه تابلوهای برق واقع در ساختمان های اداری بایستی بر اساس برنامه تعمیرات پیشگیرانه مورد بازرسی قرار گیرند.

- در صورت استفاده از دکل های مخابراتی در ساختمان های اداری لازم است تا سیستم اتصال زمین مستقل برای آنها در نظر گرفته شود.

- تابلو برق بايستي مجهز به فيوز مينياتوري مستقل براي قسمت های مختلف از قبیل: سرويس هاي بهداشتي (حمام و دستشويي)، آبدارخانه، اتاق ها، كولر، موتورخانه و غيره باشد.

- تابلو برق بايستي در مجاورت درب اصلي و داخل ساختمان قرار گيرد.

- هر يك از تابلوهاي برق، به كليد قطع برق مجهز باشند.

- كابل ها و لوله هاي سيستم برق رساني بايد از داكت هاي مجزا و يا داخل ديوار عبور نمايد.

- داشتن برق اضطراري 12 ولت با باتري و شارژ اتوماتيك جهت آسانسور، پله اضطراري، زير زمين هاي تاريك و اتاق تاسیسات (موتورخانه) ضروری است.

14-4- الزامات احداث ساختمان ها در مجاورت جايگاه و انبارهاي مواد سوختني

14-4-1- محل استقرار مخازن جايگاه هاي عرضه سوخت بنزين وگاز بايستي حداقل 7 متر از ساختمان هاي مجاور و معابر عمومي فاصله داشته باشد.

14-4-2- احداث ساختمان های سينما، سالن اجتماعات، مدارس، مساجد و اماكن عمومي پر جمعيت در مجاورت هاي جايگاه هاي عرضه سوخت بنزين وگاز ممنوع می باشد.

- نكات عمومی پيشگيري از حریق در ساختمان

15-1- در تمام ساختمان ها به منظور پيشگيري از حریق يا سرايت و توسعه آن بايد درب ها و پنجره ها به خوبي باز و بسته شوند تا از طريق درب هاي نيمه باز و درزدار حرارت و آتش به قسمت هاي ديگر سرايت نكند.

15-2- در ساختمان ها كمبود فضا و فشردگي مواد قابل اشتعال موجب گسترش سريع حریق مي شود.اگر ساختمان چند طبقه باشد، بايد ماشين آلات و تجهیزات سنگين در طبقات پايين قرار گيرد تا در موقع بروز حريق كه منجر به سستي ساختمان مي شود قطعات سنگين به طبقات پايين سقوط نكنند.

15-3- در صورت نیاز به استفاده از مايعات و گازهاي قابل اشتعال، بايد آنها را در بيرون ساختمان ها قرار داده و به اندازه مصرف به داخل ساختمان انتقال یابند.

- منابع و مراجع:

- مجموعه مقررات ايمني عمومي شركت ملي نفت ايران

- مبحث سوم مقررات ملي ساختمان"حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق" سال 1392

- مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"پدافند غيرعامل" سال 1391

- مبحث بيست و دوم مقررات ملي ساختمان"مراقبت و نگهداري از ساختمان ها" سال 1392

- مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان"طرح و اجراي تاسسيات برقي ساختمان ها" سال 1382

- ضوابط سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران و استانداردهاي ملي

- استانداردهاي NFPA 72 ،  BS-EN 54

- پیوست ها

1 Stack effect

2 Fire door

3 Fire compartment

4  False ceiling

5  Sprinkler

6  Manual Call Point (MCP)

7 Fire resistant cable

8 False  floor

9  Data center

10 Safety & Fire Fighting Equipment Lay Out

Fire zone

Detector

Fire Alarm System

Beam detector

Combination Detector

Rate of rise detector

Flamed Detector

Threshold

Interface

Dry Riser

Hose Reel  System

Sprinkler

Total Floating System

Arrester

Dry wall

Emergency Response Plan

Crisis management Team

Emergency Management Team