فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

| - مقدمه ........................................................................................................................................ | 3 |
| --- | --- |
| - اهداف ........................................................................................................................................ | 3 |
| - دامنه كاربرد ................................................................................................................................ | 4 |
| - تعاريف و اصطلاحات .................................................................................................................. | 4 |
| - نقشها و مسئوليتها.................................................................................................................. | 6 |
| - الزامات اختصاصي ايمني در عمليات توپكراني ......................................................................... | 9 |
| - منابع و ماخذ ............................................................................................................................... | 14 |

- مقدمه

انجام عملیات توپکرانی بدون توجه به ملاحظات ایمنی يكي از منابع تهديد كننده سرمايههاي ملي و یکی از علل اصلي حوادث خط لوله، آتش سوزي و نفت ريزيهاي عمده در سطح واحدهاي عملياتي و تأسيسات فرايندي میباشد. با توجه به نوع سيال در صنايع نفت و فرسودگي خطوط لوله شاهد افزايش آمار حوادث خط لوله در سالهاي اخير بوده كه حوادثي از قيبل حادثه انفجار و آتش سوزي ايستگاه لخته گير خط لوله 42 اينچ بينك را ميتوان نام برد.

با توجه به حساسیتهای موجود در عملیات توپکرانی که یکی از مهمترین عملیات با ریسک بالا در صنعت نفت و گاز بوده و نبودن سياستي يكپارچه و همسان در خصوص روشهاي توپکرانی در سطح شركت ملي نفت (شركتهاي عملياتي فرعي و تابعه هر يك به شيوهاي جداگانه و متفاوت در زمينه توپکرانی عمل مي نمايد)، ضروریست تمهیدات و پیش بینیهای لازم در این خصوص اندیشیده شود که میبایستی این عملیات با رعایت ضوابط و مقررات خاص همراه بوده تا به نحو صحیح و با سطح ریسک قابل قبول اجرا گردد.

لذا به منظور حفظ و صيانت از سلامت نيروي انساني و تجهيزات و یکپارچگی در نظام مديريت داراييها و HSE، این سند بعنوان راهنمای انجام ایمن عملیات توپکرانی توسط مديريت ايمني، بهداشت، محيط زيست شركت ملي نفت ايران و مطابق با استانداردها و قوانین صنعت نفت تهيه و تنظيم گرديده است. شركتهاي مجري تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران مي بايست بر اساس اين راهنما، چگونگي اجرای ایمن عملیات توپکرانی و الزامات پياده سازي مستند مذكور در سطح شركت خود را با توجه به شرايط و نوع فعاليتهاي موجود در قالب "دستورالعمل ایمنی در عملیات توپکرانی" در شركت خود و كليه شركتهاي پيمانكاري تدوين و پياده سازي نمايند.

يادآور ميشود اجرای مقررات اين راهنما حداقل الزامات در عملیات توپکرانی به نحوی که ایمنی لازم برای حفاظت کارکنان، تاسیسات و اموال، همسایگان و ذینفعان دربر داشته باشد را بیان ميدارد که در كليه شركتهاي زير مجموعه شركت ملي نفت و شركتهاي پيمانكاري الزامي است.

- هدف

هدف از تهيه اين راهنما، تشریح الزامات ایمنی مربوط به انجام عملیات توپکرانی در شركت ملي نفت ايران و به منظور هماهنگی واحدهای ذیربط و پیش بینی تمهیدات لازم جهت اطمینان از اجرای صحیح و ایمن عملیات توپکرانی با رویکرد کمترین ریسک ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و جلوگیری از بروز حوادث و تحمیل خسارت و آسیب بر افراد، تأسیسات و اموال در حین عملیات مزبور می باشد.

- دامنه كاربرد

دامنه كاربرد اين راهنما كليه شركت‌های فرعي و تابعه، مديريت‌ها و مناطق عملياتي شركت ملي نفت ایران می‌باشد.

- تعاريف و اصطلاحات

- شرکت: در اين مستند هرجا كلمه شركت بكار رفته باشد منظور شركت ملي نفت ايران است.

- شركتهاي زيرمجموعه: شامل كليه شركتهاي تابعه و فرعي شركت ملي نفت ايران ميباشد.

- کارفرما: در اين مستند براي هر پيمانكار، كارفرما همان كارفرماي تعريف شده در پيمان مربوطهاش 
ميباشد.

- پيمانكار: كليه پيمانكاراني كه با هر يك از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران داراي قرارداد هستند.

- مخاطره: عاملي كه بصورت بالقوه مي تواند باعث زيان و آسيب شود.

- عملیات توپکرانی: فرآیندی است که جهت حذف مواد جامد و مایع موجود در خط لوله و یا بررسی وضعیت و شرایط خوردگی خطوط لوله نفت و گاز استفاده میشود. در این دستورالعمل منظور از عملیات همان عملیات توپکرانی میباشد.

- حضور مستقیم: در جریان روند اجرای عملیات قرار داشته و عملیات با اطلاع و آگاهی وی انجام و در شرایط حساس برای باز کردن درب فرستنده توپک و جاگذاری توپک و بستن درب و آماده سازی سیستم برای آغاز توپکرانی و تخلیه کامل هوا از سیستم، همچنین برای باز کردن درب گیرنده توپک، در آوردن آن از تله در پایان عملیات و نیز بستن مجدد درب گیرنده و تخلیه کامل هوا از سیستم و یا برای انجام کارهای محوله در محل عملیات حضور دارد.

- حضور دائم: از ابتدا تا انتهای عملیات حق ترک محوطه عملیاتی و اشتغال به کارهای غیر مرتبط با عملیات توپکرانی را ندارد و وظایف خود را در راستای عملیات انجام میدهند.

- مسئول اجرای کار: سرپرست و یا ناظر کارکنانی (رسمی، پیمانکاری، ارکان ثالث) است که مأمور انجام کار میباشند و باید در تمام مدت زمان اجرای کار برای نظارت و اشراف بر رفتار کارکنان در محوطه انجام کار حضور داشته باشد. این فرد پس از طی دورههای آموزشی و توجیهی و آشنایی با مقررات صدور پروانه کار و احراز صلاحیت توسط واحد ایمنی مجاز به امضای پروانه کار خواهد بود. برای مسئولان اجرای کار دارای صلاحیت، لیستی با معرفی از طرف مسئولین ذی صلاح و با تأیید رئیس HSE و تصویب کمیته عملیات توپکرانی صادر شده که در آن لیست، نوع مسئولیت و محدوده کاری فرد مشخص می باشد. حضور مسئول اجرای کار بایستی مستقیم، موثر و دائم باشد.

- مسئول/مسئولین محوطه: فرد/افرادی هستند که محوطه عملیاتی در اختیار آنها بوده و فرآیند در محوطه تحت نظارت وی انجام می شود. معمولاً رؤسا، مسئولان و یا نمایندگان در تأسيسات بهره برداری مسئول محوطه مربوطه میباشند. این افراد پس از طی دوره های آموزشی و توجیهی و آشنایی با مقررات صدور پروانه کار و احراز صلاحیت توسط واحد ایمنی مجاز به امضای پروانه کار خواهند بود. برای مسئولان محوطه دارای صلاحیت، لیستی با معرفی از طرف مسئولین ذی صلاح و با تأیید رئیس HSE و تصویب کمیته عملیات توپکرانی تابعه صادر شده که در آن لیست، نوع مسئولیت و محدوده کاری فرد مشخص میباشد. حضور مسئول اجرای کار بایستی مستقیم، موثر و دائم باشد.

- نماینده HSE: فردی است که از سوی امور HSE جهت نظارت عالیه بر نحوه انجام عملیات و مفاد این دستورالعمل در راستای رعایت الزامات HSE، معرفی و حضور مستقیم دارد.

- Blow down: لوله تخلیه گاز به اتمسفر

- Pig receiver: تله دریافت توپک

- Pig launcher: تله ارسال توپک

- Pig: دستگاهی که برای مقاصد مختلف در لوله فرستاده و رانده می شود که به آن توپک هم میگویند.

- Cup: لاستیکهای نصب شده در دو طرف توپک به منظور آب بندی آن در داخل لوله

- Pig signal: وسیله مکانیکی/ برقی نشان دهنده عبور توپک از نقطهای که Pig Signaler نصب شده 
میباشد.

- Disc: وسیلهای برای پاک کردن که می تواند در هر دو جهت حرکت مورد بهره برداری قرار گیرد.

- Brush: وسیلهای برای خارج کردن مواد سخت رسوبی مانند زنگ

- Spring: وسیلهای جهت وارد آوردن فشار برسها و تیغه های پاک کننده به بدنه لوله

- Pig Body: بدنه توپک

- Blade: وسیلهای برای خارج کردن مواد حجیم و نرم، چسبیده و ته نشین شده

- مواد خود آتشگیر: موادی هستند که در اثر تماس با مواد اکسید کننده (اکسیژن هوا) سریعاً واکنش داده (مانند سولفید آهن) و باعث خودسوزی و سپس باعث اشتعال و انفجار می شوند.

- نقش ها و مسئوليت ها

به منظورشناسایی کلیه مخاطرات ایمنی در خطوط لوله شرکتهای تابعه و فرعی شرکت ملی نفت ایران در عملیات توپکرانی،کلیه ادارات مرتبط میبایست برحسب نقش و مسئولیتهای تعریف شده در ذیل نسبت به برقراری تعامل با دیگر واحدها در جهت انجام ایمن عملیات توپکرانی در سطح شرکت خود اقدام نمایند .

  - مديران عامل

- حصول اطمينان از تامين و تخصيص منابع مالي ودراختيارقراردادن امكانات مورد نيازدر ارتباط با تامين تجهيزات مورد نياز متناسب با مخاطرات ایمنی در خطوط لوله و منطبق با استاندارد

- حصول اطمينان از پياده سازي الزامات اين راهنما

  - ادارات بهره برداری و  نگهداري و تعميرات

  - تهيه و تنظيم يك چارچوب مدون قابل رويت و قابل فهم  به نحوي كه براي كليه افراد مسئول، نقشها و مسئوليتها به روشني تعريف گرديده باشد.

  - انجام عملیات توپکرانی بر اساس روش ارائه و تأیید شده

  - رعایت کلیه اقدامات پیشگیرانه ارائه شده توسط امور HSE براساس بررسی تأیید صلاحیت افراد درگیر در عملیات با توجه به سوابق، دورههای آموزشی و سلامت جسمانی

  - برگزاری جلسه Toolbox Meeting به مدت حداقل نیم ساعت قبل از شروع عملیات با حضور نماینده HSE و مرور کار و یادآوری وظایف و خطرات کار

  - اخذ پروانههای کار مورد نیاز همچون پروانه توپکرانی، پروانه کار گرم، پروانه ورود به فضاهای بسته و سایر پروانههای مورد نیاز مطابق با دستورالعملهای مربوطه

  - اطمینان از هماهنگیهای انجام شده توسط مسئول هماهنگی مراکز بهره برداری خطوط لوله با سایر مراجع. قابل ذکر است در روش اجرایی هر توپکرانی بایستی نحوه این هماهنگیها قبل، حین و بعد از توپکرانی بطور مشخص و واضح ارائه گردد.

  - اطلاع به شرکتهای تابعه مسیر خط در حال توپکرانی جهت استقرار گروه تعمیرات در محل ایستگاههای مسیر و همچنین معرفی مسئول محوطه در صورتیکه محل لانچر یا رسیور در محوطه آنها هم باشد جهت امضاء پروانه های کار

  - اطمینان از ارتباط شبکه ارتباطي مناسب همانند بیسیم در مسیر توپکرانی و انجام اقدامات لازم در صورت نبود ارتباط جهت استفاده از سرویس موقت توسط مخابرات منطقه؛ ارزیابی ریسک در طول عملیات و نظارت بر اجرای آنها توسط کلیه نفرات درگیر در عملیات

  - معرفی افراد و اخذ تأییدیه امور HSE در خصوص صلاحیت افراد

  - بررسی مدارک تعمیرات، بازدید و بازرسی دربهای محفظه ارسال و دریافت توپک و مسیرهای مرتبط (شامل شیر محفظه ارسال و دریافت توپک و شیرهای متصل به محفظه که در نقشه ایستگاه به آن اشاره شده است) مربوط به آخرین دوره زمانی قبل از انجام توپکرانی تکمیل شده و تأیید شده توسط واحد تعمیرات مرکز بهره برداری مورد نظر

  - اجرای جلسهای با حضور کلیه افراد حاضر در عملیات اعم از افراد تعمیرکار، رانندگان، کلیه افراد مرتبط با عملیات یک روز قبل از عملیات توپکرانی و مطرح نمودن کلیه موارد بحرانی.

  - چک کردن سیستمهای ارتباطی و اطمینان از صحت عملکرد آنها

  - رعایت کلیه اقدامات پیشگیرانه ارائه شده توسط امور HSE بر اساس ارزیابی ریسک در طول عملیات با توجه به شرح وظایف

  - هنگام شروع عملیات، بایستی نوع عملیات، محلهای عملیاتی و ریسکهای احتمالی به اداره HSE شرکت بهره برداری اطلاع رسانی شود

  - ادارات بازرسي فني

  - کنترل و نظارت بر انجام عملیات توپکرانی بر اساس روش ارائه و تأیید شده

  - بررسی و تأیید گواهینامههای صحت فنی ماشین آلات و همچنین صحت فنی تجهیزات مورد استفاده

  - اطمینان از سلامت فنی سیستمهای کنترلی از قبیل شیرهای اتوماتیک، ابزار دقیق و....

5- 4 اداره HSE

- نظارت بر روند انجام ایمن عملیات توپکرانی

- پیش بینی اقدامات لازم در خصوص شرایط اضطراری از جمله پیش بینی و تهیه وسایل امدادی و علائم هشدار دهنده لازم و همچنین آگاه کردن ادارات ذیربط از جمله آتش نشانی و اورژانس در خصوص زمان و مکان انجام عملیات و همچنین در صورتیکه تأسیسات در نزدیکی سکونتگاهها قرار گرفته باشد لازم است تا ساکنین از زمان، مکان و خطرات عملیات آگاهی یابند.

- اطمینان از در دسترس بودن وسائل و تجهیزات ایمنی حفاظتی مورد نیاز همچون خاموش کنندههای پودر و گاز، نوار خطر، نورافکن مناسب

- برنامه ریزی و انجام مانور واکنش در شرایط اضطراری با سناریو پارگی و نفت ریزی در رودخانه(در صورت امکان) یا آتش سوزی در محلی نزدیک به مراکز جمعیتی

5-5 اداره حراست

- هماهنگی و تعامل با ادارات مرتبط در عملیات توپکرانی

- ارائه گزارش موارد مشکوک به اداره HSE

5-6 درمانگاه/اداره بهداشت و درمان

- تعامل با ادارات مرتبط در عملیات توپکرانی و پیش بینی و استقرار تجهیزات امداد احتمالی مورد نیاز  و نجات

- تعامل با نزدیکترین مراکز درمانی مجاور خطوط لوله در شرایط اضطراری

- الزامات  اختصاصی ایمنی عملیات توپکرانی

- تشكيل کمیته و تعیین افراد كليدي از ادارات مرتبط (بهره برداري، خدمات فني، HSE، تعميرات و نگهداري، حراست و ...) در انجام عملیات توپکرانی در هر شركت و برگزاري جلسه هماهنگی قبل از شروع عملیات توپکرانی بین اعضاء و تنظیم صورتجلسه کمیته توپکرانی و فرم گزارش انجام عملیات توپکرانی با تائید به کلیه اعضاء

- بازدید و کنترل مصوبات کمیته اجرایی عملیات توپکرانی: پس از ابلاغ اجرای عملیات توپکرانی توسط کمیته عملیات توپکرانی، گروهی تحت عنوان کمیته توپکرانی متشکل از مسئول اجرای کار، مسئول/ مسئولین محوطه، نماینده شیرهای خودکار و نماینده HSE حداقل دوهفته قبل از عملیات، میبایست از تأسیسات لانچر و رسیور شیرهای بین راهی، انشعابات و مسیر دسترسی به آنها بازدید و کنترل را بر اساس چک لیست بازرسی فنی (بررسی مواردی از قبیل بازدید از وضعیت لانچر/بازدید از وضعیت رسیور/بازدید از شیرهای درین، ونت، کیکر، شیراصلی رابط بین خط انتقال به تله، شیر رابط خط انتقال به تله و شیرهای هواگیری/کنترل وضعیت نشان دهنده بازوبسته بودن شیرها/کنترل روند نگهداری شیرآلات و تطبیق با گزارش مربوطه/کنترل موقعیت قرارگرفتن شیر در داخل حوضچه ها/کنترل وضعیت ظاهری شیر و نشان دهنده بازوبسته بودن/کنترل بلودان/کنترل از Drain pit/کنترل کلیه فشارسنجها/کنترل توپک سیگنالر/کنترل وجود یا عدم وجود Lock Device/کنترل وضعیت LBV در محدوده عملیات) بعمل آورند و در روند عملیات، چک لیست کمیته عملیات توپکرانی را تکمیل و امضاء نمایند. پس از بازدید کمیته و  تهیه لیست نواقص، اداره مسئول میبایست لیست عدم انطباقها جهت پیگیری رفع آنها به مسئول اجرای کار ابلاغ و پس از رفع اشکال اقدام به درخواست مجوز توپکرانی نمایند.

- تعيين و ارزيابي صلاحيت افراد و سنجش مهارت آنها در نقشهاي تعريف شده در عملیات توپکرانی (لزوم تدوين دستورالعمل، احراز صلاحيت براي تمام وظايف اجرايي و مديريتي كه ميبايست براساس تحصيلات، دورههاي آموزشي، تجربه، ارزيابي عملكرد و ... باشد).

- تخصيص نيروي انساني كافي، منابع مادي و تجهيزات متناسب  براي انجام عملیات توپکرانی

- تعيين روابط همكاري واحدهاي مختلف نظير خدمات فني و HSE و ديگر گروهها و تعيين ارتباط دورن سازمانی

- شناسایی و ارزیابی ریسکهای عملیاتی (ایمنی،خوردگی و ...) براساس روش اجرایی ارزیابی و مدیریت ریسک (ضروری است ریسک های تهدید کننده افراد، محیط زیست و اموال بطور اصولی و دقیق شناسایی و ارزیابی گردد و اقدامات کنترلی قبل از شروع عملیات توپکرانی در راستای صیانت از سلامت کارکنان و حفظ منابع و محیط زیست انجام گردد).

- تهیه دستورالعمل های مرتبط با عملیات توپکرانی از قبیل دستورالعمل نحوه انجام عملیات توپکرانی با درنظر گرفتن ملاحظات HSE، دستورالعمل ورود به اسکرابرها، هدر ورودی اسکرابر، فرستنده و گیرنده توپک، دستورالعمل تخلیه هوا و تزریق گاز در محفظه دریافت و ارسال توپک جهت جاگذاری یا خارج نمودن توپک، دستورالعمل اجرایی مدون راه اندازی مجدد خط لوله، دستورالعمل  بازرسی از تجهیزات و اتصالات خط لوله (قبل از شروع کار، دوره ای و ...)و انجام  بازرسی مناسب دوره ای

- تهیه و پیاده سازی دستورالعمل پیش راه اندازی خط لوله براساس راهنمای PSSR ابلاغ شده مدیریت HSE و پدافند غیر عامل شرکت ملی نفت ایران به شماره سند NIOC-HSE-SF-GU-002-01، این مهم می بایست قبل از هر عمليات راه اندازی خط لوله اجرایی گردد.

- انجام بازرسی فنی دوره ای و سیستم تعمیرات پیشگیرانه منظم(Preventive Maintenance) به منظور حصول اطمینان از وضعیت سلامت خطوط لوله و تاسیسات

- پیاده سازی و اجرای مناسب دستورالعمل اجرایی سیستم پروانه کار براساس راهنمای استقرار و توسعه سیستم پروانه کار شرکت ملی نفت ایران به شماره سند NIOC-HSE-SF-GU-010-00 و لزوم نظارت عالیه و اثر بخش بر صدور پرمیت  صادر شده جهت عملیات توپکرانی توسط واحدها و ادارات مرتبط

- ایجاد شناسنامه فنی و مشخصات فنی خط لوله و تأسیسات مرتبط درعملیات توپکرانی در خصوص شناسایی وضعیت خوردگی، میزان مصرف مواد بازدارنده، تعیین محل های نمونه گیری و پایش خوردگی داخلی، موقعیت ایستگاههای حفاظت کاتدی و ... . شناسنامه فنی خط لوله میبایست دارای حداقل بخشهای زیر باشد :

(برنامه زمانبدی توپکرانی/اطلاعات اصلی خط لوله مطابق فرم مربوطه/ شرایط عملیاتی و محدوده تغییر شرایط جریان سیال در خط لوله طی دو هفته گذشته و بازه زمانی مشابه سال گذشته/ نقشه  As built ایستگاههای ارسال و دریافت کننده توپک/دستورالعمل عملکردی و نحوه بهره برداری از تجهیزات و فرستنده و گیرنده توپک مربوط به شرکت سازنده/فرم اطلاعات شناسنامهای تجهیزات فرستنده و گیرنده توپک/مستندات آخرین بازدید و بازرسی انجام شده از تأسیسات فرستنده و گیرنده توپک و تأییدیههای مربوطه در دوره گذشته قبل از توپکرانی به منظور درنظرگیری کلیه شرایط و مخاطرات احتمالی تجهیزات/مستندات آخرین بازدید دورهای صورت گرفته از شیرهای بین راهی/مستندات عملیات توپکرانی دوره قبل/مستندات گریسکاری دوره ای شیرهای دستی مربوط به تأسیسات فرستنده و گیرنده توپک، شیرهای بین راهی و انشعابات مسیر خط لوله /مشخصات کامل توپک مورد استفاده /تأییدیه بازرسی فنی در خصوص صحت عملکرد تجهیزات بالابر اعم از سیار و ثابت که در عملیات توپکرانی مورد استفاده قرار میگیرد/تأییدیه های بازرسی فنی در خصوص صحت عملکرد درب تلهها و سایر تجهیزات فرستنده و گیرنده توپک و از قبیل بدنه تله، اتصالات، فشارسنجها، نشانگرهای عبور توپک، نگهدارندهها و اطلاعات کلیه ابزار مورد استفاده در عملیات توپکرانی جهت بازوبست درب تله ها و شیرها و سایر فعالیتها)

- انجام نیاز سنجی آموزشی مناسب (در راستای ارتقاء مهارت های شغلی کارکنان مرتبط) و برنامه ریزی لازم به نحوی که دانش و صلاحیت فنی و شغلی کارکنان مرتبط در عملیات توپکرانی قبل از انجام وظایف محوله ارزیابی و سنجش گردد.

- پیاده سازی و بازنگری در طرحهای سیستم مدیریت بحران(CMP) و واکنش در شرایط اضطراری(ERP) با ملاحظه منطقه مشترک کاری و برگزاری مانورهای مدیریت بحران و شرایط اضطراری به منظور هماهنگی موثر بین واحدها در زمان بحران و شرایط اضطراری(مهمترین شرایط اضطراری محتمل حین هرگونه عملیات روی خط لوله عبارتند از: نشت یا پارگی خط لوله و آلودگی زیست محیطی/نشت گاز سمی H2S و مسمومیت افراد/آتش سوزی و انفجار در اثر نشت یا پارگی خطوط لوله)

- هرگونه تغییراحتمالی در تجهیزات خط لوله مانند حذف لخته گیر و ... در خطوط لوله می بایست مطابق  با راهنمای مدیریت تغییر (MOC) ابلاغی از مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران و با تائید اداره HSE آن شرکت صورت پذیرد.

- نظارت نیروهای HSE پیمانکار و اختصاص نیروی HSE در محل انجام فعالیتهای با ریسک بالا و دارای منبع انرژی

- نصب تابلو و علائم هشداردهنده متناسب با نوع خطر هر فعالیت

- اطمینان از سلامت تجهیزات ایمنی قبل از انجام عملیات توپکرانی از قبیل در مدار عملیات بودن شیرهای قطع کننده اضطراری و ...

- استقرار خودروهای آتش نشانی و ادوات ایمنی و آتش نشانی، تجهیزات اطفاء حریق در زمان عملیات توپکرانی و دیگر تجهیزات ایمنی مورد نیاز از قبیل وجود وسایل روشنایی ضدانفجار جهت کار در شب، گازسنج مناسب با قابلیت اندازه گیری %LEL و گازهای قابل اشتعال و گازهاي سمي همانند H2S بر حسب ppm، بادنما ثابت یا سیار جهت شناسایی جهت باد

- در دسترس بودن وسایل ارتباطی مناسب  همانند بيسيم ضد جرقه در زمان عملیات توپکرانی

- تامین و در دسترس بودن تجهیزات در حوزه امداد و نجات (همانند آمبولانس و دستگاههای تنفسی جهت استفاده هنگام ورود به داخل محفظههای ارسال و دریافت توپک، دستگاههای تنفسی مورد نظر باید از نوع Trolley چرخدار به نحوی که منبع هوای درنظر گرفته شده برای فردی که داخل فضا میشود در بیرون محفظه مستقر و مجهز به Air Line باشد. استفاده از دستگاههای تنفسی کوله پشتی در این عملیات منوط به تأييد اداره HSE ميباشد.

- تهیه دستورالعمل نحوه انتقال مصدوم به بیمارستانهای مستقر در منطقه نزدیک در زمان عملیات توپکرانی (هماهنگي يا حضوردائم پزشکیار یا فرد آموزش دیده که آموزش کمکهای اولیه را فرا گرفته و مهارت لازم را دارد، در زمان ارسال و دریافت توپک الزامی است).

- تأمین تجهیزات حفاظت فردی شامل کفش ایمنی، لباس کار یکسره و مقاوم در برابر آتش، گوشی ایمنی، کلاه ایمنی، حفاظ صورت، عینک ایمنی برای کلیه افراد درگیر در عملیات توپکرانی

- کلیه تجهیزات بالابر (ثابت و متحرک) می بایست دارای گواهینامه صحت فنی با تاریخ اعتبار باشند(طبق راهنمای ابلاغی از مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران)

- انجام معاینات طب صنعتی و تأیید سلامت افراد مرتبط از واحدهای مختلف در عملیات توپکرانی و مورد تائید اداره HSE الزامي است.

- انجام عملیات هوازدایی و فشار افزایی خط لوله پس از بازسازی بخش های آسیب دیده خط لوله مطابق  با دستورالعمل ایمنی و با رعایت کلیه اصول ایمنی الزامي است.

- قبل از عملیات توپکرانی بایستی بادنما در محل عملیات نصب باشد و جهت باد غالب در هنگام عملیات بایستی در ایستگاههای شیر بین راهی و لانچر/ریسیور مشخص و به اطلاع گروه عملیاتی رسانیده شود و راه فرار در صورت وقوع حادثه بر این اساس تعیین و اطلاع رسانی شود.

- برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار مواد خودآتشگیر که در مجاورت هوا خودبخود مشتعل و باعث اشتعال و انفجار مواد هیدروکربنی در داخل خطوط لوله میشوند، بایستی توجه ویژه و تمهیدات خاص ایمنی بکار برده شود. بنابراین بعداز تخلیه خطوط لوله برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار رسوبات آتشگیر (مانند سولفید آهن) میبایست همواره آنها را مرطوب و خیس نگه داشت.

- در صورت امکان کلیه مواد باقیمانده بر روی توپکها قبل از هرگونه جابجایی بایستی حذف و پاکسازی شود.

- با توجه به اینکه الکتریسیته ساکن یکی از منابع ایجاد جرقه بوده، لذا جهت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در عملیات توپکرانی می بایستی مسئول اجرای کار در خصوص امکان تجمع الکتریسیته ساکن یا صاعقه و...، به خصوص در ارتفاعات و هوای ابری بررسی کافی را نموده و در صورت لزوم تمهیدات لازم و مورد نیاز از قبیل اتصال به زمین را در نظر بگیرد.

- عملیات توپکرانی بایستی در روز و در شرایط مساعد جوی (غیر طوفانی و عدم وجود رعد و برق) انجام گیرد و در زمان نامساعد بودن هوا، تخلیه گاز و توپکرانی انجام نگردد.

- ضایعات توپکرانی بایستی با توجه به مقررات و دستورالعملهای مربوطه تحت کنترل قرار گیرند.

- از توقف غیر ضرور هرگونه وسایل نقلیه در فاصله 50 متری لانچر/رسيور و درین پیت خودداری شود.

- هرگز از تخلیه گاز به درین پیت جهت حرکت پیگ از فواصل دور به سمت ایستگاه ریسیور استفاده نگردد.

- درین فقط برای تخلیه مایعات درون مسیر طراحی گردیده است. استفاده از شیر درین برای مقاصد دیگر ممنوع است.

- برای تخلیه گاز یا کاهش فشار در لانچر/رسيور فقط از شیر ونت استفاده شود.

- مسیر ونت نبایستی به سمت درین پیت منتهی گردد. در صورت وجود چنین وضعیتی بایستی مسیر ونت اصلاح گردد.

- از محتویات درون ریسیور نمونه گیری نموده تا در صورت نیاز آنالیز گردد.

- شیرهای خودکار قبل و بعد از لانچر/رسيور بایستی در مدت زمان ارسال یا دریافت توپک تحت نظارت دائم اپراتور شیر قرار گیرند.

- شیرها مخصوصاً شیرهای توپی ریسیور بعداز هر بار توپکرانی گریسکاری گردد.

- چنانچه در مرحله تمیزکاری، خط لوله حاوی گاز ترش می باشد، استفاده از دستگاه تنفسی و نیز دستگاه سنجش گاز فردي در شرایط خطر برای کارکنان ضروری است.

- با توجه به احتمال گیر کردن توپک در خط لوله، افزایش فشار سیال بهترين روش برای رانش توپک 
میباشد، قبل از شروع عملیات توپکرانی بایستی حداکثر فشار مجاز خط لوله مشخص گردد و از بالا بردن فشار بیش از این فشار در هر شرایطی اجتناب گردد.

- در صورت عدم پاسخگویی اعمال فشار جهت به حرکت در آوردن توپک بایستی برای هر نوع راه حل جایگزین با مشورت واحد بهره برداری و رییس HSE شرکت تصمیم گیری شود.

- در مورد هر نوع فعالیت پیش بینی نشده، انجام هرگونه اقدام می بایست با تائید رییس HSE شرکت صورت پذیرد.

- منابع و ماخذ

- IPS-M-PI-70:Material and Equipment standard for pigs

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR