فهـرست مطالـب

1.	مقدمه	2

2.	هدف	3

3.	دامنه كاربرد	3

4.	تعاریف و اصطلاحات	3

5.	مراجع و الزامات قانوني	4

6.	نقش ها و مسئوليت ها	4

6- 1 مديران عامل	4

6- 2  ادارات تدارکات / تامین کالا	4

6- 3 ادارات HSE	5

6- 4 كارگروه ارزيابي كف	5

7.	انواع كف 	6

8.	فرآیند خرید كف	8

8- 1 تعیین نوع كف مورد نیاز با توجه به مواد قابل اشتعال موجود در صنعت 	8

8- 2 محاسبه ميزان كف مورد نياز ........................................................................................................	8

8- 3 مرحله اعلام نياز	9

8- 4 فرآيند انتخاب شركت سازنده/ تامين كننده و خريد كف	9

8- 5 نحوه مصرف	13

8- 6 نحوه نگهداري، انبارش و ذخيره	13

8- 7 نحوه امحاء كف	14

# مقدمه

با توجه به اینکه اکثر آتشسوزیها در صنعت نفت حريقهای مربوط به نفت و مشتقات نفتی میباشد و از آنجا که جهت اطفاء اینگونه حریقها نمیتوان از آب به دلیل جرم حجمی زیاد استفاده کرد، لذا تنها كف آتش نشاني جهت اطفاء اينگونه حريقها کاربرد دارد. كف آتش نشانی دارای وزن مخصوص کمتر از اکثر مايعات قابل اشتعال بوده و در نتيجه ي سبک تر بودن، مانند يک پتو روي مواد نفتي را ميپوشاند. این خاصیت شناور ماندن كفها سبب میشود تا سطح مایع را پوشش داده و سبب خفه شدن حريق ناشي از بخارات مایعات گردد و همچنین در صورت ایجاد بخارات سمی توسط مایعات شیمیایی آنها را محبوس كرده و از گسترش و انتشار آنها در هوا جلوگیری بعمل میآورد.

حبابهای كف به روشهای ذیل به كنترل و اطفاء حریق كمك میكنند:

- جلوگیری از رسیدن هوا (اكسیژن) به سوخت به دليل پوشاندن سطح

- جدا كردن شعله از سطح سوخت

- محدود كردن بخارات قابل اشتعال

- پوشش گرمای تشعشعی كه میتواند به كاهش گرمای برگشت خورده از شعله به سطح سوخت كمك كند و به این ترتیب كاهش تولــید بخارات قــابل اشــتعال را خواهیم داشت.

- خنك كردن سطح سوخت وسطوح فلزی، همچنان كه محلول كف از فرم كف خارج میشود. این عمل باعث تولید بخارات رقیق و كاهش اكسیژن اطراف سوخت میگردد .

به منظور ساماندهی فرایند خرید كفهای آتش نشانی و نیز نظارت دقیق در همه مراحل جهت تامین كفهای باکیفیت و استاندارد در این مستند سعی گردیده تا الزامات مورد نیاز در مراحل تامین كف از قبيل مرحله اعلام نياز، نحوه برآورد میزان كف مورد نیاز، تعیین نوع كف مورد نیاز با توجه به مواد قابل اشتعال موجود در صنعت، نحوه مصرف، نحوه انبارش و ذخیره و نحوه دفع ارائه گردد.

# هدف

هدف از تهيه اين مستند كمك به نظاممند و استاندارد نمودن فرآیند خرید كف، افزایش کیفیت كفهای خریداری شده با نظارت بر تمامی مراحل و مدیریت مقدار كف خریداری و جلوگیری از خرید كف مازاد در سطح شركت ملي نفت مي باشد.

# دامنه كاربرد

دامنه كاربرد اين مستند در کلیه شرکتهای فرعی و تابعه و مديريتهاي شرکت ملی نفت ايران ميباشد.

# تعاریف و اصطلاحات

- شرکت: در اين مستند هرجا كلمه شركت بكار رفته باشد منظور شركت ملي نفت ايران است.

- شركتهاي فرعي: شامل كليه شركت هاي توليدي، عملياتي، مهندسي و خدماتي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران ميباشد.

- شركتهاي تابعه: شامل شركتهاي بهره برداري نفت و گاز و مناطق عملياتي زير مجموعه شركت هاي فرعي ميباشد.

- مرجع تست ميداني: آزمايشگاه ذيصلاح و يا آزمايشگاههاي همكار سازمان ملي استاندارد جهت انجام تست ميداني به عنوان مرجع تست ميداني در نظر گرفته شده است.

- آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد: آزمايشگاهي ذيصلاح كه از طرف سازمان ملي استاندارد جهت انجام تستهاي آزمايشگاهي كف آتش نشاني تاييد شده باشد.

- کف خاموش کننده آتش: مجموعهاي از حبابهاي هواي تشکیل شده از یك محلول آبی تولید شده از کنسانتره مناسب

- کنسانتره کف: مایعی که با مخلوط شدن با آب در غلظت مناسب محلول کف را تشکیل میدهد.

- محلول کف: محلویی از کنسانتره کف و آب.

# مراجع و الزامات قانوني

- استانداردهاي بين المللي از قبيل : NFPA 11 ، BS EN 1568  ،   ISO 7203

- استاندارد ملي ايران شماره 1- 3778 سال 1392 ، مواد خاموش کننده آتش کنسانتره های کف قسمت1 : کنسانتره های کف با قابلیت انبساط کم، برای کاربرد در مایعات - غیرقابل حل در آب- ویژگیها

- استانداردهاي وزارت نفت: IPS-M-SF-142 ، IPS-E-SF-140

- راهنماي مديريت پسماند شركت ملي نفت ايران: NIOC-HSE-EN-GU-006-00

- دستورالعمل تاييد و تامين كفهاي خاموش كننده آتش اداره کل وزارت نفت شمارهMOP-HSED-In-208(1)

# نقش ها و مسئوليت ها

## 6- 1 مديران عامل

- حصول اطمينان از تامين و تخصيص منابع مالي و در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز جهت تامین كف استاندارد و با کیفیت مورد نیاز واحدهای عملیاتی

- حصول اطمينان از پياده سازي الزامات اين راهنما

## 6- 2  ادارات تدارکات / تامین کالا

- نظارت مناسب بر فرآیند خرید كفهای آتشنشانی

- شناسايي شركتهاي معتبر توليد كننده كف

- تامين كف با كيفيت و استاندارد متناسب و مطابق درخواست واحد مرتبط

## 6- 3 ادارات HSE

- تهيه روش اجرايي/دستورالعمل اجرايي خرید كفهای آتشنشانی مطابق با اين راهنما و برقراري تعامل با واحدهاي مرتبط

- نظارت بر حسن اجراي پياده سازي الزامات دستورالعمل تدوین شده توسط واحدهاي مربوطه از طريق بازرسيهاي دورهاي

- ارائه آموزشهاي مورد نياز به کارکنان مربوطه

## 6- 4 كارگروه ارزيابي كف

ضروري است اين كارگروه با حداقل 4 نفر عضو در شركتهاي فرعي تشكيل گردد كه 1 نفر از اعضاي آن از پرسنل HSE ستاد شركت فرعي و 2 نفر نمايندگاني از ادارات HSE شركتهاي تابعه/ مناطق عملياتي بوده و 1 نفر از اداره تداركات/ كالا ميباشد.

تبصره 1: حضور حداقل نصف اعضاء بعلاوه 1 نفر در زمان تست ميداني ضروري است.

تبصره2 : يك نفر از مديريت HSE شركت ملي نفت ايران به عنوان ناظر به صورت موردي در كارگروه حضور مييابد. (حضور هميشگي اين عضو در كارگروه الزامي نميباشد).

- شرايط اعضاء كارگروه:

- از پرسنل واحد ايمني و آتش نشاني باشند.

- دورههاي آموزشي مقدماتي، متوسطه و پيشرفته (تئوري و عملي) آشنايي با كفهاي آتشنشاني را گذرانده و گواهينامه معتبر داشته باشند.

شايان ذكر است كه نماينده اداره تداركات/ كالا نيازي به داشتن گواهينامه دوره آموزشي آشنايي با كفهاي آتش نشاني ندارد.

- وظايف كارگروه:

- بررسي و نظارت بر فرآيند خريد كف طبق دستورالعمل تدوين شده در كليه مراحل

- حضور در هنگام انجام تست ميداني نمونهها در آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد

# انواع كف :

رایج ترین انواع مایع كف که امروزه در صنعت آتش نشانی استفاده میشوند عبارتند از :

۱- كف پروتئینی

۲- كف فلوئوروپروتئین

۳- كف فیلم ساز فلوئوروپروتئین

۴- كف فیلم ساز آب دار

۵- كف فیلم ساز آب دار مقاوم در برابر الکل

۶- كف مقاوم در برابر الکل با انبساط متوسط و بالا

- كف پروتئینی:

نوعی از کنسانتره كف که از هيدروليز مواد پروتئینی تولید میشود. این كفها پوششی همگن و پایدار تولید كرده، آتش را به کندی خاموش میکنند و به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه هستند. كفهای پروتئینی معمولی را میتوان با آب دریا و یا آب معمولی استفاده کرد. این نوع كف حتماً باید با هوا مخلوط شده و به صورت کف، حاوی هوا بکار رود.

- كف فلوئوروپرتئینی: (FP)

کنسانتره كف پروتئینی که به آن مواد فعال سطحی حاوي فلوئور اضافه شده است .كف فلوئوروپرتئینی دارای مقاومت عالی در برابر حرارت بوده و ضمن آنکه از اشتعال مجدد جلوگیری میکند، برای اطفا حریق سوخت های هیدروکربنی و افزودنیهای اکسیژنه نیز به کار میروند. كف های فلوئورپرتئینی را میتوان با آب دریا یا آب معمولی استفاده کرد. این كف باید به خوبی با هوا مخلوط شود و هرگز در نازلهایی كه قابلیت هواکشی ندارند به کار نرود.

- كف فلوئورو پرتئینی فیلم ساز: (FFFP)

این نوع كف همه ویژگیهای كف فلوئوروپرتئینی را دارد، به علاوه قابليت تشكيل لايه نازك آبدار بر روي سطح بعضي از هیدروکربنها را دارد که باعث افزایش سرعت اطفا حریق میگردد .همچنین دارای خاصیت جلوگیری از برگشت حریق میباشد.

- كف فیلم ساز آبدار: (AFFF)

کنسانتره كف ساخته شده برپایه مخلوطی از مواد فعال سطحی فلورینه و هیدروکربنی با قابلیت تشکیل لایه نازک آبدار بر روي سطوح بعضی از هيدروكربنها. این نوع كف مخلوطی از ترکیبات شیمیایی و عامل كف ساز مصنوعی است. لایه تشكيل شده بر روي سطح، کشش سطحی محلول كف را کاهش میدهد تا بتواند سطح هیدروکربن را به خوبی پوشش دهد.

- كف AFFF مقاوم در برابر الکل (AR-AFFF)

این كف از ترکيب شويندههاي مصنوعی، مواد شیمیایی و پلیمرها بدست میآید. سوختهایی که حلال قطبی هستند از جمله الکلها، كفهای غیرمقاوم در برابر الکل را از بین میبرند. كف AFFF‌مقاوم در برابر الکل، در مواجهه با هیدروکربنها، مانند AFFFمعمولی عمل کرده و یک فیلم آبی بر روی سطح هیدروکربن پدید میآورد .

- كف فلوئوروپرتئینی فیلم ساز مقاوم در برابر الکل  (AR-FFFP)

كفFFFP  مقاوم در برابر الکل از مخلوط كف فلوئوروپرتئینی و پلیمر ساخته میشوند.
این كف در مواجهه با سوختهای هیدروکربنی مثل یک FFFP  معمولی عمل کرده و یک لایه آبدار بر روی سطح سوخت هیدروکربن تشکیل میدهد.

وقتی روی حلالهای قطبی (یا سوختهای محلول در آب) به کار میرود، پلیمر یه لایه ضخیم در سطح سوخت پدید میآورد که كف را از سوخت جدا نموده و مانع تماس كف با سوخت و از بین رفتن آن میشود.

- كف شیمیایی با نسبت انبساط متوسط و بالا

از این نوع كف می توان برای اطفای حریق های هیدروکربنی در مقیاس کوچک استفاده نمود. كفهای مصنوعی ترکیبی از عوامل كف ساز مصنوعی و پایدار کننده هستند.

كف مصنوعی با نسبت انسباط متوسط برای فرونشاندن بخارات سمی و خطرناک بکار میرود. با توجه به نوع مواد شیمیایی موجود در حریق، كفهای متفاوتی نیاز است. كف با نسبت انبساط بالا را میتوان در سیستمهای Total Flooding  مبتنی بر كف بکار گرفت.

# فرآیند خرید كف

  - تعیین نوع كف مورد نیاز با توجه به مواد قابل اشتعال موجود در صنعت

از آنجاييكه كفهاي مختلف موارد مصرف متفاوتي دارند، لازم است كه اداره ايمني و آتش نشاني با همكاري اداره بهرهبرداري بر اساس نوع فرآيند، مواد قابل اشتعال موجود در عمليات، شرايط آب و هوايي منطقه، سيستمهاي اطفاء حريق موجود در شركت و فعاليتهاي شركت، نوع كف مصرفي را بر اساس استانداردهاي موجود از قبيل NFPA 11، استاندارد شماره 1-3778 و  IPS-E-SF-140 تعيين نمايند.

  - محاسبه ميزان كف مورد نياز

به منظور مديريت مقدار كف خريداري شده و جلوگيري از خريد بيش از اندازه كف كه در نهايت مجبور به امحاء كفهاي اضافي ميگردد، ضروري است كه اداره ايمني و آتش نشاني بر اساس استاندارد NFPA 11 Section 6.12.9 ، ارزيابي ريسك صورت گرفته و سناريوهاي احتمالي مشخص شده در شرايط اضطراري، نوع فرآيند و تجهيزات، نوع و حجم مواد قابل اشتعال موجود و همچنين بر اساس موارد به شرح ذيل اقدام به تعيين ميزان كف مورد نياز در واحدهاي عملياتي نمايد:

- مقدار كف مورد نياز براي سيستمهاي ثابت كف

- مقدار كف مورد نياز براي سيستمهاي نيمه ثابت كف (همانند سيستم Riser خشك مخازن ذخيرهسازي)

- مقدار كف مورد نياز براي سيستمهاي متحرك كف (ماشينهاي آتش نشاني)

- مقدار كف مورد نياز براي آموزشهاي عملي

- مقدار متوسط مصرف ساليانه طي 5 سال گذشته

- شرايط خاص ( كمك به اطفاء حريق واحدهاي همجوار و شرايط اضطراري خاص مانند از دست دادن مخزن كف و...)

پيشنهاد ميگردد حداقل ضريب اطمينان 2 براي ميزان برآورد شده بر اساس موارد فوق در نظر گرفته شود.

تبصره1: شرکتهایی که دارای زیر مجموعه (شركتهاي تابعه / مناطق عملياتي) میباشند، بايستي در تعيين مقدار كف مورد نياز به تاريخ توليد، مصرف و موجودي كف در كليه انبارهاي زير مجموعه خود توجه نموده و برنامهريزي و مديريت براساس موجودي كل انبارها صورت گيرد بطوريكه در هنگام سفارش كف براي يك منطقه يا شركت عملياتي، موجودي انبار ساير شركتها و مناطق نيز مد نظر قرار گرفته و به منظور جلوگيري از هدر رفت منابع، جابجايي كف بر اساس تاريخ مصرف آنها بين انبار شركتها صورت گيرد.

تبصره2 : لازم است شركتها بر اساس ميزان كف مورد نياز تعيين شده، يك مقدار حداقل موجودي در انبار نيز تعريف كرده به طوريكه به محض رسيدن به اين ميزان در انبار، درخواست خريد به صورت اتوماتيك در دستور كار قرار گيرد.

  - مرحله اعلام نياز

در اين مرحله با توجه به ميزان كف موجود در انبار، درخواست خريد (بر اساس رويه جاري شركت مربوطه) تكميل و به اداره تامين كالا / تداركات ارسال مي گردد.

  - فرآيند انتخاب شركت سازنده/ تامين كننده و خريد كف

مناقصه خريد كفهاي آتشنشاني به صورت دو مرحلهاي انجام ميگردد كه لازم است مراحل به شرح ذيل صورت پذيرد:

- از شركتهاي سازنده / تامينكننده مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران دعوت بعمل ميآيد. شركتهاي فرعي/ تابعه موظفند سوابق شركتهاي سازنده / تامينكننده كفهاي آتشنشاني را شناسايي و جمعآوري نمايند.

- شركتهاي سازنده / تامينكننده كفهاي آتشنشاني با دريافت شرح مناقصه، نوع و كيفيت كف درخواستي، نسبت به ارائه پاكات پيشنهادي خود اقدام نمايند.

- نمايندگاني از واحد متقاضي، اداره تداركات/ كالا، بازرگاني و ساير واحدهاي مربوطه بايستي نسبت به دريافت نمونه از شركت سازنده / تامينكننده كف مطابق با مشخصات كف آتشنشاني، اقدام نمايند. مقدار  نمونه بايستي براي انجام تست آزمايشگاهي و ميداني و يك نمونه شاهد كافي باشد.

- نماينده اداره HSE نسبت به كدگذاري نمونهها اقدام نموده بطوريكه كف شركتها قابل شناسايي توسط غير نباشد.

- نمونههاي كدگذاري شده جهت تعيين كيفيت و انجام تست آزمايشگاهي به آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايران ارسال گردد.

تبصره1: لازم است تستهاي آزمايشگاهي مطابق با استاندارد شماره 1-3778 و پيوست 7-1 مستند " دستورالعمل تاييد و تامين كفهاي خاموش كننده آتش، اداره کل وزارت نفت به شمارهMOP-HSED-In-208(1) " انجام گيرد.

تبصره2 : تا زمانيكه آزمايشگاه مرجع داخلي در وزارت نفت وجود ندارد، ضروري است بسته به ميزان كف خريداري شده ( خريدهاي تا 20000 ليتر نمونهها به يك آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد) و خريدهاي بيش از 20000 ليتر نمونهها به دو آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد) ارسال و تست گرديده و در صورت مغايرت نتايج بايستي نمونهها به آزمايشگاه سوم ارسال گردد.

- نمونه كفهاي شركتهايي كه در تست آزمايشگاهي حداقل شرايط استاندارد را كسب نمودهاند، جهت تست ميداني به مرجع ذيصلاح تست ميداني ارسال گردد. در هنگام تست ميداني حضور اعضاي كارگروه ارزيابي كف ضروري ميباشد.

تبصره1: با توجه به عدم وجود مرجع تست ميداني در حال حاضر در وزارت نفت، تست ميداني توسط آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد و با نظارت كارگروه ارزيابي كف شركتهاي فرعي (بند5-4) صورت ميگيرد.

تبصره 2 : لازم است تست ميداني براساس ضوابط و شرايط مندرج در استاندارد شماره 1-3778 و پيوست 7-2 و 7-3  مستند " دستورالعمل تاييد و تامين كفهاي خاموش كننده آتش، اداره کل وزارت نفت به شمارهMOP-HSED-In-208(1) " انجام گيرد.

- پاكات شركتهايي كه نمونه كف آنها در تست آزمايشگاهي و ميداني مورد تاييد قرار گرفته به كميسيون مناقصات جهت دريافت پاكات مالي از آنها، ارجاع داده ميشود.

- كميسيون مناقصات نسبت به بازگشايي پاكات مورد تاييد اقدام نموده و برنده مناقصه را اعلام مينمايد.

- پس از مشخص شدن شركت برنده و قبل از تحويل كف، ضروري است كه نمونهاي از هر Batch آمادۀ ارسال گرفته شده و با نمونه تست شده همان شركت و استاندارد مطابقت داده شود.

- چنانچه مشخصات كيفي كفهاي ارسال شده مطابق با نمونه تست شده اوليه نباشد، خريد مردود اعلام شده و شركت برنده مناقصه موظف به جبران تمام خسارت (مطابق با قوانين حقوقي) ميباشد.

- برنده مناقصه بايستي ضمانت نمايد كه در طول مدت تعهد شده تغيير كيفي در كف ارائه شده ايجاد نخواهد شد و در صورت تغيير كيفي در طول زمان تعهد شده، مسئول تمام خسارتهاي وارد شده به شركت بوده و هيچگونه حق اعتراضي وجود ندارد.

- با توجه به اينكه طبق استاندارد طول عمر كفهاي آتشنشاني بين 3 تا 5 سال بوده، تامين كنندگان كف بايستي كف توليدي خود را براي حداقل 3 سال ضمانت نمايند.

تبصره: كل هزينههاي مربوط به تستهاي آزمايشگاهي و ميداني بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. و لازم است پيشبينيهاي لازم در شرايط و اسناد مناقصه خريد كف آتشنشاني در نظر گرفته شود.

تعيين نوع كف مورد نياز

محاسبه ميزان كف مورد نياز و تعيين سطح حداقل موجودي انبار

درخواست خريد

تعيين شركتهاي مورد تاييد

دريافت نمونه از شركتها مطابق با تقاضا

A

حذف از ليست شركتهاي مورد نظر براي مناقصه

B

B

شكل 1- فلوچارت فرآيند خريد كف آتشنشاني

عدم تائيد

عدم تائيد

مردود اعلام كردن نمونه ها و اخذ خسارات از شركت برنده

دريافت و ذخيره در انبار

پذيرش

عدم پذيرش

تست كف خريداري شده  به منظور تطابق با نمونه اوليه و استاندارد

كف

تنظيم قرارداد خريد

بررسي، ارزيابي و انتخاب برنده مناقصه

استعلام  براي برگزاري مناقصه

تست ميداني نمونه كف

تائيد

تست آزمايشگاهي نمونه كف

تائيد

A

  - نحوه مصرف

جهت مصرف كفهاي آتششاني با توجه به نوع ماده قابل اشتعال نحوه اعمال كف، نحوه پاشش كف به مخزن يا تجهيز دچار حريق، زمان و دبي پاشش و.... بايستي بر اساس استانداردهاي موجود ازجمله NFPA مشخص و بكار گرفته شود.

تبصره: برنامه ريزي جهت خريد و مصرف كف بايستي به نحوي صورت گيرد كه با توجه به تاریخ مصرف آنها، از كفهای موجود با تاریخ مصرف قدیمی در برنامههای آموزشی، مانورها و یا دیگر مصارف استفاده گردد.

  - نحوه نگهداري، انبارش و ذخیره

در خصوص نگهداري كفهاي آتش نشاني بايستي موارد عمومي به شرح ذيل و موارد خاص بر اساس توصيههاي سازنده بكار گرفته شود:

- كف به علت كشش سطحي پاييني كه دارد، ميتواند در منافذ پوششهاي محافظ و فلز نفوذ كرده و خورندگي را تسريع كند.

- در صورت ورود كف به مخزن آب، خورندگي تسريع ميگردد.

- در صورت داشتن پوشش در مخزن، پس از مدتي به علت تنش و كشش سطح مخزن ترك خورده و كف داخل آن نفوذ ميكند.

- به علت جدا شدن رسوبات كف مخزن ممكن است قدرت كف كاهش يابد.

- خشك شدن سطح كف در مخزن نگهداري، و ريزش كف خشك شده به مرور زمان باعث تبديل شدن به رسوب ميگردد.

- سیستم انبارش كف بايد به صورت  FIFO باشد. یعنی كف خروجی از انبار بايستي داراي قديمي ترين تاريخ مصرف باشد. به عبارت دیگر كفهای ورودي به انبار براساس تاريخ مصرف ذخيره شده و كفهاي خروجي از انبار بايد براساس تاريخ مصرف استفاده گردند.

در نگهداري كفهاي آتش نشاني بايستي شرايط ذيل رعايت گردد:

- كف بايستي در شرايط و دماي تعيين شده از طرف توليد كننده در انبار نگهداري شود.

- كف بايد در ظروفي نگهداري شود كه در مقابل خورندگي كف مقاومت داشته باشند. معمولاً ظروف پلاستيكي در مقابل خورندگي كف مقاوم هستند.

- از آنجاييكه نور مستقيم آفتاب باعث تغيير خواص كف ميشود، بايستي ظروف نگهداري كف در برابر تابش مستقيم آفتاب قرار نگيرند.

- ذخيره و انبارش كف ميبايست در ظروف و مخازن مناسب و در مكان مسقف باشد.

- تماس كف با هوا نيز باعث ايجاد تغييرات در كف ميشود.

- از تماس كف ( چه كفهاي شيميايي چه پروتئيني) با چشم و دهان خودداري گردد.

- اگر كفها با هم مخلوط شوند، لايه آبي آنها از بين رفته و تشكيل ذرات ميدهند و خواص آنها تغيير مييابد.

- ظرف به ظرف كردن كف به دليل كمك كردن به فاسد شدن كف، ممنوع است.

- از تركيب محصولات توليدكنندگان متفاوت و كفهاي مختلف در انبار، مخازن خودرو و سيستمهاي اطفاء حريق خودداري گردد.

- از اضافه نمودن آب به محلول كف قبل از استفاده خودداري گردد.

- به منظور اطلاع از كيفيت كفهاي موجود در انبار، ميبايست نمونه كفها به صورت ساليانه مورد آزمون قرار گيرد.

- از بازكردن بيهوده درب ظروف حاوي كف و باز نگه داشتن آنها خودداري گردد.

- كفهاي غير قابل مصرف بايستي مشخص و از محل كفهاي استاندارد جدا گردد. (جهت آموزش از كفهاي مخصوص آموزش استفاده گردد.)

- بازديد دورهاي از محل انبارش كف جهت بررسي ظروف نگهداري و شرايط انبار صورت پذيرد.

  - نحوه امحاء كف

امحاء پسماند كف، بايد منطبق با راهنماي مديريت پسماند شركت ملي نفت ايران به شماره NIOC-HSE-EN-GU-006-00 صورت گيرد.

FP (Fluoro protein Foam)

FFFP) Film Forming Fluoro protein Foam)

BURN BACK

AFFF( Aqueous Film Forming Foam)

AR-AFFF (Alchol Resistance -Aqueous Film Forming Foam)

AR-FFFP (Alchohol Resistance Film Forming Fluoroprotein Foam)

Synthetic Detergent Foam

Minimum Stock

First in , First out