| مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست دستورالعمل HSE در آزمايشگاههاي شيميايي شركت ملي نفت ايران مسئوليت; تهيه كننده; تائيد كننده; تصويب كننده; تاريخ انتشار. نام و نام خانوادگي سمت; مصطفي صادق پور رئيس بهداشت صنعتي; سياوش درفشي مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست; رضا خليلي معاون مديرعامل در عمليات غير صنعتي; علي كاردر مديرعامل; اسفندماه 1395. |
| --- |
| كد مدرك: NIOC-HSE-OH-WI-031-00 | تاريخ بازنگري: 21/12/1395 | شماره بازنگري: صفر |

فهرست مطالب

1- مقدمه		4

2- هدف		4

3- دامنه شمول	4

4- مسئوليت هاي تصويب و اجرا	4

4-1	مسئوليت تصويب	4

4-2	مسئوليت اجرا	5

5- تعاريف و اصطلاحات	5

6- اصول کلی طراحی آزمایشگاه استاندارد	7

6-1	فضای آزمایشگاه ایمن (ابعاد، جنس کف و دیوار، نور و پنجره ها)	10

6-1-1	سکوبندی ایمن آزمایشگاهی	11

6-2	اتاق های موجود در آزمایشگاه	13

6-2-1	انواع اتاق های آزمایشگاهی	13

6-3	سینک ها و لوله کشی ایمن آزمایشگاهی	14

6-3-1	سینک های آزمایشگاهی	14

6-3-2	سیستم های ایمن لوله کشی	15

6-3-3	لوله کشی آب و فاضلاب	15

6-4	سیستم تهویه آزمایشگاه ایمن	16

6-4-1	شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی سیستم تهویه	17

6-4-2	موقعیت سیستم تهویه در آزمایشگاه	17

6-4-3	موقعیت سیستم هود در آزمایشگاه	17

6-4-4	مقررات کار با سیستم هود	18

6-4-5	انواع هودهای آزمایشگاهی	18

6-4-6	نکات ایمنی در زمینه هودهای آزمایشگاهی	22

6-5	سیستم های الکتریکی در محیط های آزمایشگاهی	23

6-5-1	مکان های خطرناک	23

6-5-2	نکاتی در زمینه سیم های برق آزمایشگاه	25

6-5-3	نکاتی در مورد دستگاه های الکتریکی مورد استفاده در آزمایشگاه	26

6-6	کابینت های ایمن آزمایشگاهی	27

6-6-1	انواع کابینت های ایمنی	27

6-6-2	مزایای استفاده از کابینت های ایمنی	32

6-7	دوش ایمنی و چشم شوی	32

6-8	انبار مواد شيميايي	34

6-9	میزها و صندلی های استاندارد آزمایشگاهی	36

7- موارد ايمني عمومی در محيط آزمایشگاه	37

8- سفارش خرید، دريافت و نگهداري مواد شیمیایی	37

9- برنامه ریزی شرایط اضطراری	39

10- ریزش و رها شدن موادشیمیایی و روش های پاک کردن	41

11- تعمیر و نگهداری، بازرسی تجهيزات	41

12- وسایل حفاظت فردی	42

13- آموزش	44

14- تفاوت برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی SDS با برچسب های ایمنی  Labels	44

14-1	برچسب گذاری مناسب مواد	46

15- استفاده ایمن از مواد	46

16- بازرسی از آزمایشگاه	47

17- اقدامات ویژه برای خطرات خاص	47

17-1	گازهای تحت فشار و مایع	47

17-2	مواد خورنده	48

17-3	مواد قابل انفجار	48

17-4	مواد قابل اشتعال و احتراق	49

17-5	جیوه		49

17-6	پراکسیدهای آلی	50

17-7	اکسید کننده ها	50

17-8	مواد شیمیایی تولیدکننده پراکسید	50

17-9	مواد پیروفوریک	51

17-10	مواد واکنش پذیر با آب	51

18- پیشگیری از صدمات فیزیکی	51

19- مدیریت مواد زائد در آزمایشگاه	52

20- منابع	52

پيوست شماره1:  کلاس بندی خطر موجود (Danger)	54

پيوست شماره 2: جدول ناسازگاری مواد با یکدیگر	55

# مقدمه

آزمايشگاههاي شيميايي به دليل وجود انواع مواد شيميايي (گاز، مايع، جامد) اعم از مواد سمي، قابل اشتعال و انفجار بالقوه داراي پتانسيل خطر زيادي هستند. اگرچه مقادير اين مواد در آزمايشگاهها در مقايسه با فرايندهاي توليد بسيار كم است ولي در صورت عدم رعايت موارد ايمني و بهداشتي همين مقادير كم باعث حوادث بزرگي خواهند شد. حوادث متعددي به دليلي عدم آشنايي و رعايت موارد ايمني در آزمايشگاههاي شيميايي مراكز صنعتي و يا مراكز آكادميك و آموزشي (دانشگاهها) بوقوع پيوسته و خسارات جبرانناپذيري را تحميل كرده است. بنابراين رعايت موارد ايمني و بهداشتي در آزمايشگاهها علاوه بر حفظ سلامتي كاركنان آزمايشگاه، پيشگيري از حوادثِ منجر به خسارات مالي و اعتباري را به دنبال خواهد داشت. اگرچه رعايت اين نكات عدم بروز حوادث را بطور كامل تضمين نميكند ولي احتمال يا شدت حوادث را تا حد قابل ملاحظهاي كاهش 
ميدهد.

# هدف

فعاليت و اشتغال در آزمايشگاههاي مواد شيميايي همانند ساير مشاغل نيازمند تخصص، آگاهي و صلاحيت بوده و به دليل حضور مواد خطرناك و مواجهه مستقيم كاركنان با اين مواد، نظارت مستمر و موثر بر اين مراكز امري ضروري و الزامي است. در اين دستورالعمل حداقل الزامات مورد نياز بهداشت، ايمني و محيط زيست آزمايشگاههاي مواد شيميايي از نظر طراحي و عملياتي آورده شده و انتظار ميرود شركتهاي فرعي و تابعه كه داراي آزمايشگاه ميباشند (صرف نظر از كوچكي و بزرگي آزمايشگاه) موارد ذكر شده در اين دستورالعمل را مد نظر قرار داده و از رعايت آنها در آزمايشگاه خود اطمينان حاصل نموده و در بهبود شرايط بهداشتي و ايمني آزمايشگاه نقشي موثر داشته باشند.

# دامنه شمول

دامنه كاربرد اين دستورالعمل كليه شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران ميباشد.

# مسئوليتهاي تصويب و اجرا

## مسئوليت تصويب

مسئوليت تصويب و به روزآوري اين دستورالعمل برعهده مديريت HSE شركت ملي نفت ايران ميباشد.

## مسئوليت اجرا

سرپرست آزمایشگاه شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران:

- مسئول اطمینان از اجراي مفاد این دستورالعمل توسط کارکنان، پيمانكاران و بازدیدکنندگان شاغل در آزمایشگاه میباشد.

- کلیه فعاليت بازدیدکنندگان بایستی تحت نظارت سرپرست مربوطه در آزمایشگاه انجام گیرد.

- مسئوليت ایمنی كاركنان و بازدیدکنندگان در زمان انجام فعاليت، بازدید و آموزش بر عهده سرپرست آزمايشگاه ميباشد كه بایستی پتانسیل خطرات در آزمایشگاه كاملا شناسايي و با همكاري واحدهاي مربوطه اقدام به رفع آنها نمايد.

اداره HSE شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران:

ادارات HSE در شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران مسئول نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل، تطابق آن با الزامات داخلي شركت متبوع خود و همچنين توسعه برنامه ها و قوانین ایمنی و بهداشتی کشوری در آزمایشگاههاي  آن شركت می باشند.

كاركنان:

کلیه کارکنان آزمايشگاه بایستی مفاد اين دستورالعمل و تمامی روشهای اجرایی مربوط به کار خود در آزمایشگاه آگاه باشند. همچنین بایستی در دورههاي آموزشي ايمني بهداشت در آزمايشگاههاي شيميايي شركت كرده و هرگونه شرايط خطرناك و غير ايمن را به سرپرست خود اطلاع دهند.

# تعاريف و اصطلاحات

  - مواد شیمیایی:

ترکیباتی هستند با منشأ معدنی یا آلی که حداقل دارای یک عنصر شیمیایی بوده، از طريق مصنوعي و يا طبيعي به دست مي‌آيند و بسته به كاربرد آنها در صنايع مختلف مورد استفاده قرارمي‌گيرند. به اشکال مختلف اعم از گاز، بخار، مایع و ‌جامد دیده ميشوند از طريق تنفس يا پوست و يا بلع جذب بدن انسان شده و موجب بيماري وي مي‌گردند. زيان حاصل از تماس با اين مواد به نوع ماده، راه ورود به بدن، مقدار و طول زمان تماس بستگي دارد.

  - ایمنی شیمیایی:

پیشگیری و مدیریت اثرات زيان بار کوتاه مدت و بلند مدت موادشیمیایی بر روی انسان و محیط زیست در مرحله تولید، استفاده و دفع آن را ایمنی شیمیایی گویند.

  - انبار مواد شیمیایی:

به محلی اطلاق میگردد که انواع ترکیبات شیمیایی و سموم به اشکال مختلف گاز، مایع و جامد در آن بطور موقت و بر اساس الزامات نگهداری میشوند.

  - حمل و نقل مواد شيميايي:

جابجایی مواد شیمیایی بستهبندی شده و یا مظروف شده را از كارخانه سازنده، فروشنده تا محل خریدار و مصرف کننده از طریق زمینی، دریایی و هوایی و يا از انبار به محل مصرف و يا استفاده از يك فرآيند (پمپ و لوله كشي، تسمه نقاله و غيره) را گویند.

  - مصرف:

استفاده و كاربرد مواد شیمیایی را در آزمایشگاههای تحقیقاتی و آموزشی (در هر جاي ديگري هم ميتواند باشد) را بعنوان ماده اولیه، ماده واسطه و یا مکمل را گویند.

  - برگ اطلاعات ايمني (SDS)

به برگه هایی که اطلاعاتی در مورد خطرات بالقوه و روش ایمن کار با مواد به ما می دهد، اصطلاحاً SDS یا “برگهی اطلاعات ایمنی مواد” می گویند. این برگه ها بر اساس پیشنهاد سازمان (ILO) بصورت فرمت 16 قسمتی تهیه شده که شامل موارد زیر می باشد.

1- شناسایی  2- شناخت خطرها  3- ترکیب/ اطلاعات مواد 4- کمک های اولیه 5- حریق  6- پیشگیری از حادثه  7- نگهداری و حمل  8- کنترل تماس وحفاظتهای فردی 9- خصوصیات فیزیکی شیمیایی 10 - پایداری و واکنشپذیری 11- اطلاعات مربوط به سم شناسی 12- اطلاعات مربوط به اکولوژی 13- نحوه دفع 14- اطلاعات مربوط به حمل و نقل مواد  15- اطلاعات آیین نامه و قوانین  16- اطلاعات دیگر .

  - سیستم طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي (GHS):

سیستم هماهنگ جهانی شامل یکسان سازی، طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی میباشد که در سال 1992 در کنفرانس جهانی محیط زیست تصویب شد.

# اصول کلی طراحی آزمایشگاه استاندارد

طراحي و ساخت انواع ساختمان با كاربريهاي متفاوت ،تحت استانداردهاي ايمني و بهداشت حرفه اي بصورت کارآمد داراي اهمیت زیادي است. برخی اختصارات و سازمانهایی که استانداردها را تعیین کردهاند،  شامل موارد زير ميباشند:

- انجمن ملی آتشنشانی آمریكا  NFPA

- اداره سلامت و ایمنی شغلی آمريكا  OSHA

- آییننامه ملی ساختمان در ایالات متحده آمریكا BOCA

استاندارد 45 انجمن ملی آتشنشانی آمریكا، آزمایشگاهها را به 4 کلاس A، B ،C  و D طبق مقدار مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق موجود در آنها طبقهبندي كرده است كه طبق شكل شماره 1 کلاس  Aخطرناكترین و کلاس  Dکم خطرترین نوع آن میباشند.

| Maximum Quantities of Flammable and Combustible Liquids and Liquefied |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Including Quantities In Storage Cabinets or Safety Cans |  | Excluding Quantities In Storage Cabinets or Safety Cans |  |  |

شكل 1: كلاسبندي آزمايشگاهها طبق مقدار مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق موجود در آن

استاندارد 45 انجمن ملی حفاظت از آتشسوزی به عنوان استاندارد ایمنی آزمایشگاه نامگذاری شده است كه راهنمایی با ارزش به شمار میرود که با استفاده از آن ميتوان آزمایشگاههای شيميايي را ارزیابی نمود. استانداردهاي ساختمانی اصولاً مرتبط با ایمنی ساخت و آتشسوزی میباشند و تأکید کمتری بر روی مسائل بهداشت حرفهای دارد. مهمترين ویژگیهای ایمنی طراحي آزمايشگاهها به توصيه OSHA و استاندارد 45 NFPA شامل موارد ذيل ميباشد:

- محل هود در ناحیهای از آزمایشگاه قرار گیرد که رفت وآمد کمتری در آن قسمت، وجود دارد تا در صورت بروز سانحه، به راحتي بتوانند آزمایشگاه را تخلیه کنند.

- تهویه محل کار در هر حالت باید طوری باشد که کارکنان آزمایشگاه همیشه هوای سالم تنفس نمایند و آلایندههای شیمیایی به طور مؤثر به خارج از محیط هدایت شوند. هود باید به یک سنسور سرعت مجهز شود که درصورتیکه سرعت مکش به زیر سطح قابل قبول پایین بیاید به کارکنان هشدار دهد.

- دوش قوی و ایستگاه چشمشویی نزدیک به مرکز آزمایشگاه قرار گيرد  بهگونهای که فقط چندگام (10 ثانيه) برای رسیدن به هر دوی آنها مورد نیاز باشد. همچنین امكان استفاده  همزمان از آنها ميسر باشد.

- فقط مقدار کمی فضای ذخیره موادشیمیایی در نظر گرفته شود.

- كنترل کپسول آتشنشانی و شارژ آن بصورت مرتب و برنامهريزي شده انجام گيرد.

- کف، دیوار و سقف آزمایشگاه و انبار باید قابل شستشو بوده و در موارد ریخته شدن مایعات باید کف دارای شیب کافی باشد تا مواد به طرف مجاری فاضلاب هدایت گردد.

- انبار آزمایشگاه باید کمترین در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شیشه مات و مقاوم در برابر شکستگی استفاده شود.

- در احداث ساختمان آزمایشگاه باید شرایط جوی و اقلیمی مدنظر قرار گیرد و از مصالح نسوز و ضد حریق استفاده شود.

در طراحی یک آزمایشگاه باید کلیه هزینههای بعدی در نظرگرفته شود طوری که حداکثر فضای آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر فضاي مورد نياز جهت کمدها، ستونها، ضخامت دیوار، پلکان، بالابر و دستشویی، حدود 65 درصد از فضا به عنوان فضای خالص قابل تعیین باشد كه مهندسان طراح باید تمام نیازها، راحتی افراد، حفظ انرژی و ... را در نظر بگیرند. اتاقها و محل کار آزمایشگاهی، باید حداقل 3 متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای مفید باید برای هر نفر از 12 مترمکعب کمتر نباشد. همچنین در آزمایشگاههایی که ارتفاع هر طبقه از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور میگردد.

شكل 2: طرح آزمایشگاه استاندارد

در این طرح ناحیهای که دور از ميز كار است متعلق به نگهداری مواد قابل اشتعال میباشد که باید دور از درب خروجی نیز باشد. محل میز کار از نواحی کار با یک مانع شفاف جدا میشود که با بسته شدن درب آزمایشگاه، کارکنان را از محیط مطالعه جدا میکند که از مزایای آن این است که کسانی که در حال مطالعه میباشند بهطور مداوم در معرض آلایندههای جوی آزمایشگاه، قرار نمیگیرند. (دربها باید دارای سطوحی صاف، غیر جاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شیمیایی باشند.)

فاکتور بعدی با فشار جوی منفی بین آزمایشگاه و راهرو بهبود مییابد؛ بنابراین هوا در ناحیه میز کار باید همانند هوای راهرو، پاک باشد. پارتيشنهاي شفاف این امکان را براي كاركنان آزمایشگاه فراهم میکند تا از آنچه که در ناحیه کار صورت میگیرد آگاهی داشته باشند. ناحیه موجود در ورودی نشان دهنده فضای امن كاركنان برای مطالعه اجتماعی یا حتی خوردن و  نوشیدن یا میان وعده میباشد. درب راهرو به آزمایشگاه  بهگونهای تعبيه شود که در جهت خروجی باز نشود تا مانعی برای ترافیک در راهرو ایجاد نکند. (دربهای آزمایشگاه و انبار باید دارای قفل و کلید مجزا بوده و فقط افراد صلاحیتدار مجاز به ورود باشند. شبکههای تأسیساتی آزمایشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شکلی طراحی شده باشند که دارای بالاترین ضریب ایمنی باشند ضمناً نقشههای تأسیساتی مربوطه در محل مناسبی نگهداری شود(.

## فضای آزمایشگاه ایمن (ابعاد، جنس کف و دیوار، نور و پنجره ها)

یکی از اهداف داشتن آزمایشگاهی ایمن، حفظ سلامتی و بهدست آوردن نتیجهی مطلوب است. به دلیل تغییرات دمای آزمایشگاه، عدم رعایت نکات ایمنی و خارج شدن بخارات سمی از ترکیبات مختلف و...  مطمئناً آزمایشگاه محیطی ناامن برای کاربران خواهد بود. لذا قبل از انجام هر آزمایشی، تأمين و حفظ شرايط ایمن براي افراد و فضای فیزیکی آزمایشگاه از مهم ترین اهداف ميباشد. نکات زیر برای ایمنی فضای فیزیکی آزمایشگاه باید رعایت شود:

- ابعاد استاندارد یک آزمایشگاه باید بهگونهای باشد تا فضای کافی را برای کارهای مربوطه فراهم کند.

- حداقل ابعاد فضای یک آزمایشگاه با توجه به نوع آزمایشگاه، تجهیزات مورد نیاز، انجام آزمایشهای گوناگون، تعداد کاربران و سایر موارد میبایستی حدود 78 مترمربع، گاهی در مواردی بسته به نوع نیاز آزمایشگاه میتواند 100 مترمربع نیز باشد.

- ارتفاع آزمایشگاه را بین 3 تا 5 /3 متر در نظر میگیرند.

- آزمایشگاه حداقل باید دارای دو درب ورود و خروج باشد و تا شعاع 5/1 متری دربها فضای خالی وجود داشته باشد.

- ارتفاع پنجرهها از کف آزمایشگاه نباید کمتر از 100 سانتیمتر باشد.کل پنجرهها نیز نباید کمتر از یک پنجم کف آزمایشگاه باشد.

- آزمایشگاه میبایست دارای نور کافی (طبیعی و مصنوعی) بهویژه برای قسمتهایی که محل انجام آزمایش است باشد. این موضوع در آزمایشگاههایی که امکان رشد میکروبی در سطوح تاریک و مرطوب وجود دارد اهمیت بیشتری دارد.

- نور مصنوعی باید از طریق لامپهای مهتابی بصورت ايجاد نور تركيبي که هر یک به فواصل 5/1 متر از دیگری نصب میگردند، تأمین شود.

- در محیط آزمایشگاه نباید از لامپهای فرابنفش بدون محافظ که موجب ناراحتی و اخلال در کار کاربران میگردد استفاده کرد.

- دمای مناسب برای یک آزمایشگاه استاندارد 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 65 % باشد.

- در انتخاب پوشش کف، دیوارها و سقف علاوه بر عواملی نظیر نوع آزمایشگاه و کاری که در آن انجام میشود باید پوششی برای کف آزمایشگاه انتخاب شود که در برابر انواع مواد شیمیایی معدنی و آلی و سایر مواد مقاوم باشد. همینطور باید در صورت آسیب دیدن امکان تهیه و جایگزیني آن وجود داشته باشد. بدین منظور امروزه معمولاً از کاشیها و یا از پوششهای کف، از نوع وینیل استفاده میشود.

- در طراحی و ساخت آزمایشگاه کف و دیوارهای آزمایشگاه، همچنین سقف و اتاقهایی که به عنوان انبار مورد استفاده قرار میگیرند به دلیل اینکه مدام در معرض مواد سمی قرار دارند باید تا سقف از کاشیها یا پوششهای رنگی قابل شستشو استفاده گردد.

- کف آزمایشگاه یا انبار و قسمتهایی که محل عبور یا حمل ونقل مواد است، باید صاف و هموار بوده و عاری از حفره و سوراخ، برجستگی یا هرگونه مانعی که ممکن است موجب گیر کردن یا لغزیدن شود، باشد.

- باید این نکته را در نظر گرفت که هر دیوار علاوه بر وزن خود، متحمل وزن بارهای اضافی عمودی میشود. پس از دیوارهایی با ضخامت کمتر از 8 اینچ (32/20 سانتیمتر) نباید به منظور قرار دادن کابینت استفاده شود.

- دیوارهای آزمایشگاه باید بدون خلل و فرج و عاری از ترک باشند و به طور کامل به سقف و کف آزمایشگاه اتصال یابند تا شکافی برای تجمع مواد آلی و رشد میکروارگانیسمها حاصل نشود

- پوشش دیوارها باید بادوام، مناسب برای تمیز کردن و مقاوم در برابر آب و شستشو با مواد شوینده و ضدعفونیکننده قوی باشد.

- دیوارهای آزمایشگاه حداقل تا ارتفاع 5/1 مترقابل شستشو باشند و باید حداقل نفوذ را داشته باشند.

- جهت ایجاد  فضاي روشن تر (انعكاس نور يكي از مشخصات نور هست كه ميبايست كنترل شود) دیوارها با رنگهای روشن نقاشی شوند. با استفاده از رنگهای مقاوم در برابر اسید میتوان دیوارها را در برابر بخارات اسیدی محافظت نمود. استفاده از رنگهای بادوام و نفوذناپذیری مانند اپوکسی که تمیز کردن آن راحتتر است، توصیه میشود.

- ممکن است نیاز به ساخت دیوارهای قویتر که مقاومت زیادی در برابر انفجار دارند، ایجاد شود. دیوار ضد آتش، دارای این امتیاز است که گسترش آتشسوزی را محدود میکند و از پایه تا سقف پیوسته است. همچنین دیوارهای خارجی آزمایشگاه باید در برابر اثرات آتشسوزی در داخل آزمایشگاه مقاوم باشند

- پوشش داخلی و رنگ سقف آزمایشگاه میتواند سفید، آبی کمرنگ، کرم روشن و یا سبز خیلی کمرنگ باشد.

### سکوبندی ایمن آزمایشگاهی

سکوبندی محیطهای آزمایشگاهی به جهت وجود انواع موادشیمیایی و از سوی دیگر انجام آزمایشهای متعدد فیزیکی و شیمیایی معمولاً از استهلاک بالایی برخوردارند، لذا در طراحی آزمایشگاه استفاده از سکوهای آزمایشگاهی مناسب ملاحظات خاص فنی و ایمنی ویژهای را میطلبد. با توجه به نوع آزمایشگاه سکوهای متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند که هر یک ویژگیهای متنوعی دارند بدین جهت برای انتخاب سکوهای مناسب و داشتن آزمایشگاهی ایمن نکات زیر باید مورد توجه قرارگیرند:

- زیبایی در طراحی و رنگبندی

- برخورداری از سایز و ابعاد مطابق با استانداردهای آزمایشگاهی.

- مقاومت در برابر پوسیدگی، عوامل شیمیایی و فیزیکی

- امکان تعمیرات آسان و جایگزینی قطعات معیوب

- امکان دفع و کنترل مناسب آلودگیها.

#### انواع سکوبندی

- سکوبندی دو طرفه

یکی از بهترین نوع سکوبندی در آزمایشگاهها، سکوهای دوطرفه میباشد که دارای کاربردهای متنوعی از جمله: فضای نگهداری مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، امکان نصب سینک های شست و شو در یک یا دو طرف سکوو همچنین نصب انواع پریزها می باشند.

- سکوبندی یک طرفه

این نوع سکوبندی همانند سکوهای دوطرفه و معمولا جهت قراردادن دستگاه ها استفاده میشود.

- سکوهای دستگاهی

این نوع از سکوبندی یک طرفه بوده و پشت این سکوها توسط صفحات عایقی پوشانده شده تا محلی برای اتصالات الکتریکی باشد.

- سکوهای شست و شوی آزمایشگاهی

سکوهای شست و شوی آزمایشگاهی در دو نوع می باشند.  نوع یک طرفه که به دیوار نصب میگردد. نوع دیگر که به سکوهای دو طرفه وسط آزمایشگاه متصل است.  در این سکوها از رویه های یکپارچه سرامیکی ضد اسید، گرانیتی یا رزینی استفاده میشود. مزیت استفاده از این رویه ها عدم وجود درز است که موجب سهولت در رفع آلودگی همچنین زیبایی سکوها میگردد.

- ميز توزین

دلیل استفاده از این سکو در محیطهای آزمایشگاهی این است که در هنگام توزین از انتقال ارتعاشات زمین به ترازو جلوگیری شود تا اندازه گیری دقیقی داشته باشیم. بدین منظور در مرکز این سکوها یک سنگ که معمولا از جنس گرانیت است که روی چهار ضربه گیر لاستیکی قرار دارد، استفاده میشود. هم چنین در روی این سکوها یک پریز مجهز به ارت که روی یک پایه قرار دارد نیز نصب میگردد.

## اتاق های موجود در آزمایشگاه

مساحت کافی و فضای مناسب برای آزمایشگاه و بخشهای مختلف آن به نسبت حجم کاری، تنوع آزمایشها، تعداد تجهیزات و تعداد کارکنان تخمین زده میشود. یک آزمایشگاه اعم از پژوهشی، عملیاتی و خدماتی میبایست شرایط مناسبی برای افرادی که در آن مشغول به کار هستند، فراهم کند تا بازدهی کافی و نتیجه مطلوب حاصل گردد. به این ترتیب آنچه در طراحی و تجهیز یک آزمایشگاه، هرچند کوچک، در مرحله نخست قرار میگیرد، تأمین شرایط مناسب و اطمینانبخش برای کارکنان شاغل در آن است. گاهی لازم است برای حفظ شرایط ویژه برای کار یا پیشگیری از حوادث و برقراری ایمنی، بخشهایی از فضای آزمایشگاه مجزا و محصور گردند، مانند دفاتر آزمایشگاه، اتاق ترازو و اتاق دستگاههای حساس و ویژه. در ادامه به بررسی انواع اتاقهای موجود در آزمایشگاه پرداخته شده است.

### انواع اتاق های آزمایشگاهی

- اتاق دستگاهها

- چنانچه در آزمایشگاه، دستگاههای حساس و یا گرانقیمتی مانند طیف سنج جذب اتمی، دستگاههای پرتوزا و کروماتوگرافی گاز و... وجود داشته باشند که مورد استفاده روزانه قرار نمیگیرند، بهتر است محل مجزایی برای آنها در نظر گرفته شود و امکاناتی نظیر تهویه، تأمین گاز، آب و انرژی برای آنها فراهم شود.

- تعداد و انواع تجهیزات موجود در هر بخش نقش مهمی در برنامه ریزی جهت طراحی فضای آن بخش دارد. در این خصوص باید به مواردی نظیر ابعاد )طول، پهنا و ارتفاع(، وزن دستگاهها، میزان ولتاژ، آمپر و لولهکشیهای مورد لزوم (مندرج در کاتالوگ دستگاه) توجه کرد.

- در مورد دستگاههایی که نیاز به جریان برق مستقیم دارند، باید از یکسو کننده جریان استفاده شود.

- گاهی سازندگان دستگاه، تخصیص فضای بیشتری از ابعاد دستگاه را جهت عملکرد مناسب آن توصیه مینمایند، که این مسئله را باید لحاظ نمود. دسترسی آسان به پشت و کنارههای دستگاه، جهت نگهداری، تعمیرات و تهویه نیز میبایست در نظر گرفته شود.

- اتاق انبار کردن مواد و وسایل

- هر آزمایشگاه نیاز به اتاقهایی برای نگهداری موادشیمیایی، ظروف شیشهای و برخی از دستگاهها و ابزارها دارد که میتوان با انتخاب محل مناسب، قفسهبندی و مجزا نمودن آن، از یک اتاق نیز به عنوان انبار عمومی استفاده نمود.

- بهتر است مواد شیمیایی خطرناک، آتشگیر، فرار یا سمی در محل جداگانهای مجهز به سیستم تهویه انبار گردند. علاوه بر این جهت نگهداری اینگونه ترکیبات باید به دستور کار شرکتهای تولیدکننده توجه نمود

- دسترسی به انبارها میبایست سریع و راحت باشد

- انبارها باید دارای سیستم تهویه مناسب و سیستمهای اعلام و اطفا حریق باشند.

- علاوه بر این نکات ایمنی در انتخاب محل انبار، نوع مصالح، دریچهها، هواکشها و قفسهبندیها باید رعایت گردند.

## سینک ها و لوله کشی ایمن آزمایشگاهی

دفع مناسب مواد شیمیایی و ایجاد فضایی مناسب و ایمن جهت شستشوی لوازم آزمایشگاهی از نیازهای اساسی هر آزمایشگاه میباشد. وجود خطرات ذاتی ناشی از ورود پسابهای شیمیایی به درون فاضلاب شهری و همچنین نیاز به سینکهایی مقاوم در برابر انواع مختلف مواد شیمیایی، استفاده از سیستمهای ایمن نظیر لولهکشی و سینکهای مناسب را ضروری میسازد.

### سینک های آزمایشگاهی

به طور کلی سینکهای ایمن آزمایشگاهی باید دارای ویژگیهای زیر باشند:

- سینکهای آزمایشگاهی باید دارای حاشیههایی با پهنای مناسب باشند که جداسازی سینک و میز کار به خوبی انجام شود.

- سینکها باید دارای صافیهای قابل پاکسازی باشند تا از ورود مواد جامد و یا شیشههای شکسته به درون لولهها و گرفتگی آنها جلوگیری نمایند.

- سینکها باید به سهولت قابل پاکسازی بوده و نباید جاذب مواد شیمیایی باشند.

- ارتفاع سینکها باید به اندازه کافی بلند ( 30سانتیمتر) و ارتفاع شیر آب باید کوتاه باشد تا از پاشیدن مواد به اطراف در حین شستشوی ظروف جلوگیری شود.

- مهمترین ویژگی همه سینکهای آزمایشگاهی جنس بدنه آنهاست که باید از مواد مقاوم در برابر  عوامل خورنده و مواد شیمیایی باشد.

- سینکهای آزمایشگاهی را میتوان بر اساس جنس آنها به گروههای زیر تقسیمبندی کرد.

- سینکهای رزین اپوکسی

- سینکهای سرامیکی

- سینک-های استیل ضدزنگ

- سینکهای پلی پروپیلن

- جنس سینکهای مورد استفاده در آزمایشگاه علاوه بر نوع مواد مصرفی در آزمایشگاه به جنس رویه و ابعاد سینک نیز بستگی دارد. جنس سینک باید با جنس رویههای میزهای کار در آزمایشگاه سازگاری داشته باشد.

### سیستم های ایمن لوله کشی

لولهکشیها باید طبق استانداردها و نقشههای صحیح و علمي انجام گردد. این استانداردها شامل جنس، انشعاب، اتصال و نحوه نصب لوله میباشند. بهطور کلی لولهکشی ایمن آزمایشگاهی باید ویژگیهایی زیر را دارا باشد:

- مقاومت در برابر مواد خورنده و شیمیایی

- طول عمر بالا

- مقاومت فیزیکی بالا

- سهولت نصب و تعمیر

- قیمت مناسب

استفاده از لولههای فلزی در سیستم لولهکشی آزمایشگاهی به دلیل مقاومت بسیار پایین آنها در برابر اسیدهای آلی مجاز نمیباشد. از لولههای شیشهای علیرغم مقاومت خوردگی بسیار عالی، به دلیل شکنندگی زیاد و قیمت بالا استفاده نمیشود. بهترین گزینه لولههاي آزمایشگاهی، پلیپروپیلن میباشد که در برابر گستره وسیعی از پسابهای شیمیایی آلی و معدنی مقاوم بوده و همچنین از استحکام فیزیکی بالایی برخوردار میباشد. علاوه بر جنس لولههای مورد استفاده، باید توجه داشت که سیستم لولهکشی آزمایشگاه بهگونهای باشد که مانع از ورود گازهای فاضلاب به فضای آزمایشگاه شده و از جریان بازگشتی نیز جلوگیری نماید. برای لولهکشی سینکهای آزمایشگاهی میبایست از سیستمهای لولهکشی هواکش استفاده کرد. این نوع سیستم امکان تخلیه آزادانه آب یا فاضلاب را از سینک به شبکه فاضلاب  فراهم کرده و از ورود گازهای حاصل از فاضلاب به درون سینک و فضای داخلی آزمایشگاه جلوگیری میکند. وظیفه اصلی این نوع لولهکشی این است که فشار هوا را در لولههای فاضلاب در حد فشار جو نگه دارد. در این سیستم لولهکشی وجود آب در قسمت آببند، از ورود گازها جلوگیری میکند.

### لوله کشی آب و فاضلاب

در سیستمهای لولهکشی آب و فاضلاب آزمایشگاهی عمدتاً از لولههای پلیپروپیلن استفاده میشود. بهمنظور لولهکشی گاز آزمایشگاه از لولههای استیل ضدزنگ استفاده میشود.

لولهکشی آب و فاضلاب تقریباً از یک درجه اهمیت قرار دارند و تنها تفاوت آنها در این است که آب به دلیل فشار شبکه آبرسانی در لولهها حرکت میکند درحالیکه فاضلاب به علت جاذبه و نیروی ثقل جریان مییابد و نیز در لولههای فاضلاب همانطور که در بخش سینکهای ایمن آزمایشگاهی اشاره گردید، از سیفونها و شیرهای خلاء شکن جهت جلوگیری از ورود گازهای بدبو و خطرناک و ایجاد جریان برگشتی استفاده میشود.

بهمنظور جلوگیری از جریان برگشتی میتوان از شیر خلاء استفاده کرد تا از ایجاد فشار منفی در لوله و بازگشت جریان آب آلوده جلوگیری کرد. پمپهای خلاءشکن همانند آنچه در شکل نشان داده شده است دارای یک ورودی هوا و یک ورودی پساب میباشند.

شكل 3: نحوه عملکرد شیر خلاء شکن الف( هنگام افت فشار در لولهها ب( در هنگام عبور جریان آب

جنس لولهها با توجه به شرایط کارکرد تعیین شده و میتوان آنها را به گروههای زیر طبقهبندی کرد:

- کربن استیل

- فولاد آلیاژی

- استیل ضدزنگ

- فولاد گالوانیزه

چگونگي نصب، اتصالات لولهها و شیرآلات مورد استفاده و جنس مورد نياز اين لولهها از جمله مواردي است كه نياز به نظرات كارشناسي داشته و از ذكر آنها در اين دستورالعمل پرهيز شده است.

## سیستم تهویه آزمایشگاه ایمن

هدف از نصب سیستمهای تهویه در محیطهای آزمایشگاهی ایجاد فضایی مناسب و در عین حال ایمن برای کسانی است که در آزمایشگاه با موادشیمیایی سروکار دارند. در چنین محیطهایی تمامی فضای کار باید بهطور پیوسته و مکانیکی با ورود هوای تازه از محیط بیرون به داخل ساختمان وارد و هواي آلوده از طریق خروجیهای هودها خارج گردد.

سیستمهای تهویه باید به نحوی قرار گیرند که مانع از برگشت هوای آلوده به داخل آزمایشگاه یا ساختمان شوند.

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی سیستم تهویه

- به طور عادی 8 مرتبه در ساعت باید فضای آزمایشگاه کاملاً تخلیه و جایگزین شود. البته لازم به ذکر است، بنا به نوع کار و میزان آلودگی این بازه متغیر خواهد بود. برای مثال سیستمهای تهویه مورد استفاده در آزمایشگاههای آلی برای جلوگیری از انتشار بخارات و دودهای سمی و خطرناک حاصل از مواد شیمیایی یا دودکشهای شیمیایی به داخل آزمایشگاه، اولین وسیله حفاظتی به شمار میآیند.

- جریان هوای تازه همواره باید از بخش اداری وارد محیط کار آزمایشگاه شود، بنابراین لازم است که فضای کار آزمایشگاهی را از سایر فضاها جدا در نظر گرفته و از هم جدا نماییم.

- محل استقرار اگزوزهای تهویه، هود و هواکشها باید به نحوی تعبیه شوند تا آلودگی محیط کار را به حداقل برسانند.

- سیستمهای تهویهای که بهمنظور کار با مواد اسیدی هم چون پرکلریک به کار میروند باید ویژگیهای مختص به خود هم چون مقاوم بودن خرطومها و اگزوزها به مواد اسیدی و داشتن فیلترهای ویژه و لولهکشی آب برای شستشو باشند.

### موقعیت سیستم تهویه در آزمایشگاه

- تهویه عمومی آزمایشگاه باید به گونهای باشد که از پراکندگی آلایندهها در آزمایشگاه جلوگیری کند.

- یک سیستم تهویه جهت رفع آلودگی باید با صرف کمترین انرژی طراحی گردد. هنگامیکه بار گرمایی در آزمایشگاه زیاد میشود باید میزان تهویه موردنیاز در نظر گرفته شود.

- میزان تهویه آزمایشگاه با توجه به زمان حضور و عدم حضور كاركنان (آخر هفته، شب و ..) باید در حدود زیر نگه داشته شود،

- در زمان کار در آزمایشگاه حداقل 8 بار تغییر هوا در ساعت.

- در زمانی که آزمایشگاه فعال نیست حداقل 4 بار تغییر هوا در ساعت.

- سیستم تهویه آزمایشگاه باید صد در صد از هوای خارج از آزمایشگاه استفاده کند و به صورت دورهای ازنظر کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

### موقعیت سیستم هود در آزمایشگاه

- هودها بایستی حداقل 10 فوت (3متر) از دربها فاصله داشته باشند )به جز درهای اضطراری(

- مکان هودها باید به گونهای باشند که مانع عبور و مرور نشود.

- هودها نباید در مکانی قرار گیرند که ورودیهای آنها به طور متقاطع و نزدیک به هم قرار گیرند (حداقل 2 متر) زیرا عدم رعایت این فضا باعث ایجاد تلاطم در ورودی میگردد.

### مقررات کار با سیستم هود

- در هنگام کار با دستگاه حتماً از محکم و سالم بودن بالازننده درب شیشهای آن اطمینان حاصل نمایید.

- از وارد نمودن سرخود به داخل هود به هنگام کار جداً پرهیز نمایید.

- بهصورت سالانه عملكرد و كارايي سیستم هود مورد ارزيابي قرار گيرد.

- در صورت وجود حسگرهای شیمیایی از عدم بازگشت آلودگی به محیط آزمایشگاه اطمینان حاصل نمایید

به منظور آشنايي كامل با انواع هودها و سيستمهاي تهويه و نحوه عملكرد آنها در محيط آزمايشگاهها به استاندارد ANSI/AIHA Z9.5. رجوع شود.

### انواع هودهای آزمایشگاهی

هودها به دو دسته کلی هود فیوم شیمیایی  و هود ایمنی بیولوژیکی تقسیم میشوند.

#### هود فیوم شیمیایی

با استفاده از هودهای فیوم شیمیایی هوا کاملاً به بیرون تخلیه میشود و برگشت داده نمیشود. بافلهای پشتی باید برای کار با مواد شیمیایی که دارای درجه حلالیت و دانسیته بخار مختلف هستند، تنظیم شوند. بهتر است که تمام هودهای مخصوص فیوم به منظور حصول اطمينان از عملكرد صحيح به آلارم و نشانگر جریان هوا مجهز باشند. در این هودها دو نوع آلارم وجود دارند:

آلارم سرعت جریان هوا: که در قسمت بالا و سمت چپ هود قرار میگیرد. چراغ سبز، نشان دهنده صحیح بودن سرعت جریان هوا است. چراغ زرد، نشان دهنده در حد مرز بودن سرعت جریان هوا است. چراغ قرمز، نشانه این است که هود درست کار نمیکند.

آلارم وضعیت درب هود: که در قسمت بالا و سمت راست قرار میگیرد. وقتیکه درب هود به سمت بالا کشیده میشود آلارم میزند. علاوه بر این به کاربر اجازه میدهد که وضعیت افقی درب هود را چک کند.

شكل 4: سمت راست آلارم وضعیت درب و سمت چپ آلارم جریان هوا

انواع هودهای فیوم شیمیایی:

- هود فیوم معمولی:

اصول کار در این هودها مشابه بقیه هودهاست، هوا توسط فن از قسمت جلویی هود به سمت داخل آن کشیده میشود و به خارج از ساختمان هدایت میشود و یا ممکن است فیلتر شود و مجد اً به داخل آزمایشگاه برگشت داده شود. با پایین آوردن پنجره هود، فشار استاتیک کم شده و سرعت هوا زیاد میشود و مقدار هوای خارج شده کاهش مییابد.

- هود مجهز به گذرگاه فرعی

این هود طوری طراحی شده است که هوا را از بالا و پایین دریچه عبور میدهد و مقدار هوای قابل جبرانی را در هنگامیکه پنجره هود بسته میشود، ایجاد میکند. هوای کشیده شده به میان Bypass در داخل هود جریان مییابد تا آلایندههای تولیدشده را رقیق و خارج کند.  این نوع هود دو  فایده مهم دارد: اولاً سرعت هوا در نزدیکی سطح کار ثابت میماند و تغییر سرعت هوایی را که در جریان آزمایش میتواند اختلال ایجاد کند، حذف مینماید. ثانیاً فشار استاتیکی کمتری وجود دارد.

- هود با جریان هوای کمکی

به علت فراهم کردن یک مخزن جداگانه هوا، این هود نیاز به تجهیزات تهویه هوا را که برای سایر هودهای فیوم لازم است کم میکند و در نتیجه هزینه کاربرد کمتری دارد. البته این هود معایبی نیز دارد. یک نوع از این هود هوای تصفیه نشده را از قسمت درب جلویی هود خارج میکند. لذا کاربری که در جلو هود کار میکند در معرض هوای تهویه نشده قرار میگیرد. بیشتر متخصصان این هود را پیشنهاد نمیکنند. نگهداری و استفاده از این نوع هودها نیز مشکل است.

- هودهای بزرگ(Walk-in)

این هودها طوری طراحی شده اند که مستقیماً روی کف يا Pad قرار داده میشوند و ارتفاع آنها با سایر وسایل مطابقت دارد. به خاطر اینکه ارتفاع آنها با پهنایشان متناسب نیست، جریان هوا مطلوب نبوده و مزاياي سایر هودها را ندارند.

- هودهای Self-Contained

معمولاً وقتی که به یک هود نیاز است و درعین حال فراهم کردن مجرای خروجی مشکل به نظر میرسد از این نوع هود استفاده میشود. انواع تجاری موجود معمولاً در آزمایشگاههای بافتشناسی کاربرد دارند که از موادی مانند فرمالین، تولوئن و الکل استفاده میشود. انواع جدیدتر امکان استفاده از فیلترهای انتخابی را برای ماده مورد استفاده فراهم نمودهاند. این هود، هوای اتاق را از طریق فیلتر مکش میکند. به علت اینکه هوا قبل از رسیدن به فن از فیلتر میگذرد، فن آلوده نمیشود. در حالت معمولی یک تا دو سال طول میکشد تا فیلتر نیاز به تعویض داشته باشد. مشکل عمده دستگاههای موجود این است که در زمان پر شدن فیلتر، علامت هشداردهندهای وجود ندارد. این مشکل با قرار دادن مادهای که هنگام تماس با ماده فیلتر شده از خود بو متصاعد میکند، برطرف شده است. این هودها گرانقیمتتر از هودهای معمولی هستند.

- هود فیومهای سرطانزا

کار با مواد سرطانزا مستلزم استفاده از هودهایی باکیفیت عالی است که بتوانند از هرگونه تماس با کاربر جلوگیری کنند.

- هود پرکلریک اسید

پرکلریک اسید با بسیاری از مواد به شدت واکنش میدهد و تبخیر آن میتواند در داخل هود، کریستالهای قابل انفجار ایجاد کند. معمولاً برای دور کردن این کریستال ها و اجتناب از تجمع آنها این هودها از استیل ضدزنگ یا پلی وینیل کلراید(PVC) ساخته میشود . مجرای خروجی بخار مجهز به افشانههای آبی است و لولههایی برای تأمین آب شستشو فراهم شدهاند. هر هود پرکلریک اسید باید دارای سیستم خروجی جدا از هودهای دیگر باشد و درزها و اتصالات این هود باید جوش داده شوند. مجرای خروجی باید کمترین پیچ وخم را داشته باشد و کوتاهترین مسیر به سقف را طی کند. شیب مسیر باید 70 تا 80 درجه باشد و به هیچوجه افقی نباشد. دهانه خروجی باید حداقل 10 تا 15 فوت بالاتر از سقف باشد.

- هود فیوم های رادیو ایزوتوپ

در این هودها در مجرای خروجی، از فیلترهای) HEPA فیلتر با کارایی بالا برای ذرات) باقدرت جذب7/99% برای ذرات بزرگتر از 3/0 میکرون استفاده میشود. هنگام استفاده از این فیلترها، باید سرعت هوا در جلو هود کنترل شود؛ زیرا جذب مواد شیمیایی باعث تجمع آن در فیلتر شده و سرعت عبور هوا را کاهش میدهد. با قرار دادن یک فیلتر ارزان قیمت در جلو فیلتر HEPA عمر اين فيلتر افزايش مييابد. مواد رادیواکتیو گازی توسط فیلترHEPA  جذب نميشوند و برای اینگونه مواد باید از ذغال فعال شده یا فیلتر جاذب آلومینا استفاده شود.

- هودهای بدون کانال

این هودها هوای خروجی را ازفیلتر HEPA یا زغال فعال رد میکنند و دوباره این هوا را به آزمایشگاه برمیگردانند. به خاطر تنوع زیاد مواد شیمیایی سمی که در آزمایشگاه مصرف میشوند، این هودها کاربردهای محدودی دارند. این هودها فقط در شرایطی که آلایندههای خطرناک وجود ندارد (مواردی که فرآیند میتواند در محیطی غیر از زیر هود انجام گیرد) استفاده میشوند. بیشتر این هودها در بالای میز کار نصب میشوند. چون این هودها بدون کانال هستند، نباید به خروجی بخار خاصی در دیوارههای آزمایشگاه اتصال یابند. تعداد زیادی از این هودها از جنس استیل ضدزنگ یا فایبرگلاس هستند.

#### هود ایمنی بیولوژیکی

گزارشها و بررسیها حاکی از آن است که فعالیتهایی مثل میکروبشناسی(کشت میکروب)، تهیه اسید و سانتریفیوژ باعث ایجاد ذرات معلق در هوا میشود که موجب مبتلا شدن افراد به بیماری میشود. کار هودهای ایمنی بیولوژیکی جداسازی این ذرات از هوا است. هود ایمنی بیولوژیکی به صورت کلاس I، کلاس II(نوعA، نوعB) و کلاس III طبقهبندی میشوند. هر دستهای از هودهای ایمنی بیولوژیکی سطوح مختلفی از ایمنی را مهیا خواهند کرد.

هود ایمنی بیولوژیکی کلاس I: این هودها هم برای محافظت افراد و هم محیط آزمایشگاه استفاده میشوند و برای کار کردن با عواملی که خطر کم یا متوسط دارند مناسب هستند.

هود ایمنی بیولوژیکی کلاس II : این هودها برای محافظت افراد، محیط، مواد و محصولات طراحی شدهاند. تفاوت اصلی هودهای کلاس I و کلاس II تصفیه جریان هوا توسط فیلترهای هپا(HEPA)  است.

هود ایمنی بیولوژیکی کلاس III: این هود طوری طراحی شده است که بالاترین سطح محافظت را برای پرسنل، محیط کار و مواد تأمین میکند. این هودها در موقع کار با عوامل فوق العاده خطرناک زیستی و وقتیکه ایجاد محدودیت مطلق موردنیاز است استفاده میشوند. فیلتر هپا اساسیترین قسمت این هود ایمنی است.

نکات ایمنی که هنگام کار با هودهای ایمنی بیولوژیکی باید رعایت شود:

- هود حداقل 3-5 دقیقه قبل از شروع به کار روشن شود تا هوای داخل هود تخلیه شود.

- قبل از شروع به کار لامپ UV خاموش شود و لامپ فلورسنت روشن شود.  در پایان کار برعکس لامپ UVروشن شود و لامپ فلورسنت خاموش شود.

- سطح کار، سطح داخلی پنجره هود و سطوح تمام ظروف مواد و لوازمی که در داخل هود قرار دارند با یک محلول ضدعفونی کننده مناسب تمیز شوند.

- باید از مناسب بودن محل قرارگیری دستها و مواد داخل کابینت مطمئن شد تا از پس زدن هوا پیشگیری شود.

- از حرکت هوا از محیط تمیز به سمت محیط آلوده داخل هود اطمینان حاصل شود.

- دقت شود موادی که قرار است از داخل هود خارج شوند، آلوده نشوند.

- چیزی در قسمت بالایی هود قرار داده نشود.

### نکات ایمنی در زمینه هودهای آزمایشگاهی

- همیشه فن خروجی روشن نگه داده شود.

- چیزی در جلوی بافلها قرار نداشته باشد.

- لوازم حجیم از سطح کار خارج شوند.

- مواد ناسازگار در کنار هم قرار داده نشوند.

- هرچقدر هود خالی باشد کارآیی بیشتری دارد، پس نباید به عنوان محل نگهداری مواد استفاده شود.

- مواد شیمیایی که در داخل هود ریخته شده اند، حتماً تمیز شوند.

- از حرکتهای ناگهانی در جلوی دهانه هود پرهیز شود.

- برچسب صحت عملكرد هود بايستي بر روي هود نصب شده باشد. هود بایستی در 12 ماه گذشته تست شده باشد و عملکرد هود تأییدشده باشد.

- چراغ آلارم هود بررسی شود  چراغ سبز بایستی روشن باشد.  در غیر این صورت ممکن است که دستگاه در وضعیت ذخیره انرژی (Energy Saving Mode)  قرار گرفته باشد که در این صورت دبی هود کاهش مییابد.

- وسایل تا جایی که ممکن است در قسمت انتهایی هود قرار داده شوند و کمتر از 15-20 سانتیمتر با لبه درب هود فاصله نداشته باشند.

- لوازمی که در داخل هود قرار داده میشوند حدود 5 سانتیمتر بالاتر از سطح کار قرار داشته باشند تا جریان هوا از زیر آنها هم عبور کند.

- تصور نشود که همواره هود درست کار میکند . علائم نشانگر بررسی شوند.  با استفاده از یک تکه کوچک کاغذ میتوان امتحان کرد که آیا به سمت هود کشیده میشود.  اگر درست کار نکرد با موادشیمیایی سمی و خطرناک زیر آن کار نشود.

- هیچگاه درب یک هود بدون راه فرعی به طور کامل بسته نشود.  درب آن حداقل به اندازه 5 سانتیمتر باز باشد، به خصوص وقتیکه در داخل هود مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد.

- درب هود طوری تنظیم شود که اپراتور را در برابر پاشیدن مواد محافظت کند.

- تمام کارها حداقل در فاصله 15 سانتیمتری در داخل هود انجام شوند.  در قسمت جلویی دهانه هود قدرت ربایش هود ممکن است که 100 % نباشد.

- در هودهاي مواد شيميايي فن بايد از نوع Ex باشد.

## سیستمهای الکتریکی در محیطهای آزمایشگاهی

افرادی که در آزمایشگاه کار میکنند، معمولاً در معرض خطرات الکتریکی شامل : شوک الکتریکی، آتشسوزی و انفجار هستند. خطرات الکتریکی در آزمایشگاه در نتیجه موارد زیر ایجاد میشوند:

- معیوب بودن سیمکشی ساختمان، تجهیزات الکتریکی، پریزها و رابطها.

- عدم ایمنی روشها و شیوههای کاری.

### مکانهای خطرناک

طبقه بندی مکانهای خطرناک الکتریکی بر اساس نوع مواد به کار رفته در ساخت تأسیسات، هدایت الکتریکی مواد، حضور بخارات اشتعالپذیر و ذرات گرد و غبار انفجاری صورت میگیرد. استاندارد NFPA 70 -National Electrical Code ، سه دسته از مکانهای خطرناک را تعریف میکندکه شامل گروههای I ، IIو III

- گروه:I نشان دهنده مکانهایی است که بخارات یا گازهای اشتعالپذیر در هوا موجود میباشند

- گروه: II نشان دهنده مکانهایی است که غبارات احتراقپذیر یا رسانای الکتریکی در آن جا یافت میشود (گرد و غبار با مقاومت بالای 10 درجه اهم بر سانتیمتر، رسانا نمیباشند.(

- گروه III نشان دهنده مکانهای حاوی الیاف احتراقپذیر است.

هر گروه به دو بخش 1 و 2 تقسیم میشود. در بخش 1، شرایط خطرناک به دلیل یک سری از فعالیتهای نرمال، تعمیر و نگهداری مکرر تجهیزات و یا شکسته شدن تجهیزات مانند انتشار بخارات خطرناک، در نتیجه سقوط تجهیزات الکتریکی ایجاد میشوند.  بخش 2، مکانهای شامل مواد خطرناک و یا فرآیندهایی مشابه بخش 1 را در برمیگیرد؛ اما غلظت گازها و ذرات خطرناک توسط تهویه در سطح پایینی نگهداری شده است.

بخش 1 شامل: گروههای A، B ، C وD  میباشد این تقسیم بندی بر اساس قابلیت اشتعالپذیری مواد  به کار رفته، در هوا میباشد.

گروه A شامل موادی با محدوده اشتعالپذیری 5/2 % تا 81 %، مانند استیلن میباشد.

گروه  B شامل موادی با محدوده اشتعالپذیری 4% تا 75 % و با نقطه اشتعال کمتر از 8/37 درجه سانتیگراد، مانند اتیلن اکساید و هیدروژن است.

گروه C شامل موادی با محدوده اشتعالپذیری 2% تا  30%، مانند استالدئید میباشد.

گروه D شامل موادی با محدوده اشتعالپذیری 1% تا 17% مانند استون میباشد.

در طراحی سیستم الکتریکی آزمایشگاه توجه به موارد زیر ضروری است:

- باید توزیع مناسبی از پریزهای کافی برای تجهیزات الکتریکی آزمایشگاه فراهم شود تا نیازی به استفاده از رابطهای الکتریکی متعدد نباشد.

- بسیاری از سیستمهای الکتریکی قدیمیتر، به جای سه مدار جریان (فاز، نول، ارت) بر اساس دو مدار جریان طراحی شدهاند. متأسفانه مدارهای قدیمیتر همواره اتصال مناسب را فراهم نمیکنند و باید در اسرع وقت جایگزین شوند.

- سیستم الکتریکی باید ضدجرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سیستم اتصال به زمین باشد. هدف اصلی سیستم اتصال به زمین جلوگیری و به حداقل رساندن خطر برق گرفتگی و آتشسوزی است.

- فیوز و قطع کننده مدار، سادهترین دستگاههای مورد استفاده برای قطع کردن جریانهای بالا هستند.  قطع کننده جریان را میتوان دوباره استفاده کرد اما فیوزها باید تعویض شوند.

- فیوزها و قطع کنندههای مدار الکتریکی نباید درمحلهایی که مواد آتشگیر یا قابل انفجار وجود دارد، نصب شوند.

- آزمایشگاههای با منابع جریان بالا و یا ولتاژ بالا باید به یک سرور مجهز باشند.

- باید همه سیمکشیها، اتصالات و کلیدهای برق، برای ماکزیمم جریان و ولتاژ طراحی شوند.

- مدارها باید توسط قطع کننده مدار که برای حداکثر جریانی که توسط آنها حمل میشود در نظر گرفته شدهاست، محافظت شوند.

- شبکه اتصالات تا حد امکان باید به وسیله فلز، پلاستیک یا سایر مواد مناسب محصور شوند.

- اجزاي مؤثر بر روی Breaker Panel باید به طور کامل پوشیده شوند.

- اگر Breaker Panelدر محیطی مجزا و تک قرار گرفته باشد، کسانی که در آزمایشگاه کار میکنند باید امکان دسترسی به آن را داشته باشند.

- محل تابلوي برق (Electrical Service Panel)، نباید به عنوان محلي جهت انبار کردن مواد و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده  شود.

- دسترسی به تابلوهای الکتریکی، کلیدها و دیگر تجهیزات الکتریکی نباید توسط اشیا و مواد موجود در آزمایشگاه محدود شود.

- مکان مدارها و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در آزمایشگاه، باید به نحوی باشد که در معرض رطوبت نباشند و یا در محلی که ممکن است کاربر در تماس با رطوبت باشد قرار نگیرند.

- در محلهایی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، استفاده از ادوات برقی ضدجرقه الزامی است.

### نکاتی در زمینه سیمهای برق آزمایشگاه

- سیمکشی برق حتیالامکان ساده باشد و تعقیب مسیر آن آسان و دارای نقشه باشد.

- عایق یا روکش سیمها یکی از ابزارهای جلوگیری از شوک الکتریکی است. روکش ها باید در برابر بخارات خورنده، حلالها و دماهای بالا مقاوم باشند.

- اگر روکش سیمها شکننده باشند، ترکهایی در آنها ایجاد میشود و به دلیل رطوبت موجود در آزمایشگاه یک مسیر رسانا ایجاد میگردد که خطراتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

- سیمهای رابط باید برای استفادههای موقت به کار روند و حین استفاده از آنها نکات ایمنی رعایت شوند و در مسیرهای رفتوآمد قرار نگیرند.

- تركهايي كه به دليل جنس نامناسب، قدمت و يا ساير عوامل محيطي در روكش سيمها ايجاد ميشود، احتمال اتصال كوتاه را افزايش ميدهد.

- سیمهای رابط که دارای روکش آسیبدیده هستند، باید کنار گذاشته شوند.

شكل 5: سیم رابط آسیب دیده

- ممکن است سیمهای برق توسط کناره تیز پنجرهها و دربها، بستهای آهنی و یا فرسودگی آسیب ببینند. پس باید سیمها را در برابر فشار و برش محافظت نمود.  به همین جهت سیمهای برق نباید در مسیرهای رفت وآمد قرار بگیرند.

- در مکانهایی مانند کناره دربها و پنجرهها که انتظار میرود روکش سیمها دچار آسیب شوند، سیمها باید توسط یک پوشش فیزیکی مانند پوشش فلزی بیرونی محافظت شوند  )توجه: بسیاری از روکشهای پلاستیکی سیمها در اثر گرما نرم میشوند و سرانجام به دلیل تماس سیمها با پوشش فلزی بیرونی، احتمال برقگرفتگی وجود خواهد داشت از اینرو پوششهای غیرفلزی مناسبتر هستند.(

### نکاتی در مورد دستگاه های الکتریکی مورد استفاده در آزمایشگاه

- کلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.

- تجهیزات برقی به دور از آب باشند و پس از استفاده بدون برق گردند.

- قطعات مؤثر تجهیزات الکتریکی باید در 50 ولت یا بیشتر، در برابر برخورد تصادفی حفاظت شوند.

- تجهیزات ولتاژ بالا باید توسط علامت هشداردهنده مناسب مشخص شوند.

- تجهیزات معیوب با علامت هشدار دهنده مشخص گردد.

شكل 6علامت هشداردهنده

- تجهیزات الکتریکی آزمایشگاه مانند همزن و کوره  نباید در مجاورت موادی که ممکن است بخارات اشتعالپذیر تولید کنند، قرار بگیرند.

- تعمیر تجهیزات الکتریکی باید توسط افراد با تجربه و آموزش دیده در این زمینه صورت بگیرد.

- علاوه بر این ابزارهای مورد استفاده برای تعمیر باید در وضعیت مناسبی نگهداری شوند.

- همیشه از حفاظهای عایق در زمان کار با ولتاژهای بالا استفاده شود.

- هشدارهای لازم در زمان کار با دستگاههایی که نیاز به اتصال زمین دارند، جدی گرفته شوند.

## کابینتهای ایمن آزمایشگاهی

در نگهداري مواد شیمیایی باید به شرایط محل نگهداري، شیوه مرتب كردن موادشیمیایی، ظروف نگهداري و نیز برخی توصیهها توجه كرد. براي نگهداري ایمن مواد آزمایشگاهی در قفسهها و جعبههاي معمولي توجه به نكات زیر از اهمیت ویژهاي برخوردار است:.

- محل نصب كابینتها نباید مزاحمتی براي رفت وآمد و انجام كارهاي روزانه ایجاد كنند.

- قفسهها باید تحمل وزن موادشیمیایی را داشته باشند.

- تمام ظروف نگهداري شده در داخل كابینت باید به طور صحیح و واضح برچسب گذاري شوند. به منظور برچسب گذاري موادشيميايي ميبايست از ضوابط و مقررات GHS (سيستم هماهنگ جهاني طبقه بندي و برچسب گذاري موادشيميايي) استفاده نمود.

- مواد ناسازگار باید به صورت مجزا نگهداري شوند. ذخیره نامناسب مواد ناسازگار میتواند سبب حادثه شود. (به لیست مواد ناسازگار در پيوست دوم مراجعه گردد)

- مقدار مواد خطرناک موجود در كابینتها نباید زیاد باشد و مقدار اضافی این قبیل مواد باید خارج از محیط آزمایشگاه نگهداري شود.

- مواد باید به صورت منظم در قفسهها و كابینتهاي مخصوص نگهداري شوند.

- به زمان باز كردن درب ظروف و تاریخ انقضاي آنها توجه شود.

- موادشیمیایی نباید زیر سینک نگهداري شوند، زیرا امكان نشت ماده شیمیایی وجود دارد و بعضی از مواد در محیط مرطوب دچار واكنش میشوند.

- ظروف شكستنی به خصوص ظروف نگهداري مایعات باید در ارتفاع پایینتر از سطح چشمي نگهداري شوند.

- ارتفاع قفسهها نباید به گونهاي باشد كه برداشتن یا گذاشتن مواد در جایگاه مشكل باشد.  مواد سبک و كم كاربرد در قفسههاي بالا نگهداري شود و بالعكس.

به منظور آشنايي كامل با انواع كابينتهاي ذخيره مواد شيميايي و نحوه عملكرد آنها در محيط آزمايشگاهها به استاندارد ANSI 49-Safety Cabinet رجوع شود

### انواع کابینتهای ایمنی

علاوه بر كابینتهاي معمولی آزمایشگاه، كابینتهاي تخصصی دیگر نیز وجود دارد كه جهت نگهداري و ذخیرهسازي ایمن موادشیمیایی و سیلندرهاي گازها مورد استفاده قرار میگیرند و به نامهاي كابينت نگهداري موادشیمیایی و یا كابينت حلال نیز معروف میباشند. این كابینتها به طور معمول به گروههاي ذیل تقسیمبندي میگردند:

- كابینتهاي ایمنی داراي سیستم تهویه هوا.

- كابینتهاي ایمنی نگهداري مواد خورنده اسیدي و بازي.

- كابینتهاي ایمنی نگهداري موادشیمیایی قابل اشتعال و آتشگیر )كمد مخصوص حلالها(.

- كابینتهاي ایمنی نگهداري و ذخیرهسازي سیلندرهاي گازهاي خطرناک آزمایشگاهی مانند: هیدروژن، مونواكسیدكربن، سیلان، استیلن و ….

برخی از كابینتهاي ایمنی، تركیبی )دو منظوره( ساخته میشوند كه مخصوص نگهداري و ذخیره همزمان موادشیمیایی خورنده اسیدي و بازي و نیز مواد آتشگیر هستند كه در مورد هریک توضیح داده خواهد شد.

- کابینتهای ایمنی دارای سیستم تهویه کننده هوا

همواره از مایعات و حلالهاي فرار، سمی، خورنده، اسیدي، بازي و قابل اشتعالی كه در صنعت و آزمایشگاهها مورداستفاده قرار میگیرند، بخاراتی متصاعد میشود كه علاوه بر صدمه زدن به سلامت كاربران و ایجاد بوي نامطلوب و مضر، خطرات و آسیبهاي جدي محیطی نیز ایجاد میكنند، بنابراین براي نگهداري صحیح این مواد با لحاظ كردن موارد ایمنی، بطوریكه هم سلامت كاربران و محیط و هم دوام تجهیزات تأمین شود. به خصوص در محیطهاي سرپوشیدهاي كه امكان تهویه و تصفیه هوا وجود ندارد و یا امكان خارج كردن گازهاي سمی از محیط به وسیله هواكش موجود نیست، استفاده از كابینتهاي مجهز به فن و فیلترهاي كربن فعال یک ضرورت بلا اجتناب میباشد. این كابینتها مجهز به فیلترهاي قابل تعویضی از جنس كربن فعال هستند.

كربن فعال یک ماده از جنس كربن و متخلخل است كه منافذ آن تمامی ذرات و بوهاي متصاعد شده از مواد شیمیایی را به دام میاندازد، بنابراین كابینتهایی كه مجهز به سیستم فن و فیلتر كربن فعال هستند، هواي درون كابینت را به وسیله فن از درون فیلتر كربن فعال عبور میدهند و هوایی كه از فیلتر خارج میشود، هوایی سالم و بیبو و قابل تنفس است. بنابراین مشكل اصلی نگهداري موادشیمیایی كه بوي بد و بخارات مضر دارند، حل خواهد شد . نگهداري این مواد در كابینتهاي معمولی باعث میشود كه همیشه بو و بخارات مضر در محیط استشمام شوند بعلاوه اینكه هر زمان كه كاربر درب كابینت را باز میكند ناگهان حجم قابل توجهی از بخارات سمی را استشمام خواهد كرد كه بسیار براي ریه شخص مضر است. همچنین این بخارات به تجهیزات درون محیط نیز آسیب خواهند رساند. این در حالی است كه استفاده از كابینتهاي ایمنی داراي فن و فیلتر كربن فعال باعث میشود كه هم هواي محیط همواره پاک و سالم باشد و هم در زمان باز كردن درب كابینت هیچگونه بو و بخاراتی خارج نشود)هواي درون كابینت به صورت مداوم تهویه و تصفیه میگردد(.

شكل 7: كابینت ایمنی داراي سیستم تهویه كننده/ فیلتر كربن فعال/ فن مجهز به فیلتر كربن فعال قابل

- کابینتهای ایمنی نگهداری مواد خورنده اسیدی و بازی

مواد دیگري كه غالباً نگهداري آنها نیاز به ساماندهی دارد، مایعات اسیدي و بازي است كه علاوه بر بوي نامطبوع و مضري كه دارند، همواره هنگام جابجایی آنها از درون كابینت خطر ریزش و پاشش آنها بر روي بدنه كابینت و یا بدن كاربران وجود دارد. بدنه كابینتهاي نگهداري این مواد باید نسبت به اینگونه مواد مقاوم باشد. كشوها و قفسهها بايد قابل تنظیم و داراي لبههاي استاندارد باشند. همچنین در زمانی كه شیشه محتوي مواد درون كابینت میشكند امكان پاکسازي راحت آن وجود داشته باشد.  معمولاً این كابینتها داراي یک سینی هستند كه مانع نشت و تراوش ماده به خارج میشود.

این نوع كابینتها بهطور معمول از مواد ضد اسید مانند: پلیپروپیلن، HDPE و چوب ساخته میشوند. كابینتهاي چوبی نباید براي نگهداري مواد اكسنده مانند نیتریک اسید و پركلریک اسید استفاده شوند. كابینتهاي فلزي كه به این منظور استفاده میشوند، نیز بعد از مدتی دچار خوردگی میشوند.

سینی سازگار با حلال

شكل 8: كابینتهاي ایمنی نگهداري مواد خورنده

- کابینتهای ایمنی نگهداری مواد قابل اشتعال و آتشگیر

از دسته مواد دیگر، مواد قابل اشتعال است كه همواره نگهداري آنها با خطرات احتمالی بروز آتشسوزي همراه است.  در این كابینتها علاوه بر اینكه نباید بخارات آتشزاي آنها از محل نگهداري وارد محیط شود، باید در هنگام بروز آتشسوزي در بیرون كابینت، از سرایت آتش به درون كابینت و انفجار این مواد جلوگیري نماید . جهت این امر در زمان آتشسوزي در محیط باید به مدت حداقل 30 و حداكثر 90 دقیقه و در دماي 1000 درجه سانتيگراد، محیط درون كابینت از بیرون ایزوله شود تا قبل از اینكه اقدامات آتشنشانی انجام شود آتش به مواد درون كابینت سرایت نكند.

اكثر كابینتهاي ایمنی براي مواد قابل اشتعال معمولاً فلزي بوده و داراي ویژگیهاي زیر باشند:

- كف، سقف و دیوارهها از ورقه آهنی و به صورت دولایه با فاصله 5/1 اينچ بين لايهها ساخته شود.

- نقاط اتصال باید از طریق پرچ كردن، جوشكاري یا هر روش مؤثر دیگر محكم شوند.

- در كابینتها باید داراي قفل سه شاخه باشد.

- روي كابینتها باید به صورت آشكار نوشته شود  )قابل اشتعال- دور از آتش نگهداري شود(.

شكل 9: كابینتهاي ایمنی نگهداري مواد قابل اشتعال و آتشگیر

مواد قابل اشتعال باید مطابق جدول ذيل برچسبگذاري شوند.

شكل 10: گروههاي مواد قابل اشتعال و آتشگیر

- کابینتهای ایمنی نگهداری و ذخیره سازی سیلندرهای گازهای خطرناک

این مسئله براي نگهداري سیلندرهاي گاز در محیطهاي بسته نیز وجود دارد.  بدین معنی كه براي ایمنسازي محیط و رفع خطرات نگهداري سیلندرهاي گاز از قبیل افتادن سیلندر، نشت گازهاي خطرناک و انفجار سیلندر و یا در مواردي كه احتمال بروز آتشسوزي در محیط نگهداري سیلندرها وجود دارد، جهت جلوگیري از سرایت آتش به سیلندر و به منظور ایزوله كردن آن از محیط، كاربران را به استفاده از كابینتهاي ایمنی نگهداري سیلندر گاز رهنمون میسازد. در صورتيكه احتمال حضور بخارات از ظروف نگهداري مواد اسيدي، بازي و يا مواد قابل اشتعال و انفجار در فضاي داخل كابينت وجود داشته باشد، كابينت بايد سيستم تهويه داشته باشد.

شكل 11: كابینت ایمنی نگهداري و ذخیرهسازي سیلندرهاي گازهاي خطرناک

### مزایای استفاده از کابینتهای ایمنی

- ایجاد نظم در محیطهاي آزمایشگاهی.

- كاهش خطر جابجایی موادشیمیایی پرخطر به جهت كاهش میزان نقل و انتقال مواد از محل ذخیره تا محل مصرف.

- ایجاد محیطی امن براي كاربران با حداكثر ایمنی.

- ممانعت از ورود آتش به محفظه كابینت در زمانهاي آتشسوزي تا میزان 90 دقیقه، درنتیجه جلوگیري از انتشار و توسعه آتشسوزي در ساختمانها

- امكان تهویه بخارات سمی و بد بو توسط سیستمهاي پیشرفته تهویه.

- جلوگیري از ایجاد انفجار.

- افزایش زمان ايمن فرار جهت ترک محل آتشسوزي.

- ایجاد فرصت بیشتر براي امدادرسانی و نیز مهار و كنترل آتشسوزي.

## دوش ایمنی و چشم شوی

الف- دوش ایمنی

- دوشهای ایمنی بایستی در کلیه مناطقی که در آنجا مایعات خورنده یا سمی استفاده یا ذخیره میشود نصب گردیده و زمان دسترسی به آنها توسط افراد نبایستی بیش از 10 ثانیه باشد.

- دسترسی آسان و مسیر عاری از مانع بایستی جهت دوشهای ایمنی فراهم گردد.

- محل دوش ایمنی باید به گونهای باشد که از تجمع آب جلوگیری شده و به راحتی قابل نظافت باشد.

- مطمئن شوید که کلیه افراد از موقعیت مکانی دوشهای ایمنی در آزمایشگاه و محیط اطراف آزمایشگاه مطلع میباشند. محل نصب دوشهای ایمنی بایستی توسط علائمی با رنگهای سبز و سفید مشخص گردد.

- تستهای سالیانه دوشهای ایمنی بایستی انجام گرفته و نتایج آنها بر روی برچسب یا کارت مخصوص هر کدام از آنها ثبت گردد.

- منبع تأمين آب دوش ایمنی باید قابليت تأمین حداقل 20 گالن (80 ليتر) بر دقیقه به مدت 15 دقیقه باشد.

- فشار آب نباید به حدی زیاد باشد که اسپری آن برای استفاده کننده دردناک باشد.

- دمای مناسب برای آب در حدود دمای بدن (32 تا 35 درجه سانتيگراد) ميباشد.

- راهنمای فعال و غیرفعال کردن دوش ایمنی باید به طور واضح در نزدیکی دوش آب نصب شود.

- فعال کردن دوش ایمنی میتواند به صورت پدال (فعال کردن به وسیله پا) و یا دستگیره (فعال کردن به وسیله دست) باشد.

- دوشهای ایمنی باید حداقل سالی یکبار بازرسی و کنترل شوند

- دوش ایمنی نباید در نزدیکی منبع الکتریسیته تعبیه شود زیرا به دلیل وجود جریان آب، امکان تماس آب با منبع برق و خطر برق گرفتگي وجود دارد.

ب- چشمشوي

- چشمشوی اضطراری بایستی در مناطقی استفاده گردد که از موادخورنده، مایعات داغ یا دیگر مواد تحریک کننده چشم استفاده میشود. افراد بایستی موقعیت چشمشوهای اضطراری و عملکرد مناسب آنها را فراگيرند.

- موقعیت قرارگیری چشمشويهای اضطراری بایستی با نصب علامتی مشخص گردد که معمولاً این علامت با رنگهای سبز و سفید مشخص میشود.

- چشم شوهای ایمنی بایستی بطور هفتگی مورد تست قرار گیرند.

- چشم شوي بايد در فضاي باز آزمايشگاه قرار بگيريد بطوريكه به سهولت قابل دسترسي باشد.

- از محصور كردن چشم شوي با موانع فيزيكي و يا مسيرهاي پر پيچ و خم دسترسي به چشم شوي پرهيز شود.

- یک جایگاه چشمشوی ایدهآل باید به صورت متمرکز در آزمایشگاه در امتداد راه خروجی یا در غیر این صورت به نحو اصولی و متناسب در محل کار به سهولت قابل دسترس باشد. توصیه میشود که جایگاه چشمشوی نزدیک جایی که اسید و بازهای قوی به صورت متناوب استفاده میشوند،باشد.

- بطریهای کوچک نیم لیتری یا یک لیتری حاوی آب میتوانند مکمل یک جایگاه چشمشوي باشند، اما به تنهایی به عنوان یک ابزار شستشوی چشم قابل قبول نمیباشند. برای شستشوی هردو چشم که در اثر موادشیمیایی آسیب دیدهاند، به جریان زیادی از آب نیاز است که از آب آشامیدنی به مدت 15 الی 20 دقیقه بطور مستمر استفاده میشود.

- در صورت استفاده از بطریهای کوچک نیم لیتری یا یک لیتری از عدم آلودگي آنها اطمينان حاصل شود.

- جایگاههای چشمشوی باید مقدار بسیار زیادی از آب را فراهم کنند، حداقل 4/0گالن (5/1 ليتر) در دقيقه و با فشاری در حدود 30psig

- شیرهای باز و بست چشمشوی باید با کمترین نیروی دست فعال شوند. تعداد زیادی از مکانیزمها امکانپذیر است اما بهترین آنها یک پدال ساده است؛ که فرد آسیب دیده میتواند آن را با پا فشار دهد (جهت فعال یا غیرفعال کردن از دست استفاده نمیشود)

- بهتر است که مکان چشمشوی و دوشهای آب به صورت یکجا نصب شوند. نازلهای چشمشوی باید در فاصله 6 اینچی از دیوار و 33 الی 45 اینچی از کف اتاق قرار گیرند.

- محدوده دمایی آب جریان یافته در حدود دماي بدن براي جايگاههاي چشمشوي ضروري است.

- همه چشمشوی بایستی تحت یک برنامه کامل و مشخص به صورت دورهای بررسی شوند و هرگونه کمبود بلافاصله جبران شود.

- همچنین باید دستورالعمل خلاصه شدهای از نحوه استفاده از مخازن چشمشوی و چگونگی امداد به فرد آسیب دیده و اینکه چگونه چشم خود را به طور کامل باز نگه دارد به طوریکه آب به بافتهای صدمه دیده برسد، در دسترس باشد.

- کارکنان باید به صورت مداوم درباره عملکردشان در چنین مواقعی و نحوه استفاده از چشمشوی آموزش ببینند.

## انبار مواد شيميايي

بر اساس الزامات OSHA و NFPA 231- General Storage انبار مواد شيميايي بايستي شامل موارد ذيل باشد:

- داخل اتاقهای انباری بایستی نسبت به درجات مختلف آتشسوزی عایقبندی شود. درها به صورت خودکار در برابر آتش بسته شوند.  پنجرههای انبار باز باشند و به طور کلی استاندارد انجمن ملی حفاظت در برابر حریق برای درها و پنجره ها کاملاً رعایت شده باشد.

- برای جلوگیری از ورود مایعات نشت کرده به سایر اتاقها بایستی طبق سه روش زیر عمل گردد: الف) ایجاد شیب در ورودی انبار حداقل به ارتفاع16/10 سانتیمتر، ب) ایجاد گودی در کف انبار حداقل با ارتفاع16/10 سانتیمتر ج) ایجاد شیار یا گودال در یکطرف انبار برای جمع شدن مایعات نشت شده جهت ایمنی سایر مواد.

- هر انباری بایستی دارای تهویه مناسب باشد. بر اساس استانداردهای انجمن ملی حفاظت در برابر حریق (NFPA 231- General storage) مطابق با نوع انبار بایستی سيستم تغییر هوای محیط موجود باشد. به طور مثال: براي انبارهایی که ارتفاع سقف بیش از  5/3 متر میباشد، نیاز به دو تهویه است

- در انبارهای مواد قابل اشتعال و احتراق هیچگونه استعمال دخانیات و یا استفاده از آتش نباید انجام شود. بر روی درب انبار بایستی تابلوی " انبار مواد اشتعالپذیر، سیگار کشیدن ممنوع "نصب شود.

- نکات ذیل باید در مورد نگهداری مواد در داخل انبار رعایت گردد.

- آماده سازی مکان ذخیره هر ماده شیمیایی و بازگرداندن آن به مکان قبلی بعد از هر بار استفاده؛

- ذخیره سازی مواد و تجهیزات در کابینتها و قفسههای طراحیشده برای انبار؛

- ایجاد مانع مقابل ظروف برای جلوگیری از فروریختن؛

- جلوگیری از انباشتگی مواد بر روی میزها و بالای کابینتها؛

- حداکثر ارتفاع ظروف مواد در قفسه ها 1متر میباشد

- برچسب مناسب برای تمام ظروف مواد شیمیایی و درج تاریخ دریافت ماده به منظور کنترل موجودی؛

- نگهداری مواد سمی و بودار در کابینتهای دارای تهویه. اگر یک ماده نیازمند تهویه نباشد، در کابینت قفلدار یا قفسه دارای لبه جلودار ذخیره میگردد؛

- نگهداری مایعات قابل اشتعال در کابینتهای تأییدشده؛

- ذخیره نکردن مواد در معرض گرما یا تابش مستقیم نور؛

- ذخیره سازی مواد بر اساس گروههای سازگار؛

- اختصاص مسئولیت انبار به فرد مشخص و نیز انتخاب فرد پشتیبان و بازرسی دورهای

- توجه به انبارداری و ذخیره سازی بر اساس گروه های سازگار میتواند در انبارداری صحیح مؤثر باشد.

- وسایل و تجهيزات  اطفاء حریق در محل نگهداري و انبار مواد شيميايي به شرح ذيل باید ايجاد گردد :

- به تعداد و مقدار كافي .

- در محلهاي مناسب .

- به صورت اتوماتيك و يا دستي.

- به سهولت در دسترس بوده.

- دارای تاریخ اعتبار باشند.

- عملکرد مناسب آنها باید در فواصل زمانی معین بررسی و ارزيابي شود.

## میزها و صندلی های استاندارد آزمایشگاهی

در تهیه صندلیهای آزمایشگاهی باید به نکات زیر توجه کرد:

- صندلیهای آزمایشگاهی باید با اصول ارگونومیک طراحی شده باشند تا از بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی در طولانی مدت جلوگیری نمایند.

- ارتفاع صندلیها، تکیهگاه و ارتفاع دسته صندلیهادر محيط اداري آزمايشگاه باید دارای اندازه استاندارد بوده و همچنین قابل تنظیم باشند تا افراد با ساختار بدنی متفاوت، به راحتی بتوانند از آنها استفاده نمایند.

- جنس نشیمنگاه صندلیها باید از فومهای پلیاورتان با رویه وینیلی یا استیل ضدزنگ انتخاب شود که جاذب مواد شیمیایی نبوده و از ایجاد خطرات آتشسوزی جلوگیری نمایند. استفاده از رویههای پارچهای ممنوع میباشد.

- صندلیها باید نسبت به خوردگی، حلالها و سایر مواد شیمیایی مقاوم بوده و همچنین باید به سهولت قابل پاکسازی باشند.

- به دلیل ایجاد محدودیت در حرکت باید تا حد امکان از صندلیهای بدون دسته در محیط آزمایشگاهی استفاده کرد.

- در صورت استفاده از صندلیهایی با پایههای چرخدار باید دقت کرد که حرکت صندلی بر روی سطوح مختلف به راحتی صورت گیرد.

- صندلیهای چرخدار باید مجهز به قفل باشند تا در زمان نیاز بتوان چرخها را قفل کرده و صندلی را ثابت نگه داشت.

- صندلیها تا حد امکان باید مجهز به جاپایی باشند.

- صندلیها نباید در سر راه خروجی از آزمایشگاه قرار گیرند و همچنین نباید مانع دسترسی آسان به کپسولهای آتشنشانی شوند.

اصول کلی استفاده از میزهای کار در آزمایشگاه به شرح زیر میباشند:

میزهای کار که در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند عمدتاً از جنس استیل ضدزنگ و یا رزین فنولی میباشند. این میزها معمولاً دارای پایههای چرخدار بوده و به راحتی قابل جابجایی میباشند. این میزها در دو ارتفاع مناسب برای ایستادن و یا نشستن پشت میزها ارائه میگردند.

- طراحی میزها باید طبق اصول ارگونومیک صورت گیرد و از ارتفاع مناسب برخوردار باشند.

- میزها باید از جنس مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی بوده و به آسانی تمیز شوند.

- میزهای موجود در آزمایشگاه باید نزدیک به درهای خروجی قرار گیرند.

- میزها نباید نزدیک به هودهای مواد شیمیایی و یا خروجی هودها قرار گیرند.

- میزها نباید در مسیر راه خروجی از آزمایشگاه قرار گیرند و همچنین نباید مانع دسترسی آسان به کپسولهای آتشنشانی شوند.

نکته: میزهای تحریر باید در اتاقهای اداري و یا مکانهای مشخصی که توسط دیوارکشی از فضای آزمایشگاه جدا شده است، قرار گیرند.

# موارد ايمني عمومی در محيط آزمایشگاه

- مطمئن شوید که ورود و دسترسی به آزمایشگاه تحت کنترل می باشد. (زمانی که کارکنان در آزمایشگاه حضور ندارند دربها قفل باشند).

- از افراد غیرمسئول و کسانی که اجازه ورود به آزمایشگاه را ندارند درخواست کنید تا محل آزمایشگاه را ترک کنند.

- دربهای مقاوم در برابر حریق را بسته نگهدارید.

- افراد مجاز نیستند به صورت تنها در آزمایشگاه کار کنند. در مواقع ضروری نیز بایستی افراد مسئول با هماهنگی سرپرست آزمایشگاه به طور متناوب به محلی که فرد در آنجا به تنهایی مشغول بکار است سرکشی نمایند.

- در محیط آزمایشگاه از تماس دستها و اشیاء با چشمها، دهان و زخمهای پوستی خودداری کنید.

- استفاده از مواد خوراکی و آشامیدنی، دخانیات، آدامس، دارو و لوازم آرایشی در محیطی که احتمال استفاده یا ذخیره موادشیمیایی یا رادیولوژیک وجود دارد ممنوع است.

- محیط کار پرسنل تمیز نگه داشته شود و راهروها پاک و بدون مانع باشند.

- استفاده از هدفون جهت گوش دادن به موسیقی و انجام مكالمه ممنوع است.

- داشتن موهای بلند و لباسهای کوتاه در آزمایشگاه ممنوع است.

- از دسترسی مناسب کارکنان به صابون (ترجیحا ًصابون مایع) در آزمایشگاه مطمئن شوید.

- دستها و دیگر قسمتهای پوست بدن را بعد از کار کردن با موادشیمیایی و رادیولوژیکی و نیز قبل از ترک نمودن محیط آزمایشگاه با آب و صابون بشوئید.

# سفارش خرید، دريافت و نگهداري مواد شیمیایی

در هنگام فرايند خريد و نگهداري مواد شيميايي در آزمايشگاه ضروريست موارد ذيل رعايت گردد:

- توانايي و صلاحيت منابع تأمينكننده موادشيميايي را مورد ارزيابي قرارداده و موادشيميايي مناسب خریداری گردد.

- مقادیر و مشخصات موادشيميايي در موقع خريد، با موارد درخواستي مقايسه و صحهگذاري گردد.

- در هر فرايند خريد موادشيميايي، از تأمينكننده يا توليدكننده مواد لازم است مشخصات MSDS يا SDS آن شامل 16 آيتم استاندارد اخذ گردد.

- با توجه به لزوم اخذ MSDS يا SDS موادشيميايي لازم است الزامات ذيل اجرا گردد:

- SDS  بايد به زبان قابل فهم براي كاركنان باشد.

- SDS  بايد بصورت الكترونيكي يا كپي شده موجود و در دسترس كاركنان باشد.

- موادشيميايي خطرناك در صورت عدم وجود SDS نبايد استفاده گردند.

- SDS هاي جديد بايد به سرعت جهت مطالعه و آگاهي كاركنان در دسترس قرار گيرد.

- بيش از سه سال از تهيه SDS نگذشته باشد. موادشيميايي بطور مدام بررسي شده و اطلاعات جديد كه ميتواند روي اطلاعات ايمني و بهداشتي  SDSتأثير گذارد به روزآوري شوند.

- تمام تجهیزات و وسایلی که در SDS ذکر شده، نظیر وسایل حفاظت فردی، کپسول آتشنشانی، چشمشوی، دوش اضطراری و … را در محل کار فراهم کنید.

- براي كليه مواد خريداري شده لازم است نصب برچسب و علائم هشداردهنده بر روي بستهبندي آنها از طرف شركت تأمين كننده بر اساس استاندارد GHS، رعايت گردد.

- مجوزها و موضوعات اولیه را جهت سفارش دادن موادشیمیایی کسب نمائید.

- تنها موادی را سفارش دهید که تجهیزات و روشهای نگهداری و استفاده ایمن از آنها در آزمایشگاه میسر است.

- حداقل مقدار موادشیمیایی مورد نیاز را سفارش دهید.

- اقدامات لازم را جهت دریافت موادشیمیایی لحظ نمايند از قبیل تعیین موقعیت انبار موادشیمیایی، نصب علائم مناسب، خرید تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز جهت حمل و جابجایی موادشیمیایی و غیره).

- از پذیرش هر ماده شیمیایی که در ظرف صدمه دیده یا ظرفی که به صورت مناسب برچسبگذاری نشده است خودداری کنید.

- لیست موادشیمیایی خطرناک را جهت مشخص شدن آخرین موادشیمیایی دریافت شده توسط آزمایشگاه مشخص کنید.

- به منظور يكسان سازي، طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي لازم است از سیستم GHS استفاده گردد.

- استعمال دخانیات داخل آزمايشگاهها اکیداً ممنوع گردد.

- كليه مواد شيميايي خطرناك در ارتفاع سطح چشمي و پايينتر از آن نگهداري شوند.

- جهت حمل و نقل دستی مواد از تجهیزات حملکننده مقاوم در برابر تکان ناگهانی استفاده کنید.

- زمانی که از چرخ دستی جهت حمل و نقل مواد استفاده میشود، مطمئن شوید که چرخ دارای ثبات کافی جهت پیشگیری از کج شدن مواد است و نیز ریخت و پاش مواد را محدود مینماید.

- حتي الامكان از آسانسورهای حمل بار استفاده نمائید تا احتمال تماس موادشیمیایی با ساير افراد كاهش يابد.

- از ماشین جابجایی دستی یا ارابه جهت حمل و نقل سیلندرهای گاز و ظروف آزمایشگاهی استفاده کنید.

- از کشیدن یا غلتاندن سيلندرها بر روی زمین خودداری شود.

- مطمئن شوید که در هنگام حمل سیلندرها کلاهک محافظ درجای خود قرار دارد.

- جابجایی و حمل و نقل موادشیمیایی توسط خودروهای شخصی  ممنوع است.

- در صورتيكه براي انجام كار گرم يا سرد بايستي مواد شيميايي حمل يا جابه جا شوند حتما در پروانه كار قيد شود.

- حمل و نقل کلیه موادشیمیایی به خارج از آزمایشگاه بر طبق الزامات قوانین منطقهای، کشوری و بینالمللی انجام گیرد. موادآزمایشگاهی شامل: موادشیمیایی، گازهای تحتفشار، نمونههای تشخیصی، مواد سردکننده و تجهیزات یا وسایلی است که حاوی مواد خطرناک میباشند. انتقال این مواد بایستی به صورت دستهبندی شده با بستهبندی و علامت مناسب انجام گیرد.

# برنامه ریزی شرایط اضطراری

- در ورودی دربهای اصلی آزمایشگاههایی که در آنها مواد شیمیایی استفاده یا ذخیره میشود بایستی موارد زیر نصب گردد:

- نامها و شماره تلفنهای اضطراری سرپرست آزمایشگاه و دیگر اعضای مسئول که بایستی در موارد بروز حریق، حادثه یا ریخت و پاش موادشیمیایی با آنها تماس حاصل گردد.

- خطرات خاصی که ممکن است در آزمایشگاه وجود داشته باشد (برای مثال: خطرات اشعه لیزر، سیلندرها، مواد رادیواکتیو و غيره)

شكل 12::  نمونه ای از علائم نصب شده در ورودی آزمایشگاه

- دستورالعملهای ایمنی برای اشخاصی که به آزمایشگاه وارد میشوند لزوم استفاده از تجهیزات حفاظتی مورد نیاز، مناطق محدود برای دسترسی و غیره

- ممنوعیتها (برای مثال: ممنوعيت استعمال دخانيات، خوردن و آشامیدن و ...)

- لوزی خطر براساس استاندارد 704 موسسه حفاظت در برابر حریق .(NFPA)

- نمايش موقعیت محلهای تجمع در شرايط اضطراري روی نقشه در ورودیها

- علامت مشخصکننده محل جمعآوری مواد زائد آزمایشگاه

- موقعیت قرارگيري تجهیزات ایمنی با نصب علامت مشخص گردد. این تجهیزات شامل: خاموشکنندههای دستی حریق، دوشهای ایمنی، چشمشوها و غیره میباشند.

- نصب علائم، برچسبها و نوارهای هشدار و اخطار در اطراف نواحی ذخیره مواد یا تجهیزات الزامی است.

- رئیس یا سرپرست آزمایشگاه بایستی برنامه عملکرد در شرایط اضطراری را برای کارکنان آزمایشگاه تشریح نمایند.

- برنامه عملکرد در شرایط اضطراری بایستی با بیان جزئیات و شامل موارد زیر باشد:

- روش اجرایی تخلیه: راههای تخلیه و موقعیتهای تجمع افراد در شرایط اضطراری همانند: بروز حریق، نشت و ریخت و پاش موادشیمیایی مشخص شوند.

- عملکرد سیستم اعلام هشدار: موقعیت کلیدهای اعلان هشدار در شرایط اضطراری را مشخص کنید. این اعلان ها میتوانند برای موقعیتهای بروز حریق یا نشتی موادشیمیایی اختصاصی باشند.

- سیستم توقف اضطراری :(Emergency Shut Off System) موقعیت سیستمهای توقف اضطراری مشخص شود. (برای مثال: توقف تخلیه گاز، توقف خروج هوای فشرده و توقف جریان برق)

# ریزش و رها شدن موادشیمیایی و روشهای پاک کردن

- كليه شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت موظف هستند روشهای اجرایی واکنش و نیز تمیزکردن موادشیمیایی مورد استفاده خود را در شرايط ريزش و رها شدن موادشيميايي در شرایط اضطراری در آزمایشگاه را تدوين کنید.

- روشهای خنثی سازی و رفع آلودگی را برای مواد خاص مورد استفاده مشخص کنید.

- کیتهای مخصوص جمعآوری در هنگام ریخت و پاش موادشیمیایی (Spill Kit) بایستی در هر آزمایشگاهی تأمين و در دسترس باشد.

# تعمیر و نگهداری، بازرسی تجهيزات

- بازرسی مداوم را جهت پیبردن به نقایص بوجود آمده از قبیل: کابلهای الکتریکی صدمه دیده، خوردگیها، نقص در وسایل حفاظتی، آلودگیها، نشتیها و غیره انجام دهید.

- از عدم وجود نقص درسیستمهای اعلانهشدار، حفاظها، اینترلاکها یا دیگر وسایل ایمنی مطمئن گردید.

- در هنگام بازرسی یک برچسب یا کارت بر روی تجهیزاتی که تاریخ بازدید از آنها بایستی ثبت گردد، نصب کنید. این تجهیزات شامل: دوشهای ایمنی، خاموش کنندههای دستی حریق و هودهای آزمایشگاهی میباشند.

- استفاده از نقابهای حفاظتی در زمانی که احتمال پاشش یا تشکیل آئروسلهای موادشیمیایی وجود دارد اجباری است. در زمانی که از مواد رادیولوژیک یا اشعه لیزر استفاده میگردد بایستی از نقابهای حفاظتی مخصوص استفاده شود.

- هر آزمایشگاهی بایستی حداقل دارای یک خاموشکننده چند منظوره (ABC) باشد و مسیر دسترسی به آن راحت و بدون مانع باشد.

- جهت طرحریزی برنامه واکنش در شرایطاضطراری بایستی موقعیت خاموشکنندههای دستی به وسیله علائم قرمز و سفید که در بالای خاموشکننده نصب میگردد مشخص شود.

- تستهای سالیانه خاموش کنندههای دستی بایستی بر روی برچسب مخصوص شارژ مجدد و بازرسی ثبت و بر روی خاموش کننده نصب گردد.

- جعبه کمکهای اولیه مناسب بایستی در دسترس پرسنل آزمایشگاه قرارگیرد. علامت سبز و سفید در بالای جعبه کمکهای اولیه مشخص کننده موقعیت جعبه کمکهای اولیه است. محتويات درون جعبه كمكهاي اوليه ميبايست به تأييد مركز بهداشت و درمان منطقه مربوطه رسيده و توسط مسئولين آن به صورت دورهاي تجهيز و كنترل گردد.

- قوطیهای نگهداری مایعات قابل اشتعال ظروفی هستند دارای دریچه مسدود و مقاوم در برابر شعله که از آنها جهت نگهداری مایعات قابل اشتعال با حجم بیش از 4 لیتر استفاده میشود.

- قوطیهای نگهداری مایعات قابل اشتعال بایستی طبق استاندارد برچسبگذاری شوند.

- یخچالها و فریزرهای ذخیره موادشیمیایی بایستی تنها به منظور نگهداری این مواد ساخته شده باشند.

- اصلاح یخچالها و فریزرهای رایج جهت نگهداری موادشیمیایی آزمایشگاهی ممنوع میباشد.

- بر روی یخچالها و فریزرهای نگهداری موادخوراکی بایستی برچسب ممنوعیت نگهداری موادشیمیایی نصب گردد.

- درون یخچالها و فریزرهای آزمایشگاهی نبایستی موادخوراکی نگهداری شوند و بایستی برچسب ممنوعیت نگهداری این مواد بر روی یخچالها و فریزرهای آزمایشگاهی نصب شود.

شكل 13: نمونهای از علامت ممنوعیت نگهداری موادخوراکی در یخچال نگهداری موادشیمیایی

# وسایل حفاظت فردی

- حداقل وسایل حفاظت فردی موردنیاز جهت کارکنان آزمایشگاه عبارتند از:

- لباس آزمایشگاهی (روپوش آزمایشگاه، پیش بند و...)

- عینکها یا گاگلهای ایمنی

- دستکشهای مقاوم به مواد مورد استفاده

- کفشهای محافظ مناسب (جلو و عقب کفش بایستی بسته باشد (

- دیگر وسایل حفاظت فردی از قبیل گاگلهای مخصوص، نقاب صورت، دستکشهای مقاوم در برابر برش و حرارت، گوشیهای حفاظتی و ماسکهای تنفسی در شرایط مورد یاز بایستی استفاده گردند.

- پوشیدن صندل در آزمایشگاه ممنوع است.

- براي پرسنلي كه در محيط آزمايشگاه با مواد قابلاشتعال سر و كار دارند استفاده از روپوش با جنس FR ضروري است.

- سرپرست آزمایشگاه بایستی نفرات شاغل در آزمایشگاه را جهت شرکت در دورههای آموزشی مربوط به وسایل حفاظت فردی معرفی نماید.

- تمامی تجهیزات حفاظت فردی بایستی جهت مشخص شدن صدمات احتمالي به صورت دورهاي و نیز هربار قبل از استفاده توسط شخص استفاده کننده بازرسی گردند.

- وسایل حفاظت فردی یکبار مصرف از قبیل دستکش یکبار مصرف بایستی پس از هربار استفاده به شکل مناسبی دفع گردند.

- استفاده از نقاب حفاظ صورت جایگزین حفاظت از چشمها نمیشود و زمانی که بایستی هم از چشمها و هم پوست صورت محافظت گردد هم عینک ایمنی و هم نقاب حفاظ صورت بایستی پوشیده شود.

- دستکشهای حفاظتی دستها را در مقابل مواد مضر مختلف، بریدگیها، خراشها، سوراخ شدن، بریدگیها، سوختگیهای شیمیایی حرارتی حفاظت کنند. انتخاب دستکش حفاظتی برحسب شرایط موردنیاز براساس ضخامت، زمان نفوذپذیری)به دقیقه(، میزان نفوذ و مقاومت در برابر خوردگی انجام میگیرد.

- زمانی که صدا در آزمایشگاه بیش از 85 دسیبل برسد بایستی از گوشی حفاظتی استفاده نمود.

- استفاده از وسایل حفاظتتنفسی خصوصاً زمانی الزامی است که کنترلهای مهندسی آلودگی هوا در محیط آزمایشگاه کافی نباشد.

- تستهای پزشکی، تست کیپی و آموزشهای خاص در ارتباط با استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی قبل از استفاده از آنها ضروری است.

- زمانی که کار آزمایشگاهی در محیطی انجام میشود که احتمال پرتاب جسم یا اجسام کوچک به سمت چشمها وجود دارد استفاده از عینکهای ایمنی با حفاظ جانبی الزامی است.

- پوشیدن لباسهای آستین کوتاه در محیط آزمایشگاه اکیداً ممنوع است.

# آموزش

- رئیس و سرپرست آزمایشگاه مسئول اطمینان از آموزش مناسب کلیه پرسنل قبل از شروع بهکار در آزمایشگاه و نیز بازآموزی مجدد آنها میباشد.

- آموزشهای ایمنی و بهداشتي جهت کارکنان آزمایشگاه به صورت دورهای برگزار گردد.

- سرپرست آزمایشگاه بایستی مهارت و درک پرسنل از مسائل ایمنی و بهداشتي را سنجیده تا اگر نیاز باشد و یا اینکه اگر شرایط کاری تغیر یابد آموزش مجدد انجام گیرد.

- اسناد و مدارک مربوط به آموزش کارکنان بایستی حداقل  5 سال در واحد مربوطه نگهداری شود.

- کلیه پرسنل آزمایشگاه شامل کارکنان و کارآموزان بایستی آموزشهای خاص در رابطه با کار خود از قبیل موارد زیر را فراگیرند:

- موقعیت و محتوای دستورالعملها و راهنماهای ایمنی در آزمایشگاه

- خطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی، خطرات مربوطه به تجهیزات الکتریکی، اشعههای یونیزان و لیزر در محیطکار، علائم و نشانهها و حدود تماس مجاز با مواد مختلف

- محل دسترسی به منابعی که در آن خطرات و اقدامات ایمنی مربوط به موادشیمیایی بیان شده مانند: SDS

- اقدامات حفاظتی جهت جلوگیری از صدمات

- روشهای اجرایی مربوط به واکنش در شرایط اضطراری

- روشهای کشف موادشیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی موجود یا رها شده در آزمایشگاه

- طریقه استفاده از کمکهای اوليه پزشکی و امداد و نجات در شرایط اضطراري

- مدیریت مناسب مواد زائد موجود در آزمایشگاه و طریقه صحیح دفع آنها

- طریقه نگهداری از مستندات در رابطه با مسائل ایمنی و بهداشتي

# تفاوت برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی SDS با برچسبهای ایمنی  Labels

برچسبهای ایمنی موادشیمیایی مواردی کلی را درباره خطرات بالقوه موادشیمیایی بیان میکنند. تمام ظروف حاوی موادشیمیایی موجود در محیط آزمایشگاه باید با رعایت استانداردهای لازم به طور صحیح برچسب گذاری شوند. تولیدکنندگان و فروشندگان موادشیمیایی موظفاند که محصولات تولیدی خود را به طور صحیح برچسبگذاری نمایند. حتی ظروفی که موادشیمیایی در آنها ریخته شده و بلافاصله مورد استفاده قرار میگیرند نیز حداقل باید با نام ماده برچسبگذاری شوند. با توجه به اینکه برچسبهای ایمنی همانند برگههای اطلاعات ایمنی(SDS)  مشخصات مواد را بیان میکنند، میتوان از برگههای اطلاعات ایمنی مواد به عنوان مرجع برای تهیه برچسبهای ایمنی استفاده نمود. برچسبگذاري بر روي ظروف ميبايست طبق جدول ذیل و شامل الزامات GHS بصورت يكپارچه در سطح آزمايشگاههاي شيميايي شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران انجام گيرد. یک برچسب کامل باید دارای مشخصات زیر باشد

| نام ماده : اتانولC2H6O (الكل) CAS NO:64-17-5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| عبارت هشدار: Danger یا خطر |  |  |
| خطرات: تحریک مخاط چشم تحریک پوست تحریک مخاط تنفسی دارای خطر مسمومیت-عدم بلع ماده-عدم خوردن و آشامیدن در مجاورت ماده |  |  |
| کمک های اولیه: خارج کردن لنز از چشم (درصورت دارا بودن ) ،نگه داشتن چشم در زیر آب جاری(آب سرد) به مدت 15 دقیقه عدم استفاده از پماد چشمی مراجعه به پزشک در تماس با پوست موردی گزارش نشده ارجاع فرد به هوای آزاد، در صورت سختی در تنفس وصل نمودن اکسیژن و ارجاع به دکتر عدم سعی در انجام تهوع ، این ماده ، شل کردن گره هاي محکم لباس ،عدم خوراندن مواد از راه دهان ارجاع به دکتر |  |  |
| شرایط نگهداری و انبارداری : این ماده بایستی در محل های بسته ،دور از نور خورشید ،مکانی خنک و دارای تهویه مناسب، و در دمای مناسب نگهداری شود |  |  |
| احتیاط ایمنی: |  |  |
| روش دفع : از دفع این ماده در آبهای جاری یا دفن در نزدیکی سفره های آبی خودداری گردد.اثرات کوتاه مدت و طولانی مدت دارد |  |  |
| وسایل حفاظت فردی: استفاده از عینک استفاده از لباس و دستکش استفاده از ماسک تنفسی معمولی |  |  |
| شرکت سازنده/وارد کننده: |  |  |

جدول 1نمونهای از برچسبهای ثانویه از پیش آماده

## برچسب گذاری مناسب مواد

- تمامی موادشیمیایی در محیط آزمایشگاه بایستی به منظور اطمینان از اطلاعات خطر جهت کارکنان، بازدید کنندگان و ... به وضوح برچسبگذاری شوند. ضروريست برچسبگذاري براساس سيستم GHS انجام پذيرد.

- مواد را طبق مشخصات محل نگهداری که شرکت سازنده بیان کرده ذخیره نمائید.

- تمامی ظروف بایستی در شرایط مناسب ذخیره گردیده، درب ظروف بسته باشد و به صورت مناسبی برچسبگذاری شده باشند.

- تمامی مواد خطرناک را در ظروف مخصوص، کابینتها یا قفسههای مربوطه نگهداری کنید.

- از قرار دادن مواد ناسازگار و موادی که احتمال واکنش با هم دارند در کنار یکدیگر خودداری نمائید. (پيوست شماره 2)

- موادشیمیایی را بر طبق درجه بندی خطر جداسازی کنید. برای مثال مایعات قابلاشتعال، اسیدهای آلی، مواد اکسیدکننده و غیره. (پيوست شماره 1)

- تمامی کابینتها و قفسههای ذخیره را جهت جلوگیری از سقوط ظروف حاوی، ایمن نمائید.

- مواد یمیایی خصوصاً مایعات شیمیایی خطرناک را در ارتفاع زیر 7 فوت(213.36 cm)  نگهداری نمائید. درصورت امکان کلیه موادشیمیایی را در ارتفاع زیر 7 فوت نگهداری کنید.

- صورتی از موادی که در طول سال در آزمایشگاه ذخیره میشوند تهیه نمائید.

# استفاده ایمن از مواد

- قبل از استفاده از مواد برچسب روی ظروف حاوی و اطلاعات شرکت سازنده را به دقت مطالعه کنید.

- برگه اطلاعات ایمنی مواد SDSرا به دقت مطالعه کنید و خطرات مربوطه را  قبل از استفاده از بشناسید.

- احتیاطهای ایمنی درهنگام استفاده از مواد را به دقت انجام دهید.

- در صورتیکه کارکردن و استفاده از مواد ایجاد بخارات و ذرات خطرناک میکند حتماً عملیات در زیر هود یا سیستم تهویه مناسب انجام گیرد.

- در هنگام استفاده، ظروف حاوی مواد ناسازگار را در کنار هم قرار ندهید.

- از دهان جهت مکیدن و برداشتن مایعات از ظروف استفاده نکنید . برای اینکار بایستی از پوآر و وسایل مخصوص استفاده نمود.

- موادشیمیایی را بو نکنید و آنها را نچشید.

- مطمئن شوید که درب ظروف حاوی مواد پس از استفاده کاملاً بسته شده است.

- تنها مقادیر مورد نیاز از مواد را از انبار و محل ذخیره برداشت نمائید.

- در هنگام استفاده از مواد از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید.

# بازرسی از آزمایشگاه

- بازرسی بایستی به صورت دورهای و با استفاده از چکلیست انجام گیرد.

- درصورت بروز هرگونه نقصی در آزمایشگاه، مسئول آزمایشگاه بایستی درخواست خود را جهت بازرسی و بازدید از آزمایشگاه به امور HSE ارسال نماید.

- مدارک مربوط به بازرسی بایستی به مدت حداقل 5 سال در آزمایشگاه و در امور  HSEنگهداری شود

# اقدامات ویژه برای خطرات خاص

## گازهای تحت فشار و مایع

- مطمئن شوید که سیلندرهای گاز از منابع حرارت دور بوده و کلاهک آنها در زمان عدم استفاده سر جای خود قرار دارد.

- سیلندرهای حاوی گازهای خطرناک (خطر حریق یا خطرات بهداشتی آن طبق لوزی خطر  NFPA 3 یا 4 باشد) در یک کابینت یا محیط محصور با تهویه مناسب قرار گیرد.

- هرگز جهت جابجایی سیلندرها آنها را بر روی زمین نکشید یا غلط ندهید. در هنگام حمل سیلندرها از چرخ یا وسیله حمل مناسب استفاده کنید.

شكل 14تجهیزات مناسب جابجایی سیلندرهای تحت فشار

- در هنگام حمل بایستی حتماً کلاهک بر روی سیلندر قرار داشته باشد.

- نگهداری و استفاده مناسب از رگلاتورها، منیفولدها و ولوهای ایمنی انجام گیرد.

- همیشه در هنگام کار با گازهای تحت فشار یا مایع از گاگلهای ایمنی استفاده شود. ضرورت استفاده از دیگر وسایل حفاظتی مانند نقاب حفاظ صورت، دستکشهای عایق، دستکشهای مقاوم به موادشیمیایی و پیشبند با توجه به ماهیت گاز تحت فشار یا مایع مشخص میشود.

- پس از متصل نمودن سیستم گاز تحت فشار یا مایع، تمامی اتصالات را چک کنید. برای اینکار میتوانید از دتکتورهای مخصوص استفاده کنید. بازرسی و چک نمودن نشتی بایستی به صورت مرتب انجام گیرد.

- درصورت بروز نشتی احتیاطهای لازم را رعایت و اقدامات لازم را انجام دهید.

## مواد خورنده

- در هنگام کار با مواد خورنده از گاگلهای مقاوم در مقابل پاشش موادشیمیایی استفاده کنید. در صورت لزوم از نقاب حفاظ صورت، پیشبند و چکمه محافظ نیز بایستی استفاده شود.

- اسید و باز را به صورت آرام به آب اضافه نمائید. هرگز آب را به اسید یا باز اضافه نکنید.

- اسیدها و بازها را از هم تفکیک کرده و در محلهای جداگانهای نگهداری کنید.

- اسیدهای آلی و معدنی را از هم تفکیک کنید.

- اسیدهای اکسیدکننده) اسید نیتریک، پرکلریک، کرومیک، سولفوریک) را دور از هم نگهدارید.

- از عوامل خنثی کننده مناسب جهت تمیزکردن موادخورنده ریخته شده استفاده کنید. این مواد بایستی در محلهای مشخص و دردسترس قرار داشته باشند.

- در محلی که هیدروفلوریک اسید استفاده یا ذخیره میشود بایستی ژل گلوکناتکلسیم در دسترس باشد. این ژل جهت خنثی نمودن هیدروفلوریک اسیدی که بر روی پوست ریخته یا پاشیده شده است استفاده میگردد. در محل درمانگاه نیز بایستی همیشه مقادیری از این ماده موجود باشد.

- در محلی که فنل ذخیره یا استفاده میشود بایستی پلیاتیلنگلیگول (PEG 300) جهت خنثی نمودن فنل پاشیده شده بر روی پوست موجود باشد. همچنین مقادیری از این ماده بایستی همیشه در درمانگاه نیز موجود باشد.

- استفاده از پرکلریکاسید میتواند منجر به ایجاد نمکهای قابل انفجار پرکلریکاسید گردد. همیشه از این ماده بایستی در زیر هود استفاده نمود.

## مواد قابل انفجار

- مواد قابلانفجار ممکن است به دو شکل وجود داشته باشند. دسته اول موادی هستند که برای ایجاد انفجار تولید شدهاند و دسته دیگر مواد قابلانفجاری هستند که در اثر دهیدراسیون، گذشت زمان یا آلودهشدن به مواد دیگر، خاصیت انفجاری پیدا میکنند. مثالهایی از مواد قابلانفجار شامل TNT و اسیدپیکریک خشک میباشد.

- شرایط تهیه و نگهداری این مواد بایستی در فرمی مخصوص ثبت گردد.

- این مواد بایستی در کابینت یا انبار مخصوص و دور از دیگر موادشیمیایی نگهداری شوند.

- این مواد بایستی به شکل پایدار نگهداری شوند.

- این مواد بایستی از گرما، اصطکاک و یا الکتریسیته ساکن حفظ گردند.

## مواد قابل اشتعال و احتراق

- مواد قابل اشتعال موادی هستند که در شرایط اتمسفریک نقطه اشتعال آنها کمتر یا مساوی با°C 8/37 است. مواد قابلاحتراق نیز موادی هستند که در شرایط اتمسفریک دارای نقطه اشتعال بالاتر از°C 8/37 میباشند.

- منابع جرقه از قبیل سطوح داغ، تجهیزات الکتریکی و الکتریسیته ساکن را از مواد قابلاشتعال و احتراق دور نگهدارید.

- مایعات قابلاشتعالی که حجم آنها بیش از 4 لیتر باشد را بایستی در قوطیهای ایمنی نگهداری کرد.

- در صورتیکه مجموع حجم مایعات قابلاشتعال در آزمایشگاه بیش از 40 لیتر باشد بایستی آنها را در یک کابینت ذخیره مواد قابلاشتعال نگهداری نمود.

- مواد قابلاشتعال و احتراق را دور از مواد اکسیدکننده و اسیدهای قوی نگهداری نمائید.

- مایعات قابلاشتعالی که نیاز به انبارش در محل سرد دارند بایستی در یخچالهایی که به همین منظور طراحی و ساخته شدهاند نگهداری نمود. تعدیل نمودن یخچالهای معمولی و استفاده از آنها برای چنین منظوری ممنوع است.

- قبل از انتقال مایع قابلاشتعال از ظرفی به ظرف دیگر بایستی زمین کردن(Grounding)  و هم بارکردن ظروف (Bonding) به شکل مناسبی انجام گیرد.

## جیوه

- مقادیر بسیار کم جیوه سمی بوده و در صورت ریخت و پاش ایجاد مسائل مهمی مینمایند.

- جهت به حداقل رساندن ریسک ریخت و پاش جیوه تجهیزات حاوی جیوه بایستی در ظروف مخصوص نگهداری شوند.

- توصیه میشود از تجهیزاتی که از مواد جایگزین به جای جیوه استفاده میکنند، استفاده شود. مثلا ًاز ترمومترهای الکلی و الکترونیک به جای ترمومترهای جیوهای استفاده شود.

- تمیزکردن مقادیر جزئی جیوه مثلاً جیوهای که در اثر شکستن ترمومتر ریخته شدهاست، میتواند توسط کاربر انجام گیرد اما ریخت و پاش مقادیر بیشتر بایستی با هماهنگی و نظارت مسئولین HSE انجام شود.

## پراکسیدهای آلی

- پراکسیدهای آلی ممکن است با موادآلی واکنش داده و ایجاد حریق و انفجار نمایند.  این مواد بشدت قابلانفجار بوده و به حرارت، اصطکاک، ضربه و عوامل اکسیدکننده حساس میباشند.

- این مواد با گذشت زمان، ذخیره نامناسب و آلودهشدن میتوانند به خودی خود واکنش دهند.

- پراکسیدهای رایج مورد استفاده در آزمایشگاه شامل بنزوئیلپراکسید، بوتیلپراکسید و لوریلپراکسید میباشند.

- زمان دریافت ماده را بر روی ظرف محتوی بنویسید و طبق فهرست تاریخ دفع آنها را ذکر نمائید.

- زمان نگهداری اين مواد حداکثر 6 ماه پس از بازشدن درب ظرف محتوی است.

- از این مواد دور از موادشیمیایی و مواد ارگانیکی نظیر کاغذ و چوب استفاده کنید.

- طبق دستورالعمل شرکت سازنده این مواد را ذخیره و استفاده کنید.

- از عملیات تغلیظ این مواد مانند تقطیر و کریستاله کردن اجتناب شود.

## اکسید کننده ها

- مواد اکسیدکننده میتوانند در اثر واکنش با موادآلی منجر به حریق و انفجار گردند. از اکسیدکنندههای معروف در آزمایشگاه میتوان پرکلریکاسید و نیتریکاسید را نام برد.

- این مواد را درون ظرف دیگری دور از سایر مواد نگهداری نمائید.

## مواد شیمیایی تولیدکننده پراکسید

- مواد تولیدکننده پراکسید موادی هستند که در نتیجه واکنش با اکسیژن تولید پراکسید میکنند.

- ضربه، حرارت یا اصطکاک میتواند سبب انفجار پراکسید تولیدشده گردد. موادشیمیایی از قبیل اتیلاتر، تتراهیدروفوران، ایزوپروپیلاتر و فلز پتاسیم به عنوان تولیدکننده پراکسید شناخته میشوند.

- برچسب هشدار بر روی ظروف حاوی این مواد نصب گردد. همچنین تاریخ دریافت، بازکردن و تست آنها بر روی ظرف نوشته شود.

- مواد تولیدکننده پراکسید را قبل از اتمام تاریخ انقضاء دفع کنید.

- ظروف تغیر شکل داده یا ظروفی که در آنها کریستال تشکیل شده است را با احتیاط جابجا کنید.

## مواد پیروفوریک

- مواد پیروفوریک موادی مانند بوتیلیتیوم، متیلیتیوم و فسفرسفید است که به صورت خودبخودی در هوا مشتعل میشوند. مقادیر کم این مواد میتوانند حریقهای گستردهای ایجاد نمایند.

- این مواد را در محیط خنثی استفاده و ذخیره نمائید.

- از این مواد در نزدیکی حلالهای قابل اشتعال استفاده نکنید.

- قبل از دفع ظروفی که حاوی این مواد بودهاند بایستی آنها را طبق روش استاندارد آزمایشگاه خنثی نمود.

- قبل از شروع بکار با این مواد مطمئن شوید که خاموش کنندههای مناسب در دسترس میباشند.

## مواد واکنش پذیر با آب

- بسیاری از موادی که با آب واکنش میدهند میتوانند به صورت خودبخودی، ایجاد حرارت نموده و شعلهور شوند یا گازهای قابلاشتعال یا سمی از خود متساعد نمایند. موادی از قبیل: سدیم، پتاسیم، اسیدهای کلر و همچنین پودر بسیار ریز فلزاتی مانند :روی میتوانند با آب واکنش دهند.

- این مواد را دور از منابع آب و رطوبت نگهداری نمائید.

- این مواد را در فضایی که بخوبی تهویه میشود استفاده نمائید.

- این مواد را در محیط خنثی و خشک نگهداری کنید.

- باقیمانده چنین موادی را طبق روش استاندارد آزمایشگاه خنثی و سپس دفع نمائید.

- قبل از استفاده از این مواد از وجود خاموش کنندههای دستی مناسب در دسترس مطمئن شوید.

# پیشگیری از صدمات فیزیکی

- راهروها و خروجیها را تمیز و عاری از مانع نگهدارید.

- مطمئن شوید تجهیزات دوار و متحرک در آزمایشگاه دارای حفاظ مناسب می باشند.

- مطمئن شوید نردبان و چهارپایه در موقعیت ایمن جهت استفاده قرار دارند.

- قطعات سنگین بایستی در ارتفاع زیر 5 فوت قرار گیرند تا خطر سقوط کاهش یابد.

- از روشنایی کافی برای انجام کلیه فعالیتها مطمئن شوید و روشنایی به گونهای باشد تا از ایجاد خیرگی دید جلوگیری شود.

# مدیریت مواد زائد در آزمایشگاه

در خصوص مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي ميبايست كليه شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران از راهنماها و دستورالعملهاي ذيل استفاده نمايند:

- راهنماي مديريت پسماند در شركت ملي نفت ايران با كد شناسايي NIOC-HSE-EN-GU-006-00

- راهنماي مديريت پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-301(0)

- راهنماي طبقهبندي و كدگذاري پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-302(0)

- راهنماي گزارش دهي فرايند مديريت پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-303(0)

- راهنماي محل احداث دفن پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-309(0)

- راهنماي پايش محل دفن پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-310(0)

# منابع

- NFPA 45

- NFPA 70

- NFPA 231

- NFPA 30

- OSHA3404laboratory-safety-guidance

- OSHAfactsheet-laboratory-safety-chemical-hygiene-plan

- ANSI Z9.5- Laboratory ventilation

- ANSI 49- Electrical Instalation

- CRC- Handbook of Laboratory Safety

- راهنماي مديريت پسماند در شركت ملي نفت ايران با كد شناسايي NIOC-HSE-EN-GU-006-00

- راهنماي مديريت پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-301(0)

- راهنماي طبقهبندي و كدگذاري پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-302(0)

- راهنماي گزارش دهي فرايند مديريت پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-303(0)

- راهنماي محل احداث دفن پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-309(0)

- راهنماي پايش محل دفن پسماند در سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست با كد شناسايي MOP-HSED-GI-310(0)

- دستورالعمل شرايط و ويژگيهاي انبارهاي موادشيميايي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي– معاونت سلامت – مركز سلامت محيط و كار

- SDS برگ اطلاعات ايمني مواد شيميايي بر اساس سازمان جهاني (ILO)

- آئين نامه حفاظتي مواد خطرناك و قابل اشتعال– وزارت كار و امور اجتماعي – حفاظت و بهداشت محيط كار

- راهنما و دستورالعمل جامع موادشيميايي خطرناك- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي– معاونت سلامت – مركز سلامت محيط و كار

# پيوست شماره1:  کلاس بندی خطر موجود (Danger)

Classification Of Substance

# پيوست شماره 2: جدول ناسازگاری مواد با یکدیگر

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR

Safety Data Sheet

International Labour Organization- سازمان بين المللي كار

GHS: Globally Hormonized System Of Classifivation And Labelling Of Chemicals

NFPA: National Fire Protection Association

OSHA: Ocupational Safety And Health Administration

BOCA: Building Officials And Code Administrators International

رجوع شود به استاندارد ANSI/AIHA Z9.5.

Conventional Fume Hood

Bypass Hood

Auxiliary Air Hoods

Carcinogen Fume Hood

High Efficiency Particulate Air Filter

High Density Poly Ethylene

Fire Resistant