مديريت بهداشت، ايمني و محیط‌زیست

دستورالعمل تهيه شرح خدمات اندازهگيري عوامل زیانآور محیط کار

در شركت ملي نفت ايران

| مسئوليت | تهيه كننده |  | تأييد كننده | تصويب كننده | تاريخ انتشار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نامخانوادگي | محبوبه كشاورز | علي بهشتي | عباس رزمي | محسن خجسته مهر | شهريور ماه |
| سمت | مسئول پروژه بهداشت كار/ صنعتي | رئيس بهداشت كار/ صنعتي | مدير HSE ، پدافند غيرعامل و مديريت بحران | معاون وزير و مديرعامل | 1401 |

| شماره بازنگري: صفر | تاریخ انتشار: شهريور 1401 | كد مدرک: NIOC-HSE-OH-WI-32-00 |
| --- | --- | --- |

فهرست مطالب

1.	مقدمه	3

2.	هدف	4

3.	دامنه کاربرد	4

4.	مسئولیتها	4

5.	تعاریف و اصطلاحات	5

6.	الزامات عمومي	7

7.	الزامات تخصصي	13

8.	نكات مهم در نمونهبرداري و ارزيابي عوامل زيانآور شيميايي محيط كار	22

9.	نكات مهم در ارزيابي عملكرد هودهاي آزمايشگاهي	27

10.	نكات مهم در اندازهگیری و ارزيابي عوامل زيانآور فيزيكي محيط كار	27

11.	نكات مهم در ارزيابي عوامل زيانآور ارگونوميكي محيط كار	35

12.	نكات مهم در ارزيابي عوامل زيانآور بيولوژيكي محيط كار	36

13.	پايش بيولوژيك	36

14.	منابع	37

15.	پيوستها	40

16.	ضمائم	45

# مقدمه

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان هدف اساسی فعالیتهای بهداشت حرفهای میباشد که در این راستا شناسايي، ارزيابي و كنترل مواجهه افراد با عوامل زيانآور مهمترين نقش را ايفا مينمايد. مواجهه با نوع و ميزان عواملزيانآور محيط كار كاملاً به ماهيت شغل وابسته بوده و از شغلي به شغل ديگر متفاوت است. معمولاً در محيطهاي كاري به دو صورت با عوامل زيانآور مواجهه وجود دارد: مواجهه حاد و مواجهه مزمن.

در مواجههي حاد فرد در زمان كوتاهي با ميزان قابل توجهي از عامل زيانآور مواجهه داشته و عوارض آن سريعاً بروز ميكند ولي در مواجههي مزمن تماس مداوم و مستمر با عامل زيانآور در ميزان كم خواهد بود. عوارض اين نوع مواجهه در دراز مدت حادث ميشود و به همين دليل برگشتپذير و قابل درمان نيست. از اين رو شناسايي زود هنگام اين نوع مواجهه بسيار اهميت دارد تا با كنترلهاي مهندسي (حذف و يا كاهش شدت عامل زيانآور) و يا كنترلهاي مديريتي (ترك دائمي محل آلوده به عامل زيانآور و يا مديريت چرخشي انجام كار) ميزان مواجههي فرد با عامل زيانآور محيط كار را مديريت كنيم. به موازات انجام اين فرآيند، انجام معاينات دورهاي طب صنعتي منطبق بر نوع و ميزان مواجهات فردي براي تشخيص زودهنگام بروز بيماريهاي شغلي و تشديد شونده با شغل اهميت بسزايي دارند. لذا اندازهگیری و آنالیز عوامل زیانآور محیط کار و نتایج حاصله میتواند در کنترل و پيشگیری از اثرات سوء این عوامل نقش مهمی را ایفا نماید. دقت در انجام این مهم و صحت نتایج حاصله از اولویت خاصی برخوردار است که بایستی مورد توجه مجریان امر قرار گیرد. در این دستورالعمل به الزامات اساسي كه لازم است در تهيه شرح خدمات از طرف واحدهاي بهداشت صنعتي شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران به آن توجه شود اشاره شده است.

# هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل ایجاد روشی هماهنگ و مطمئن در تهيه شرح خدماتِ نمونهبرداری، اندازهگیری، آنالیز و ارزيابي عوامل زیانآور محیط کار به منظور عقد قرارداد با شرکتهای ارائه كننده خدمات مهندسي بهداشت حرفهاي و حصول اطمینان از صحت و دقت نتایج حاصله در شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران است.

# دامنه کاربرد

كليه شركتهاي فرعي و تابعه، مناطق عملياتي، طرحها و پروژههاي شركت ملي نفت ايران و پيمانكاران طرف قرارداد با اين شركتها.

# مسئولیتها

  - مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران

- بازنگری و به روزرسانی مستند حاضر بر حسب نياز

- بررسي و تأييد شرح خدمات پروژههاي اندازهگيري عوامل زيانآور محيط كار كه در ادارات HSE شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران تهيه ميگردد. بر اساس ابلاغيه مديركل محترم HSE وزارت نفت (پيوست 1) و ابلاغيه مديريت HSE شركت ملي نفت ايران (پيوست 2) منطبق بر مفاد اين دستورالعمل.

  - ادارات HSE شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران

- شناسايي و الويتبندي ريسكهاي بارز بهداشت صنعتي در شركت خود

- تهيه شرح خدمات اندازهگيري و ارزيابي عوامل زيانآور محيط كار با استفاده از نتايج الويتبنديها

- تسلط كامل بر مفاد این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در تهيه شرح خدماتهاي مرتبط

- نظارت بر حسن انجام خدمات توسط پيمانكار مطابق بر مفاد دستورالعمل

- بررسي و اصلاح شرح خدمات شركتهاي تابعه و مناطق عملياتي توسط ادارات HSE شركتهاي فرعي قبل از ارسال براي مديريت HSE به منظور اخذ تأييديههاي لازم

  - سرپرستان ساير واحدها

- همکاری همه جانبه با واحد HSE و شرکتهای پیمانکاری و توجیه کارکنان خود براي همكاري در انجام صحيح و به موقع نمونهبرداری و اندازهگیری عوامل زیانآور محیط کار

  - کارکنان

- ارائه اطلاعات صحيح و دقيق از فرآيند انجام كار و شرايط محيط كار خويش به واحدHSE

- همكاري در انجام صحيح و به موقع نمونهبرداری و اندازهگیری عوامل زیانآور محیط کار با واحدHSE  و شرکتهای پیمانکاری

# تعاریف و اصطلاحات

- عوامل زیانآور محیط کار: به مجموعهای از خصوصيات و شرایط مخاطرهآميز براي سلامت شاغلين اطلاق ميشود كه به پنج گروه اصلي تقسيم ميگردند: عوامل فيزیکي (عامل: سر و صدا، ارتعاش، گرما و سرما، پرتوها، روشنایي نامناسب، فشار نامتعارف و...)، عوامل شيميایي (عامل: گرد و غبارها، بخارات، گازها و...)، عوامل بيولوژیک (عامل: باكتريها، قارچها و...)، عوامل ارگونوميکي (عامل: حمل بار دستي، وضعيت نامناسب ايستگاه كاري و...) و عوامل روانی (عامل: استرس شغلي، نوبتكاري و ...).

- منبع عامل زيانآور: فرآيند، شرايط، تجهيز يا ابزاري كه ايجاد كنندهي يك عامل زيان آور ميباشد. مانند: جوشكاري: ايجاد فيومهاي فلزي، غواصي: ايجاد فشار نامتعارف، توربين بخار: توليد سر و صدا، اره برقي:ايجاد ارتعاش و... .

- کالیبراسيون: مقایسه دقیق ابزار اندازهگيري يا نمونهبرداري با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت، سلامت و صحت آن ابزار، تعیین میزان خطای ابزار نسبت به مرجع استاندارد و تنظیم دقيق ابزار اندازهگيري يا نمونهبرداري و يا محاسبه ضريب خطا براي اصلاح نتايج حاصله از آن ابزار.

- استراتژي اندازهگيري يا نمونهبرداري: تعيين هدف اندازهگيري يا نمونهبرداري به منظور مشخص شدن نحوه انجام كار (مانند: سنجش روشنايي به صورت موضعي يا عمومي، ارزيابي مواجهات فردي با بنزن يا مواجهات محيطي با بنزن، دزيمتري فردي صدا يا اندازهگيري موضعي صدا براي تعيين زون خطر و ...)

- روش استاندارد نمونهبرداری، اندازهگیری و آنالیز: روشي استاندارد براي تعيين مقادیر کمي و کيفي از عوامل زیانآور محيط کار ميباشد كه شامل: توضيحات كاملي در خصوص نحوه انجام نمونهبرداري يا اندازهگيري، تجهيزات مورد نياز، نحوه نگهداري و حمل نمونه، شرايط آناليز نمونه و غيره است.

- حد مجاز مواجهه (OEL): میزانی از مواجهه که اثرات سوء بهداشتی به دنبال نداشته باشد. این مقادیر توسط نهادهای قانونی و مجامع علمی تعیین میشود. در ايران كتاب حدود مجاز مواجهه شغلي مرجع قابل استناد است.

- مواجهه قابل قبول: قضاوتی است كه در مورد ميزان مواجهه با یک عامل زیانآور که با اطمینان بالا، کمتر از OEL ارزیابی شده، صورت میگیرد.

- مواجهه غیر قابل قبول: قضاوتی است که در مورد مواجهه با یک عامل زیانآور که با اطمینان بالا، بیشتر از OEL ارزیابی شده، صورت میگیرد.

- مواجهه غیرقطعی: قضاوتی است که به دلیل عدم قطعیت موجود در نتایج ارزیابی مواجهه صورت میگیرد. میزان عدم قطعیت به نحوی است که نمیتوان با اطمینان بالا در مورد قابل قبول بودن یا نبودن آن در مقایسه با OEL اظهار نظر کرد.

- حد مجاز سطح (SL): غلظتي از مواد شيميايي بر روي سطوح تجهيزات و وسايل محل كار كه در صورت تماسهاي مستقيم يا غيرمستقيم با آن احتمال ايجاد اثرات زيانآور وجود ندارد.

- گروههاي همسان (SEG): نفرات يا سمتهاي شغلي داراي مواجهه يكسان با يك عامل زيانآور

- مسئول بهداشت كار/صنعتي: رئيس، كارشناس ارشد يا كارشناس بهداشت حرفهاي در شركت كارفرما كه وظيفهي شناسايي و الويتبندي ريسكهاي بارز بهداشت صنعتي در شركت خود، تهيه شرح خدمات اندازهگيري و ارزيابي عوامل زيانآور محيط كار با استفاده از نتايج الويتبنديها، نظارت مستقيم بر انجام كار پيمانكار، بررسي گزارش دريافتي از پيمانكار، تدوين راهكارها و اقدامات اصلاحي و كنترلي براي رفع مواجهات بيش از حد مجاز، پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و كنترلي، تدوين برنامه سنجش اثربخشي اقدامات اصلاحي و كنترلي را بر عهده دارد.

- مسئول فنی پيمانكار (متخصص بهداشت حرفهای): شخصي که در شركت پيمانكارِ خدمات مهندسي بهداشت حرفهاي، مسئوليت نمونهبرداري يا اندازهگيري، حمل نمونه، تجزیه و تحليل، محاسبات و اعلام نتایج را دارد. مسئول فني پيمانكار ميبايست داراي مدارك تحصيلي معتبر در رشته مهندسي بهداشت حرفهاي باشد.

# الزامات عمومي

## قبل از اجراي پروژه

    - بر طبق مصوبات و ابلاغيههاي موجود (پيوست 1و 2) و به منظور پيروي از رويهاي يكسان و بهرهمندي مطلوب و بهينه از منابع، قبل از اجراي هر گونه قرارداد مربوط به اندازهگيري عوامل زيانآور محيط كار در شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران ميبايست شرح خدمات تدوين شده به تأييد مديريت HSE شركت ملي نفت ايران برسد.

    - بر طبق قوانين كشور، انجام كليه خدمات مهندسي بهداشت حرفهاي تنها از طريق شركتهاي داراي صلاحيت و با مجوز معتبر از دانشگاههاي علوم پزشكي استان ذيربط امكانپذير بوده و داراي سنديت قانوني است.

    - شرکتهای پیمانکاری قبل از عقد قرارداد موظف میباشند مجوز فعالیت در زمینه نمونهبرداری، اندازهگیری و آنالیز عوامل زیانآور محیط کار صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را كه به مدت طول اجراي پيمان داراي اعتبار بوده و يا حداقل سه ماه قبل از تاريخ انقضا نسبت به تمديد آن اقدام نموده باشند به واحد HSE شرکت/واحد مربوطه ارائه نمایند.

    - حضور مسئول فني شركت پيمانكاري منتخب در كل زمان نمونهبرداري و سنجش عوامل زيانآور محيط كار در محل اجرا الزامي است.

    - شرکتهای پیمانکاری قبل از عقد قرارداد موظف به معرفي آزمايشگاه همكار خود و ارائه گواهينامه صلاحیت آن آزمايشگاه از سازمانهای ذیربط مانند مرکز ملی تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میباشند. (ترتیبی اتخاذ گردد که آنالیز نمونهها به آزمایشگاههای مورد تأیید و فعال در زمینه بهداشت حرفهای واگذار گردد.)

    - شرکتهای پیمانکاری موظف به همکاری همه جانبه با مسئولين بهداشت حرفهای شرکت/ واحد كارفرما هستند.

    - کارشناسان شرکتهای پیمانکاری موظف میباشند قبل از اقدام به نمونهبرداری و اندازهگیری عوامل زیانآور محیط کار، به اتفاق کارشناس بهداشت حرفهای HSE شرکت/واحد مربوطه از اماکن کاری مورد نظر بازدید به عمل آورده تا شناسایی کامل از عوامل زیانآور محیط کار به درستی صورت پذیرد، این حضور در زمان حداکثر فعالیت سايت/واحد و با در نظر گرفتن شرایطی که گویای بیشترین مواجهه شاغلین با عوامل زیانآور محیط کار باشد انجام گیرد و اطلاعات آن نیز ثبت گردد.

    - پيمانكار موظف است برنامه زمانبندي پيشنهادي اجراي كار را حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ مبادله توافقنامه تسليم كارفرما نمايد تا پس از اصلاح و تصويب‌، براي اجرا به قرارداد كار ابلاغ شود. ملاك محاسبه تأخيرهاي مجاز و غير مجاز پروژه، برنامه زمانبندي ابلاغ شده مي‌باشد.

    - قبل از شروع به انجام نمونهبرداری و اندازهگیری، شرکتهای پیمانکاری موظف به ارائه طرح نمونهبرداری، اندازهگیری و آنالیز به شرح زیر به واحدHSE  شرکت/واحد مربوطه میباشند:

- متن استاندارد متدها، روشهای نمونهبرداری، اندازهگیری و آنالیز مورد استفاده در كار، برگرفته از مراجع معتبر مانند: OSHA،NIOSH  و ... به زبان اصلی و ترجمه فارسی

- فهرست تجهیزات مورد استفاده در نمونهبرداری، اندازهگیری و آناليز

- گواهی معتبر کالیبراسیون تجهیزات نمونهبرداری و اندازهگیری

- مشخصات فردي و تخصصي (مدرك تحصيلي، سابقه كار و ...) افرادي که به امور نمونهبرداری، اندازهگیری و آناليز مبادرت میورزند.

    - تهيه و تأمين كليه ابزارآلات و تجهيزات مورد استفاده در عمليات نمونهبرداري، اندازهگيري، ارزيابي و ثبت و ضبط اطلاعات و نيز تجهيزات ايمني كاركنان پيمانكار (كفش و كلاه ايمني و ...) به عهده پیمانکار ميباشد.

    - پيمانكار بايد كليه تجهيزات مصرفي و امكانات لازم را قبل از شروع كار به طور يكجا مهيا نمايد به نحوي كه پس از شروع پروژه اجراي آن طبق برنامه زمانبندي ارائه شده پيشرفت نمايد و به دليل تهيه، تأمين و يا خريد لوازم مورد نياز انجام كار مختل نگردد. از جمله: باتری اضافی، چراغ قوه EX (برای کار در شیفت شب)، چسب نواری، برچسب آماده، تخته شاسی، پیچ گوشتی تنظیم دبی دستگاهها، ساعت جهت ثبت زمان نمونهگیری در مکانهایی که حمل تلفن همراه ممنوع است، پنس، Dish Plate به تعداد کافی، جعبه مخصوص جهت تأمین شرایط استاندارد نگهداري و حمل نمونهها (Cool Box) و ... .

    - پيمانكار موظف است در هنگام ارائه پيشنهاد قيمت و قبل از عقد قرارداد تمامي متدهاي ارائه شده در شرح خدمات را مطالعه نموده و از داشتن تجهيزات لازم و توانايي انجام آن اطمينان حاصل نمايد. چنانچه به هر دليلي امكان استفاده از متد مشخص شده را ندارد، علت عدم امكان را اظهار كرده و روش جايگزين و پيشنهادي خود را ارائه نمايد تا كارفرما در صورت صلاحديد نسبت به جايگزين نمودن متد اقدام كند.

    - در صورتي كه پيمانكار راساً نمونهها را در آزمايشگاه خود آناليز ميكند لازم است قبل از شروع كار، ليست كاملي از تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي خود را ارائه نمايد. چنانچه جهت تجزيه و آناليز نمونههاي شيميايي از آزمايشگاه ديگري كمك ميگيرد، بايد آن آزمايشگاه مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان و معاونت بهداشت دانشگاه ذيربط بوده و مدارك و تأييديههاي آزمايشگاه ارائه گردد.

    - در هر مرحله از كار در صورت درخواست کارفرما مبنی بر بازدید از تجهیزات و آزمایشگاه آنالیز نمونهها، پیمانکار میبایست هماهنگیهای لازم را جهت انجام بازدید به عمل آورد.

    - در هر مرحله از كار در صورت بازديد كارفرما از نحوه اجرا، محل آزمايشگاه  و تجهيزات پيمانكار و مشاهده نمودن موردي خلاف مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و قرارداد فيمابين، كارفرما ميتواند قرارداد را فسخ و بابت هيچ يك از اقدامات بعدي هزينهاي پرداخت ننمايد و يا مطابق جدول جرائم مندرج در قرارداد، شركت پيمانكار را جريمه نمايد.

    - ارائه گواهي کالیبراسیون معتبر با تاریخ اعتبار مشخص برای تمام تجهيزات مورد استفاده در نمونهبرداري، اندازهگیری و آنالیز نمونهها از مراجع ذيصلاح پيش از انجام كار الزامي است در غير اين صورت بابت هيچ يك از اقدامات بعدي هزينهاي پرداخت نخواهد شد.

## حين اجراي پروژه

    - شرکتهای پیمانکاری در راستای جلب همکاری سرپرستان و کارکنان واحدهای تحت پايش موظف به توجیه و آموزش آنان (به ويژه هنگام نمونهبرداری و اندازهگیریهاي فردی) میباشند به نحوی که از صحت و دقت نمونهبرداری و اندازهگیریها اطمینان حاصل شود.

    - پيمانكار موظف است نمونهبرداري/اندازهگيري را در هر مرحله با هماهنگي كارفرما و طبق برنامه زمانبندي مورد تأیید کارفرما انجام دهد و جا به جايي فازهاي اجرايي پروژه تنها در صورتي قابل قبول است كه دلايل مجري به تأييد كارفرما رسانده شود.

    - پيمانكار موظف است نمونهبرداري/اندازهگيري را در هر مرحله تنها با حضور و نظارت مستقيم نماينده كارفرما انجام دهد.

    - پیمانکار موظف است کلیه پارامترها را مطابق با شرح خدمات انجام داده و در این راستا هیچ گونه توجیهی اعم از نبود تجهیزات، نبود جاذب، نبود متد و... پذیرفته نمیباشد و چنانچه در ارائه خدمات نقص یا کاستی رخ دهد، کارفرما حق فسخ قرارداد در هر مرحله از کار یا كسر جریمه (مطابق جرائم تعيين شده در قرارداد) براي انجام آن پارامتر را (منظور پارامتر حذف شده میباشد) برای خود محفوظ می‏دارد.

    - تجربه نشان ميدهد كه هنگام نمونهبرداري/اندازهگيري، رفتار و عملكرد عادي كاركنان تغيير مييابد و همين امر سبب ميشود كه نتيجه واقعي حاصل نگردد. بنابراين به ويژه هنگام نمونهبرداري/اندازهگيريهاي فردي بايد كاركنان، تحت نظارتِ نزديك باشند تا امكان دستكاري تجهيزات و يا ساير اقدامات عامدانه كه موجب تغيير در شرايط و عدم حصول نتيجه واقعي ميشود، ايجاد نگردد. بديهي است مسئوليت هر گونه دستكاري كه منجر به مختل شدن نمونه يا نتايج اندازهگيري گردد با پيمانكار ميباشد و كارفرما در قبال آن نمونه، هزينهاي پرداخت نخواهد كرد.

    - در هر مرحله از پروژه ادامه كار، منوط بر تأييد حسن اجرا و كيفيت انجام كار توسط نماينده كارفرما است.

## بعد از اجراي پروژه

    - پرداخت هزينه انجام پروژه منوط به ارائه گزارش نهايي و اخذ تأييد كارفرما ميباشد.

    - پیمانکاران موظفند در خصوص نحوه گزارشدهی نتایج حاصل از نمونهبرداری و آنالیز عوامل زیانآور محیط كار، نظرات کارشناسان بهداشت حرفهای شرکت/واحد كارفرما را اخذ نمایند و حتيالامكان ترتیبی اتخاذ گردد نتایج در قالب نرم افزارهایی ارائه شود که گزارشگیری از آن با انتخاب متغیرها به راحتی امکانپذیر باشد.

    - پيمانكار موظف است حداكثر 30 روز پس از انجام نمونهبرداري و اندازهگيري نسبت به ارائه پيشنويس گزارش به صورت فايل الكترونيك و نسخه کپی به کارفرما اقدام نمايد و چنانچه ديرتر از موعد مقرر اقدام نمايد مشمول جريمه مطابق با نظر كارفرما خواهد بود.

    - پيمانکار موظف است در خاتمه كار گزارش اقدامات و نتایج نمونهبرداری، اندازهگيري و ارزيابي را بصورت فايل پاورپوينت آماده نموده و به همراه گزارش تحليلي و پيشنهاد اقدامات اصلاحي و كنترلي، در جلسهاي با حضور مسئولين HSE کارفرما و ساير مدعوين جلسه، ارائه نمايد.

    - سوابق اندازهگيري و ارزيابي (پايش) عوامل زيانآور ميبايست براي يك دوره حداقل 15 ساله نگهداري گردند تا بتوان از آن براي بررسي اثر مواجهات فردي شاغليني كه دچار بيماريهاي ناشي از كار ميگردند استفاده نمود.

    - درج اطلاعات حاصل از اندازه گيري عوامل زيانآور در سامانه مديريت عملكرد بهداشت اداره كل HSE وزارت نفت (به لحاظ محرمانه بودن برخي دادهها و اطلاعات موجود در سامانه) توسط پيمانكار منتخب ممنوع ميباشد. ورود اطلاعات به سامانه مديريت عملكرد بهداشت صرفاً ميبايست توسط مسئول بهداشت حرفهاي كارفرما كه داراي رمز عبور شخصي و مورد تائيد مديريت HSE شركت ملي نفت ايران ميباشد صورت پذيرد.

# الزامات تخصصي

## انتخاب عوامل زيانآور جهت اندازهگيري

در صنايع نفتي عوامل زيانآورِ متنوعي از جمله انواع مواد شيميايي، عوامل فيزيكي (نور، صدا، امواج يونيزان و غيريونيزان، حرارت، برودت، امواج الكترومغناطيس، ارتعاش و ...)، عوامل ارگونوميكي، عوامل رواني و بيولوژيكي وجود دارند. بر همين اساس برخي از كاركنان در معرض يك عامل زيانآور و برخي ديگر در معرض دو يا چند عامل زيانآور خواهند بود. بايد توجه داشت كه اندازهگيري تمامي اين عوامل نه تنها لزومي ندارد، بلكه به دليل كمبود منابع عملاً امكانپذير نخواهد بود. لذا همواره انتخاب عامل/عوامل زيانآور و افرادي كه با اين عامل/عوامل زيانآور مواجهه دارند براي ارزيابي، از مهمترين چالشهاي متخصصان بهداشت حرفهاي است. اين مهم نيازمند جمعآوري اطلاعات اوليه و برآوردهاي فني است. برخي از اين بررسيها يك بار و برخي ديگر در هر دوره ارزيابي عوامل زيانآور محيط كار ميبايست انجام شوند. علاوه بر آن ملاحظاتي وجود دارد كه بايد حتماً مد نظر قرار گيرند:

    - به طور كلي در تعيين تعداد نمونههاي اندازهگيري و بازه زماني انجام سنجش هر عامل زيانآور ابتدا ميبايست نتايج آخرين پايش مورد توجه قرار گيرند:

الف- تمام نقاطي كه مقدار عامل زيانآور اندازهگيري شده در آنها در وضعيت مطلوب قرار داشته است و در بررسي مواجهات فردي، شاغليني كه داراي شرايط مطلوب بودهاند و از آن زمان تا كنون تغييري در شرايط حاكم بوجود نيامده است، از فهرست اندازهگيريها حذف شوند. (مطابق با ضوابط آخرين ويرايش راهنماي تدوين استراتژي ارزيابي و مديريت مواجهات شغلي كاركنان با عوامل زيانآور محيط كار با كد شناسايي MOP-HSED-GI-102) به منظور حصول اطمينان از استمرارِ وضعيت مطلوب ميتوان به جاي اندازهگيري مستمر به پايشهاي تصادفي با تعداد نمونه محدود توسط متخصصين بهداشت حرفهاي شركتها اكتفا نمود. اين پايشها ميتواند شامل بازديدهاي دورهاي از محيط كار، اندازهگيريهاي محيطي، بررسي نتايج معاينات دورهاي و نظارت بر تغيير در فرآيندها و يا شرايط محيط كار باشد.

- تمامي نقاطي كه مقدار عامل زيانآور اندازهگيري شده در آنها در وضعيت نامطلوب قرار داشته و در بررسي مواجهات فردي تمام شاغليني كه داراي شرايط نامطلوب بودهاند و از آن زمان تا كنون اقدام اصلاحي و كنترلي براي بهبود آن صورت نگرفته است، از فهرست اندازهگيريها حذف ميشوند و ميبايست به جاي آن اقدامات اصلاحي و كنترلي جهت حذف، كاهش و كنترل عامل زيانآور تا رسيدن به حد مجاز و شرايط مطلوب تعريف و اجرا گردد. و مادامي كه اقدامات اصلاحي و كنترلي صورت نگرفته است نبايد مجدد اندازهگيري شود، حتي اگر فرآيند اصلاح آن بيش از يك سال بطول انجامد. مگر آن كه تغييري در شرايط حاكم (بدتر يا بهتر شدن شرايط) بوجود آمده باشد.

- به طور خاص در مورد سنجش عوامل زيانآور شيميايي بر اساس ابلاغيه شماره ابام/281713 مورخ 16/06/1401 مديركل محترم HSE وزارت نفت و بر اساس توافقات صورت گرفته با دفتر سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (پيوست 3) بازه زماني اجراي پروژههاي اندازهگيري آلايندههاي شيميايي به شرح ذيل تعيين ميگردد:

- چنانچه نتايج اندازهگيري آلايندههاي شيميايي در شاغلين داراي مواجهه بيش از حدود مجاز شغلي آلاينده باشد، كارفرما بايد در اسرع وقت اقدامات كنترلي لازم را براي كاهش ميزان آلايندهها به زير حد مجاز به عمل آورده و نمونهبرداري و آناليز يكبار قبل و يكبار بعد از اقدام كنترلي صورت پذيرد (اندازهگيري مجدد قبل از هرگونه اقدام كنترلي لازم نيست).

- چنانچه نتايج اندازهگيري آلايندههاي شيميايي در شاغلين داراي مواجهه حداكثري، مقاديري بين 70 الي 100 درصد حدود مجاز برسد، تا زماني كه تغييري در فرآيند، مواد و تكنولوژي ايجاد نشود، حداقل هر سه سال يكبار نمونهبرداري و سنجش عوامل شيميايي تكرار گردد.

- اگر نتايج اندازهگيري براي افراد با بالاترين ميزان مواجهه، كمتر از 70 درصد حدود مجاز مواجهه شود و يا اقدامات كنترلي منجر به كاهش مواجهه شاغلين با آلايندههاي شيميايي به اين ميزان برسد، تا مادامي كه تغييري در فرآيند، مواد و تكنولوژي ايجاد نشود نيازي به تكرار نمونهبرداري نيست.

- اين استراتژي تا زماني كه روش اختصاصي جهت تدوين برنامه اندازهگيري براي ديگر عوامل زيانآور محيط كار به صورت جداگانه ابلاغ نشده است، ميتواند به عنوان الگويي براي سنجش ساير عوامل زيانآور محيط كار استفاده گردد.

    - فهرست سمتهاي سازماني موجود در شركت، مشخص نمودن تعداد شاغلين بر روي هر سمت و محل اشتغال هركدام توسط ادارات HSE كارفرما از واحدهاي منابع انساني و امور اداري شركتها اخذ گردد.

    - مطالعه شرح وظايف هر يك از سمتها و بررسي فرآيند انجام كار توسط كارشناس بهداشت حرفهاي كارفرما صورت پذيرد. (ميتوان از نتايج JHA استفاده نمود)

    - بازديد از محل كار هريك از شاغلين به منظور مشاهده مستقيم نحوه انجام كار، مصاحبه با شاغل و آشنايي با ماهيت واقعي كار، به منظور بررسي شرايط محيط كار و تهيه فهرست عوامل احتمالاً زيانآور در محيط كار توسط كارشناس بهداشت حرفهاي كارفرما صورت پذيرد.

    - فهرست منابع ايجاد و انتشار عوامل زيانآور و مشخص كردن محل اين منابع بر روي نقشه PFD توسط كارشناس بهداشت حرفهاي كارفرما تهيه گردد. (اين مهم بخصوص در مورد منابع توليد صدا و تهيه نقشه صوتي، محل انتشار گازها و بخارات آلاينده يا منابع توليد امواج الكترومغناطيس كاربرد دارد).

    - اولويتبندي عوامل زيانآور شناسايي شده بر حسب ميزان خطرآفريني براي كاركنان انجام گردد.

    - باتوجه به محدوديت منابع پايش كليه عوامل زيانآور محيط كار براي تمامي افراد ميسر نخواهد بود لذا توجه به نتايج معاينات دورهاي، اظهار نارضايتي كاركنان از شرايط شغلي خود و تغييرات فرآيندي ميتوانند ملاك عمل قرار گيرند.

    - بررسي نتايج معاينات دورهاي و اخذ مشاوره از پزشكِ مجري معاينات دورهاي به منظور شناسايي افرادي كه احتمالاً اولين علائم بيماري شغلي را بروز دادهاند مورد توجه قرار گيرد.

    - با توجه به محدوديت منابع و به منظور كاهش تعداد نمونهها با استفاده از راهنماي تدوين استراتژي ارزيابي و مديريت مواجهات شغلي كاركنان با عوامل زيانآور محيط كار با كد شناسايي MOP-HSED-GI-102 (1) اقدام به تعريف گروههاي همسان (SEG) نمايند.

    - گروههاي حساس و افرادي كه بواسطه خصوصيات فردي (سن، ابتلا به بيماريهاي غيرواگير و زمينهاي مانند ديابت و فشار خون، استفاده از تجهيزات پزشكي خاص مانند سمعك و ...) در معرض ريسك بيشتري هستند شناسايي شده و در اولويت پايش قرار گيرند.

* توجه1: در برخي موارد و به هنگام تمديد گواهينامههاي بينالملي مانند:  ISO 45001، مميز و نماينده CB مدارك مستند مبني بر انجام اندازهگيري عوامل زيانآور محيط كار را درخواست ميكنند و تمديد گواهينامه را منوط به ارائه اين مستندات ميدانند. بايد توجه داشت كه بر اساس الزامات اين استاندارد ميبايست كليه ريسكهاي موجود در محيط كار شناسايي شده و تحت كنترل باشند و به هيچوجه اندازهگيري مستمر كليه عوامل زيانآور در محيط كار مد نظر استاندارد نيست.

** توجه 2: پس از جمعآوري اطلاعات ياد شده ميتوان تصميم گرفت كه در هر دوره كدام عامل زيانآور را براي كدام گروه از شاغلين اندازهگيري نماييم.

## هدف از اندازهگيري

به طور كلي اندازهگيري عامل/ عوامل زيانآور با يكي از اهداف زير انجام ميشود:

- پايش اثربخشي اقدامات اصلاحي يا كنترلي.

- پايش مواردي كه تاكنون اندازهگيري و ارزيابي نشدهاند.

- پايش مواردي كه مطابق با راهنماي تدوين استراتژي ارزيابي و مديريت مواجهات شغلي كاركنان با عوامل زيانآور محيط كار با كد شناسايي MOP-HSED-GI-102 (1) نيازمند پايش مجدد هستند.

- پايش در شرايطي كه تغييرات كلان و تأثيرگذاري در محيط كار اتفاق افتاده و منجر به تغيير پروفايل مواجهات فردي شاغلين خواهد شد.

## استراتژي اندازهگيري

استراتژي اندازهگيري بر مبناي هدف از اندازهگيري مشخص ميگردد. به عنوان مثال: برخي از اندازهگيريها بصورت فردي و به منظور تعيين ميزان مواجهه فردي شاغلين و مقايسۀ آن با حدود مجاز هشت ساعته (TLV) و يا 15 دقيقهاي به منظور مقايسه با ميزان خطر آني براي سلامتي فرد )(IDHL ميباشند و برخي ديگر بصورت محيطي و به منظور مشخص نمودن منابع توليد عامل زيانآور يا محدوده خطر و يا تهيه نقشههاي انتشار آلودگي است. ممكن است اندازهگيري براي تعيين قدرت آلايندگي منبع توليد آلاينده انجام شود. مثلاً در اندازهگيري صداي تجهيزات و دستگاهها، هدف تعيين ميزان صدا در فواصل مختلف از دستگاه و مشخص نمودن محدودههاي خطر، احتياط و ايمن و ترسيم نقشه صوتي در محدوده اطراف دستگاه بر روي نقشه PFD ميباشد. بنابراين اگر به عنوان مثال ارزيابي مواجهه فردي شاغل با صدا هدف از اندازهگيري باشد، با توجه به شرايط كار او ممكن است دزيمتري فردي، يا بررسي فركانسي صدا در شبكه توزيع A، يا سنجش موضعي شدت صدا در ايستگاه كاري فرد، بعنوان استراتژي اندازهگيري در نظر گرفته شوند. بر همين اساس شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران ميبايست استراتژي اندازهگيري و ارزيابي عوامل زيانآور محيط كار را در شرح خدمات خود مشخص نمايند و شرکتهای پیمانکاری موظف به اخذ و مطالعه شرح خدمات و استراتژي اندازهگیری از واحد HSE شرکت/واحد كارفرما میباشند و بر اساس آن برنامهریزی در خصوص نمونهبرداری، اندازهگیری و آنالیز عوامل زیانآور محیط کار صورت پذیرد.

در ذيل به نمونههایی از این استراتژيها اشاره میشود:

- ارزيابي میزان مواجهه فردي شاغلین با عوامل زیانآور محیط کار

- تعیین منابع اصلی ايجاد انتشار عامل زيانآور

- ارزيابي وضعیت توزیع عامل زيانآور از نظر زمانی و مکانی و تهيه نقشه توزيع

- تعیین اقدامات اصلاحي و کنترلي عامل زيانآور

- بررسي ميزان اثربخشي روشهای اصلاحي و کنترلي عامل زيانآور

- و ...

## تهيه شرح خدمات

پس از مشخص شدن مواردي كه ميبايست اندازهگيري و ارزيابي شوند و تعيين استراتژي اندازهگيري، ضروري است تا شرح خدمات مورد نياز براي ارائه به پيمانكار مجري توسط كارفرما تهيه گردد. در تهيه شرح خدمات رعايت موارد ذيل الزاميست:

    - در صورتيكه پروژه در چند منطقه/سايت عملياتي يا ستادي مختلف انجام ميشود، ابتدا يك مقدمه كوتاه براي معرفي شركت و يك جدول جمعبندي از نوع و تعداد كليه موارد مورد بررسي در كل پيمان آورده شود. ضروري است شرح خدمات مربوط به هر منطقه/سايت در فصلي جداگانه تنظيم شده باشد به نحوي كه در ابتداي هر فصل مقدمهاي كوتاه از مشخصات منطقه/سايت مانند: تعداد كل شاغلين، موقعيت جغرافيايي، فرآيندهاي موجود و ... به همراه يك جدول جمعبندي كه نمايانگر نوع و تعداد موارد مورد بررسي در همان محل است قرار گيرد. در ادامه جداول تشريحي به تفكيك هر يك از عوامل زيانآور محيط كار و منطبق با جداول شماره 1 تا 5 (ضمائم) تنظيم گردند. توصيه اكيد ميگردد تا فرمت جداول در تمامي فصول يكسان باشد.

    - براي انتخاب روش اندازهگيري عوامل زيانآور، محل و تعداد نقاط اندازهگيري يا نمونهبرداري بايستي دلايل كافي و منطقي وجود داشته باشد.

    - منابع توليد و انتشار هر يك از عوامل زيانآور در محيط كار مشخص شود. (به عنوان مثال: منابع توليد صدا، ارتعاش، ميدانهاي مغناطيسي و...)

    - تعيين شود كه چه افرادي، با چه سمتهايي، به چه نحوي و براي چه مدتي در معرض اين عوامل زيانآور قرار دارند.

    - محل دقيق نمونهبرداري يا اندازهگيري كه معمولاً ايستگاه كاري افراد هست مشخص گردد.

    - نوع شيفت كاري افرادِ مورد ارزيابي مشخص شود. (روزكار، شبكار، نوبتكار 8 ساعته/ 12 ساعته، اقماري و هرگونه ساعات كاري نامتعارف)

    - نمونهبرداری و اندازهگیری عوامل زیانآور محیط کار ميبايست مبتنی بر روشهای تصمیمگیری آماری باشد، به نحوی که دادهها بتوانند انطباق یا عدم انطباق میزان مواجهه با استانداردهاي پشتیبانی کننده را مشخص نمايند. به عنوان مثال به موارد ذيل اشاره ميشود:

- تعيين حداقل تعداد نفراتي كه ميبايست براي ايشان نمونهبرداری يا اندازهگیری انجام پذيرد.

- نمونهبرداری يا اندازهگیری فردی از کدام فرد یا افراد بایستی صورت پذیرد.

- حداقل تعداد نمونه مورد نياز براي هر فرد كه نمايانگر ميزان مواجهه واقعي فرد در يك شيفت كاري باشد.

- فواصل زمانی بین هر نمونه برداری چقدر میبایست باشد.

- در نمونهبرداری يا اندازهگیری فردي وسیله نمونهبرداری يا اندازهگیری کجا قرار داده شود.

- مناسبترين زمان براي نمونهبرداری يا اندازهگیری كدام است.

- و ...

    - در برآورد قيمت هر يك از خدمات اندازهگيري ميتوان از ليست تعرفه خدمات بهداشت حرفهاي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است كمك گرفت.

## گزارشگيري

    - پيمانكار موظف است پس از پايان كار كليه صفحات نسخه نهايي گزارش اندازهگيري را بصورت رنگي، تايپ شده، ممهور به مهر شركت و امضاء مدير فني خود و با پيوست نمودن كليه موارد خواسته شده صحافي نموده و به همراه فايل الكترونيكي كامل (مشابه نسخه صحافي شده) روي لوح فشرده (CD) به كارفرما ارائه نمايد.

    - ذکر نمودن مطالب آموزشی و بیان اصول و مبانی ارزيابي عوامل زیانآور در هر بخش از گزارش، ممنوع ميباشد.

    - گزارش سنجش ميزان مواجهه با تمامی آلایندهها و مقایسه نتایج آنها در كل ارزیابیها و اندازهگيريها ميبايست بر مبناي جديدترين ويرايش استاندارد جمهوری اسلامی ایران (كتابچه حدود مجاز مواجهه شغلي (OEL) انجام گيرد.

    - ارائه نتايج نهايی به دست آمده بصورت منفرد درگزارش قابل قبول نمیباشد و بايستی تمام مراحل اجرا، محاسبات، دخالت ضرايب تصحيح و تعديلها تا دستيابی به نتيجه نهايي به ترتيب در گزارش قيد گردد. كليه محاسبات رياضي و آماري براي هر نمونهبرداري يا اندازهگيري به منظور تعيين ميزان مواجهه با آلاينده بايستي بطور كامل و مرحله به مرحله در گزارش نهايي قيد گردد.

    - شرح روش اصلاح دادهها به دلايلي همچون ساعات کار بيش از 8 ساعت و يا متغير بودن ايستگاه كاري فرد و نيز تداخل عوامل زیانآور فیزیکی بايد بر مبنای مدلها و روشهای قید شده در كتابچه حدود مجاز مواجهه شغلي OEL)) و آخرين ويرايش مستندات دفتر سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و ميبايست در متن گزارش نهايي گام به گام محاسبات، اصلاحات و مقايسه نتايج با استاندارد نگاشته شود.

    - در گزارش هر عامل زيانآور قید نمودن موارد زير الزامي است:

- نام نمونهبردار یا فرد اندازهگیری کننده

- نام محل نمونهبرداري/ اندازهگيري

- تعداد كل شاغلين در واحد مورد ارزيابي

- تاريخ و زمان شروع و پايان نمونهبرداري/اندازهگيري

- نام و مشخصات عامل زيانآور (مثلاً: صداي كوبهاي، بخارات بنزن و...)

- نام و مشخصات تجهيز مورد استفاده و متعلقات آن

- گواهي كاليبراسيون تجهيزات مورد استفاده

- متن روش كاليبراسيون در محل نمونهبرداري/اندازهگيري مطابق با کاتالوگ دستگاه و يا روش استاندارد

- تنظيمات پارامترهاي دستگاه مطابق با روش استاندارد به عنوان مثال: در مورد دستگاه صداسنج مواردي همچون شبكه مورد استفاده، وضعيت، حالت، شاخص اندازهگیری، منابع مولد صدا و... .

- تعيين موقعيت محل نمونهبرداري/اندازهگيري (حتيالامكان بر روي نقشه با ذكر جهت نقشه)

- تعيين منبع/منابع توليد يا انتشار عامل زيانآور

- روشهاي كنترلي مورد استفاده در محل نمونهبرداري/اندازهگيري مانند: جاذبها، سايلنسرها و ... كه ميتوانند بر روي نتايج اندازهگيري تاثير بگذارد ذكر شوند.

- خلاصهاي از فرآيند و روش انجام كار با توجه به وظايف و چگونگي مواجهه كاركنان با عامل زيانآور

- متن روش (متد) استاندارد نمونهبرداري/ اندازهگيري براي كليه عوامل زيانآور (در خصوص عوامل شيميايي ارائه متن كامل استاندارد متدهاي مورد استفاده الزاميست)

- جداول و نمودارهاي استاندارد مورد نیاز

    - پيمانكار موظف است در انتهاي هر گزارش دو بخش را قيد نمايد:

- تفسير نتايج بر اساس استاندارد حدود مجاز مواجهه شغلي ايران (OEL)

- راهكارهاي اصلاحي و كنترلي قابل اجرا در موارد مواجهه بيش از حد مجاز

# نكات مهم در نمونهبرداري و ارزيابي عوامل زيانآور شيميايي محيط كار

  - استراتژي ارزيابي عوامل شيميايي برحسب استراتژي ميتواند مواجهه تنفسي يا مواجهه پوستي فرد براي يك شيفت كاري، مواجهه كوتاه مدت يا مواجهه سقف در نظر گرفته شود. (استاندارد متد اين موارد با هم متفاوت هستند)

  - متخصص بهداشت صنعتي كارفرما ميبايست استاندارد متد مناسب براي سنجش هر آلاينده را شناسايي و در شرح خدمات ارائه نمايد.

  - متخصص بهداشت صنعتي كارفرما ميبايست روشهاي استاندارد را مطالعه كرده و اطمينان حاصل نمايند كه شركت مجري علاوه بر تجهيزات مورد نياز، توانايي انجام كار را داشته باشد. در غير اينصورت امكان نظارت مؤثر بر عملكرد پيمانكار مجري ميسر نخواهد بود.

  - در مواردي كه براي ارزيابي يك ماده شيميايي بيش از يك روش وجود دارد، ضروري است تا با در نظر گرفتن امكانات شركت مجري (نظير تجهيزات نمونهبرداري و تجهيزات آزمايشگاهي) و دقت روش اندازهگيري اقدام به تعيين روش ارزيابي نمايند.

  - براي كاهش تعداد اندازهگيريها از روش تشكيل گروه همسان استفاده گردد.

  - پيمانكار موظف است پمپها و يا ساير تجهيزات (Sampling Train) را در محلِ نمونهبرداري با نظارت نماينده كارفرما كاليبره نمايد. از اينرو ميبايست تجهيزات كاليبراسيون را همراه داشته باشد. همچنين انجام كاليبراسيون پس از نمونهبرداري نيز الزامي است. بايد رونوشتي از نتايج كاليبراسيون و ضريب تصحيح به دست آمده در پايان روزِ نمونهبرداري به كارفرما ارائه شود. كاليبراسيون پمپ نمونهبرداري بايد به صورت مجموعه كامل نمونهبرداري (پمپ، شيلنگها، واسط نمونهبرداري) انجام شود.

  - روش کالیبراسیون در محل میبایست مطابق با کاتالوگ دستگاه و يا يك روش استاندارد بوده و موقع کار همراه تیم نمونهبردار بصورت مکتوب وجود داشته باشد. پیوست نمودن اين روش در گزارش نهايي الزامي است. نسخهاي از روش بايد قبل از انجام كار به كارفرما تحويل شود. نام و مدل كاليبراتور دستگاه ذكر گردد.

  - پیمانکار موظف است جهت نمونهبرداري و تجزيه آلايندههاي شيمیايي محيط كار، عيناً بر اساس متدهاي استانداردNIOSH  كه در شرح خدمات ذكر شده است اقدام نمايد.

  - با توجه به اينكه برنامه كاري در بسياري از شركتها 12 ساعته است كليه اندازهگيريهاي فردي بايد در يك شيفت كاري كامل انجام شود. بديهي است نتايج بدست آمده بايد بر اساس روشهاي استاندارد از جمله "راهنماي تصحيح حدود مجاز مواجهه با عوامل شيميايي براي برنامههاي كاري غيرمتعارف" دفتر سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كد شناسايي OEL-CH-9501 متناسب با شيفت كاري 8 ساعته تعديل و سپس با مقادير مجاز مقايسه گردد. نتايج اندازهگيري 12 ساعته و محاسبات مربوط به تعديل ساعات مواجهه ميبايست در گزارش ارائه شوند.

  - تمامی وسایل بکارگرفته شده ضمن کالیبره بودن میبایست سالم و تميز باشند. به عنوان مثال: شیلنگهای رابط و جاذبها تمیز و سالم باشند. دارای تاریخ استفاده معتبر بوده و به طرز صحيحي به پمپ نصب شوند.

  - به منظور اطمينان از كارايي و كيفيت تجهيزات مصرفي در نمونهبرداري به ويژه توليدات داخلي (مانند لولههاي جاذب)، ضروري است پيش از استفاده يك نسخه از كليه مجوزهاي لازم و گواهينامههاي مرتبط از مراجع ذيصلاح در اختيار كارشناس بهداشت صنعتي كارفرما قرار گرفته و تأييد ايشان اخذ گردد و در صورت استفاده از اينگونه تجهيزات بدون تأييد كارفرما، اندازهگيري مربوطه مورد پذيرش نخواهد بود.

  - گواهي كاليبراسيون دستگاههاي آناليز كننده ميبايست توسط پيمانكار ارائه گردد.

  - پيمانكار بايد كليه تيوبهاي جاذب (شاهد و اصلي) را قبل از استفاده به روشي مطمئن و قابل رديابي برچسبگذاري نموده و پس از انجام نمونهبرداري به همراه فرم مشخصات نمونه براي آزمايشگاه ارسال نمايد. پيمانكار بايد قبل از شروع به كار فرم ذكر شده را مطابق ضوابط ذيل تهيه كرده و تأييديه كارفرما را در خصوص آن اخذ نمايد. اين فرم پس از انجام نمونهبرداري بايد در دو نسخه تكميل شود. يك نسخه به همراه نمونه جهت آزمايشگاه ارسال ميشود و يك نسخه به ناظر پروژه تحويل ميگردد.

تبصره: فرم مشخصات نمونه بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:

نام شركت، نام تأسيسات/واحد عملياتي، محل دقيق نمونهبرداري، نام نمونهبردار، مشخصات فردي كه نمونه براي او تهيه شده است (نام و نامخانوادگي، شماره شناسايي، سمت سازماني)، تاريخ و ساعت نمونهبرداري، شرايط نمونهبرداري براي هر تيوب جاذب (كد يا عددي اختياري براي رديابي تيوب، زمان شروع، زمان خاتمه، مجموع زمان نمونهبرداري، دبي، حجم كل هواي عبور داده شده)، شرايط محيطي حين نمونهبرداري (درجه حرات، فشار، رطوبت نسبي، سرعت و جهت باد)، مشخصات پمپ نمونهبرداري (برند، مدل، شماره سريال، سال ساخت)، نام، آدرس و اطلاعات تماس آزمايشگاهي كه نمونه را آناليز ميكند، امضاء ارسال كننده، تاريخ و ساعت ارسال نمونه.

  - جهت پيشگيري از اشباع شدن لولههای جاذب پیمانکار موظف است مرحله پيشآزمايش را انجام داده و نتایج آنالیز مربوط به لولههای جاذب را به صورت مجزا (بخش جلویی و بخش عقبی) به كارفرما ارائه نماید. در صورتی که در نمونهای، اشباع رخ نداده باشد، آن نمونه میتواند به عنوان نمونه اصلی محسوب گردد. در صورتي كه اشباع رخ داده باشد نمونهبرداري مجدد با تنظيم دبي نمونهبرداري يا ساعت نمونهبرداري انجام پذيرفته و نتايج نمونه قبلي مورد پذيرش نخواهد بود.

  - پيمانكار موظف است فایل اصلی آنالیز دستگاهی و فرمت PDF آن را به انضمام مجوز و تأييديه آزمايشگاه مرجع مبني بر تعداد و نوع آناليزها را در گزارش نهايي ضميمه نموده و  به کارفرما ارائه دهد. نتايج ارائه شده از سوي آزمايشگاه مربوطه بايد ممهور به مهر آزمايشگاه و داراي تاريخ باشد.

  - پيمانكار موظف است، منحنی کالیبراسیون دستگاه GC (كروماتوگرام) را براي تمامي نمونههای قرائت شده ممهور به مهر آزمایشگاه معتمد و داراي تاريخ، پيوست به نسخه نهايي گزارش نمايد.

  - اگر چه در هر يك از متدهاي نمونهبرداري مدت زمان پايداري نمونه در شرايط خاص محيطي قيد شده است ولي پيمانكار ضمن حفظ نمونه در شرايط محيطي پيشنهاد شده در استاندارد متد، موظف است نتايج خام آناليز آزمايشگاهي هر نمونه را حداكثر پس از دو سوم زمان قيد شده از تاريخ نمونهبرداري به كارفرما ارائه نمايد. (به عنوان مثال: براي مركاپتان 2 هفته و براي كلر 20 روز پس از نمونهبرداري) در مواردي كه نمونه پايدار و يا نامعلوم باشد (مانند: استون)، نتايج حداكثر طي 20 روز كاري ارائه گردد.

  - پيمانكار موظف است به منظور حصول اطمينان كارفرما از صحت و دقت انجام آناليزها و امكان كنترل و پيشگيري از خطاي ناشي از سهل انگاري و يا دادهسازي، كليه مستندات مرتبط با آناليز نمونهها از جمله پرينت GC، منحنيهاي كاليبراسيون به همراه نامگذاري محورهايY و X و معادله مربوطه و تعداد گراف با تاريخ انجام آناليز (جهت تطابق با زمان اندازهگيري و شرح كار) را به كارفرما ارائه نمايد.

  - پیمانکار موظف است در نمونهبرداری از هر نوع آلاینده به تعدادی كه در استاندارد متد ذكر شده نمونه شاهد تهیه نماید و نتیجه آنالیز آنها را نیز بایستی در گزارش درج كند.

  - پيمانكار ميبايست بر اساس شرايط جوي (درجه حرارت، رطوبت نسبي و فشار) و مشخصات فني لوله جاذب، ميزان جريان هوا را به گونهاي انتخاب نمايد تا حداكثر ميزان جذب در بسترِ لوله جاذب امكانپذير باشد.

  - راندمان بازجذب هر بسته از تيوبهاي مورد استفاده در نمونهبرداري تعيين و گزارش شود.

  - پيمانكار موظف است اقدامات و تجهيزات لازم را براي جلوگيري از آلودگي نمونههاي اصلي و شاهد قبل و پس از نمونهبرداري و زمان حمل و انتقال آنها به آزمايشگاه را بر اساس استاندارد متد اعلام شده از قبل مهيا كرده باشد.

  - در خصوص ارزيابي مواجهه با ماده آزبست: با توجه به اينكه مهمترين راه مواجهه با اين ماده، تنفس ذرات معلق آن در هوا ميباشد و با در نظر گرفتن اينكه منبع آزبست در آن شركت عايقهاي قديمي حاوي آزبست هستند كه به خودي خود ايجاد فيبر نمينمايند، اندازهگيري محيطي و يا فردي آن هيچگونه مواجههاي را نشان نخواهد داد. اما اگر به هر علت از جمله تعميرات نسبت به برداشت و يا تغييري در عايقها اقدام شود به نحوي كه منجر به توليد فيبرهاي آزاد آزبست نمايد ميبايست تمامي نكات بهداشتي و ايمني براي پيشگيري از مواجهه افراد صورت پذيرد. لذا توصيه اكيد ميگردد در اسرع وقت نسبت به تهيه، ابلاغ و آموزش دستورالعمل روشهاي جمعآوري، حمل و دفع بهداشتي آزبست به منظور جلوگيري از مواجهه افراد اقدام شود.

  - در خصوص ارزيابي ميزان مواجهه با انواع اسيدها مانند هيدروكلريك اسيد و سديم هيدروكسيد توجه به چند نكته ضروري است:

- غلظت و ميزان مصرف اين مواد مشخص گردد.

- غلظت و ميزان مصرف با حدود مجاز سقف TLVC و كوتاه مدت TLVSTEL ارزيابي گردد.

- در شرح خدمات يك بند اضافه گردد: كه در چه زماني از TLVC استفاده شود و چه زماني مبناي استاندارد نمونهبرداري، حدود STEL و يا TWA باشد.

- اگر مدت مواجهه بسيار كوتاه باشد مواجهه پوستي يا تنفسي به بروز بيماريهاي شغلي كه حالت مزمن دارند منجر نخواهد شد و در صورت بروز مشكلات پوستي يا تنفسي براي فرد، موضوع حادثه شغلي تلقي ميگردد نه بيماري شغلي و در اين شرايط تعيين تجهيزات حفاظت فردي، متناسب با غلظت و ميزان مصرف اين مواد و آموزش نگهداري و استفاده صحيح از آن تجهيزات حين كار بهترين گزينه ميباشد. از جمله عينك حفاظتي، ماسك تنفسي با فيلتر مناسب، دستكش و ...

# نكات مهم در ارزيابي عملكرد هودهاي آزمايشگاهي

  - عملكرد هودهاي آزمايشگاهي بر اساس استاندارد ANSI/ASHREA 110 ارزيابي شود.

  - براي ارزيابي عملكرد هودهاي سايباني مانند هودهاي آشپزخانه از روش سنجش سرعت جریان هوا (سرعت ربایش و سرعت دهانه) مطابق با استاندارد ACGIH به شماره VS-30-10 و VS-30-11 استفاده شود.

  - در انتخاب پيمانكار براي سنجش عملكرد هودهاي آزمايشگاهي، به تجهيزات و توانايي پيمانكار در انجام كار بر اساس استاندارد متد توجه شود.

# نكات مهم در اندازهگیری و ارزيابي عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار

  - كليه تجهيزات مورد استفاده جهت اندازهگيري عوامل زيانآور فيزيكي (دستگاه صداسنج، دوزيمتر، لوكس متر، دستگاه سنجش امواج الكترومغناطيس، دستگاه سنجش ارتعاش دست و بازو/تمام بدن، دستگاه سنجش پرتوهاي UV/IR/IF و ....) معمولاً در بازههاي زماني مشخص و بر اساس دستورالعمل كارخانه سازنده كاليبره ميشوند. با توجه به اينكه توصيه ميشود اين تجهيزات بصورت سالانه نيز كاليبره گردند مطلوب است كه شركت مجري قبل از شروع به كار نسبت به كاليبراسيون دستگاههاي خود توسط آزمايشگاه مرجع اقدام نموده و گواهي كاليبراسيون را به كارفرما ارائه نمايد. بديهي است كارفرما ميتواند جهت حصول اطمينان از آزمايشگاه مربوطه استعلام نمايد. (در صورت عدم ارائه اين مستند، نتيجه ارائه شده قابل قبول نخواهد بود و هزينهاي پرداخت نخواهد شد)

  - پيمانكار موظف است تجهيزات کالیبراسیون دستگاه صداسنج، دوزيمتر و اندازهگيري امواج الكترومغناطيس را همراه داشته و تجهيزات مورد نظر را در محل كار كاليبره، نتايج را ثبت و نسخهاي از آن را به كارفرما ارائه نمايد. (در صورت عدم ارائه اين مستند، نتيجه ارائه شده قابل قبول نخواهد بود و هزينهاي پرداخت نخواهد شد)

  - روش كاليبراسيون در محل كه ميبايست طبق کاتالوگ دستگاه و يا يك روش استاندارد باشد، بايد موقع كار، بصورت مكتوب همراه تیم اندازه‏گیری باشد. پيوست نمودن اين روش در گزارش نهايي الزامي است. (در صورت عدم ارائه اين مستند، نتيجه ارائه شده قابل قبول نخواهد بود و هزينهاي پرداخت نخواهد شد)

  - در ارزيابي سر و صدا ضرورياست ابتدا منابع توليد سر و صدا و نوع صدايي كه توليد ميشود مشخص گردد، در مرحلهي بعد تعيين شود كه چه افرادي، با چه سمتهايي، به چه نحوي و براي چه مدت زماني در معرض اين عامل زيانآور قرار دارند. سپس ارزيابي براي افرادي كه در محيطي با سر و صداي ثابت مشغول به كار هستند بصورت سنجش محيطي صوت در محل استقرار ايشان و براي افرادي كه به جهت ثابت نبودن محل حضور و يا تغيير ميزان سر و صدا در طول شيفت كاري در معرض مقادير متفاوتي از سر و صدا هستند بصورت دزيمتري در طول يك شيفت كامل كاري انجام شود.

  - شرح روش اصلاح دادهها به دلايلي همچون ساعات کار بيش از 8 ساعت و يا متغير بودن ايستگاه كاري فرد و نيز تداخل عوامل زیانآور فیزیکی بايد بر مبنای مدلها و روشهای قید شده در كتابچه حدود مجاز مواجهه شغلي (OEL) بوده و ميبايست در متن گزارش نهايي گام به گام محاسبه، اصلاحات و مقايسه نتايج با استاندارد نگاشته شود.

  - پيمانكار موظف است، مطابق با نظر کارشناس بهداشت حرفهای کارفرما، تعداد ايستگاههايي كه آناليز فركانسي نياز است را آناليز نمايد. در ايستگاههاي انتخابي، ملاك اصلي در تشخيص ضرورت آناليز فركانس صوت وجود ایستگاه با تراز فشار صوت بالاتر از 82 دسيبل (حد آستانه اقدام) است. شایان ذکر است کارفرما به ازای هر تعداد آنالیز فرکانس انجام شده توسط پیمانکار، هیچگونه هزینه‏ی مجزایی پرداخت نمینماید.

  - پيمانكار موظف است تمامي نتایج اندازهگیریهاي سر و صدا را بر اساس استراتژي ارزيابي بر روي نقشهاي كه از كارفرما تحويل ميگيرد وارد نموده و در نهايت يك نقشه توپوگرافي صوتي از كل منطقه مورد بررسي به كارفرما تحويل نمايد.

  - پیمانکار موظف است جهت تعیین مختصات نقاط اندازهگیری صوت و تهيه نقشه توپوگرافي صوتي از منطقه مورد بررسي، دستگاه GPS همراه داشته باشد (استفاده از موبایل و دیگر دستگاهها مورد قبول نمیباشد)

  - انتخاب روش دزيمتري فردي براي سنجش ميزان مواجهه فرد با عامل سر و صدا در دو زمان توصيه ميگردد: اول زماني كه فرد در طول شيفت كاري خود در معرض شدت صداهايي با نوسانات زياد باشد، دوم زماني كه محل كار فرد ثابت نبوده و در طول شيفت كاري به مكانهايي با آلودگي صوتي بالا و شدت آلودگي صوتي متفاوت تردد داشته باشد. در غير اين صورت و زماني كه فرد در يك محيط با آلودگي صوتي بالا اما با يك منبع مشخص و ميزان صداي نسبتاً ثابت در مواجهه است اندازهگيري محيطي صدا كفايت ميكند. لذا در تمام موارد نيازي به انجام دزيمتري فردي صدا نيست. بايد توجه داشت كه دزيمتري بايد براي هر نفر در طول يك شيفت كاري كامل انجام شود. (اندازهگيري 15 دقيقه و تعميم نتايج به كل شيفت خطا و ممنوع است)

  - اگر تغيير شدت صدا در شيفت كاري به تعداد محدود، با مدتهاي مشخص و با شدتهاي معين باشد، ميتوان به جاي انجام دزيمتري فردي از اندازهگيري محيطي صدا در هر بازه زماني استفاده نموده و از طريق روشهاي محاسباتي ميزان متوسط شدت صداي در معرض را مشخص كرد. به اين استراتژي، اندازهگيري بر پايه وظيفه گويند. براي كسب اطلاعات بيشتر به "راهنمای اندازهگیری صدا در صنعت نفت" با كد شناسايي MOP-HSED-Gl-108 (1)  مراجعه شود.

  - هنگام اندازهگيري فردي صدا (دوزيمتري) پيمانكار ميبايست گراف دوزيمتري حاوي زمان شروع، زمان خاتمه، تاريخ دوزيمتري، LAeq,8h و LPeak را تهيه و در گزارش نهايي ارائه نمايد.

شكل 1: نمونهاي از گراف دوزيمتري

  - در ارزيابي روشنايي قبل از انجام اندازهگيري، نظافت كليه منابع روشنايي توسط كافرما و تعويض لامپهاي سوخته و مستهلك الزامي است. به نحوي كه در گزارش تعداد لامپ سوخته و وجود آلودگي و فرسودگي منابع روشنايي به عنوان عوامل كاهنده روشنايي قيد نگردد.

  - با توجه به اين كه روشناييِ مناسب بر اساس شاخصهاي مختلفي مانند: شدت روشنايي، بازتابش نور، درخشندگي، كنتراست، رنگ و ... سنجيده ميشود، ضروريست در طراحي و نصب سيستمهاي روشنايي فاكتورهايي چون نوع منبع روشنايي، جانمايي و چيدمان منابع تأمين نور، شدت نور، رنگ نور، درخشندگي و بهرهمندي از روشنايي طبيعي (نور خورشيد) مد نظر قرار گيرند.

  - در گزارش ارزيابي روشنايي مشخصات منابع روشنايي ذكر شود. (نوع لامپ، توان لامپ، جنس و ضريب انعكاس ديوار، سقف و كف، نحوه چيدمان لامپها و ...)

  - براي تعيين روشنايي عمومي تعداد ايستگاهها بر اساس الگوي اندازهگيري روشنايي شناسايي و تعريف ميشود و با توجه به الگوي چيدمان لامپها، فرمول محاسبه با ذكر جزئيات ثبت ميگردد.

  - در دفاتر اداري و محيطهاي كاري كه ساعات انجام كار در آنها طول روز بوده و با داشتن پنجره مناسب از نور طبيعي مناسب برخوردار هستند تنها در مواردي كه به تشخيص متخصص بهداشت حرفهاي كارفرما نياز به ارزيابي روشنايي وجود داشته باشد و يا افراد شاغل در آن مكانها نسبت به روشنايي محيط كار خود معترض باشند، اندازهگيري انجام ميشود. بديهي است اندازهگيري شدت روشنايي در اتاقهاي كنترل و محيطهاي كاري كه از نور طبيعيِ روز بهرهمند نيستند يا انجام كار در شيفت شبانه ميباشد بلامانع است.

  - اندازهگيري روشنايي به منظور سنجش كيفيت و ميزان روشنايي منابع مصنوعي است لذا بايد در ساعات شب انجام پذيرد تا وجود نور طبيعي اخلالي در صحت و دقت نتايج ايجاد نكند.

  - بايد توجه داشت همانگونه كه كمبود نور عوارض و تبعاتي را به دنبال دارد افزايش بيش از حد و چندين برابري شدت روشنايي نيز عوارضي همچون خستگي روحي كاركنان و افزايش ميزان مصرف انرژي را به همراه خواهد داشت كه با اصول مديريت انرژي نيز منافات دارد.

  - تأسيسات و واحدهاي فرآيندي در طول روز با وجود نور طبيعي از جنبه كمبود شدت روشنايي مشكلي ندارند ولي در شب با توجه به استفاده از منابع نور مصنوعي، نيازمند توجه و حصول اطمينان از تأمين نور كافي ميباشند. به همين منظور در پيمانهاي اندازهگيري عوامل زيانآور محيط كار از استاندارد روشنايي شب در واحدهاي فرآيندي برگرفته از استاندارد بينالمللي (Recommended Practice for Industrial Lighting Facilities-ANSI/IESNA RP-7-01) استفاده ميگردد. متأسفانه در حال حاضر استاندارد ملي كه ميزان روشنايي را در بخشهاي مختلف تأسيسات عملياتي نفت و گاز تعيين كرده باشد تدوين نشده، اما در استاندارد IPS-E-EL-100(1) بخشهايي از اين استاندارد بينالمللي آورده شده است:

IPS-E-EL-100(1) Feb. 2012, Engineering Standard for Electrical System Design (industrial & Non-industrial), Page 122, Table 15-Illuminance Levels

  - رنگ نور با شاخص دماي رنگ بيان شده و بر اساس واحد "درجه كلوين" سنجيده ميشود. اين شاخص بر همين اساس به سه محدوده اصلي Day Light،  Cool WhiteوWarm Light تقسيمبندي شده است. رنگ نور با افزايش درجه كلوين به رنگ آبي و با كاهش آن به رنگ نارنجي گرايش يافته و ميبايست با توجه به نوع كاربريِ محل (مسكوني/تجاري)، دماي نور مناسب انتخاب شود. منابع و مراجع معتبر هنوز در مورد دماي رنگ مناسب در دفاتر اداري اتفاق نظر ندارند ولي برخي از منابع دماي رنگ 3100 تا 4500 درجه كلوين (Cool White) را پيشنهاد كرده و بر اين باورند كه اين مشخصه نوري سبب هوشياري بيشتر و افزايش بهرهوري كاركنان ميگردد. بنابراين انتخاب منابع تأمين روشنايي مصنوعي كه بتواند چنين دماي رنگي را توليد كند از اهميت ويژهاي برخوردار است. جهت اندازهگيري دماي رنگ از دستگاه كلوين متر استفاده ميشود كه در شكلها و نامهاي تجاري مختلف بصورت مستقل ارائه شده و يا به عنوان قابليتي در دستگاههاي پيشرفته اندازهگيري شاخصهاي نور در اختيار كاربر قرار داده شده است. اندازهگيري اين شاخص فعلاً در دفاتر اداري با شيفت شبانه، اتاقهاي كنترل و محيطهاي كاري كه از نور طبيعي بهرهمند نيستند از اولويت بيشتري برخوردار است.

| Color Temperature (KELVIN) | 2000k-3000k | 3100k-4500k | 4600k-6500k |
| --- | --- | --- | --- |
| Light Appearance | Warm Light | Cool White | Daylight |
| Ambience | Cozy, calm, inviting, intimate | Bright, vibrant | Crisp, invigorating |
| Best for | Pendants, wall/coach lanters, restaurant/commercial ambient lighting, residential recessed lighting, table & floor lamps | Basements, garages, work environments, task lighting | Display areas, security lighting, garages, task lighting |

شكل2: جدول شاخص درجه كلوين

  - در اندازهگيري شدت روشنايي به ويژه در معابر و محوطهها در نظر گرفتن شاخص يكدستي توزيع روشنايي مورد توجه قرار گيرد.

  - ارزيابي تنش گرمايي در محيط كار معمولاً بصورت تعيين شاخص ترگويسان انجام ميشود  ليكن اندازهگيري و محاسبه اين شاخص در محلهايي كه منبع گرماسازي وجود ندارد داراي اشكال است. در مناطق گرمسيري محاسبه اين شاخص بدون اندازهگيري و با اطلاعات اداره هواشناسي هر محل به آساني قابل محاسبه است.

  - در مواجهه با تنشهاي گرمايي انجام كنترلهاي مؤثر و متناسب با شرايط كار مهمترين اقدام است. در اين خصوص ميبايست الزامات بهداشتي ابلاغ شده در مواجهه با تنشهاي گرمايي (پيوست 4) رعايت گردند.

  - اندازهگيري عامل زيانآور ارتعاش بصورت دست و بازو يا تمام بدن ميباشد.

  - در ارزيابي عامل زيانآور ارتعاش توضيح مختصري در خصوص نحوه مواجهه با ارتعاش ذكر شود.

  - پيمانكار در گزارش نتايج اندازهگيري ارتعاش ميبايست ميزان شتاب در هر 3 جهت (x,y,z) را به صورت جداگانه گزارش نمايد.

  - هدف از اندازهگيري ميدان مغناطيسي مستقيم يا ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس فوقالعاده كم در تأسيسات، بررسي رعايت حدود پرتوگيري مردم و كاركنان، تعيين مرزهاي مناطق كنترل شده، حضور محدود و ممنوعه است.

  - انجام اين اندازهگيريها تنها توسط مراكز معتبر داراي پروانه اشتغال به كار در ميدان مغناطيسي مستقيم يا ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس فوقالعاده كم و در حضور مسئول فيزيك بهداشت كارفرما مجاز ميباشد.

  - در صنعت نفت اندازهگيري امواج الكترومغناطيس با دو هدف زير انجام گيرد:

- تعيين ميزان شدت امواج الكترومغناطيس به منظور تعيين محدودههاي خطر و ايمن بر مبناي فاصله از منبع توليد امواج الكترومغناطيس به همراه نقشه گرافيكي

- تعيين مدت زماني كه فرد مجاز به كار كردن در مجاورت منبع توليد امواج الكترومغناطيس خواهد بود به شرط اينكه ميزان مواجهۀ او با امواج الكترومغناطيس از حدود مجاز تجاوز نكند.

  - اندازهگيري ميزان شدت ميدان الكترومغناطيسي و الكتريكي براي افراد زير صورت ميگيرد:

كاربران ترانسهاي الكتريكي، كاربران تابلو برق فشار قوي، كاربران دستگاههاي تركيابي قطعات توسط ميدانهاي مغناطيسي، كاربران رلهها و رادارها، كاربران دستگاههاي جوش نقطهاي، كاربران سوييچ ياردهاي پست برق فشار قوي، شاغلين اطراف دكلهاي برق فشار قوي، كاربران وسايل توليد برق (ژنراتورها)

  - توجه به وضعيت قرارگيري فرد نسبت به منبع توليد امواج الكترومغناطيس، سطح تماس بصورت تمام بدن يا ذكر نام اندام در معرض، وضعيت خشك و يا مرطوب بودن پوست، اشاره به اينكه فرد با اشياء فلزي تماس دارد يا خير در ارزيابي اين عامل زيانآور داراي اهميت است.

  - محدوده فرکانسی و طول موج میدان به طور دقیق در نقاط مورد بررسي مشخص گردد.

  - در ارزيابي مواجهه با پرتوهاي غيريونساز مطالعه و رعايت مفاد مراجع زير الزاميست:

- ضوابط کار در میدانهای مغناطیسی مستقیم یا میدان الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم، سازمان انرژي اتمي ايران مركز نظام ايمني كشور دفتر حفاظت در برابر اشعه، به شماره مدرك (INRA-RP-RE-110-00/39-0-KHO-1389)، خرداد ۱۳۸۹

- استاندارد ملی ایران با عنوان پرتوهای غیر یونساز- حدود پرتو گیری، به شماره مدرك 8567، تجديد نظر دوم، سال 1395 (ICS-13.220)

- استاندارد ملی ایران با عنوان حدود پرتوگیری از تابشهای لیزری در محدوده طول موجهای 180 نانومتر تا 1000 میکرون، به شماره مدرك 20610، چاپ اول 1394 (ICS-31.260)

  - ارزيابي عامل زيانآور پرتوهاي يونساز و سنجش ميزان مواجهه با انواع پرتوهاي يونساز خارج از صلاحيت شركتهاي خدمات مهندسي بهداشت حرفهاي است و براي اين مهم ميبايست از خدمات شركتهاي ذيصلاح كه از سازمان انرژي اتمي كشور داراي مجوز هستند استفاده گردد. همچنين اين موضوع بايستي صرفاً با هماهنگي و حضور مسئول فيزيك بهداشت كارفرما و اطلاع مسئول فيزيك بهداشت كل شركت ملي نفت ايران صورت پذيرد.

# نكات مهم در ارزيابي عوامل زيانآور ارگونوميكي محيط كار

  - توجه شود مهمترين اقدام اصلاحي و كنترلي در كاهش آسيب افراد از عوامل زيانآور ارگونوميكي همچون حمل ناصحيح بار يا پوسچر كاري نامناسب، آموزش روشهاي صحيح انجام كار به كاركنان ميباشد و ارزيابي ارگونوميكي در اين سطح نياز به تجهيزات خاصي نداشته و صرفاً امري تخصصي است كه در حوزه دانش و وظايف كارشناس بهداشت صنعتي شركت ميگنجد. لذا توصيه ميشود كارشناسان محترم بهداشت صنعتي ضمن بازديد از محل كار و شرايط انجام كار افراد اقدام به آموزش ايشان در محل كار نموده و تا حد امكان موارد ناصحيح را اصلاح نمايد.

  - براي مواردي كه امكان بهبود از طريق آموزش وجود ندارد و نيازمند به بهسازي محيط كار يا ابزار كار ميباشد (نظير استفاده از بالابر، تعويض صندلي يا خريد اقلامي مانند زيرپايي، پد موس و ...) بر اساس توصيه كارشناس بهداشت صنعتي اقدام گردد.

  - پس از انجام اين مراحل ميبايست تنها براي افرادي كه امكان اصلاح و رفع عوامل زيانآور ارگونوميكي براي ايشان وجود نداشته است، از طريق روشهاي ارزيابيِ استانداردِ مناسب، ارزيابي انجام شده و نتايج در پروفايل مواجهات فردي شاغلين (در سامانه مديريت عملكرد بهداشت و يا فرم معرفي به طب صنعتي) ثبت گردد.

  - معمولاً تشكيل گروه همسان در ارزيابي عوامل زيانآور ارگونوميكي صحيح نيست مگر اينكه تمام شرايط انجام كار، ابزار كار، ايستگاه كاري و ... يكسان باشد. (مانند: اپراتورهاي مركز تلفن، يا كارگران خط مونتاژ)

  - نام و شرح شغل شامل مجموعهاي از وظایف محوله كه در طول زمان کاري براي شغل مورد نظر تعریف ميشود ذکر گردند. زمان اختصاص یافته براي اجراي هر زیر شغل تعيين و ذکر شود.

  - با توجه به ویژگيهاي شغلي بایستي هماهنگي بين ریسک فاکتورها و روش انتخابي ذکر شود.

  - ریسک فاکتورهای کمککننده در ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی در شغل یا زیر شغلِ مورد ارزیابی ذکر گردد.

  - تصاویر پوسچر مورد ارزیابی که نشان دهنده بدترین موقعیت پوسچرال و بیشترین زمان مرتبط با پوسچر مورد بررسي میباشد تهيه گردد.

  - مهمترین عضو تحت تأثیر که بيشترین احتمال ابتلا به اختلالات اسکلتي- عضلاني را دارد مشخص شود.

# نكات مهم در ارزيابي عوامل زيانآور بيولوژيكي محيط كار

  - در خصوص مواجهه با عوامل زيانآور بيولوژيك به بخش دوم از ويرايش پنجم كتابچه حدود مجاز مواجهه شغلي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با عنوان حدود مجاز شاخص مواجهه بيولوژيك مراجعه گردد.

# در خصوص درجهبندي ريسك مواجهه با عوامل زيانآور بيولوژيك استفاده از آخرين ويرايش جدول درجهبندي ريسك ارائه شده توسط سازمان جهاني بهداشت WHO توصيه ميگردد.

# پايش بيولوژيك

  - پايش بيولوژيك يك روش ارزیابی از ميزان مواجهه و تعیین مقدار متابولیت ناشی از مواجهه با آلایندههای محیط کار در اندام هدف میباشد.

  - نام شاغلی که نمونه بیولوژیک از وی گرفته میشود، شغل فرد، فرمول ماده شیمیایی که شاغل با آن در مواجهه است، حدود مجاز با آلاینده مورد نظر، ميزان اندازهگيري شده مواجهه فرد با ماده، تعداد سالهای سابقه مواجهه با آلاینده، اصلیترین راه مواجهه با آلاینده، نیمه عمر آلاینده در بدن (مدت زمانی که طول میکشد تا نیمی از متابولیت مورد نظر از بدن دفع گردد)، مهمترين راه دفع متابوليت ماده از بدن و بهترين زمان نمونهگيري (با توجه به نوع ماده ممكن است ابتدای شیفت، 2 ساعت بعد از شروع به کار يا انتهای شیفت كاري باشد) از مهمترين مواردي هستند كه در پايش بيولوژيك ميبايست مورد توجه قرار گيرند.

# منابع

- کتاب راهنمای حدود مجاز مواجهه شغلی، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ویرایش پنجم سال ۱۴۰۰

- راهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی کارکنان با عوامل زیان آور محیط کار با كد شناسايي  MOP-HSED-Gl-102(1)، اداره کل HSE وزارت نفت، سال ۱۳۹۵

- راهنمای اندازهگیری صدا در صنعت نفت با كد شناسايي  MOP-HSED-Gl-108(1)، اداره کل HSE وزارت نفت، سال ۱400

- راهنمای ارزیابی پرتوها و میدانها، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- راهنمای ارزیابی تنشهای دمایی در محیط کار، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- راهنمای ارزیابی روشنایی در محیط کار، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- راهنمای ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سال ۱۳۹۵

- راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- راهنمای ارزیابی بیوآئروسلها در محیط کار، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- راهنمای پایش بيولوژيكي در محيط كار، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- راهنمای تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- راهنمای تصحیح حدود مجاز  برای مخلوط ترکیبات شیمیائی، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۳۹۵

- دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفهای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال1392

- استاندارد ملی ایران با عنوان پرتوهای غیر یونساز- حدود پرتو گیری، به شماره مدرك 8567، تجديد نظر دوم، سال 1395 (ICS-13.220)

- استاندارد ملی ایران با عنوان حدود پرتوگیری از تابشهای لیزری در محدوده طول موجهای 180 نانومتر تا 1000 میکرون، به شماره مدرك 20610، چاپ اول 1394 (ICS-31.260)

- ضوابط کار در میدانهای مغناطیسی مستقیم یا میدان الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم، سازمان انرژي اتمي ايران مركز نظام ايمني كشور دفتر حفاظت در برابر اشعه، به شماره مدرك (INRA-RP-RE-110-00/39-0-KHO-1389)، خرداد ۱۳۸۹

- Niosh Manual of Analytical Methods(NMAM); https://ww.cdc.gov

- Sampling and Analytical Methods; https://ww.osha.gov

# پيوستها

پيوست 1

پيوست 2

پيوست 3

پيوست 4

# ضمائم

## جدول شماره 1: عوامل زيانآور شيميايي

| رديف | محل اندازه‌گيري | مشاغل در مواجهه | نام و حالت عامل زيان‌آور | منابع توليد | نحوه مواجهه (پوستي، استنشاقي و گوارشي) | مدت زمان مواجهه | استراتژي ارزيابي | روش استاندارد | تعداد نمونه | تعداد نفر در SEG | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## جدول شماره2: عوامل زيان‌آور فيزيكي (سر و صدا- ارتعاش- روشنايي- سرما و گرما- فشار نامتعارف)

| رديف | محل اندازه‌گيري | مشاغل در مواجهه | عامل زيان‌آور | منابع توليد | مدت زمان مواجهه | استراتژي ارزيابي | تعداد نمونه | تعداد نفر در SEG | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## جدول شماره3: عوامل زيان‌آور فيزيكي پرتوهاي يونساز و غير يونساز

| رديف | محل اندازه‌گيري | مشاغل در مواجهه | عامل زيان‌آور | منابع توليد | مدت زمان مواجهه | طول موج پرتو | محدوده فركانسي پرتو | استراتژي ارزيابي | تعداد نمونه | تعداد نفر در SEG | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

توجه1: در خصوص پرتوهاي غير يونساز بايستي طول موج و محدوده فركانسي پرتو به طور دقيق مشخص گردد.

توجه2: سنجش پرتوهاي يونساز بايستي توسط شركت‌هاي مورد تاٌييد سازمان انرژي اتمي ايران انجام شود.

## جدول شماره4: عوامل زيان‌آور ‌ارگونوميكي (پوسچر نامناسب، حمل بار، كارهاي تكراري، ايستگاه كاري نامناسب، ابزار يا تجهيزات نامناسب)

| رديف | محل اندازه‌گيري | مشاغل در مواجهه | نام عامل زيان‌آور | مدت زمان مواجهه | استراتژي ارزيابي | روش استاندارد | تعداد نمونه | تعداد نفر در SEG | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## جدول شماره5: سنجش و ارزيابي عملكرد (هود)

| رديف | محل اندازه‌گيري | نوع هود | پارامتر ارزيابي | استراتژي ارزيابي | روش استاندارد ارزيابي عملكرد | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست

تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين خيابان حافظ و وليعصر (عج) – كوچه يغما – شماره 17

تلفن: 66726016- فاكس: 66709723 - سامانه پيامك: 10007615

HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR

Engineering Control

Administration Control

Rotation

Zone

Occupational Exposure Limit

Surface Limit

Similar Exposure Group

Process Flow Diagram

Certificate Body

Threshold Limit Values

Immediately Dangerous to Health or Life

Chain of Custody

Break Through

Pretest

Sample Stability

Blanks

Color Temperature

Color Temperature Meter (Kelvin Meter)

Heat Stress

Wet Bullb Globe Temprtature (WBGT)

Hand-Arm Vibration (HAV)

Whole Body Vibration (WBV)