فهـرست مطالـب

1-	مقدمه	2

2-	هدف		2

3-	دامنه کاربرد		2

4-	تعاریف و اصطلاحات	3

5-	مراجع و الزامات قانوني	6

6-	نقشها و مسئولیت ها	6

7-	روش اجرا	10

7-1 اصول پاکیزگي و بهسازی محیط جهت ارتقاء کیفیت مبارزه با ناقلین بیماریها و جانوران موذی	10

7-2 مبارزه شيميايي	12

7-3 سموم شيميايي  مورد استفاده	15

7- 4 نکات مهم در هنگام سم پاشی	15

7-5 اقدامات لازم پس از سم پاشی	16

7-6 کمکهای اولیه در هنگام بروز مسمومیت	17

7-7 تجهيزات حفاظت فردی	18

7-8 آموزش	18

7-9 ضوابط بهداشت و ایمنی، نگهداری و حمل سموم	19

7-10 دفع ضایعات سموم	22

7-11 دوره ابقاء سم	22

7-12 كنترل جوندگان	23

7-12-1 بهسازي محيط و جلوگيري از ورود جوندگان به اماکن	23

7-12-2 اقدامات لازم قبل از طعمه گذاري	23

7-12-3 سموم و مواد مورد استفاده در برنامه هاي کنترل جوندگان	25

7-12-4 اقدامات احتياطي	26

7-12-5 نكات تكميلي	26

7-12-6 اقدامات پس از طعمه گذاري	27

# مقدمه

از ديرباز مبارزه با حشرات و جانوران موزي به سبب ايجاد مزاحت براي انسان و ساير موجودات زنده مورد توجه قرار گرفتهاند. ابن موجودات با گزش و نيش خود علاوه بر مزاحمت براي انسان ايجاد خطر مسموميت،گاهي تحريك و آلرژي شديد و حتي مرگ افراد به ويژه در مناطق دور افتاده و محروم از امكانات بهداشتي و درماني مينمايند. همچنين امكان انتقال عوامل بيماريزا به روشهاي مختلف از طريق حشرات و جانواران موذي ميسر بوده و ميتواند اپيدميهاي بزرگي ايجاد نمايد كه علاوه بر به خطر انداختن جان افراد منجر به توقف فعاليتهاي توليدي و صنعتي گردد. به همين ترتيب در صنعت نفت و گاز وجود جوندگان موذي سالانه باعث خسارات بسياري در تأسيسات و تجهيزات ميگردد. در اين مستند نكات لازم در زمينه سموم شيميايي مورد استفاده، نكات مهم در حين و پس از سم پاشي و طعمهگذاري، كمكهاي اوليه در هنگام بروز مسموميت، تجهيزات حفاظت فردی برای سم پاش و همچنین نكات ضروري در خصوص کنترل و نظارت بر برنامههای مبارزه با حشرات و جانوران موذی در شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران، ارائه شده است.

# هدف

هدف از این راهنما بهسازي محيط كار جهت مقابله با بيماريهايي كه توسط حشرات، جانوران موذي و جوندگان به انسان منتقل ميگردد، همچنين كاهش و كنترل زيانهاي اقتصادي ناشي از حضور جوندگان موذي در تأسيسات نفتي و گازي شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران ميباشد.

# دامنه کاربرد

این راهنما کلیه اماکن مسکونی، اداری، صنعتی، انبارها و محلهاي نگهداري، تهيه و توزيع مواد غذايي در شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران را شامل میشود.

# تعاریف و اصطلاحات

- سم

ماده اي كه از يك راه خاص يا راه هاي مختلف و در مقادير معين وارد بدن موجود زنده شده باعث اختلال و يا توقف فعل و انفعالات حياتي موجود زنده به طور موقت يا دائم مي گردد.

- مسمومیت

عبارت است از اختلالات موقتی یا دائمی فیزیولوژیکی یا بیوشیمیایی که در نتیجه ورود سم به بدن از یک راه خاص یا راه های مختلف بوجود می آید.

- انواع مسمومیت

مسمومیت ممکن است خیلی شدید باشد، به طوری که شخص مسموم و اطرافیان فوری متوجه شوند (مسمومیت حاد) و یا به تدریج به صورت ناراحتی و بیماری ظاهر گردد، به طوری که حتی شخص مسموم و اطرافیان متوجه دلیل ناراحتی و بیماری او نشوند (مسمومیت مزمن).

- دوره ابقاء سم یا دوره احتیاط

مدت زمانی است که طول میکشد تا غلظت سم در محیط سم پاشی شده به حد قابل قبولی کاهش یافته و در طول این مدت ورود به آن محدوده ممنوع است.

- انبار سموم

به محلی سر پوشیده و محصور گفته میشود که انواع سموم به صورت جامد، مایع و یا گاز در آن با رعایت کامل اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری می شود.

- طبقه بندی سموم

سموم را بر اساس منشأ و مواد شيميايي موجود مي‎توان به گروه هاي زير طبقه بندي نمود: سموم کلره، سموم فسفره، کارباماتها، سموم پایروتیروئید و سموم جدید

- سموم کلره

اين گروه از سموم در طيف وسيعي بر عليه آفات و حشرات موذي، مورد استفاده قرار گرفته است. از مهم ترين سمومي كه در اين گروه قرار دارد مي‎توان به سموم ذيل اشاره نمود : ددت، ديلدرين، BHC یا بنزن هگزا کلراید، ديكوفول، آلدرين، كلردان، هپتاكلر و اندوسولفان. از مهم ترين خصوصيات اين سموم مي‎شود به پايداري طولاني آنها در محيط و طيف وسيع حشره‎كشي آنها اشاره نمود.

لازم به ذکر است که سموم کلره در حال حاضر از چرخه استفاده خارج شده اند.

- سموم فسفره

حشره كشهاي فسفره مصنوعي، مولكولهاي آلي حاوي فسفر مي‎باشند. همزمان با جنگ جهاني دوّم اين گروه از سموم بعنوان گازهاي جنگي توسط آلماني‎ها سنتز شدند و سپس به خاصيت حشره‎كشي آنها پي برده شد. تا كنون بيش از ۱۰۰ تركيب از اين سموم به بازار آمده است و از راه هاي مختلف بر روي حشرات اثر مي‎گذارند.

از مهم ترين سموم در اين گروه مي‎توان به مالاتيون، پاراتيون، ديازينون، سيستوكس، متاسيستوكس، تمفوس، كلروپيروفوس متيل، پيريميفوس متيل، فنتيون و فنيتروتيون اشاره نمود. خاصيت ابقايي اين سموم در مقايسه با سموم كلره كمتر مي‎باشد.

- کاربامات ها

اين گروه از سموم از نظر مكانيسم عمل بر روي حشرات شبيه سموم فسفره هستند. از مهم ترين سمومي كه در اين گروه قرار دارند مي‎توان كارباريل، پروپوكسور، فورادان آلديكارپ را نام برد.

- سموم پایروتیروئید

امروزه بیشترین سموم مصرفی در بهداشت به دلیل کم خطر بودن آن برای انسان و سایر پستانداران از دسته سموم پایروتیروئیدی میباشند. اين گروه از سموم نسل جديدي از حشره‎كش ها را بوجود آورده است. از نظر ساختمان شيميايي، استر يك اسيد و الكل مي‎باشند. در دهة ۱۹۵۰ اين گروه بصورت مصنوعي سنتز شدند. اولين گروه از اين سموم كه به بازار عرضه شدند در مقابل نور سريعاً تجزيه مي‎شدند. متعاقباً بر روي فرمول شيميايي آنها كارهاي فراواني انجام پذيرفت و سمومي به بازار عرضه گرديد كه خاصيت ابقائي بيشتري در طبيعت داشتند. هم اكنون بيشترين استفاده را در كنترل حشرات خانگي و آفات كشاورزي به خود اختصاص داده‎اند. مهم ترين سموم پايروتیروئيدها عبارتند از: آلترين، بيوآلترين، رزمترين، بيورزمترين، پرمترين، سايفلوترين، دلتامترين، سايپرمترين، سیهالوترین و فنترين. هم‎ اكنون سموم فوق را در كنترل ناقلين مالاريا به صورتهاي سم پاشي ابقايي داخل منازل، سم پاشي فضايي و استفاده از پشه‎بندهاي آغشته به سموم، به كار مي‎برند.

- سموم جدید

هم اكنون انواع و اقسام سموم از گروه هاي مختلف به بازار عرضه شده است كه مكانيسم عمل آنها ممكن است با گروه هاي قبلي متفاوت باشد. گروه ديگري بنام هاي تنظيم كننده رشد حشرات (IGR’s) به بازار عرضه شده است كه مكانيسم عمل آنها بر روي حشرات همانند هورمون هاي جلداندازي و جواني حشرات است. از مهم ترين نمونه‎هاي اين گروه مي‎توان به متوپرن و ديفلوبنزورون اشاره نمود. تركيبات جلب كننده حشرات، تركيبات دوركننده حشرات، عقيم كننده‎هاي شيميايي و فرمون‎هاي حشرات نيز جهت كنترل به بازار عرضه شده‎اند كه تا كنون مقدمات انجام طرح هاي تحقيقاتي خود را پشت سر مي‎گذارند.

- درجه سمیت

سمیت بسیاری از سموم با شاخص دز کشنده LD50 بیان می شود. LD50 مقدار ماده سمی است که اگر از یک راه مشخص و معین وارد بدن یک گونه حیوان آزمایشگاهی مشخص شود باعث مرگ 50 درصد از حیوانات مورد مطالعه میگردد. این مقدار که بر حسب میلی گرم سم بر کیلوگرم وزن بدن حیوانات ذکر می شود و معیاری برای طبقه بندی سموم است در آزمایشگاه انجام شده و باید نوع حیوان و راه ورود ماده به بدن را نیز مشخص نمود. هر چه مقدارLD50  کمتر باشد آن سم مهلک تر است.

- سمومی کهLD50  آنها کمتر از 200 میلیگرم در کیلوگرم باشد، سموم فوق العاده سمی هستند.

- سمومی که LD50 آنها بین 200 تا 2000 میلیگرم در کیلوگرم باشد، سموم با سمیت متوسط هستند.

- سمومی که LD50 آنها بین 2000 تا 3000 میلیگرم در کیلوگرم باشد، سموم با سمیت ضعیف هستند.

- سمومی که LD50 آنها بیش از 3000 میلیگرم در کیلوگرم باشد، سموم فاقد سمیت حاد میباشند.

# مراجع و الزامات قانوني

- آیین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی

- دستورالعمل کمیته تخصصی حشره شناسی و آفت کشهای سازمان بهداشت جهانی

- آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه، وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت روابط کار، اداره کل بازرسی کار، 1388

- دستورالعمل بهداشت و ایمنی، عملیات سم پاشی فضای سبز، شهرداری تهران

- U.S.EPA Office of Pesticide Programs-Standard Operating Procedures for Assessing Residential Pesticide Exposure

- Standard Operating Procedure، Food Safety Project, Iowa State University

- Instructions for Spray Operators Spraying Methods, the Environment and Safety, EMPL/1422/01/00-EN

# نقشها و مسئولیت ها

  - جهت کنترل زیانهای ناشی از حشرات و جوندگان در شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران، بایستی از خدمات شرکتهای ارائه کننده خدمات سمپاشی و مبارزه با آفات و جوندگان که دارای مجوز صلاحیت لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و مورد تائيد واحدHSE  در هر یک شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران میباشند، استفاده نمایند.

  - اداره خدمات و پشتيباني شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران ميبايست ليست شركتهاي مجاز انجام خدمات سم پاشي را از مركز علوم پزشكي استان دريافت نموده و بر اساس قوانين جاري نسبت به انتخاب شركت ذي صلاح اقدام نمايند.

  - اداره خدمات و پشتيباني شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران در صورتی مجاز به عقد قرارداد با شرکتهای ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان میباشد که برگه صلاحيت شرکت را رويت نمايند. شماره، تاريخ و دانشگاه صادر کننده مجوز بايستی در قرارداد ذکر شده و تصوير آن پيوست قرارداد گردد.

  - دوره زمانی فعاليت شرکت ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان بايستی در دوره اعتبار مجوز صلاحيت آنان باشد. پيش از عقد قرارداد بايستی صحت اين نکته احراز شود.

  - مجوز های صادره از وزارت جهاد کشاورزی جهت عقد قرارداد با شرکتهای ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان جهت فعاليت در شركتهاي فرعي و تابعه فاقد اعتبار میباشد.

  - اداره خدمات و پشتيباني مي بايست تمام اطلاعات مورد نياز اداره HSE را در اختيار ايشان قرار داده و  اداره HSE در هر یک شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران میبایست بر احراز تمام شرایط مذکور در دستورالعمل جهت عقد قرارداد و نیز در مراحل اجرای عملیات مبارزه با آفات و جوندگان، سموم و مواد شیمیایی مصرفی، اقدامات قبل و بعد از سم پاشی و ... نظارت عالیه داشته باشد.

  - واحد خدمات در هر یک شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران میبایست پیش از انجام اقدامات، شرح دقیق روشهای اجرایی، نوع و مقدار مواد مصرفی، تجهيزات حفاظت فردي، برگه SDS مواد شيميايي مورد استفاده، اقدامات احتیاطی، اعلام دوره ابقاء سموم و محدوديت هاي تردد افراد و ساير مسائل مربوطه را از شركت پيمانكار ارائه دهنده خدمات سمپاشي و طعمه گذاري اخذ نموده و در اختيار واحد HSE قرار دهد تا از صحت علمی و کاربردی موارد فوق و نیز حسن اجرای آنها کسب اطمینان حاصل شود. بدیهی است شرکتهای مزبور ملزم به دادن اطلاعات کامل و دقیق به واحد خدمات میباشند. تأييد اين مستندات از سوي اداره HSE شرط لازم جهت عقد قرارداد و انجام عمليات خواهد بود.

  - شرکتهای ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان بایستی در تمام طول انجام فعالیت در هر یک شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران ضوابط فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در همه موارد رعایت نمایند.

  - شرکتهای ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان بايستی دارای محل و شرايط مناسب به شرح ذيل باشند:

- در محل ذکر شده در مجوز اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای دفتر کار مناسب با آدرس و تلفن ثابت باشند.

- در محل ذکر شده در مجوز اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای انبار مواد شيميايی با شرايط ذکر شده در دستورالعمل اداره کل سلامت محيط و کار وزارت بهداشت باشند.

  - مسئول فنی شرکت و نيز افراد تيم سم پاشی يا طعمه گذاری بايستی دارای بيمه به نام شرکت ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان بوده و دوره زمانی بيمه آنها بايستی دوره فعاليت در شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران را پوشش دهند. استفاده از کارگران روزمزد در تيم های سم پاش ممنوع بوده و احراز تخلف شرکت از اين امر منجر به لغو قرارداد خواهد شد. مدارک بيمهای افراد تيمهای سم پاش بايستی در زمان فعاليت ارائه گردد.

  - حضور مسئول فنی شرکت که مجوز وزارت بهداشت برای شرکت به نام او صادر شده است در تمام مدت انجام اقدامات کنترلی در محل ضروری است.

  - کلیه امور مربوط به سم پاشی با نظارت واحد HSE و تحت مسئولیت واحد خدمات در هر یک شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران میباشد.

  - شرکت ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان بایستی حداقل دارای دو تیم انجام اقدامات کنترلی با حضور دو نفر آموزش دیده در هر تیم با حداقل تحصیلات دوره راهنمایی باشند.

  - شرکتهای ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان بایستی دارای تجهیزات مناسب با اجرای برنامههای کنترلی و نیز وسایل ایمنی و تجهيزات حفاظت فردي مناسب براي كاركنان خود جهت تیم های عملیاتی با تائيد واحد HSE در هر یک شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران باشند.

  - پيش از عقد قرار داد بايستی مفاد اين آيين نامه و نيز دستورالعملهای مربوطه در اختيار شرکت متقاضی انجام خدمات مبارزه با آفات و جوندگان قرار گيرد. عقد قرارداد هر شرکت ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با آفات و جوندگان با شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران به معنی اطلاع از مفاد اين راهنما و ساير دستورالعملهای اجرايی مبارزه با آفات و جوندگان امور HSE شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران بوده و واحد HSE در هريك از شركتهاي فرعي و تابعه بر اساس مفاد اين راهنما و دستورالعملهاي خود به نظارت و پايش فعاليت در امر مبارزه با آفات و جوندگان خواهند پرداخت.

  - در انجام اقدامات سم پاشی وسیع، مسئولین درمانگاه در هريك از شركتهاي فرعي و تابعه بایستی در جریان بوده و ضمن در اختیار داشتن پادزهر مناسب، نسبت به نام ماده سمی مصرفی و دوز آن آگاهی لازم را داشته باشند. همچنين برگه SDS سموم در اختيار درمانگاه ها قرار گيرد.

  - تأييد اعتبار کارخانه سازنده سم، تاریخ مصرف، فرمولاسیون، نحوه کاربرد سم و و جود برگه SDS مواد شيميايي بایستی با نظر واحد HSE در هر یک شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد.

  - شرکتهای ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان مکلف هستند آموزشهای لازم در خصوص بهسازی محیط، نحوه کاربرد تجهیزات سم پاشي و تجهيزات حفاظت فردي، روشهای مبارزه، نحوه جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی، رعایت نکات حفاظتی و ایمنی و ... را با هماهنگی معاونت بهداشتی به کلیه کارکنان خود ارائه نمایند.

  - عملیات کنترلی علیه جوندگان صرفاً محدود به طعمهگذاری نبوده و شامل تمام مراحل شناسایی كلونيهای فعال، طعمه گذاری، پایش طعمهها و طعمهگذاری مجدد، مسدود کردن كلونيهای غیر فعال، جمع آوری و معدومسازی لاشهها میباشد

  - پیمانکار موظف است ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز جهت مبارزه با موریانه را نیز در اختیار داشته و در صورت نیاز عملیات موریانه زدایی را نیز انجام دهد.

  - برنامه زمانبندي مناسب جهت انجام سمپاشي و طعمه گذاري باتوجه به نوع ناقلين و جانوران موذي شناسايي شده، توسط اداره خدمات و پشتيباني شركتها طرح ريزي شده و بطور مستمر صورت پذيرد. (به عنوان مثال براي مبارزه با حشراتي مانند سوسريها يك مرتبه سمپاشي در انتهاي فصل زمستان و 2 دوره در فصل تابستان مناسب ميباشد).

# روش اجرا

## اصول پاکیزگي و بهسازی محیط جهت ارتقاء کیفیت مبارزه با ناقلین بیماریها و جانوران موذی:

از آنجا كه مهمترين عامل تجمع، تكثير و لانه گزيني ناقلين بيماريها و جانوران موذي دسترسي به آب، غذا و پناهگاه ميباشد رعايت موارد ذيل الزامي است :

- رعايت نظافت كلي ساختمانها و اطراف آنها.

- رعايت پاكيزگي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي (آشپزخانه، رستوران، آبدارخانه، بوفه و ...)، خودداري از ريختن مواد غذايي و عدم نگهداري ظروف حاوي باقي مانده غذا در محيط.

- استفاده از سطلهاي دربدار براي دفع زباله و تخليه زبالهها با فواصل زماني كوتاه و تحت شرايط بهداشتي.

- نگهداري مواد غذايي در ظروف سرپوشدار.

- بهسازي ساختمان نظير مسدود نمودن روزنهها و منافذ موجود در درها، ديوار، سقف و كف (مطابق با آيين نامه ماده 13 مواد خوراكي و آرايشي وزارت بهداشت و درمان فصل دوم).

- ايجاد مانع جهت جلوگيري از ورود حشرات و جوندگان موذي به ساختمان نظير تجهيز پنجرهها با توري، استفاده از اسفنج در زير درب و استفاده از توري در مدخل فاضلاب.

- جمع آوري ظروف كهنه و مستعمل از اطراف اماكن مسكوني به منظور جلوگيري از رشد و تكثير حشرات.

- خشكاندن آبهاي راكد و ماندابهاي موجود در محيط اطراف به منظور جلوگيري از رشد و تكثير حشرات خصوصاً مالاريا.

- بازرسي وسايل و لوازمي كه از بيرون از ساختمان به داخل آن آورده ميشود مثل كيسههاي برنج، سيبزميني.

- پوشاندن ديوارها  و استحكام لبه پاييني درهاي چوبي و چارچوبها با ورقههاي فلزي تا ارتفاع 30 سانتي متري (مطابق با آيين نامه ماده 13 مواد خوراكي و آرايشي وزارت بهداشت و درمان فصل دوم ماده 17 و 18).

- عدم مصرف مواد غذايي در محل كار و دفاتر و اقامتگاهها.

- سرو غذا در رستورانها و جلوگيري از سرو آن در ظروف يكبار مصرف جهت توزيع در داخل اتاقهاي مسكوني و اداري تا حد امكان.

- زبالهها و مواد زائد بايستي طبق برنامهريزي منظم و بر اساس استانداردهاي بهداشت محيط از محيط جمع آوري شده و دفع شوند.

- در محل اسكان پرسنل و كارگران، ورود هر گونه وسايل دست دوم اعم از البسه، وسايل خواب )تختخواب، ملحفه و تشک) ممنوع ميباشد.

- پتوها، تشک و ملحفه تحويلي به افراد بايستي نو و تميز باشند.

- دوره شستشو و ضدعفوني وسايل خواب مانند پتوها، تشك و ... نبايد بيش از سه ماه باشد. اين دوره در مورد ملحفه ها حداكثر دو هفته براي يك نفر استفاده كننده و براي افراد متفاوت پس از هر بار استفاده است.

- در صورت وجود انبار بايستي ساختار آن از لحاظ نور، رطوبت و ساير شرايط محيطي مناسب بوده و عاري از هرگونه منفذ و درز و شكاف باشد.

- در انبار بايستي فقط به هنگام ورود و خروج باز شود و باز بودن در انبار بيش از زمان لازم براي ورود و خروج افراد صحيح نيست.

- آبروها و مجاري فاضلاب بايستي سر پوشيده بوده و كفشورها بايستي داراي حايل توري با منافذ ريز باشند.

- محل اتصال لولههاي آبرو ظرفشويي يا روشويي ها به لولههاي آبرو فاضلاب بايستي كاملأ مسدود شده باشد.

- چاهها و يا سپتيكهاي فاضلاب حتماً بايستي سرپوشيده باشند.

- در مواقعي كه تخليه فاضلاب از سپتيكها به هر دليل توسط ماشينهاي مخصوص صورت ميگيرد اين امر بايستي داراي برنامه منظم و مناسب باشد.

- سرريز كردن آب يا فاضلاب از چاهها و سپتيكها بايستي پيگيري شده و مواخذه فرد مسئول الزامي خواهد بود.

## مبارزه شيميايي

- محیط مورد نظر جهت انجام استفاده از آفتکشها بایستی کاملا نظافت شده و اثری از آلودگی به مواد غذایی، چرک، چربی و ... در محیط نباشد.

- پیش از استفاده از مواد سمی بایستی افراد حاضر در محل نسبت به انجام عمل آگاه شوند. استفاده از تابلوهای اطلاع رسانی در محلهای مناسب ضروری میباشد.

- مواد غذایی، لباسهای زیر، کتب، وسایل پخت و پز، وسایل برقی، وسایل شخصی بایستی از محل مورد نظر خارج شوند.

- وسایلی که قابل جابجایی نمیباشند و یا امکان خارج کردن آنها وجود ندارد بایستی با پوشش مناسب پوشانده شوند.

- پیش از انجام اقدامات سم پاشی بایستی بر اساس سم مصرفی و برگه SDS ماده، پادزهر سم مربوطه تهیه شده و نیز مقدمات انجام اقدامات اولیه نجات افراد مسموم فراهم گردد.

- تبصره: بهتر است در صورتیکه پادزهرها بسیار متنوع باشند، پیمانکار سم پاشی با توافق پزشک درمانگاه نسبت به خرید پادزهر متعهد گردد و در اختیار درمانگاه قرار بگیرد.

- کلیه افراد سم پاش و نیز افراد حاضر در محل بایستی  نسبت به اطلاعات برگه SDS سموم آگاهي كامل داشته باشند  تا در صورت لزوم، دانستههای آنان مورد استفاده قرار گیرد.

- سم مصرفی در محل سکونت افراد نباید دوره ابقایی طولانی داشته باشد.

- بایستی سابقه سم مورد نظر به دقت بررسی شود و وجود مقاومت در آفت هدف نسبت به سم مصرفی مورد توجه قرار گیرد.

- سموم مصرفی بایستی دارای بستهبندی استاندارد بوده و اطلاعات ضروری MSDS سموم شامل (نوع ماده موثر، غلظت مصرفی، پادزهر و ...) بر روی آن نگاشته شده باشد. از طرفی سموم باید از نظر استانداردهای بین المللی تحت کنترل یک آزمایشگاه معتبر بوده که مورد قبول اداره استاندارد کشور ایران نیز باشد.

تبصره 1: شرکتهای پیمانکار سم پاشی میبایست آخرین لیست سموم مورد استفاده مجاز و مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مراجع ذی صلاح را ارائه نمایند.

تبصره 2: برچسب ظروف و بسته بندیهای نگهداری سموم باید مطابق مقررات و ضوابط هیأت نظارت بر سموم کشور حاوی مشخصات ذیل باشد:

- عبارت " قبل از استفاده برچسب را با دقت مطالعه نمائید" در بالای برچسب درج گردد.

- نام عمومی آفت کش

- نام تجاری و فرمولاسیون آفت کش

- نام شیمیایی آفت کش

- نوع آفت کش و نحوه جذب

- گروه، نحوه عمل و خانواده آفت کش

- میزان ماده موثر: بر اساس وزن به وزن و یا وزن به حجم

- درجه خطر ماده موثر

- عبارت "دور از دسترس و دید کودکان در محل قفل دار نگهداری شود" بزرگ و درشت در بالای برچسب درج گردد.

- موارد مصرف

- مدیریت کاربرد آفت کش ها

- طریقه مصرف آفت کش

- حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس)

- احتیاطات لازم

- سمیت برای محیط زیست

- درج علائم خطر Pictogram در برچسب

- علائم مسمومیت

- کمک های اولیه

- پادزهر

- شرایط نگهداری آفت کش بایستی در برچسب توضیح داده شود.

- قید عبارت "ثبت نام و نشانی خریدار و میزان آفتکش فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه توسط فروشنده ضروری است".

- نام و نشانی و شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی شرکت وارد کننده و نام کارخانه سازنده (وارد کننده) نام و نشانی و شماره تولید کننده و آدرس پست الکترونیکی

- تاریخ تولید و انقضاء

- شماره بچ و پارت تولیدی

- وزن یا حجم خالص محتوی بسته

- تصویب هیئت نظارت بر سموم

- شماره تائیديه سازمان حفظ نباتات

- در انتخاب سموم مصرفی در محل سکونت افراد بایستی دقت ویژهای بعمل آمده و ارزان و در دسترس بودن آنها و یا توصیههای تجاری غیر علمی و یا تجربی نباید نقشی داشته باشد.

- استفاده از سموم سازگار با محیطزیست حاوی ترکیبات با منشاء طبیعی مانند مواد معدنی، مشتقات گیاهی، روغنهای خوراکی و موثر در مبارزه با آفاتی از قبیل حشرات و کنهها، حلزون و جوندگان، پیشنهاد میگردد.

- استفاده از حشرهکشهای ابقایی به شرط نداشتن مقاومت حشرات نسبت به آنها، توصیه میگردد.

- به منظور اخذ نتایج مناسب و انجام اقدامات موثر کنترلی، پیش از انجام عملیات شیمیایی مبارزه با جوندگان و آفات و استفاده از سموم و مواد مسموم علیه آنها بایستی به سایر روشهای کنترلی چون پاکسازی محیط، بهسازی و بهبود شرایط ساختمانی و سایر اقدامات غیر شیمیایی علمی مانند روشهای بیولوژیک و استفاده از تلههای زندهگیر توجه نمایید.

## سموم شيميايي  مورد استفاده

- همه سموم خطرناک هستند ولي سم مصرفي بايستي حتي الامكان از گروههاي كم خطر باشد. كاربرد سموم كلره و فسفره بطور كلي در محل سكونت، استراحت و يا اماكن كاري بسته، ممنوع مي باشد.  استفاده موردي از اين سموم در محوطههاي باز بايستي به تأييد متخصص مبارزه با حشرات و جوندگان برسد. امروزه بيشتر سموم مصرفي در بهداشت به دليل كم خطر بودن آن براي انسان و ساير پستانداران از دسته سموم پايروتيروئيدي ميباشد.

- طبق مقررات استفاده از سموم كلره و فسفره براي مصارف بهداشتي ممنوع ميباشد.

- استفاده از ليست مجاز سموم و طعمههاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت در پيمانهاي سم پاشي و طعمه گذاري الزامي ميباشد.

- ماده سمي مصرفي بايد توسط HSE در شركت هاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران تاييد شود.

- پيگيري تأييد اعتبار كارخانه سازنده سم، تاريخ مصرف، فرمولاسيون و نحوه كاربرد سم بايستي با نظر كارشناس بهدا شت واحد HSE شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران صورت گيرد.

- سموم مصرفي بايستي داراي بسته بندي استاندارد بوده و اطلاعات ضروري نظير نوع ماده موثره، غلظت مصرف، پادزهر و ... روي آن درج شده باشد.

## نکات مهم در هنگام سم پاشی

- سم پاشی بایستی در زمانی صورت گیرد که هیچ فردی به غیر از فرد سم پاش، سرپرست تیم و مسئول محل مورد نظر، در محل حضور نداشته باشد. سم پاشی به هنگام حضور افراد ساکن یا شاغل در محل ممنوع است.

- افراد دارای سابقه حساسیت، سالمندان و ... نباید در محل سم پاشی حضور داشته باشند. وجود این افراد در تیم سم پاشی نیز ممنوع می باشد.

- صحبت کردن، خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن و انجام هرگونه فعالیتی غیر از سم پاشی در محل مورد سم پاشی ممنوع است.

- عواملی چون جریان باد، تابش نور آفتاب، دما و رطوبت محل بایستی بطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.

- تمام نقاط تعیین شده بایستی به دقت و در حد لازم سم پاشی شود. استفاده بیش از حد از سموم به معنای تضمین اخذ نتیجه مناسب نخواهد بود.

- استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مناسب توسط افراد حاضر در محل سمپاشی ضروری است. نوع پوشش و تجهيزات مورد نیاز بر اساس نوع مواد شیمیایی مورد استفاده (مطابق باMSDS  مواد خطرناک و با تأييد HSE شركت كارفرما) تعیین میشود.

- محلهای سم پاشی شده جهت اطلاع عموم علامت گذاری و دارای تابلوهای هشدار دهنده باشد.

- پیمانکار سم پاشی از تحویل هرگونه مواد شیمیایی و سم به افراد متفرقه خودداری نماید.

## اقدامات لازم پس از سم پاشی

- بایستی به آفت مورد مبارزه و به اثرات حذف آن از محیط توجه کرد. ممکن است در اثر نابودی یک موجود، گونه دیگری از آفت جایگزین آن شود. اين مطالعات ميبايست قبل از انتخاب روش و سم مورد استفاده توسط شركت ارائه دهنده خدمات سمپاشي صورت گيرد.

- بایستی به محض دیده شدن بقایای آفات نابود شده نسبت به حذف آنها از محیط اقدام كنند. این عمل به معنای شستشوی محیط نیست.

تبصره: بعد از عملیات سمپاشی باقیمانده سموم در محیط رها نگردد و باقیمانده و ظروف سم توسط شركت ارائه دهنده خدمات سمپاشي بطور ایمن دفع گردد.

- با توجه به سم مصرفی و مدت لازم برای تاثیر آن، پس از گذشت زمان مناسب به افراد شاغل یا ساکن در محیط اجازه ورود داده شود. قبل از انجام سمپاشي دوره ابقا سم نوسط شركت ارائه دهنده خدمات سمپاشي اعلام گردد.

- به افراد مستقر در محل سمپاشي شده بایستی آموزش کافی داده شود تا خطر سم باقی مانده در محیط را درک نموده و با احتیاط کامل در محیط فعالیت کنند.

- گزارش انجام برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان می بایست به دو صورت دورهای و موردی تكميل شده و سوابق آن در واحد خدمات شركتهاي فرعي/تابعه موجود باشد.

تبصره: گزارش دورهای بایستی هر سه ماه با اطلاعات ذیل توسط اداره خدمات و پشتيباني به اداره HSE شركتهاي فرعي/تابعه ارائه شود: علت سم پاشی، مکان سم پاشی شده، سموم مورد استفاده، تجهیزات استفاده شده، مقدار و غلظت سم استفاده شده، روز و تاریخ و ساعت سم پاشی، مساحت سم پاشی شده، مشخصات متصدی سم پاشی و کارشناس فنی، امضاء، تائيد مسئول محوطه مربوطه.

## کمکهای اولیه در هنگام بروز مسمومیت

- بروز هر گونه حالت غیر طبیعی در افراد حاضر در محل سم پاشی بایستی جدی گرفته شده و فرد بايد بلافاصله از محل خارج شود.

- تمام وسایل و تجهیزات آلوده به سم مانند لباسها، دستکش، عینک و ... بایستی از فرد آسيب ديده دور شده و فرد بتواند به راحتی در معرض هوای آزاد قرار گیرد.

- سطوح آلوده شده بدن فرد مصدوم با سم بایستی با آب و صابون فراوان شسته شود.

- خوراندن هر گونه ماده ای به فرد مصدوم از قبیل شیر، آبمیوه و ... بایستی با اطلاع سرپرست تیم باشد، چرا که برخی از این مواد بر اساس نوع سم شرایط فرد را بهبود نبخشیده و حتي ممكن است باعث تشديد آسيب مصدوم گردد.

- پادزهر سموم مورد استفاده برای سم پاشی میبایست در درمانگاه شركتهاي فرعي/تابعه وجود داشته باشد و درمانگاه در جريان زمان و مكان سمپاشي باشد.

- فرد مسموم بایستی پس از انجام اقدامات فوق فوراً به نزدیکترین درمانگاه ارجاع شده و کادر درمانی و پزشک درمانگاه در جریان نوع سم مصرفی، دوز آن و نوع پادزهر آن قرار گیرند.

## تجهيزات حفاظت فردی

- تجهيزات حفاظت فردی باید کاملاً سالم و بیعیب و مناسب جهت مقابله با مواد شیمیایی و سموم مورد استفاده باشد تا از مواجهه افراد در معرض تماس جلوگیری نماید.

- هنگام کار با سموم استفاده از تجهيزات حفاظت سيستم تنفسي با فیلتر مناسب نوع سم و داراي تاريخ انقضاء الزامی است. اين تجهيزات به منظور حفاظت بینی و دهان از ذراتی که از سم پاش خارج شده و بوسیله هوا منتقل میشود، ميباشد.

- جذب سم بیشتر از طریق پوست، دستگاه تنفسي و سيستم گوارشي اتفاق میافتد. تجهيزات حفاظت فردی باید مطابق دستورالعمل ایمنی موجود بر روی برچسب محصولات استفاده شود.

- از کلاه و شيلد مناسب مواد شيميايي براي حفاظت سر، صورت و گردن از پاشش قطرات سم استفاده شود. (در صورت نياز رجوع شود به راهنما CCOHS, Pesticides PPE )

- عینک ايمني مناسب مواد شيمايي (گاگل) همراه با شيلد محافظ صورت (برای حفاظت چشمها و صورت در مقابل پاشش سموم).

- لباس کار با آستینهای بلند (لباس کار تمام قسمت خارجی بدن تا روی چکمهها را میپوشاند).

- به منظور جلوگیری از باقیماندن مواد سمی در چین و لبه لباسهای کار کارگرانی که با انواع سموم سروکار دارند، نباید از لباسهای کار جیبدار و یا لبهدار استفاده نمایند.

- دستکشهای لاستیکی (به منظور حفاظت از دستها از جذب پوستی سم)

- چکمه

## آموزش

- كليه پرسنل كارفرما (شركت هاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت) كه در امر مبارزه با حشرات و جوندگان درگير هستند و همچنين افرادي كه در مكانهاي تهيه وتوزيع مواد غذايي، اماكن مسكوني و يا صنعتي فعاليت دارند مي بايست دوره هاي آموزشي كوتاه مدت لازم در زمينه شناخت مشكلات ناشي از آفت و جوندگان را طي نموده و با اصول ساده و كاربردي جهت مقابله با آنها آشنا شوند اجراي اين دوره ها به عهده اداره آموزش با هماهنگي HSE مي باشد.

- شرکتهای ارائه کننده خدمات سم پاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان مکلف هستند آموزشهای لازم در خصوص بهسازی محیط، نحوه کاربرد تجهیزات سم پاشي و تجهيزات حفاظت فردي، روشهای مبارزه، نحوه جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی، رعایت نکات حفاظتی و ایمنی و ... را با هماهنگی معاونت بهداشتی به کلیه کارکنان خود ارائه نمایند.

## ضوابط بهداشت و ایمنی، نگهداری و حمل سموم

- رانندگان وسایل نقلیه حمل سموم باید آموزش های مورد نیاز را دیده باشند.

- عمل جابجایی سم از یک ظرف به ظرف دیگر باید توسط کارگران آموزش دیده و با رعایت اصول ایمنی انجام گیرد تا مانع تراوش سم به اطراف گردد.

- انتقال سم از مخازن بزرگ به مخازن دیگر باید توسط شیر تخلیه و یا تلمبه با رعايت اصول ايمني انجام گیرد.

- حمل ظروف محتوی سم در داخل وسیله نقلیه یا کابین تراکتور ممنوع است.

- برای حمل و نقل و جابجایی ظروف و بسته های حجیم و سنگین محتوی سموم باید از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.

- نگهداری و حمل سموم، همراه با مواد غذایی و ... ممنوع میباشد.

- سموم را نباید در ظروف متفرقه مانند بطری آب یا نوشابه ریخته، نگهداري و يا جابجا نمود.

- در صورتیکه سموم با هواپیما حمل میشوند احتیاطهای لازم مطابق حمل هوایی مواد خطرناک در نظر گرفته شود، حمل زمینی نیز باید با جعبه مخصوص و نصب اخطار مواد سمی خطرناک صورت گیرد.

- سموم باید بر اساس موازین ایمنی و بهداشتی در انبار ویژه سم با علائم اخطار دهنده افراد در برابر خطرات نگهداری شوند.

- در صورتی که سموم مورد مصرف به مقداری باشد که بتوان آن را در قفسه یا جعبه چوبی و یا فلزی قفلدار در جای مناسبی قرارداد، قفسه یا جعبه مذکور به منزله انبار سم تلقی میشود و باید روی آن و یا روی درب محل نگهداری آنها علامت خطر مناسب یا تابلویی برای آگاهی و رعایت احتیاطات لازم نصب گردد.

- انبار سم باید متناسب با نوع سم و مقدارآن و شرایط نگهداری با توجه به آب و هوای منطقه و حفظ سلامت محیط زیست باشد.

- انبار سم باید محصور و مسقف و از جنس مصالح مقاوم و خشک، خنک، دور از دسترس اطفال، حیوانات و اشخاص غیر مجاز و جدا از محل نگهداری مواد غذایی انسان و دام، بذر و سایر مواد کشاورزی باشد.

- انبار سموم باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شده باشد.

- کف انبار سموم باید دارای سطحی محکم، غیر قابل نفوذ و غیر آسفالت و قابل شستشو باشد.

- کف انبار سموم باید دارای شیب مناسب به منظور شستشوی و سهولت در خروج پسماندهای ناشی از آن باشد.

- به منظور تخلیه گازها و بخارات حاصل از سموم انبار شده و ممانعت از تجمع این مواد، انبار سموم باید به سیستم تهویه مناسب مجهز باشد.

- در انبار نگهداری سموم باید تدابیر ایمنی لازم برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن یا انفجار مانند استفاده از کلیدهای ضد جرقه در نظر گرفته شود.

- انبار سموم  باید مجهز به سیستم جمع آوری فاضلاب با زهکشی مناسب بوده تا از ورود ضایعات مواد به آبهای سطحی و زیر زمینی جلوگیری شود.

- کلیه ظروف سم باید بر روی پالت فلزی انبار شوند.

- به منظور جمع آوری سموم مایع ریخته شده در کف انبار باید از مواد جاذب مانند خاک اره استفاده گردد.

- سموم ریخته شده، بقایای حاصل از ریخت و پاش سموم و مواد جاذب نظیر خاک اره، پس از جمع آوری میبایست در ظروف درب دار نگهداری و دفع شوند.

- طبقهبندی و جداسازی سموم در انبار باید بر اساس خواص فیزیکی، خواص شیمیایی، درجه سمیت، درجه اشتعال، موارد کاربرد، تاريخ انقضاء و نحوه بسته بندی انجام پذیرد.

- طبقهبندی و چیدمان مواد در انبار سموم باید به گونهای باشد تا برچسبها و علائم هشدار دهنده به وضوح قابل رویت باشند.

- در کلیه انبارهای نگهداری سم، باید علاوه بر وجود سيستمهاي اعلام و اطفاء خودكار مناسب، کپسولهای اطفاء حریق متناسب با نوع مواد انبار شده به تعداد کافی و در محلهای مناسب نصب گردند.

- کنترل مستمر عوامل محیطی مانند دما، روشنایی و تهویه، رطوبت و نیز ظروف و بستهبندیها از نظر پارگی، شکستگی، سوراخ شدگی و نشت و تراوش در انبارهای سموم الزامی است.

- انبار سموم باید دارای راههای دسترسی مناسب جهت تردد خودروهای امدادی در شرایط ویژه باشد.

- سیم کشی برق در انبار سموم باید توکار و کلید و پریزها و روشنایی و سایر وسایل و تجهیزات الکتریکی مانند هواکش از نوع ضد جرقه باشد.

- لامپ روشنایی در انبار سموم باید دارای حباب و حفاظ مناسب باشد و فاصله سموم تا چراغهای روشنایی کمتراز یک متر نباشد.

- در انبارهای سموم باید از تابش مستقیم نورخورشید به داخل آن جلوگیری به عمل آید.

- فاصله ردیفها و ارتفاع بستهبندی در انبار سموم باید برای عبور و مرور افراد و وسایل نقلیه و همچنین عدم سرایت حریق به ردیفهای بعدی و جلوگیری از ریزش آنها مناسب و مطابق استانداردهاي موجود باشد.

- استعمال دخانیات و ایجاد هر نوع شعله باز در انبار سم ممنوع است.

- درهای خروج اضطراری انبار سموم باید به طور آشکار علامت گذاری شده و به سمت بیرون باز شوند.

## دفع ضایعات سموم

- معدوم سازی ظروف محتوی سم و سموم باقیمانده باید مطابق راهنماي مدیریت پسماند شركت ملي نفت ايران به شماره سند NIOC-HSE-EN-GU-006-00 انجام شود.

- لباسها و ساير تجهيزات آغشته به سموم كه قابل استفاده نيستند بايستي بر اساس اقدامات و الزامات زيست محيطي به عنوان پسماند خطرناك محسوب شده و مطابق راهنماي مدیریت پسماند شركت ملي نفت ايران به شماره سند NIOC-HSE-EN-GU-006-00، دفع شوند.

- استفاده از ظروف خالی سموم برای نگهداری یا حمل مواد دیگر ممنوع است.

- ظروف خالی سموم را تا زمان معدوم نمودن باید در محلی مناسب و غیر قابل دسترس افراد غيرمسئول قرار داد.

- در صورت ریختن سم بر روی زمین، ماشینها و تجهیزات و وسایل مرتبط، محل آغشته به سم باید فوراً با روش مناسب تمیز گردد.

## دوره ابقاء سم

- در صورت لزوم، ورود اشخاص به منطقه سمپاشي شده در دوره احتیاط یا دوره ابقاء سم باید با نظارت و با رعایت استفاده از تجهيزات حفاظت فردی مناسب و سایر مقررات ایمنی و بهداشتي باشد.

- تهیه و نصب علائم هشدار دهنده مناسب برای زمان سم پاشی و دوره ابقاء سم مطابق دستورالعملهای مندرج در ظروف و بسته های محتوی سموم و آئین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها در اماکن مربوطه الزامی است.

تبصره 1: علایم فوق باید قبل از استفاده از سموم  نصب و پس از اتمام دوره ابقاء برداشته شود.

تبصره 2: تعداد علائم هشدار دهنده باید متناسب با محل، وسعت منطقه سم پاشی شده و محلهای تردد باشد.

## كنترل جوندگان

### بهسازي محيط و جلوگيري از ورود جوندگان به اماکن :

- استفاده از مواد شيميايي جهت كنترل جوندگان هيچگاه بعنوان اولين پيشنهاد مطرح نمي گردد. پيش از بهرهگيري از روشهاي شيميايي كنترل جوندگان، بايستي بسياري از اقدامات موثر محيطي انجام شود. استفاده از تلفيق روشها جهت كنترل جوندگان بايستي مد نظر قرار گيرد كه در اين شيوه استفاده از مواد شيميايي براي كنترل آفات بعنوان آخرين گام بوده و همراه با ساير شيوهها استفاده ميگردد.

- رعايت تمام نكات ذكر شده در بخش بهسازي محيط جهت مقابله با ناقلين به منظور جلوگيري از آلودگي به جوندگان نيز بايستي رعايت گردد.

- جهت جلوگيري از آلودگي محيط به جوندگان پاكسازي محيط نقشي اساسي دارد.

- بستن راههاي ورود جوندگان به محيط اهميت اساسي دارد. بدين منظور، مسدود كردن منافذ و سوراخها بايستي با استفاده از سيمان و خرده شيشه صورت گرفته و از قرار دادن كاغذ، پلاستيک و...  جهت انسداد آنها بطور موقت خودداري شود.

- در مناطق صنعتي و بويژه بخشهايي مانند اتاقهاي كنترل بايستي محل ورودي و خروجي كابلها كاملا مسدود باشد. جهت انسداد منافذ بين كابلها ميتوان از فومهاي مناسب استفاده كرد.

- انجام اقداماتي چون نگهداري مواد غذايي روي پالتها بالاتر از سطح زمين، تامين نور و تهويه محيط تاثيري در رفع آلودگي به جوندگان نداشته و صرفاً روشهايي براي كنترل حشرات و ناقلين ميباشد.

### اقدامات لازم قبل از طعمه گذاري

- شناسايي:

- گونه جونده در محلهاي مورد نظر بايستي از نظر علمي شناخته شده باشد. استناد به نامهاي محلي و يا گفته افراد ممنوع است. اقدامات لازم جهت شناسايي گونه جونده با مشورت متخصصين اين كار صورت مي گيرد. چرا كه هر گونه از جوندهگان محيط زيست، محل استراحت و رفتارهاي ويژهاي دارند كه بر اساس شناخت گونه جونده ميتوان به اجراي برنامههاي كنترلي موفق اميدوار بود.

- انجام هر گونه طعمه گذاري منوط به تميز بودن كامل محيط مي باشد تا جونده هيچ منبع غذايي ديگري غير از ماده سمي نداشته باشد.

- پيش از استفاده از مواد شيميايي در كنترل جوندگان بايستي كلونيهاي آنها به دقت شناسايي شده و علامتگذاري شوند.

- شناسايي دقيق كلونيها و لانههاي جوندگان بايستي بر اساس شواهد و توسط فرد آموزش ديده صورت گيرد. مشاهده فضولات، مشاهده آثار جويدگي ناشي از جوندگان در نزديكي محل، وجود بقاياي غذاهاي نيم خورده توسط جونده، باقي ماندن چربيهاي بدن جونده بر روي سطوح و ... از نشانههاي كمک كنده جهت شناسايي محل صحيح آلودگي به جوندگان مي باشد.

- در موارد محدود ميتوان از گردپاشي گچ در مسيرهاي مشكوک استفاده كرد تا در صورت ديده شدن ردپاي جونده، كلونيهاي فعال شناسايي شوند.

- لانههاي فعال شناسايي شده با حرف A و منافذ غير هدف با حرف E مشخص مي شوند.

- در صورت شک در فعال يا غير فعال بودن يک منفذ، در صورت امكان، آن منفذ تخريب شده و پس از گذشت 24 ساعت مراجعه ميشود. در صورتيكه منفذ دوباره باز شده باشد، لانه بيشک فعال ميباشد.

- وجود تار عنكبوت بر دهانه منافذ نشانه غير فعال بودن لانه يا حداقل عدم استفاده جونده از آن خروجي جهت تردد مي باشد.

- پس از طعمه گذاري دور حرف A دايرهاي كشيده ميشود.

- پس از غير فعال شدن، لانه بايستي با مصالح مناسب مانند سيمان و خرده شيشه مسدود شده و روي حروف حک شده در كنار آن علامت X نوشته شود.

- طعمه گذاري :

- طعمه گذاري مرحله جداگانه اي نيست بلكه بر اساس كلوني هاي شناسايي شده و برنامه مدون صورت ميگيرد. هر گونه طعمهگذاري در محلهايي غير از كلونيهاي شناسايي شده و يا به توصيه افراد ممنوع        مي باشد.

- طعمهگذاري در لانههاي فعال و مسير مناسب جونده صورت ميگيرد. انباشتن محيط از مواد سمي منتج به اخذ نتيجه مناسب نخواهد شد.

- شناخت ترجيح غذايي جونده نقشي اساسي در موفقيت برنامههاي كنترلي دارد و بايستي به اين منظور بررسيهاي لازم صورت گيرد. طراحي اين بررسي ها بعهده كارشناس امر (كارشناس حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين) بوده و اجراي آن تحت نظارت او با بازرسين امر مبارزه با ناقلين و جوندگان ميباشد.

- طعمهگذاري با استفاده از مواد سمي بر اساس دستورالعمل استاندارد آن و يا روش توصيه شده متخصصين امر صورت ميگيرد.

- طعمهها نبايد در معرض نور آفتاب باشند. در محلهاي مرطوب از طعمههاي واكس بلوک مخصوص استفاده شود.

- طعمهگذاري بايستي با اقدامات سركشي به طعمهها به طور متوالي (حداقل دو بار در هفته) تكميل گردد.

- استفاده تنها يكبار از سموم ضد انعقادي عليه جوندگان و عدم انجام اقدامات تكميلي كاري عبث و كم تاثير خواهد بود.

- در صورت مصرف طعمه مسموم توسط جونده بايستي طعمه مسموم جايگزين شده و تا زمان مصرف آنها توسط جونده اين امر ادامه يابد.

### سموم و مواد مورد استفاده در برنامه هاي کنترل جوندگان

- تأييد نوع مواد سمي مورد استفاده در برنامه هاي كنترلي جوندگان و تأييد اعتبار سازندگان آنها و نيز كيفيت و روش كاربرد آنها بر عهده HSE شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران مي باشد.

- استفاده از سموم معدني چون سموم فسفر دو زنگ و يا سموم آرسنيكي در اماكن كاري، غذايي و مسكوني انساني ممنوع بوده و موارد خاص استفاده از آنها با نظر كارشناس بهداشت HSE شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران صورت ميگيرد.

### اقدامات احتياطي

- تمام نكات ايمني، بهداشتي و احتياطي ذكر شده در زمان سمپاشي، بايستي در اجراي برنامههاي كنترل جوندگان نيز رعايت گردد.

- تمام نكات ذكر شده در مورد كمكهاي اوليه در زمان سم پاشي، بايستي در اجراي برنامه هاي كنترل جوندگان نيز رعايت گردد.

### نكات تكميلي

- هوش غريزي جوندگان بايستي مورد توجه قرار گرفته و در اجراي تمام مراحل برنامههاي كنترلي دقت بسيار به عمل آورد.

- تماس دست با مواد و ابزار مورد استفاده در برنامههاي كنترل جوندگان ممنوع ميباشد. در تمام مدت اجراي برنامه كارگران و افراد حاضر در محل بايستي از دستكش مناسب استفاده نمايند.

- طعمه مسموم در صورت مصرف نامناسب به همان مقدار كه موجب نابودي جوندگان ميباشد، براي حشرات ماده غذايي بوده و موجب جذب آنها به محلهاي طعمه گذاري شده ميگردد.

- به منظور نابودي اكتوپارازيتهاي همراه با جوندگان كه منبع و ناقل بسياري از بيماريها بوده و نيز نابودي حشرات آفت كه در صورت طعمه گذاري جذب محيط ميگردند بايستي قبل از طعمه گذاري، اقدام مناسب كنترلي عليه حشرات و اكتوپارازيتهاي جوندگان صورت گيرد.

- هيچ طعمه مسمومي پس از باقي ماندن بيش از دو هفته در محيط، داراي اثر مناسب نخواهد بود.

- استفاده از افراد داراي نقص در سيستم انعقاد خون در تيم مبارزه با جوندگان ممنوع ميباشد.

- مادامي كه مواد غذايي در دسترس باشد و يا محيط آلوده به پسماندهاي غذايي باشد، استفاده از هر نوع مواد شيميايي كاملا كم تاثير و غير موثر خواهد بود.

- جهت جلوگيري از آلودگي مجدد و كاهش بار آلودگي پس از غير فعال شدن كلونيها بايستي كلوني تخريب شده و منافذ آن با خرده شيشه و سيمان مسدود شود.

### اقدامات پس از طعمه گذاري

- با توجه به آلودگي شديد لاشههاي موش و نيز به منظور مهار اكتوپارازيتهاي جوندگان بايستي اقدامات پايش محيط به منظور يافتن لاشهها و جمع آوري آنها صورت گيرد.

- جمع آوري لاشهها بدون تماس دست و بوسيله انبر بلند و با استفاده از دستكش صورت ميگيرد.

- دفع لاشه موشها همراه با زباله هاي معمولي و خانگي ممنوع است.

- لاشهها بايستي با انبر در كيسه پلاستيكي قرار داده شده، درب كيسه بسته شده و كيسه ها در صورت امكان همراه با زباله هاي بيمارستاني دفع شوند.

- در صورت عدم دسترسي به زبالههاي بيمارستاني، لاشه جوندگان بايستي در محل مناسب و دور از محيط انساني و دامهاي اهلي در گودالي با عمق حداقل نيم متر قرار داده شده و روي آن آب آهک ريخته شود. گودال مذكور تا هم سطح شدن با زمين اطراف بايستي از خاک انباشته گردد.

- روباز رها كردن لاشه ها ممنوع است.

- در صورت عدم امكان دفن بهداشتي لاشهها، پيشنهاد ميشود در مكاني دور از محيط انساني و نيز دامهاي اهلي بصورت جمعي و با پاشيدن بنزين و يا نفت سفيد سوزانده ميشوند.

- حضور افراد غير مرتبط در محل دفن و يا سوزاندن لاشه ها ممنوع است.

- در هنگام حضور لاشهها و نيز دفع آن ها، (دفن و يا سوزاندن) آنها بايستي بدن كاملا پوشيده بوده و از البسه و تجهيزات حفاظت فردي مناسب استفاده گردد.

- هرگونه رها كردن لاشهها و يا قرار دادن آنها جهت تغذيه ساير حيوانات مانند گربه، سگ، روباه و ... ممنوع ميباشد.

آیین نامه ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانواران موذی اماکن عمومی و خانگی

MSDS: Material safety data sheet

Vax block