فهرست مطالب

| - مقدمه ....................................................................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| - هداف ........................................................................................................................................................................ | 3 |
| - دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................... | 3 |
| - الزامات قانوني ............................................................................................................................................................. | 3 |
| - تعاريف و اصطلاحات ............................................................................................................................................... | 4 |
| - نقشها و مسئوليتها ............................................................................................................................................. | 6 |
| - قواعد و الزامات خود اظهاري و پايش آنلاين ....................................................................................................... | 6 |
| - مراجع ............................................................................................................................................................................ | 10 |
| - سوابق ............................................................................................................................................................................ | 10 |
| - پيوستها ................................................................................................................................................................. | 10 |
| پيوست 1- استانداردهای نشر | 12 |
| پيوست 2- راهنماي شناسايي منابع آلاینده هوا و انواع انتشار از صنایع بالادستی نفت و گاز | 20 |
| پیوست 3- راهنماي اجرایی پایش ادواری آلایندههای هوا در شرکت ملی نفت | 39 |

# مقدمه

اولین و ضروری ترین اقدام برای مدیریت آلودگی هوا و پساب در یک منطقه، پایش و تعیین کیفیت هوا و پساب آن منطقه است تا بتوان وضعیت آن را در مقایسه با استانداردهای هوای پاک و فاضلاب تعیین کرده و هدف گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به این استانداردها میسر شود. از طرفی با پایش مستمر کیفیت هوا و پساب می توان اثر بخشی اقدامات کنترلی و میزان تحقق اهداف را نیز ارزیابی نمود.

# هدف

هدف از ارائه مستند حاضر، آگاهی دادن به شرکتهاي تابعه و فرعي در خصوص چگونگي پايش، ضوابط و معیارهای انتخاب تجهیزات پایش پیوسته آلایندههای خروجی، گزارش دهي و نظاممند نمودن پايش هاي آنلاين و آفلاين مي باشد تا با رعایت آن بتوان به اطلاعات مربوط به نشر آلایندههای زیست محیطی با کیفیت مطلوب  دست یافت تا ضمن برنامه ریزی مناسب برای کاهش و کنترل آلاینده های احتمالی آلاينده هاي منتشره به محیط زیست توسط هر شرکت، اطلاعات یاد شده در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست یا ادارات کل استانی نیز قرار گیرد.

# دامنه كاربرد

اين راهنما در تمامی شرکتها/ مدیریتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران که دارای عملیات توليد و یا فرايند احتراق و توليد پساب صنعتي هستند، کاربرد دارد.

# الزامات قانونی

الزامات قانوني مرتبط با اين راهنما به شرح زير ميباشد:

  - قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 3/2/1374 مجلس شورای اسلامی)

  - آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوبه شماره 27248/ت22555 مورخ 28/6/1379 هیات محترم وزیران)

  - استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی (موضوع ماده 15 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 مجلس شورای اسلامی)

  - استاندارد هاي خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي موضوع تصويب نامه جلسه مورخ 22/1/95 هيات وزيران ابلاغي توسط معاونت اول رئيس جمهوري به شماره 9505 / ت 49065 مورخ 31/1/95

  - استاندارد هوای پاک

  - ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه

  - آئين نامه خود اظهاري در پايش آلودگي هاي محيط زيست و شيوه نامه هاي آزمايشگاه معتمد 
( آبان 1394 )

  - شيوه نامه پايش آنلاين ويرايش سال 95 سازمان محیط زیست تحت عنوان" نصب و راه اندازي سيستم هاي پایش لحظه اي و مداوم ) آنلاین ( بر روي منابع آلاینده محيط زیست"

  - استانداردهای خروجی پساب به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

  - راهنماي ملاحظات محيط زيستي فلرینگ به شماره: NIOC-HSE-EN-GU-015

  - الزامات پايش دوره اي و جانمايي محل نمونه برداري در دودكش ها

# تعاريف و اصطلاحات

سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

شركت اصلي: شرکت ملی نفت ایران

شرکت/مدیریت تابعه: کلیه شرکتها و مدیریتهای وابسته به شرکت ملی نفت ایران آلاينده هاي هوا: هر نوع ماده گازي، بخار، مايع، جامد، تشعشع پرتو زا و يا تركيبي از آنهاست كه در هواي آزاد پخش شده و داراي كميت، ويژگي و زمان ماندي است كه براي زندگي انسان، گياه و حيوانات خطرناك و مضر بوده و يا به طور غير قابل قبولي مخل استفاده راحت از زندگي و اموال گردد. عمده ترين آلاينده هاي هوايي كه از بخش بالادستي منتشر مي گردند عبارتند از: - تركيبات گوگردي: شامل اكسيدهاي گوگرد است كه عمدتا از منابع احتراق منتشر مي گردد. - تركيبات نيترون : شامل اکسیدهای نیتروژن است که عمدتاً از منابع احتراق منتشر میشود - ترکيبات آلي فرار (VOCs): منابع انتشار VOCها در بخش بالادستي صنعت نقت معمولاً از حوضچه هاي تبخير و مخازن ميباشد. منابع نشر: منظور از منابع نشر در اين راهنما، مكاني است كه آلاينده هاي هوا از آنجا به محيط منتشر ميشوند. منابع نشر ميتوانند نقطهاي (مثل دودكش ها و ونت ها) يا سطحي (مثل حوضچههاي روبازي كه مواد فرار در آن نگهداري مي شود) باشد. همينطور منابع نشر مي توانند ثابت (مثل دودكش هاي محفظه هاي احتراق) يا متحرك (مثل اگزوز اتومبيل) باشند. فاضلاب: هرنوع ماده مايع زائد حاصل از فعاليتهاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري،‌ بيمارستاني و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. پایش: اصطلاحي است براي جمع آوری مستمر داده های اندازه گیری یا سایر اطلاعات برای مقایسه عملکرد یک سيستم با استاندارد یا برخی نیازمندی هایی که يك سيستم بر آورده مي سازد. پایش لحظه ای: پایش مستمر که با یک دوره زمانی مشخص تکرار می شود. این عبارت معادل پایش مستمر انتشارات (Continuous Emission Monitoring) است که در کشورهای دیگر استفاده می شود. آزمایشگاه معتمد: منظور آزمایشگاهی است که در بخش های دولتی و یا غیر دولتی کشور وجود دارد و عملکرد آن در یک یا چند آزمایش مرتبط با محیط زیست مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. خوداظهاری در پایش: فرآیندی که بر اساس الزامات بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم و کلیات بندهای 38 و 39 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور برای سنجش میزان انطباق دورریز واحدهای تولیدی و خدماتی با استانداردهای زیست محیطی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از آزمایشگاه های معتمد تعریف شده است ميزان و معيار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات ويژهاي كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيطزيست براي آلوده كنندهها و جلوگيري از آلودگي آب تعيين ميشود.

فلرینگ: هر زمانی که فلر دارای شعلهای به جز شعله پیلوت باشد.

# نقشها و مسئوليت‌ها

- مسئولیت پیادهسازی و حسن اجرای راهنمای حاضر در شرکت/مدیریت تابعه به عهده بالاترین مقام آن شرکت/مدیریت بوده میباشد.

- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي راهنماي حاضر در سطح شرکت ملی نفت ایران به عهده مدير HSE شركت اصلی ميباشد.

- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي راهنماي حاضر در شركت/ مدیریت تابعه بر عهده رئيس HSE شرکت/ مدیریت تابعه ميباشد.

- هر شرکت/مدیریت تابعه به منظور رعایت ملاحظات محیطزیستی، بايد دستورالعملهاي اجرایی لازمه را  بر اساس راهنمای حاضر، تدوين و به اجراء گذارد.

# قواعد و الزامات  خود اظهاري و  پايش آنلاين :

با استناد به بند ب ماده 192 برنامه پنجم توسعه و کلیات بندهای 38 و 39 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زير بنايي موظفند، نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خود اظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. همچنين واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه اندازي سامانه پايش لحظه اي و مداوم را دارند مي بايست تا پايان سال سوم برنامه نسبت به نصب و راه اندازي سامانه هاي مذكور اقدام نمايند

7-1-  بر همين اساس شركت هاي تابعه موظفند بر طبق بند 1-4 " آئين نامه خود اظهاري در پايش آلودگي هاي محيط زيست و شيوه نامه هاي آزمايشگاه معتمد ( آبان 1394) " پارامترهاي مشمول خود اظهاري در پايش، مرتبط با بند 1-6 و شيوه نامه 02-8-3 آئين نامه مذكور را شناسايي، اندازه گيري و طبق گردش كار و فرايند ذكر شده در آئين نامه مذكور به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.

7-2- شركت هاي تابعه موظفند يك نسخه از گزارشات خود اظهاري خود را به  صورت فصلي و سالانه با تجزيه و تحليل و مقايسه با فصل یا سال قبل به مديريت HSE شركت ملي نفت ايران ارسال نمايند.

7-3- ضروری است هر شركت، برنامه مدون جهت پایش آلایندهها از منابع نشر را داشته باشد. این برنامه مشخص میکند چه پارامترهایی در کدام منابع نشر و در چه دورههای زمانی و چگونه باید سنجش شده و اطلاعات جمعآوری شده چگونه برای حصول اطمینان از تطابق با الزامات و استانداردها، مورد پردازش و ارزیابی قرارگیرند.

لازم است برنامه پایش به نحوی تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته شود که قواعد کلی، الزامات سازمانی و الزامات دستورالعمل خود اظهاری در پایش را تامین نماید و همواره از رعایت استانداردهای نشر (پيوست 1) اطمینان حاصل شود.

7-4- مسئولیت تنظیم برنامه پایش و نظارت بر آن در هر شركت بعهده امور HSE آن شركت است

7-5- امور HSE موظف است ضمن اینکه خود مستقیماً بر پایش منابع انتشار سازمان به صورت on line یا دورهای نظارت میکند از یکی از آزمایشگاههای معتمد که لیست آن هر ساله توسط سازمان محیط زیست تعیین میشود درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجیهای سازمان اقدام نماید. آزمایشگاه معتمد اقدام به نمونهگیری و پایش خروجیهای سازمان نموده و نتایج آنرا به طور همزمان برای سازمان و ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست نفت ارسال می نماید.

7-6- از آنجا که کلیه نمونهبرداری هایی که توسط آزمایشگاه معتمد صورت میگیرد به صورت تصادفی (Random) بوده و هماهنگی قبلی با شركت مربوطه صورت نمیپذیرد و همچنین مکان مناسب برای نمونه برداری نیز به تشخیص آزمایشگاه معتمد تعیین میشود نه شركت درخواست کننده، برنامه پایش منابع نشر باید به گونهای تنظیم شود که شركت همواره از تطابق منابع نشر خود با استانداردها و الزامات موجود اطمینان داشته باشد.

لازم است فهرستی از منابع انتشار آلایندههای هوا و نوع آلایندههای منتشره از این منابع تهیه گردد. براي تهيه اين فهرست مي توان به راهنمايي كه در پيوست شماره 2 آمده است رجوع شود

  - از آنجا که بر اساس قانون، آزمایشگاه معتمد نتایج آزمایشات خوداظهاری را راساً به محیطزیست اعلام مینماید، به منظور جلوگیری از ارائه اطلاعات نامرتبط، لازم است در قرارداد منعقده با آزمایشگاه معتمد، بین نقاطی که باید مورد خود اظهاری قرار گیرند و سایر نقاطی که شرکت/مدیریت تابعه با اهداف دیگر مورد آزمایش قرار میدهد به طور شفاف تمیز قائل شده و آزمایشگاه معتمد در این خصوص توجیه شده باشد. نظارت واحد HSE به منظور پیشگیری از هرگونه اشتباه، در تمامی مراحل فعالیت آزمایشگاه معتمد و ارائه گزارشات به سازمان حفاظت محیطزیست ضروری است. توصیه میشود قرارداد انجام آزمایشات خود اظهاری به صورت مستقل و مجزا با آزمايشگاه معتمد منعقد شود.

  - پایش انتشار آلایندههای هوا از منابعی که به صورت پیوسته دارای نشر به محیط هستند الزامی است. (پیوست 3) درصنعت نفت این مکانها عبارتند از:

    - دودکشهای منابع احتراقی (کورهها، بویلرها و سیستمهای تولید بخار، هیترها و ...)

    - منابعي با پتانسل نشر نظير: ( فلنج ها، اتصالات، شير آلات، پمپ ها، دستگاههاي كنترل فشار و ساير (وانتوري متر، اوريفيس متر و غيره )

    - فلرها و گودال هاي سوخت

    - منابع نشر سطحی مثل حوضچهها و مخازن نگهداري

  - نقاطی که دارای نشر پیوسته با دبی جرمی زیاد یک آلاینده بوده و فرآیندهای تولید یا کنترل آنها، فرآیندهای قابل اطمینانی از لحاظ نرخ تولید ثابت آن آلاینده نبوده و همواره احتمال تجاوز از حدود استاندارد برای آنها وجود داشته باشد لازم است به سیستمهای پایش آنلاین مجهز باشند.

  - انتخاب فواصل زماني پایش هر آلاینده در هر مکان باید با دلایل کافی و مستدل صورت پذیرفته و نتایج چند دوره پایش قبلی نیز تاییدکننده این انتخاب باشد.

  - در خصوص آزمایشگاههای معتمد، دوره پایش با نظارت اداره کل محیطزیست استان تعیین میگردد. در صورت عدم اعلام این امر توسط اداره ذکر شده، پیشنهاد میگردد این پایش در دورههای سه ماهه انجام شود.

  - پس از تعیین اینکه چه منابعی باید پایش شوند لازم است جهت شناسایی نقاط نمونهبرداری
(sample point) اقدامات لازم به عمل آید. نقاط نمونهبرداری، نقاطی در مسیر جریان هستند که دارای شرایط یکنواخت از لحاظ دما، سرعت جریان، غلظت و ... میباشند و نمونه برداشته شده از این نقاط بیانگر وضعیت واقعی انتشار است. در فرآیندهای جدید عموماً طراح پیش بینیهای لازم را در نظر گرفته است و نقاط نمونهگیری در مسیر جریان و در مکان مناسب ایجاد شده که با بررسی نقشههای فرآیند (P&ID) میتوان این نقاط را مشخص نمود. در غیر این صورت باید مکان مناسب برای نمونه برداري تعیین و اقدامات لازم جهت ایجاد آن با هماهنگي واحد HSE شركت، گروه مهندسي و فني و واحد تعميرات، صورت پذیرد.

  - برای هرتکنیک پایش، اصول نمونهبرداری باید رعایت شود. یعنی نمونه جمعآوری شده باید نمایشگر همه مشخصات موجود در نمونه باشد. به عنوان مثال در خصوص دودکشها در صورتیکه پایش آنلاین انجام نمی شود، تعداد و مکان نمونه وابسته به میزان همگنی مواد موجود در هوای خروجی دودکش میباشد. اگر گاز دودکش بسیار همگن باشد، تنها نمونههای کمی مورد نیاز است. اگر همگن نباشد، نمونههای بیشتری نیاز خواهد بود. نمونهبرداری غیر اصولی و غیردقیق نتایج غیردقیق به دنبال خواهد داشت.

  - تعيين جانمايي محل نمونه برداري ، تعداد محل نمونه برداري ، سايز محل و همچنين ساير موارد مربوط به نمونه برداري در دودكش ها،  باید مطابق با "الزامات تعیین شده در فصل چهار پیوست شماره 3 باشد.

  - تعیین کمیت پارامترهای مورد نظر در هر محل نشر، یا بصورت مستقیم توسط دستگاه های مخصوص که به طور مستقیم نمونهگیری و اندازهگیری را انجام میدهند صورت میگیرد یا اینکه نمونه جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل میگردد.

  - تجهیزات و روشهای پیشنهادی برای اندازهگیری آلایندهها مي بايست براساس روشهای ارائه شده در دستورالعمل خوداظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست (" آئين نامه خود اظهاري در پايش آلودگي هاي محيط زيست و شيوه نامه هاي آزمايشگاه معتمد ( آبان 1394) "  و شيوه نامه 02-7-3) باشد.

  - پایش در فلرها باید مطابق با راهنمای پایش و الزامات زیستمحیطی فلرها NIOC-HSE-EN-GU-015 صورت پذیرد.

  - کليه پرسنل مرتبط با عمليات نمونهبرداری و اندازهگیری و پایش بايد در دورههاي آموزشي مربوطه شرکت، و توانمنديهاي لازمه را کسب نمايند.

  - مکانیزم گزارش دهی مناسب به مراجع ذیربط، مدیریت و نیز به مدیریتHSE   شركت ملي نفت ايران باید در برنامه پایش لحاظ گردد. کليه مستندات مربوطه که حداقل شامل موارد زير ميگردد نیز بايد ثبت، نگهداري و به روزرساني شود:

- مطالعات مهندسی

- وقوع و طول دوره راه اندازیها، Shut downs یا خرابیهای اساسی در بهرهبرداری منابع مشمول یا تجهیزات کنترل انتشارات

- تأییدیه تستهای کالیبراسیون و تعمیر و نگهداری تجهیزات پایش

- تناوبهای کالیبراسیون و تعمیرات توصیه شده توسط فروشنده برای تجهیزات پایش

- راهنمای فروشنده و جزئیات کالیبراسیون و مشخصات فنی تجهیزات مورد استفاده برای پایش

- سوابق پايش

- سوابق آموزش

- سوابق گزارشدهي به سازمان محیطزیست و سایر مراجع برون سازمانی

  - بر اساس ماده 1 شيوه نامه "نصب و راه اندازي سيستمهاي پایش لحظهاي و مداوم ) آنلاین ( بر روي منابع آلاینده محيط زیست"تبصره هاي 1 تا 4 تكليف شركتهاي مشمول نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش آنلاين و چگونگي احراز قابليت ضرورت نصب تجهيزات آنلاين مشخص شده است. لذا بر همين اساس شركت ها موظفند نسبت به نصب اين تجهيزات و گزارش دهي فصلي به مديريت HSE شركت ملي نفت ايران اقدامات لازم را انجام دهند.

  - بر طبق ماده 3 و 4 شيوه نامه "نصب و راه اندازي سيستم هاي پایش لحظه اي و مداوم ) آنلاین ( بر روي منابع آلاینده محيط زیست" حداقل پارامترهايي كه در مبحث هوا و پساب مي بايست آنلاين گردند مشخص شده است، لذا شركت ها موظفند پس از هماهنگي با ادارات محيط زيست استاني و تعيين قابليت و ضرورت نصب آناليزورهاي مرتبط اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهند.

  - جدول روشهای نمونه برداری و آنالیز مطابق با استانداردهای مرجع مورد استفاده جهت تجهیزات پایش پیوسته آب و فاضلاب در پيوست يك شيوه نامه "نصب و راه اندازي سيستمهاي پایش لحظه اي و مداوم
(آنلاین) بر روي منابع آلاینده محيط زیست" ذكر شده است كه پس از تعيين قابليت و ضرورت نصب تجهيزات لازم، مي بايست مد نظر قرار گيرد.

  - ضوابط و معيارهاي انتخاب تجهيزات پايش لحظهاي منابع آلودگي ( منابع ثابت آلودگي هوا و منابع آب و پساب و فاضلاب) ، همچنين روشهاي  قرارگيري سنسور ها در محيط مورد پایش يا به عبارتي انواع و اقسام تکنيکهاي نصب و نمونه برداري در ماده 6 شيوه نامه فوق تشريح شده است كه شركتها موظف به اجراي آن هستند.

  - اهم واحدهاي بزرگ مشمول نصب سيستمهاي پايش لحظهاي بر روي منابع آلاينده محيط زيست در انتهاي شيوه نامه نصب و راه اندازي سيستمهاي پایش لحظهاي ذكر شده كه در گروه صنايع شيميايي : پالایشگاه هاي نفت در هر مقياس، پالایشگاه هاي گاز، طرح سكوهاي نفتي و ذخيره گاه هاي نفتي، اسكله هاي نفتي، اکتشاف، حفاري و سایر فعاليتها در حوزه نفت و گاز و در گروه ساير خدمات : تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري، شهرکها و نواحي صنعتي و  ...بيمارستان )چنانچه خروجي به محيط داشته باشند( ، خطوط انتقال نفت و تاسيسات مربوطه براي بالا دست صنعت نفت مي بايست مد نظر قرار گيرند.

  - چنانچه نتیجه پايشهاي آنلاين و آفلاين به طور مستمر حداقل در یک بازه زمانی يكساله در خصوص برخی پارامترها خارج از محدوده استاندارد تشخیص داده شود. بايد به عنوان جنبه بارز در نظر گرفته شده و در فرايند اقدام اصلاحي قرار گيرند.

# مراجع :

- کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی

- پروژه پژوهشی استانداردسازی برآورد انتشار آلایندههای هوا در شرکت ملی نفت ایران

- الزامات محيط زيستي صنايع پتروشيمي جلد هشت، الزامات مديريت كيفيت هوا

- راهنمای پایش و الزامات زیستمحیطی فلرها NIOC-HSE-EN-GU-015

# سوابق :

كليه سوابق مرتبط با راهنمای موجود بايد در اداره HSE شركت/ مدیریت تابعه به مدت 5 سال حفظ و نگهداري شود.

# پيوست ها

پیوست شماره یک: استانداردهای نشر

پیوست شماره دو:

- راهنماي شناسايي منابع آلاینده هوا و انواع انتشار از صنایع بالادستی نفت و گاز

پیوست شماره دو: راهنماي شناسايي منابع آلاینده هوا و انواع انتشار از صنایع بالادستی نفت و گاز

- مقدمه

در اين ضميمه منابع نشر آلاينده هاي هوا  معرفي شده است. منابع تولید انتشار در صنایع بالادستی نفت و گاز عبارتند از  فلر و گودال سوخت، تجهیزات احتراقی، هدررفت، تبخیر ( از مخازن ، حوضچه‌های آب و فاضلاب و تبخیر) و نشت ( از تجهیزات دارای نشت نظير : فلنج ها، اتصالات، شيرآلات، پمپ ها، دستگاه هاي كنترل فشار و ساير ( وانتوري متر، اوريفيس متر و غيره ) ) همچنين در اين پيوست به طور كلي به  روش هاي برآورد انتشار نيز پرداخته مي شود:

با توجه به حجم بالای گاز رهاسازی شده در بخشهای مختلف فرآیند پالایش نفت خام و افزایش خطر ناشی از تجمع این گازها در کل سیستم، وجود تجهیزاتی مانند فلر و گودال سوخت جهت سوزاندن هیدروکربنهای اضافی امری ضروری میباشد. مطالعات نشان دادهاند فلرها بهعنوان یکی از عوامل اصلی تولید انتشار آلایندهها در صنایع بالادستی نفت و گاز بهحساب میآیند.

- فلر

عملیات مشعل (فلرینگ) به ‌زبان ساده همان احتراق گاز است که البته از انرژی آزاد شده در آن استفاده نمی‌شود. این فرآیند یک فرآیند غیرقابل اجتناب در فعالیتهای مربوط به پالایش میباشد. از فرآیند فلرینگ به‌طور عمده‌ در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی برای کنترل و مدیریت هیدروکربن‌های غیرقابل استفاده که در جریان تولید نفت و گاز و فرآورده‌های آنها تولید می‌شوند و همچنین افزایش ایمنی سیستم، استفاده میگردد. بهعلاوه از فلرینگ برای کنترل شرایط خاص در عملکرد واحدهای تولید (شروع فعالیت سیستم، از کار افتادن سیستم و...) نیز استفاده می‌شود.

  - انواع انتشار از فلر

در جریان فرآیند استخراج و تولید نفت و گاز، گازهای قابل احتراق که بخش عمده آن‌ها را هیدروکربن‌ها تشکیل می‌دهند و البته به هر دلیل، قابل استفاده نیز نمی‌باشند جهت افزایش ایمنی، فلر شده و در دمای بالا اکسید می‌گردند. عموماً گازهایی که فلر می‌شوند دارای هیدروکربن‌هایی با وزن مولکولی کم و ارزش حرارتی بالا می‌باشند. گاز طبیعی، پروپان، اتیلن، پروپیلن، بوتادین و بوتان بیش از 95 درصد گازهای فلر شده را تشکیل می‌دهند. در فلرها به شرط فرآیند احتراق کامل، در نتیجه ترکیب هیدروکربن‌ها با اکسیژن، دی‌اکسیدکربن و آب تولید می‌شود. بهعنوان مثال فرآیند احتراق کامل پروپان به شکل معادله زير‏0 است.

|  | C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O |
| --- | --- |

در جریان فرآیند احتراق، مقداری محصولات میانی نیز تشکیل می‌گردد که در نهایت اکثراً به دی اکسیدکربن و آب تبدیل می‌شوند.

شکل 1- ساختار کلی فلر

در این جریان، مقادیری از تولیدات میانی پایدار مانند مونوکسیدکربن، هیدروژن و هیدروکربن‌های نسوخته به‌عنوان آلاینده به محیط راه مییابند. فلرها عموماً گازهای خطرناک را به گازهایی با خطر کمتر تبدیل میکنند.

آلایندههای VOCs، NOx، CO وHAPs جزء آلایندههای اولیه مرتبط با فلرها میباشند. چنانچه فلر جهت اکسید کردن H2S و سایر ترکیبات گوگردی موجود در سوخت مورد استفاده قرار گیرد، SO2 نیز انتشار مییابد. بسته به میزان تبدیل حاصله، H2S و سایر ترکیبات گوگردی نیز ممکن است انتشار یابند. در حالت کلی بسته به ترکیب گاز زائد و عوامل دیگر، آلاینده‌های منتشرشده از فلرها شامل موارد ذکر شده در زیر میباشند:

- ترکیبات سوخت سوزانده نشده (برای مثال متان و ترکیبات آلی فرار غیر متانی)

- اکسیدهای گوگرد (در صورت وجود گوگرد در ماده فلر شده)

- محصولات جانبی فرآیند احتراق (برای مثال دوده، محصولات احتراقی جزئی، CO، NOx)

- گازهای گلخانهای )(CO2 و CH4))

- فلزات سنگین

- ذرات معلق شامل کربن سیاه (بهصورت دوده)

براساس گزارش های موجود بازده احتراق فلرها معمولاً بیشتر از 98% است و به عوامل زیر بستگی دارد (شرایط عملکرد کارآمد با راندمان بالای 98 درصد):

- بخار اضافی کمکی (نسبت بخار/گاز سوخت کمتر از 2)

- ارزش حرارتی کافی گاز مورد استفاده (بیشتر از MJ/m310 )

- وضعیت سرعت باد کم (برای مثال بیشتر از 10 متر بر ثانیه)

- سرعت کافی گاز خروجی (بیشتر از 10 متر بر ثانیه)

در حال حاضر امکان حذف فلرها به طور کامل غیرممکن است اما پتانسیل قابلتوجهی جهت کاهش مقادیر فلر شده وجود دارد. در این میان فناوریهایی جهت کاهش بیشتر مقادیر فلرشده قابل آزمایش هستند. روشهای ممکن جهت بررسی به شرح زیر میباشد:

- HIPS: کل نشت گاز صورت گرفته، جمعآوری شده جهت انجام فرآیندها به سیستم بازگردانده می‌شود. در این روش فلر فقط در موارد ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- استفاده از نیتروژن به عنوان گاز تنظیم کننده (برای جلوگیری از انفجار و اکسیژنزدایی از آب)

- روش‌های جایگزین برای تولید مجدد گلایکول

- تزریق مجدد گاز به مخازن گاز

- افزایش ممکن برای ظرفیت انتقال و ذخیره گاز

- کاهش نیاز به احتراق در محل

تزریق بخار یا هوا سبب بهبود فرآیند احتراق از طریق ایجاد احتراق بدون دود و همچنین کاهش انتشار NOx از طریق پایین آوردن دمای شعله میشود. لازم به ذکر است که هر کدام از روشهای بیان شده دارای هزینه و بازده متفاوتی هستند.

  - بررسی انواع روشهای برآورد انتشار از فلر

در مجموع پنج روش شامل شبیهسازی احتراق در فلر، مدلسازی پخش آلودگی ناشی از فلر در پاییندست، اندازهگیری مستقیم از فلرهای کوتاه، استفاده از محاسبات مهندسی بر اساس توازن جرم و بهرهگیری از ضرایب انتشار جهت برآورد میزان انتشار از فلر اولویتبندی گردید.

- جدول 1- بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روششناسی برآورد انتشار از فلر

| روش‌های برآورد انتشار |  | مدل‌سازی آلودگی در پایین‌دست | اندازه‌گیری مستقیم | محاسبات مهندسی | ضرایب انتشار | شبیه‌سازی احتراق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پارامترهای تاثیرگذار | نوع فلرLP, MP, HP |  |  |  |  |  |
|  | ارتفاع و قطر فلر (m) |  |  |  |  |  |
|  | بازده احتراق (%) |  |  |  |  |  |
|  | دمای شعله |  |  |  |  |  |
|  | دبی گاز ورودی |  |  |  |  |  |
|  | آنالیز گاز ورودی |  |  |  |  |  |
|  | خصوصیات گاز ورودی(چگالی، دما و فشار) |  |  |  |  |  |
|  | دبی گاز کمکی m3/s |  |  |  |  |  |
|  | آنالیز گاز کمکی |  |  |  |  |  |
|  | خصوصیات گاز کمکی (چگالی، دما و فشار) |  |  |  |  |  |
|  | تعداد ساعات عملیاتی تجهیز در سال (hr) |  |  |  |  |  |
|  | پارامترهای هواشناسی |  |  |  |  |  |

- گودال سوخت

گودال سوخت یا چاله آتش به عنوان بخشی از تأسیسات فرآیند تولید نفت و گاز، یکی از انواع  فلرها میباشد. گودال سوخت به صورت یک حفره در زمین واقع است و میتواند به عنوان یک فلر تک نقطهای یا چندنقطهای که به صورت افقی در یک گودال اختصاصی واقع است، عمل نماید. گودال سوخت قدیمیترین نوع فلر است و در آن توجه کمی به ویژگیهای جریان بدون دود شده است، اما بهمنظور نگهداری آسانتر و افزایش طول عمر مشعل، بهبودهایی در طراحی و ساخت آن رخ داده است. کاربرد این نوع فلر در دفع و سوزاندن مایعات یا گازهای قابل اشتعال و یا ترکیبی از هر دو به صورت جریانهای اضطراری و یا متناوب میباشد. این مواد در واقع ترکیبات و فرآوردههای غیرمرغوب هستند که ممکن است از تمیزکاری چاه و یا عملکرد دیگر بخشهای تأسیسات حاصل شوند. سوزاندن مواد با حداقل اختلاط هوا و سوخت انجام میشود. به همین دلیل سوختن مایع در گودال بسیار بد و همراه با دوده زیاد است .

سیالهای معمول که به گودال فرستاده میشوند شامل نفت خام و میعانات گاز طبیعی است اما ممکن است شامل حجم کمی از آب تولید شده، سیالهای زهکشی و یا واکس پیگزنی باشد. منظور از میعانات گازی هیدروکربنهای جدا شده از گاز طبیعی به صورت مایع در دما و فشار جو است. این میعانات شامل هیدروکربنهای سبک میباشند که معمولاً بسیار فرار هستند. پسماند گودال سوخت میتواند شامل اجزای آروماتیک مهم از نفت خام و محصولات جانبی ناشی از احتراق ناقص هیدروکربنهای نفتی (PHCs) فرستاده شده باشد. طراحی گودالهای سوخت اصولاً از لحاظ سرمایه اولیه و هزینههای عملیاتی بسیار متفاوت است، اما ملاک انتخاب برمبنای ملاحظاتی چون میزان دود، آلودگی صوتی و جانمایی است

- 3-1- انواع انتشار از گودال سوخت

همانطور که پیش از این اشاره شد تاکنون مطالعات محدودی در زمینه گودال سوخت انجام شده است و اطلاعات دقیقی راجع به دستهبندی انواع آلایندههای منتشره از این منبع موجود نیست. از طرفی دیگر توجه عمده در مطالعات انجام شده در این زمینه بر آلودگی آبهای زیرزمینی و خاک زیرین گودال معطوف بوده است. اما در مورد آلودگی هوای ناشی از منبع مذکور، از آنجایی که گودال سوخت نوعی فلر است، بنابراین به طور کلی انتشار ناشی از گودال سوخت شامل آلایندههای ناشی از فلرینگ میباشد. تفاوت عمدهی گودال سوخت با فلرهای مرتفع در آن است که در گودال سوخت اختلاط ضعیفی از هوا و سوخت حاکم است و احتراق کامل چندان میسر نمیباشد، بنابراین سوختن با تولید دود شدید همراه است. همچنین راهکارهایی چون تزریق بخار برای کاهش غلظت دود و آلایندگی از فلرهای مرتفع، در گودالهای سوخت کاربرد ندارد.

آلایندههای ناشی از فلرینگ در بخش بالا تشریح شدهاند که عمدتاً شامل دوده (ذرات کربن)، هیدروکربنهای نسوخته و برخی ترکیبات دیگر هیدروکربنها و ترکیبات آلی فرار، CO، NOx، SOx، (در صورت وجود گوگرد در ترکیبات میعانات و گازها) و CO2 و CH4 به عنوان گاز گلخانهای است. همچنین PAHs از آلاینده‌های مهم گودال سوخت هستند.

شكل 2- یک طرح معمول از گودال سوخت

- جدول 2- بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روششناسی برآورد انتشار از گودال سوخت

| روش‌های برآورد انتشار |  | مدلسازی پخش و پراکنش | شبیه‌سازی احتراق استخری | اندازه‌گیری اطراف گودال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پارامترهای تاثیرگذار | ابعاد گودال (m) |  |  |  |
|  | دمای شعله (oC) |  |  |  |
|  | دبی سیال ورودی (m3/s) |  |  |  |
|  | آنالیز سیال ورودی |  |  |  |
|  | خصوصیات سیال ورودی (چگالی، دما و فشار) |  |  |  |
|  | دبی گاز کمکی (m3/s) |  |  |  |
|  | آنالیز گاز کمکی |  |  |  |
|  | خصوصیات گاز کمکی (چگالی، دما و فشار) |  |  |  |
|  | تعداد ساعات عملیاتی تجهیز در سال (hr) |  |  |  |
|  | پارامترهای هواشناسی |  |  |  |

- انتشار از تجهیزات احتراقی

تجهیزات احتراقی عبارتند از: بویلر‌ها، گرمکن‌ها و توربینهای گاز

تجهیزات احتراقی، بسته به نوع واحد عملیاتی، شرایط اقلیمی‌ و طراحی واحد و تجهیزات می‌توانند حجم قابل توجهی ‌از آلاینده‌های محیطی و یا گاز‌های گلخانه‌‌ای را به محیط منتشر کنند و به تنهایی منبع اصلی انتشار بسیاری از آلایندههای اصلی (معیار) به شمار می روند.

4-1- توربین گازی

توربینهای گازی از جمله مولدهای توان هستند که با انرژی اولیه گاز و برخی سوختهای مایع، به حرکت در میآیند. از اینرو در مناطق نفتی به دلیل وفور نسبی این حاملهای انرژی و همچنین سهولت دسترسی به آنها، توربین‌های گازی تجهیزات مناسبی جهت تولید توان بهشمار میروند. این توربینها دارای بازه ظرفیت وسیعی از 22/0 تا200 مگاوات و ظرفیت متوسط30 مگاوات هستند.

- انواع انتشار از توربین

آلایندههایی که از توربینهای گاز منتشر میشوند عبارتند از NOx، CO و تا حدودی VOCs و PM نیز از جمله آلایندههای دیگری هستند که از توربینهای گازی دارای سوختهای مایع متصاعد میشوند. شکل‌گیری اکسیدهاینیتروژن به شدت وابسته به دماهای بالایی است که در محفظه احتراق ایجاد میشود. مونوکسیدکربن، هیدروکربنهای فرار، آلایندههای خطرناک هوا (HAPs)، و ذرات معلق عمدتاً نتیجه احتراق ناقص هستند. خاکستر و افزودنیهای فلزی در سوخت ممکن است سبب ایجاد  PMدر گازهای خروجی شود. اکسیدهایگوگرد تنها زمانی در مقادیر قابل ملاحظه ظاهر میشوند که از نفت سنگین جهت احتراق در توربین استفاده گردد. انتشار آلایندههای با ترکیبات گوگردی به‌ویژه دیاکسیدگوگرد، بهطور مستقیم وابسته به محتوای گوگرد در سوخت است.

توربینهای گازی که فرآوردههای نفتی را میسوزانند، ممکن است مقدار کمی از فلزات موجود در این سوختها را منتشر کنند. چنانچه ترکیب سوخت مشخص باشد محتوای فلزی سوخت با فرض آنکه تمام فلزات از توربین عبور میکنند میبایست جهت ضرایب انتشار گازهای احتراق بهکار گرفته شود.

در کنار آلایندههای هوا، گازهای گلخانهای از دیگر اجزای منتشر شده از توربینهای گاز هستند. بخش عمده‌ای از این نوع گازها، دیاکسیدکربن است که در نتیجه فرآیند احتراق هیدروکربنهای موجود در سوخت اعم از گاز و مایع تولید میشود. در مقیاس کمتر نیز اکسید نیتروس که در فرآیند احتراق با دما و درصد هوای اضافه زیاد تولید میشود دیگر گاز گلخانهای منتشر شده از توربینهای گاز است.

4-2- بویلر‌

بویلر یک مخزن است که سیال فرآیند در آن به درجه حرارت مطلوب واحد عملیاتی رسیده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً بویلر‌ها مبدل‌های آتشخوری هستند که سیال فرآیند در آنها آب خروجی از کندانسور‌ها، آب برگشتی از فرآیند و یا آب تازه است و سیال سرویس آن گاز احتراق ناشی از احتراق سوخت در مشعل‌های تعبیه شده برای بویلر است.

- انواع انتشار از بویلر

بویلر از تجهیزات احتراقی است در نتیجه انتشار از آن عمدتاً محصولات ناشی از احتراق است. این محصولات را میتوان به دو دسته آلاینده‌های محیطی و گاز‌های گلخانه‌ای تقسیم کرد. این آلایندها عمدتاً شامل PM، SOx، NOx، VOCs، CO و گازهای گلخانهای هستند. در ادامه عوامل مؤثر بر این انتشارها بررسی میگردد.

4-3- گرمکن

کوره‌ها یا گرمکن‌های آتشخور بهطورکلی مبدل‌های آتشخوری هستند که وظیفه گرم کردن سیال یا محیطی را بر عهده دارند. این وسیله می‌تواند کاربرد‌های مختلفی داشته باشد. گرمکن‌های خانگی به منظور تأمین هوای گرم ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در صورتی که از سیستم‌های مرکزی تأمین هوای گرم استفاده شود، این گرمکن‌ها می‌توانند بهعنوان تأمینکننده حرارت موردنیاز سیال سرویس واحد خدمات (که معمولاً آب می‌باشد) مورد استفاده قرار گیرند. در این شرایط عملکرد گرمکن‌ها مانند ریبویلر‌های آب خواهد بود. بویلرها یا ریبویلرها نیز گرمکنهایی هستند که فقط در چرخه آب و در شرایطی که سیال فرآیند آب است مورد استفاده هستند.

- انواع انتشار از گرمکن

طراحی گرمکن‌ها، مانند کاربرد آنها، بسیار مشابه بویلر‌های آتش در پوسته است. انواع انتشارها گرمکن‌ها نیز، مانند بویلر‌ها بوده و متأثر از عوامل مشابه در بویلر‌ها ( رجوع به قسمت بويلر) .

- جدول 3 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روش‌شناسی برآورد انتشار از تجهیزات احتراقی

| روش‌های برآورد انتشار |  | شبیه‌سازی احتراق | اندازه‌گیری مستقیم | ضرایب انتشار | محاسبات مهندسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پارامترهای تاثیرگذار | نام مدل یا نام تجهیز |  |  |  |  |
|  | ظرفیت (kw) |  |  |  |  |
|  | نقشه های طراحی |  |  |  |  |
|  | ابعاد محفظه احتراق-ارتفاع (m) |  |  |  |  |
|  | ابعاد محفظه احتراق-قطر(m) |  |  |  |  |
|  | ابعاد دودکش-ارتفاع |  |  |  |  |
|  | ابعاد دودکش-قطر(m) |  |  |  |  |
|  | دبی سوخت ورودی (kg/s) |  |  |  |  |
|  | نسبت هوا به سوخت |  |  |  |  |
|  | حجم هوای اضافی مورد استفاده (m3/s) |  |  |  |  |
|  | دمای گاز ورودی |  |  |  |  |
|  | دمای محفظه احتراق (ºC) |  |  |  |  |
|  | فشار گاز ورودی (pa) |  |  |  |  |
|  | سرعت گاز خروجی از دودکش (m/s) |  |  |  |  |
|  | دبی گاز خروجی از دودکش (m3/s) |  |  |  |  |
|  | دمای گاز خروجی از دودکش(ºC) |  |  |  |  |
|  | آنالیز ترکیب گاز ورودی |  |  |  |  |
|  | عمر (سال) |  |  |  |  |

- مخازن نگهداری

در صنایع بالادستی نفت وگاز برای نگهداری و انبارکردن فرآورده‌های نفتی، از مخزن استفاده می‌شود. از اصطلاح مخزن برای ظروف ذخیره‌سازی بزرگ جهت جابجا‌کردن، ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری و حمل و نقل استفاده می‌گردد.

مخازن مورد استفاده در صنعت بالادستی نفت و گاز ایران عبارتند از : دو نوع مخازن سقف ثابت عمودی و سقف شناور خارجی

- 5-1- انواع انتشار از مخازن نگهداری

در این بخش به بیشترین و تأثیرگذارترین آلاینده‌های ناشی از مخازن ذخیره پرداخته می‌شود.از جمله آلاینده‌های معیار مورد بررسی مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق می‌باشند که در بخش مخازن ذخیره‌سازی به علت عدم وجود احتراق و نیز قابل توجه نبودن میزان آن در مقایسه با سایر آلاینده‌‌های انتشار یافته به هوا، به میزان بسیار کمتری مشاهده می‌شود. از جمله گازهای منتشر شده که به نسبت بیشتری از سایر گازهای مورد مطالعه وجود دارند VOCs می‌باشند.

شكل 3- نمونه‌ای از مخزن با سقف ثابت عمودی

شكل 4- نمونه‌ای از مخزن با سقف شناور خارجی (دوعرشه‌ای)

عمده آلاينده‌های انتشار یافته از مخازن به شکل ترکیبات آلی فرار و ترکیبات سمی و خطرناک می‌باشند. ترکیبات آلی فرار، VOCs ناميده می‌شوند و عمدتاً از طبقه هیدروکربن‌ها (پروپان، بوتان، هگزان و...) می‌باشند. طبق برآورد به عمل آمده در مناطق نفتی مورد بررسی ایالات متحده، سهم قابل توجهی از میزان انتشار را در بر می‌گیرند. وجود این گازها به نسبت زیادی در مناطق عملیاتی مشاهده می‌شود و روش‌های اندازه‌گیری معینی برای آن‌ها بهکار برده می‌شود. از آنجايي که نفت خام شامل ترکيبات شیمیایی مختلفی هست، ترکیبات VOCs از مهمترين آلاينده‌های انتشار يافته ناشی در این تجهیزات می‌‌باشند. ترکیبات آلی فرار بیشترین سهم انتشار را با حدود 80 درصد به خود اختصاص می‌دهند. گاز متان به عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای در این بخش مشاهده می‌شود. در برآوردهای انجام شده این میزان در مقایسه با VOCs مقدار کمتری را دارد ولی به‌عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای در بخش مخازن ذخیره‌سازی انتشار می‌یابد. از جمله آلاینده‌های دیگر می‌توان به سولفيد هيدروژن (H2S) اشاره کرد که در صنایع بالادستی نفت و گاز وجود دارد. سولفيد هيدروژن در اثر ايجاد نوسانات از تجهیزات به شکل گازی انتشار می‌يابد. در مخازن ذخیره‌سازی این سه دسته از آلاینده‌ها به عنوان مهمترين عوامل آلودگی شناخته می‌شوند.

اولويت بندي روش هاي برآورد انتشار بر اساس ميزان دقت در برآورد مي باشد

مدل سازی:

- برای انواع مخازن نگهدارنده حاوی فرآورده های نفتی کاربرد دارد

- مشخصات سیال، نوع و هندسه مخزن، شرایط هواشناسی منطقه، مشخصات اتصالات و درزگیر مورد نیاز می باشد

استفاده از  روابط انتشار:

- برای مخازن متداول در صنایع نفت و گاز کاربرد دارد

- نوع مخزن، مشخصات سیال و هندسه مخزن مورد نیاز می باشد

استفاده از ضرایب انتشار:

- برای مخازن متداول در صنایع نفت و گاز کاربرد دارد

- نوع مخزن مورد نیاز است

- جدول 4- بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روششناسی برآورد انتشار از مخازن نگه‌داری

| روش‌های برآورد انتشار |  | مدلسازی نرم افزار tanks 4.0.9d | اندازه‌گیری مستقیم | محاسبات مهندسی | ضرایب انتشار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پارامترهای تاثیرگذار | پارامترهای هواسناسی |  |  |  |  |
|  | تعداد ساعات عملیاتی تجهیز در سال |  |  |  |  |
|  | خصوصیات محیطی (چگالی، دما و فشار) |  |  |  |  |
|  | خصوصیات سیال (چگالی، دما و فشار) |  |  |  |  |
|  | ارتفاع سیال درون مخزن |  |  |  |  |
|  | قطر مخزن(m) |  |  |  |  |
|  | ارتفاع پوسته (m) |  |  |  |  |
|  | نوع مخزن |  |  |  |  |

- حوضچههای تبخیر

مقدار آب تولید شده همراه نفت (PW) به فن‌آوری استخراج، خصوصیات مخزن و سرعت استخراج وابسته است که می‌تواند 10 تا 20 برابر حجم نفت باشد. این آب شامل آلاینده‌هایی مثل ترکیبات آلی نفتی، جامدات محلول، آمونیاک، بور، و فلزات سنگین است. حوضچه‌های تبخیر روشی کمهزینه برای جداسازی آب همراه نفت می‌باشد که به ویژه در مناطق گرمسیری کاربرد دارد. عملکرد حوضچه‌ها به شرایط محیطی مانند دما، رطوبت، بارندگی، سرعت تبخیر و شدت انرژی خورشیدی وابسته است.

- 6-1- انواع انتشار ازحوضچه‌های تبخير

نوع آلاینده‌های منتشر شده از حوضچه‌های تبخیر همانند مخازن ذخیره‌سازی است که از طریق هدررفت و تبخیر به هوا منتشر می‌شوند. عمده انتشارصورت گرفته گازهای گلخانه‌ای، ترکیبات آلی فرارو ترکیبات

شكل 5- حوضچه تبخیر

سمت چپ: نمونه‌ای از حوضچه‌ تبخیر بدون عایق کف و نرده‌کشی شده

سمت راست: نمونه‌ای از حوضچه تبخیر عایق‌کاریشده

خطرناک و سمی هستند که به هوا منتشر شده و در ارزیابی‌های مختلف دارای بیشترین سهم انتشار می‌باشند. لازم به ذکر است که انتشار ناشی از حوضچه‌های مربوط به سیستم‌های تصفیه‌ فاضلاب نیز در همین دسته مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ترکیبات آلی فرار دارای کربن آلی (کربن متصل به کربن، هیدروژن، نیتروژن یا گوگرد) بوده و با سرعت چشمگیری تبخیر می‌شوند. طبق تعریف سازمان حفاظت محیط‌زیست ایالات متحده، هر ترکیبی که فشار بخاری، بیش از mmHg1/0 داشته باشد یک VOCمحسوب می‌شود. در تعریف اتحادیه اروپا میزان فشار بخار باید در دمای 25 درجه سلسیوس بیش از mmHg074/0 باشد. عمدتاً انتشارVOCs  که ترکیبی از جمله بِنزِن، تولوئن، ترکیبات زایلن‌هاو متانول می‌باشد. این ترکیبات اصلی‌ترین آلاینده‌های منتشره از حوضچه‌های تبخیر هستند. در اندازه‌گیری‌ها می‌توان برای هیدروکربن‌هایی به‌جز ترکیبات C28 و بالاتر محاسبه را انجام داده و میزان انتشار آن‌ها را محاسبه نمود (یعنی فرض بر این است که ترکیبات پایین‌تر در اثر فراریت به هوا انتشار می‌یابند). بقیه انتشار صورت گرفته وجود گازهای گلخانه‌ای است که سهم کمتری را در بخش حوضچه‌های تبخیر داراست، به طوریکه گاز متان از این بخش انتشار می‌یابد. فشار بخار مواد آلی فرار به میزانی بالاست که در شرایط نرمال تبخیر بالایی دارند و وارد اتمسفر می‌شوند. بنابراین ترکیبات VOCs از مهمترين آلاينده‌های انتشار يافته ناشی از حوضچه‌های تبخیر می‌‌باشند.

از جمله مواد خطرناک و سمی می‌توان به H2S اشاره کرد که در صنايع بالادستی نفت و گاز یکی از عمده‌ترین گازهای انتشار یافته می‌باشد. زمانی که تخلیه صورت می‌گیرد سولفيد هيدروژن در اثر ايجاد نوسانات از تجهیزات انتشار می‌يابد که البته میزان آن در مقایسه با VOC کمتر است. طبق نمونه‌گیری موردی در کشور و آنالیز انجام شده در آزمایشگاه، وجود عناصری چون K، Mg، Ca، NO3، Na، Cl، SO4، HCO3، EH، EC و PH در حوضچه تبخیر مشاهده شده است.

- تجهيزات دارای پتانسيل نشت

هنگام عبور جریان مایع یا گاز در داخل اجزاء و ساختمان واحدهای فرآیندی بالادستی نفت و گاز، نشت رخ می‌دهد. این انتشار به شکل تصادفی است و پیش‌بینی آن ‌دشوار میباشد. نشت اغلب در قسمت‌های مختلف لوله‌ها و اتصالات صورت می‌گیرد. علاوه بر این، میزان انتشار آلایندهها یکنواخت نیست و شدت آنها در طول زمان‌های مختلف (قسمت‌های مختلفی که نشت از آن‌ها رخ می‌دهد)، تغییر می‌کند. بنابراین اندازه‌گیری میزان نشت از تجهیزات، در واقع نشان‌دهنده نمونه‌ای از نشت رخ داده در اجزای همان بخش است که می‌تواند به کل سیستم گسترش یابد.

- کاربرد تجهيزات دارای نشت

منابع انتشار به عنوان تجهیزات نشت، قطعاتی از قبیل پمپ‌ها، شیرها، وسیله اطمینان تخلیه فشار، فلنج و کمپرسور هستند. منابع دیگر، از جمله خطوط باز و اتصالات مربوط به نمونه‌گیری نیز می‌تواند باعث نشت شوند. برای برآورد میزان انتشار از تجهیزات نشت، جمع‌آوری داده‌های ترکیبات آلی و غیر‌آلی مفید است. وظیفه و کاربرد عمده تجهیزات نشت، برقرار‌ی ارتباط و اتصال قسمت‌هایی مثل لوله‌ها و شبکه‌ها با یکدیگر است و در قسمت‌هایی دیگر کنترل تجهیزات را بر عهده دارند. از این‌رو با توجه به نشت ایجاد شده در قسمت‌های مختلف، می‌توان تجهیزات دارای پتانسیل نشت را به عنوان یکی از منابع مهم آلاینده هوا در بخش نفت و گاز برشمرد.

- ساختمان و اجزاء تجهيزات دارای نشت

با توجه به تأسیسات دارای قدمت زیاد شرکت ملی نفت، بخش قابلتوجهی از انتشار آلاینده‌ها می‌تواند ناشی از نشت در تجهیزات باشد. تعیین میزان انتشار  آلاینده‌ها با شناخت منابع دارای پتانسیل نشت امکانپذیر است. در ادامه به طور خلاصه به این  منابع اشاره میشود، این تقسیم‌بندی جامع‌ترین تقسیم‌بندی در زمینه تجهیزات مربوط به نشت است، که توسط آژانس حفاظت از محیط‌زیست آمریکا انجام شده است.

- پمپ

پمپ بهطور گسترده در صنایع نفتی و شیمیایی برای حرکت مایعات استفاده می‌شود. پمپ‌ها غالباً برای انجام جابجایی بهکار گرفته میشوند. نشت صورت گرفته و مواد منتقل شده توسط پمپ می‌توانند در نقطه تماس بین محور در حال حرکت و پوشش ثابت که روی پمپ وجود دارد، رخ دهد. از این‌رو باید این نقاط به عنوان منافذ نشتی کنترل شوند.

- دریچه‌

بعد از اتصالات،دریچه‌ها رایج‌ترین و متعددترین نوع تجهیزات در بالادستی نفت و گاز محسوب می‌شوند. دریچه‌ها در بسیاری از طرح‌های مربوط به شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بیشتر وظیفه محدودکردن جریان سیال را بهعهده دارند. بهطور معمول، قسمت‌های مختلف دریچه‌ها برای جلوگیری از نشت مایع فرآیند مهر و موم و آب بندی می شوند.

- کمپرسور

کمپرسور نیروی محرک حمل و نقل گاز از یک واحد فرآیند است و عملکرد آن تا حد زیادی مشابه روشی است که پمپ‌ها برای حمل مایعات‌ استفاده می‌کنند. کمپرسور معمولاً با چرخش رانده می‌شود و یا به شکل شفت رفت و برگشتی عمل می‌کند. نشت صورت گرفته از کمپرسور مانند پمپ‌ است.

- وسایل اطمینان تخلیه فشار

وسایل اطمینان تخلیه فشار بهطور معمول برای ایمنی در تأسیسات نفتی و شیمیایی استفاده می‌شوند. وظیفه این تجهیزات جلوگیری از وقوع فشار عملیاتی بیش از حداکثر فشار مجاز کار است. نشت از وسایل اطمینان تخلیه فشار در حین انجام عملیات صورت می‌پذیرد.

- اتصالات و فلنج

اتصالات و فلنج برای اتصال لوله‌کشی و تجهیزات استفاده می‌شوند. علت اصلی نشت از فلنج، نصب و راه اندازی ضعیف، قدمت و فرسودگی آب‌بند و تنش‌های حرارتی می‌باشد.

- مخلوط‌کن‌ها

مخلوط‌کن‌ها اغلب در صنایع شیمیایی و برای ترکیب و هم‌زدن مواد شیمیایی با یکدیگر استفاده می‌شوند. مخلوط‌كن‌ها به دليل فشار و سرعت بالاي سیال و توليد جريان آشفته، همواره با ارتعاش زياد همراه هستند وخرابی تیغه‌ها سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود و نشت غالباً از این نقاط رخ می‌دهد.

- خطوط باز

نصب بعضی از سوپاپ‌ها طوری است که از طریق آنها آلاینده‌ها به پایین‌دست و جو نشت می‌کند. دریچه معیوب و یا شیر ناقص بسته شده از جمله خطوط باز است.

- اتصالات نمونه برداری

اتصالات نمونه‌برداری برای گرفتن نمونه‌ها از درون اجزاء مربوط به فرآیند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محل قرار گرفتن نمونه‌گیر با سایر تجهیزات به علت عدم اتصال کامل، نشت رخ می‌دهد. در زير نمونه‌ای از تجهیزات با پتانسیل نشت نمایش داده شده است.

شكل 6- نمونه‌ای از تجهیزات با پتانسیل نشت (دریچه‌ها، شیرآلات و آب‌بندها)

- انواع انتشار از تجهیزات دارای نشت

انواع انتشار از تجهیزات دارای نشت نیز مانند مخازن ذخیره‌سازی و حوضچه‌های تبخیر میباشد. انتشار از تجهیزات با پتانسیل نشت، در قالب هدررفت و تبخیر صورت گرفته توسط هشت منبع ذکر شده رخ می‌دهد. مواد در تجهیزات اغلب ترکیبی از مواد شیمیایی مختلف با فرمول‌های شیمیایی خاص می‌باشند. عمده ترکیبات انتشار یافته در بخش مربوط به مایعات، ترکیبات آلی فرار و ترکیبات سمی و خطرناک هستند. ترکیبات VOCs از عمده مواد منتشره ناشی از فراریت و نشت از تجهیزات می‌‌باشند. همچنین مواد خطرناک و سمی که در  صنایع بالادستی نفت و گاز به وفور دیده می‌شوند، یکی از آلاینده‌های این بخش به‌شمار می‌آیند. این آلاینده‌ها در یک روند فرآیندی به شکل بخار ناشی از مخلوط ترکیب مایعات با غلظتهای مختلف نشت می‌یابند. در صورت گازی بودن جریان در سیستم وجود H2S نیز می‌تواند به عنوان یکی از آلاینده‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

- جدول 5 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روششناسی برآورد انتشار از تجهیزات با پتانسیل نشت

| روش‌های برآورد انتشار |  | اندازه‌گیری مستقیم | ضرایب انتشار |
| --- | --- | --- | --- |
| پارامترهای تاثیرگذار | تعیین دوره خرابی (ماه یا سال) |  |  |
|  | عمر تجهیزات (سال) |  |  |
|  | ساعت کارکرد در طول یک سال |  |  |
|  | نوع جریان عبوری |  |  |
|  | تعداد |  |  |
|  | میزان انتشار (kg/yr) |  |  |
|  | مقدار غربالگری (ppm) |  |  |

پیوست شماره سه:

- راهنماي اجرایی پایش ادواری آلایندههای هوا در شرکت ملی نفت

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تهران– خيابان جمهوري اسلامي – بين حافظ و وليعصر – كوچه يغما – شماره 17 تلفن: 66726016 فاكس: 66709723 سامانه پيامك : 10007615 HTTP://HSE.NIOC.IR HSEE@NIOC.IR

Burn Pit

Venting

flaring

. Stable intermediate product

. Non-methane organic compounds (NMVOC)

. Heavy Metals (HM)

.Black Carbon (BC)

. High Integrity Pressure Protection System

. Leakage

. Glycol

produced water (brine)

Drain Fluid

Pigging waxes منظور از پیگزنی روشی برای بازرسی داخل لوله است.

Petroleum Hydrocarbons

Ash

Nitrous oxide

Furnace

Direct fired heater

Evaporation Pounds

Produced water

Pumps

Valves

Compressors

PressureReliefDevices

Connectors And Flanges

Agitators

Open-Ended Lines

Sampling Connections